T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) +

soupis prací stavby (SP)

OBJEKT:  SO 101 – Silnice III/39810

OBSAH:

- Identifikační údaje

- Podklady

- Úvod

- Technické řešení

- Související objekty

- Postup výstavby

- Vytyčení

Příloha: 1) Hlavní body směrového vedení

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby: 		III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)

Objekt:				SO 101 – Silnice III/39810

Katastrální území:	Podhradí nad Dyjí

Kraj:			Jihomoravský

Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Účel dokumentace:	       Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) +

Soupis prací (SP)

Projektant objektu:	Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o.

Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava

Budoucí vlastník objektu:  Jihomoravský kraj

Budoucí správce objektu: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

- PODKLADY

2.1 Geodetické podklady

- Polohopisné a výškopisné zaměření území, Znogeo spol. s r.o., Znojmo, 03/2014

- Digitální a digitalizovaná katastrální mapa, Znogeo spol. s r.o., Znojmo, 03/2014

2.2 Ostatní podklady

- Pasport komunikace a propustků pod komunikací, SÚS Znojmo

- Podklady od správců inženýrských sítí

- ÚVOD

Projektová dokumentace “III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)“ řeší úpravu krytu vozovky silnice III/39810 ve stávající šířce v délce 1,300 km (pasportní km 12,813-14,113). Stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající komunikace III/39810. Dále je předmětem projektu výměna bezpečnostního zařízení (svodidel) a doplnění směrových sloupků, úprava nezpevněných krajnic a odvodnění podél silnice.  Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 101 Silnice III/39810. Úprava svršku vozovky a propustků bude hrazena z investičních prostředků SÚS JMK.

Stávající silnice III39810 je ve špatném technickém stavu a proto je nutné zesílení krytu stávající silnice, které spočívá v očištění povrchu komunikace, následné vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné tloušťky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky a následně na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm.

Vlastníkem komunikace je Jihomoravský kraj, správcem je SÚS Jihomoravského kraje.

Obsah příloh

Dokumentace je zpracována v rozsahu stupně pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací (SP) a obsahuje tyto přílohy:

01  	TECHNICKÁ ZPRÁVA

02  	SITUACE

03		PODÉLNÝ PROFIL

04  	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

05 	PŘÍČNÉ ŘEZY

06.1 	PROPUSTEK Č.1 V KM 0,079

06.2 	PROPUSTEK Č.2 V KM 0,301

06.3 	PROPUSTEK Č.3 V KM 0,696

06.4 	PROPUSTEK Č.4 V KM 0,764

06.5 	PROPUSTEK Č.5 V KM 0,846

06.6 	PROPUSTEK Č.6 V KM 0,962

06.7 	PROPUSTEK Č.7 V KM 1,086

07 	VÝKRES VÝZTUŽE LAPAČE SPLAVENIN č.1

08 	VÝKRES VÝZTUŽE LAPAČE SPLAVENIN č.2

- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

4.1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Předmětem SO101 je úprava krytu  pozemní komunikace III/39810  ve stávající šířce v délce 1,300 km. SO 101 má začátek úseku úpravy silnice III/39810 navržen za mostem přes Dyji na konci obce Podhradí nad Dyjí v pasportním km 12,813. Konec úpravy je v pasportním km 14,113. Na začátku a konci úpravy je navržen přechodový úsek v délce 10m pro výškové navázání na stávající stav. V tomto úseku dojde k frézování vozovky tl. 0-40mm.

Stávající silnice III39810 je ve špatném technickém stavu a proto je nutné zesílení krytu stávající silnice, které spočívá v očištění povrchu komunikace, následné vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné šířky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky a na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm.

Dále proběhne úprava nezpevněných krajnic štěrkodrtí, reprofilace stávajících příkopů, výstavba 7 nových propustků a obnova bezpečnostního zařízení (nové ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 ve stávající délce, nově vybudované ocelové svodidlo před propustkem č.5 úrovně zadržení N2 a doplnění směrových sloupků PVC do patek). U stávající opěrné zdi na začátku úseku, která je v km 0,000 -0,103 vpravo, bude odstraněna vegetace, bude provedeno oddrnování a výspravka kamene a horní část bude sanovaná hrubou sanační maltou v celé délce opěrní zdi.

V řešeném úseku je celkem 7 stávajících propustků – propustky budou vyměněny za nové, budou použity ŽB trouby, šikmá čela s kamenným obkladem do betonu. Ve stísněných poměrech jsou navržena čela kolmá betonová z lícové strany vyzdívka lomovým kamenem tl.150 mm. První propustek je v místě opěrné zdi. Při výstavbě tohoto propustku bude zeď v nejnutnější délce rozebrána a po výstavbě propustku bude vyskládaná do původního tvaru ze stávajícího kamene.

4.2	SMĚROVÉ ŘEŠENÍ

Směrové řešení kopíruje stávající stav v největší možné míře. Směrový návrh komunikace sleduje v celém úseku stávající koridor - trasa je vedena v přímých úsecích s prostými kruhovými oblouky o poloměrech 210 – 2000 m (některé oblouky jsou navrženy s přechodnicemi).

Směrový výpočet byl proveden v programu RoadPac  a protokol s hlavními body směrového vedení je součástí přílohy této technické zprávy.

4.3	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k tomu, že bude prováděno na většině trasy zesílení stávajícího krytu, sleduje výškové řešení současný stav se zvýšením o cca 40 mm. Na začátku a konci rekonstruovaného úseku komunikace dojde v rámci přechodového úseku k plynulému výškovému navázání na stávající stav.

Na začátku a konci úpravy je navržen přechodový úsek silnice v délce 10m pro výškové navázání na stávající stav. V tomto úseku dojde pouze k frézování v tl. 40 mm se zápichy a následné pokládce ACO 11.

4.4	 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDANÍ

Bude zachováno stávající šířkové uspořádání. Silnice je nekategorijní šířky.Šířka stávajícího asfaltového krytu je 4,06 až 5,82 m.

4.5	KLOPENÍ VOZOVKY

Příčné klopení bude upraveno tak, aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům dle ČSN. V rámci úpravy povrchu není možné dodržet v celém úseku normové příčné sklony, úpravou povrchu ale dojde k podstatnému zlepšení stávajícího stavu. V místě napojení komunikací na stávající komunikace příčný skon navazuje na stávající příčný sklon vozovky. Sklon nezpevněné krajnice je 8%.

4.6	 KONSTRUKCE VOZOVKY

Úprava silnice III/39810 se provede dorovnáním asfaltových vrstev. Povrch komunikace bude očištěn, před pokládkou asfaltových vrstev se použije spojovací postřik 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu. Dále dojde k vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné šířky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky, spojovací postřik 0,20kg/m2 zbytkového asfaltu a na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm. Proměnnost tloušťek asfaltových vrstev je závislá na proměnnosti příčných sklonů stávající vozovky (viz. výkres č.04 Příčné řezy). Na ZÚ a KÚ jsou navrženy přechodové úseky, ve kterých bude provedeno napojení vozovky na stávající stav frézováním povrchu stáv. vozovky v tl. 40mm a následně dojde k pokládce vrstvy ACO 11 v tl. 40mm ve stávajícím sklonu.

Konstrukce úpravy vozovky:

ACO 11  50/70	40mm	ČSN EN 13108-1

PS;EK	0,20 kg/m2	ČSN 73 6129

ACL 16  50/70	20-70mm	ČSN EN 13108-1

PS;EKM	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129

Nezpevněné krajnice budou doplněny ze štěrkodrti fr.0-32 v šířce 0,75m u sloupků a 0,5m u svodidla.

V místě výstavby nových propustků ve stávajících místech je navržena tato plná konstrukce vozovky:

ACO 11  50/70 	40 mm	ČSN EN 13108-1

PS EK	0,20 kg/m2	ČSN 73 6129

ACO 16  50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1

PS EK	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129

ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1

PI EK		1,00kg/m2	ČSN 73 6129

Štěrkodrť (frakce 0-32)	200 mm	ČSN 73 6126-1,2

Štěrkodrť (frakce 0-63)	150 mm	ČSN 73 6126-1,2

Celkem	min. 510 mm

Konstrukce stávajících sjezdů je navržena v nejnutnější délce 1 m. Konstrukce sjezdů bude provedena v tl. 140 mm, tj. 100 mm z recyklátu a 40 mm z ACO 11 50/70.

Mezi všechny spojované povrchy bude provedena zálivka z modifikovaného asfaltové hmoty.

Hospodářské sjezdy jsou navrženy ve stávající šířce a minimální nutné délce.

Hospod. sjezdy:

km 0,65200 vlevo	šířka 11,2m; délka 1,0m; plocha úpravy 9,5m2

km 0,70300 vlevo 	šířka 8,5m; délka 1,0m; plocha úpravy 8,0m2

km 0,72000 vpravo 	šířka 4,0m; délka 1,0m; plocha úpravy 4,0m2

km 1,01000 vpravo 	šířka 5,25m; délka 1,0m; plocha úpravy 4,7m2

4.7	ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce představují čištění krajnic sejmutím stávajícího drnu v tl. 100 mm a šířce dle příčných řezů výkres č. 04.

Jako materiál násypů (příp. dosypání zemních krajnic) bude použit vhodný nenamrzavý materiál (např. lomový skrývka).

V km 0,80000-0-86700 bude z důvodu nově osazeného ocelového svodidla před propustkem č. 5, kdy je nutné rozšířit stávající nezpevněnou krajnici pro svodidlo, nutno provést zazubení svahů a následně bude provedeno dosypání svahů do sklonu 1:1,75.

Rovněž je navržena reprofilace stávajících otevřených silničních příkopů. Po úpravě bude nevhodný materiál odvezen na vhodnou skládku.

Na závěr stavebních prací budou nezpevněné plochy za nezpevněnou krajnicí dosypány a upraveny plynule k okolnímu terénu.

Při provádění zemních prací musí být dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády NV č. 591/2006 Sb.

4.8	ODVODNĚNÍ

Odtok dešťových vod z vozovky je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky. Odvodnění povrchových vod komunikace je přes krajnici do přilehlého terénu, resp. do stávajících otevřených příkopů

Stávající propustky pod sil.III/39810 jsou v havarijním stavu, bude tedy nutná jejich výměna. Jedná se o propustky v km 0,079, v km 0,301, v km 0,696, v km 0,764, v km 0,846, v km 0,962  a v km 1,086.

Propustek č.1 v km 0,079 (pasportní km 12,89600) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 6,90 m, podélný spád 2,5%. Na levé straně je jako vtok propustku navržen lapač splavenin, který je kvůli příkrému svahu odlážděn lomovým kamenem do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm. Stejně tak budou odlážděny příkopy vedoucí do lapače splavenin v nejnutnější délce. Výtok propustku je osazen do stávající opěrné zdi, která bude při výstavbě tohoto propustku v nejnutnější délce rozebrána a po výstavbě propustku bude vyskládaná do původního tvaru ze stávajícího kameniva. Stávající římsa opěrné zdi bude vyspravena hrubou sanační maltou po celé délce opěrné zdi, tj. cca 105m. Plocha na výtoku propustku bude zpevněná kamennou dlažbou do betonu C25/30-XF2 o ploše 1x1m.  Propustek je vykreslen v příloze 06.1.

Propustek č.2 v km 0,301 (pasportní km 13,11400) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,3 m, podélný spád 2,5%. Na levé straně je jako vtok propustku navržen lapač splavenin, který je kvůli příkrému svahu odlážděn lomovým kamenem do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm. Stejně tak budou odlážděny příkopy vedoucí do lapače splavenin v nejnutnější délce. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění výtoku propustku je rovněž provedeno odlážděním lom. kamene do betonu. Propustek je vykreslen v příloze 06.2.

Propustek č.3 v km 0,696 (pasportní km 13,50900) je navržen ze železobetonových trub  DN 600 mm. Propustek řeší převedení stávající vodoteče pod silnicí III/39810. Délka propustku je 9,0 m, podélný spád 4,3%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Zpevnění vtoku propustku je provedeno odlážděním kamennou dlažbou z lomového kamene do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm ukončené betonovým prahem. Vzhledem k tomu, že vodoteč je  zatrubněná po celé délce vpravo od silnice pod pozemkem č.1678, je výtok zaústěn do kanalizační betonové šachty DN1000. Tato šachta bude označena signalizační tyčí. Z této šachty bude napojení na stávající zatrubněnou vodoteč provedeno železobetonovou troubou DN600 v nejnutnější délce. Při výstavbě propustku bude potřeba stávající vodoteč převést pomocí odtokové potrubí PE DN 400 dl. 21m. Pro navedení toku do odtokového potrubí bude vystavěna zemní hrázka. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.3.

Propustek č.4 v km 0,764  (pasportní km 13,57700) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,6 m, podélný spád 4,3%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku a výtoku propustku je rovněž provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu, včetně ukončení betonovým prahem. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.4.

Propustek č.5 v km 0,846 (pasportní km 13,65900) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,1 m, podélný spád 13%. Čela propustku na vtoku i výtoku jsou kolmé železobetonové, které mají z lícových stran vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.5.

Propustek č.6 v km 0,962 (pasportní km 13,77500) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9 m, podélný spád 3.8%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.6.

Propustek č.7 v km 1,086 (pasportní km 13,90300) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,8 m, podélný spád 1,0%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.7.

4.9	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Směrové sloupky jsou navrženy dle normy ČSN 73 6101, ze které vyplývá, že:

V přímé a ve směrovém oblouku o poloměru 		           R<1250...........50m

Ve směrových obloucích s hodnotami poloměrů:     	  1250>R >850...........40m

850>R>450...........30m

450>R>250...........20m

250>R>50....... . ...10m

R<50...... .......5m

Směrové sloupky jsou navrženy klasické plastové do zabetonovaných patek. U hospodářských sjezdů v km 0,703 vlevo a 1,010 vpravo jsou navrženy červené směrové sloupky Z11cd.

V km 0,00000-0,36600 vpravo dojde k osazení nového ocelového svodidla s úrovní zadržení H1. Vzdálenost sloupků bude 2m. Sloupky mimo opěrnou zeď V KM 0,010300-0,36600 budou osazeny v nezpevněné krajnici do bet. patek Ø 450mm.  Délka svodidla je 366m, včetně jednoho náběhu náběhů dl. 8m na konci svodidla. Na začátku úseku bude svodidlo napojeno na mostní konstrukci, tak jak je to ve stávajícím stavu. Délka před ZÚ pro napojení na stávající mostní konstrukci bude 4m. Celková délka svodidla v tomto úseku je 370m.

V km 0,80800-0,88400 vpravo dojde k osazení nového ocelového svodidla s úrovní zadržení N2. Svodidlo je osazeno podél propustku č.5, který bude nově vybudován ve stávajícím místě a hloubka výtoku přesahuje 1,5m.

Svislé dopravní značení nebude provedeno nové, zůstane stávající.

4.9	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Vzhledem k významu a dopravnímu zatížení silnice III39810 vodorovné dopravní značení nebude provedeno dle požadavku správce SÚS JmK..

- SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Nejsou žádné související objekty.

- POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby vč. provizorního dopravního značení je uveden v příloze 
E – Zásady organizace výstavby.

- VYTÝČENÍ

Protokol s hlavními body směrového vedení je součástí přílohy této technické zprávy.

Souřadnicový systém JTSK , výškový systém Bpv.

V Ostravě, duben 2014	Ing. Katrin Žeberová

PŘÍLOHY