PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH ZPRÁVY:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

2.	základní údaje	3

2.1	Stručný popis návrhu stavby	3

2.2	Předpokládaný průběh výstavby	3

2.3	Vazba na územně plánovací dokumentaci	3

2.4	Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití	4

2.5	Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí	4

2.6	Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření	4

3.	přehled výchozích podkladů a průzkumů	4

3.1	Podklady a průzkumy pro vypracování dokumentace DSP+PDPS	4

3.2	Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění	5

3.3	Technické předpisy	5

4.	členění stavby	5

4.1	Způsob číslovaní a značení	5

4.2	Určení jednotlivých částí stavby	6

4.3	Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory	6

5.	podmínky realizace stavby	6

5.1	Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků	6

5.2	Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti	6

5.3	Zajištění přístupu na stavbu	6

5.4	Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy	6

6.	přehled budoucích vlastníků (správců)	7

6.1	Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků (správců)	7

6.2	Způsob užívání jednotlivých objektů stavby	7

7.	předávaní částí stavby do užívÁní	7

7.1	Předávání časti stavby do užívání	7

7.2	Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před dokončením celé stavby	7

8.	Stručný technický popis stavby	7

8.1	Pozemní komunikace	7

8.2	Mostní objekty a konstrukce	11

8.3	Odvodnění PK	11

8.4	Tunely	11

8.5	Elektro a sdělovací objekty	11

8.6	Vodohospodářské objekty	11

8.7	Objekty trubních vedení	11

8.8	Objekty úpravy území	11

9.	Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření	11

10.	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a kulturní památky	12

11.	zásah stavby do území	12

12.	nároky stavby na zdroje a její potřeby	13

13.	vliv stavby a silničního provozu na zdraví a žp	13

14.	obecné požadavky	13

15.	DALŠÍ POŽADAVKY	15

16.	závěr	15

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:	III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)

Místo stavby:		Podhradí nad Dyjí silnice III/39810

Katastrální území:		Podhradí nad Dyjí

Druh stavby:			Pozemní komunikace - rekonstrukce

Objednatel:				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Investor:				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

Účel dokumentace:			Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) +

soupis prací stavby (SP)

Projektant:

Generální projektant:			Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o.         								Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

IČO : 427 67 377

Hlavní inženýr projektu:		Ing. Dagmar Klajmonová, autorizovaný inženýr,

č.ČKAIT 1102569

Projektanti - Dopravoprojekt Ostrava:

komunikace:		Ing. Karin Žeberová

Podzhotovitelé :	ZNOGEO, spol. s r.o. – geodetické zaměření sil.III/39810

Nám. Republiky 12

669 02 Znojmo

IČO: 255 51 493

# základní údaje

## Stručný popis návrhu stavby

Projektová dokumentace “III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)“ řeší úpravu krytu vozovky silnice III/39810 ve stávající šířce a trase, v délce 1,300 km (pasportní km 12,813-14,113). Stavební úpravy zesílení konstrukce vozovky a obnovení odvodnění stávající komunikace III/39810. Dále je předmětem projektu výměna bezpečnostního zařízení (svodidel) a doplnění směrových sloupků, úprava nezpevněných krajnic a odvodnění podél silnice.  Stavba obsahuje jeden stavební objekt SO 101 Silnice III/39810. Úprava svršku vozovky a propustků bude hrazena z investičních prostředků SÚS JMK.

Stávající silnice III39810 je ve špatném technickém stavu a proto je nutné zesílení krytu stávající silnice, které spočívá v očištění povrchu komunikace, následné vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné šířky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky a na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm.

Dále proběhne úprava nezpevněných krajnic štěrkodrtí, reprofilace stávajících příkopů, výstavba 7 nových propustků a obnova bezpečnostního zařízení (nové ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 ve stávající délce a doplnění směrových sloupků PVC do patek). U stávající opěrné zdi na začátku úseku, která je v km 0,000 -0,103 vpravo, bude odstraněna vegetace, bude provedeno oddrnování a výspravka kamene a horní část bude sanovaná hrubou sanační maltou v celé délce opěrní zdi.

V řešeném úseku je celkem 7 stávajících propustků – propustky budou vyměněny za nové, budou použity ŽB trouby, šikmá čela s kamenným obkladem do betonu celkové tl. 300mm. Ve stísněných poměrech budou navržena čela kolmá betonová z lícové strany bude provedena vyzdívka lomovým kamenem tl.150 mm. První propustek je v místě opěrné zdi. Při výstavbě tohoto propustku bude zeď v nejnutnější délce rozebrána a po výstavbě propustku bude vyskládaná do původního tvaru ze stávajícího kameniva.

## Předpokládaný průběh výstavby

V rámci prací na projektové dokumentaci byl projektantem navržen možný postup a organizace výstavby.

V rámci části E – Zásady organizace výstavby je popsán rozsah prací. Schématicky jsou zde znázorněny výstavba a možná objízdná trasa. Přesný postup výstavby bude zvolen vybraným dodavatelem.

Předpokládaná výstavba:

Stavba je prováděna za úplné uzávěry. Předpokládaný začátek stavby je v září 2014. Odhadovaná doba výstavby jsou 2 měsíce. Dokončení stavby lze předpokládat v říjnu 2014.

Postup výstavby je navržen do 1 etapy výstavby. Budou provedeny činnosti související s přípravou území nutné pro uvolnění staveniště (pokud nebyly provedeny v přípravné etapě).

Úprava krytu silnice III/39810 bude probíhat v extravilánu za mostem přes Dyji na konci Podhradí nad Dyjí v délce 1,300 km to za úplné uzávěry silnice v tomto úseku. Doprava bude odkloněna na objízdnou trasu (viz příloha E02).

## Vazba na územně plánovací dokumentaci

Projektová dokumentace je navržena v souladu s  územním plánem obce Podhradí nad Dyjí.

Stavba se nachází pouze na silničním pozemku sil. III/39810, vyjímku tvoří rekonstruované propustky.

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Znojmo na silnici III/39810. Komunikace je silnicí III. třídy.

Využití a obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze dojde k úpravě krytu stávající vozovky. Šířkové uspořádání vzhledem k nízké intenzitě dopravy bude ponecháno stávající. Úpravou silnice III/39810 dojde k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.

Stavba prochází katastrálním územím Podhradí nad Dyjí. Předmětný úsek silnice prochází extravilánem.

## Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Realizací úpravy silnice dojde k:

- zlepšení parametrů komunikace a z toho plynoucí zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

- zvýšení kapacity komunikace

- stavba nebude mít negativní účinky na zdraví obyvatel

- stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí

- trasa neprochází žádným chráněným územím

Předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu.

Podél stavby se nachází jeden nivelační bod triangulační sítě ve správě zeměměřičského úřadu, který nebude stavbou dotčen.

## Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba se nachází na silnici III/39810, která začíná ve Vranově nad Dyjí a končí na křižovatce se silnicí II/409 . Ke změnám využití území ani ke změnám využití staveb dotčených projektovanou úpravou komunikace nedojde. Jde o úpravu krytu vozovky stávající komunikace, a proto zásah do území bude nepatrný.

Zábory pozemků jsou součástí přílohy H 01 Záborový elaborát (zpracováno firmou Znogeo, s.r.o., Znojmo), kde jsou zakresleny trvalé i dočasné zábory vč. podrobné tabulky záborů, kde je uvedena výměra záboru, vlastník parcely, LV, druh pozemku apod.

Úprava silnice III/39810 bude prováděna za úplné uzavírky a vyžádá si svedení provozu na objízdnou trasu. Ta bude vedena po silnici II/409, III/39819, III/39810.

V rámci této stavby nedojde ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. Jen v km 0,63815 dojde ke křížení s nadzemním sdělovacím vedením a a v km 1,06240 s vedením VN. V těchto místech je nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci se stav. stroji.

# přehled výchozích podkladů a průzkumů

## Podklady a průzkumy pro vypracování dokumentace DSP+PDPS

Jako podklady pro zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto materiály:

  - Územně plánovací podklady

- Územní plán obce Podhradí nad Dyjí

  - Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- Polohopisné a výškopisné zaměření území, Znogeo spol. s r.o., Znojmo, 03/2014

- Digitální a digitalizovaná katastrální mapa, Znogeo s.r.o., Znojmo, 03/2014

- Zjišťování a zákres stávajících sítí získaných od jednotlivých správců inž. sítí

  - Dopravní průzkum

- Celostátní sčítání dopravy v roce 2010

- Pasport komunikace a propustků pod komunikací, SÚS Znojmo

  - Podklady správců inženýrských sítí

V rámci průzkumu byli osloveni následující správci inženýrských sítí:

    - JMP, a.s.

    - Vodárenská akciová společnost, a.s.

    - VÚSS Brno

    - E.ON Česká republika, s.r.o.

    - Telefónica Czech Republic a.s.

    - Obec Podhradí nad Dyjí

    - ČEPS a.s.

## Podmínky orgánů státní správy vyplývající ze zvláštních předpisů a jejich plnění

Plnění podmínek orgánů státní správy je uvedeno v příloze F Doklady ve stanovisku projektanta k vyjádřením k projektové dokumentaci.

## Technické předpisy

Při návrhu byly respektovány zejména články níže jmenovaných ČSN a TP:

- ČSN 73 6101	 - Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6110	 - Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6005	 - Prostorová úprava vedení technického vybavení

- ČSN 73 6114	 - Vozovky pozemních komunikací

- ČSN 73 6206	 - Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 13108-1 - Asfaltový beton

- ČSN EN 1317-2	 - Silniční záchytné systémy – část2

- TP 66 		- Zásady pro přechodné dopravní značení na PK

- TP 170 		- Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP114		- Svodidla na pozemních komunikacích

- TP 167/2010	- Ocelová svodidla ArcelorMittal

# členění stavby

## Způsob číslovaní a značení

Objekty byly členěny s ohledem na jejich stavební charakter a s ohledem na jejich předpokládané budoucí správce. Způsob číslování a označení objektů je v souladu s Vyhláškou č.146/2008.

- Průvodní zpráva

- Souhrnné řešení stavby

- Stavební část

- Technologická část – není obsažena

- Zásady organizace výstavby

- Doklady

- Soupis prací

- Souvisící dokumentace

- Odhad stavebních nákladů

Souvisící dokumentace obsahuje záborový elaborát zpracovaný firmou Znogeo s.r.o. Znojmo.

## Určení jednotlivých částí stavby

Určení objektů vychází zejména z jejich stavební celistvosti a vlastnictví (správcovství).

## Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavba obsahuje 1 stavební objekt:

SO 101	Silnice III/39810

# podmínky realizace stavby

## Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Se stavbou nesouvisí žádné stavby jiných stavebníků.

## Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Realizace stavby bude probíhat za úplné uzávěry silnice III/39810 v řešeném úseku. Provoz bude sveden na objízdnou trasu označenou provizorním svislým dopravním značením. Popis výstavby, včetně návrhu provizorního dopravního značení je obsahem části „E – Zásady organizace výstavby“.

Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena po silnicích druhých a třetích tříd. Objízdná trasa je navržena od křižovatky sil.II/409 se sil.III/39810 od které vede právě po sil. II/409 až do obce Šafov, dále po silnici III/39819 až po křižovatku se sil. III/39810 a dále po sil. III/39810 kde je možné pokračovat ve směru na Podhradí nad Dyjí.

Předpokládaný začátek stavby je v září 2014. Odhadovaná doba výstavby jsou 2 měsíce. Dokončení stavby lze předpokládat v říjnu 2014.

## Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávající silnice III/39810 ze směru od Podhradí nad Dyjí, tak ze stávající silnice II/409.

## Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Úprava silnice III/39810 bude probíhat v  za úplné uzávěry silnice v řešeném úseku. Doprava bude vedena po objízdné trase, která je blíže specifikována v příloze E – Zásady organizace výstavby.

# přehled budoucích vlastníků (správců)

## Seznam známých nebo předpokládaných vlastníků (správců)

V rámci stavby bude realizován objekt následujících vlastníků a správců:

- Jihomoravský kraj, SÚS Jihomoravského kraje Znojmo

Seznam objektů

| Č. obj. | Název objektu | Vlastník/Správce | Investor |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 101 | Silnice III/39810 | JmK/SÚS JmK | SÚS JmK |

## Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Objekt stavby bude užíván ve shodě s účelem, k němuž byly zřízeny.

# předávaní částí stavby do užívÁní

## Předávání časti stavby do užívání

Předání objektu SO 101 do trvalého užívání je podmíněno dokončením celého objektu.

Provoz na silnici je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony.

## Zdůvodnění potřeb užívání částí stavby před dokončením celé stavby

Objekty uvedené v kapitole 7.1 budou užívány až po jeho dokončení.

# Stručný technický popis stavby

Stavba „III/39810 Podhradí nad Dyjí (km 12,850-14,120)“ má 1 stavební objekt. Majitel a správce objektu je uveden v kapitole 6.

## Pozemní komunikace

SO 101 	Silnice III/39810

Předmětem SO101 je úprava krytu  pozemní komunikace III/39810  ve stávající šířce v délce 1,300 km. SO 101 má začátek úseku úpravy silnice III/39810 navržen za mostem přes Dyji na konci obce Podhradí nad Dyjí v pasportním km 12,813. Konec úpravy je v pasportním km 14,113. Na začátku a konci úpravy je navržen přechodový úsek v délce 10m pro výškové navázání na stávající stav. V tomto úseku dojde k frézování vozovky tl. 0-40mm.

Stávající silnice III39810 je ve špatném technickém stavu a proto je nutné zesílení krytu stávající silnice, které spočívá v očištění povrchu komunikace, následné vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné šířky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky a na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm.

Dále proběhne úprava nezpevněných krajnic štěrkodrtí, reprofilace stávajících příkopů, výstavba 7 nových propustků a obnova bezpečnostního zařízení (nové ocelové svodidlo úrovně zadržení H1 ve stávající délce, nově vybudované ocelové svodidlo před propustkem č.5 úrovně zadržení N2 a doplnění směrových sloupků PVC do patek). U stávající opěrné zdi na začátku úseku, která je v km 0,000 -0,103 vpravo, bude odstraněna vegetace, bude provedeno oddrnování a výspravka kamene a horní část bude sanovaná hrubou sanační maltou v celé délce opěrní zdi.

V řešeném úseku je celkem 7 stávajících propustků – propustky budou vyměněny za nové, budou použity ŽB trouby, šikmá čela s kamenným obkladem do betonu. Ve stísněných poměrech budou navržena čela kolmá betonová z lícové strany vyzdívka lomovým kamenem tl.150 mm. První propustek je v místě opěrné zdi. Při výstavbě tohoto propustku bude zeď v nejnutnější délce rozebrána a po výstavbě propustku bude vyskládaná do původního tvaru ze stávajícího kamene.

Směrové řešení

Směrové řešení kopíruje stávající stav v největší možné míře. Směrový návrh komunikace sleduje v celém úseku stávající koridor - trasa je vedena v přímých úsecích s prostými kruhovými oblouky o poloměrech 210 – 2000 m (některé oblouky jsou navrženy s přechodnicemi).

Výškové řešení

Vzhledem k tomu, že bude prováděno na většině trasy zesílení stávajícího krytu, sleduje výškové řešení současný stav se zvýšením o cca 40 mm. Na začátku a konci rekonstruovaného úseku komunikace dojde v rámci přechodového úseku k plynulému výškovému navázání na stávající stav. Na začátku a konci úpravy je navržen přechodový úsek silnice v délce 10m pro výškové navázání na stávající stav. V tomto úseku dojde pouze k frézování v tl. 40 mm se zápichy a následné pokládce ACO 11.

Šířkové řešení

Bude zachováno stávající šířkové uspořádání.

Příčný sklon

Úprava silnice III/39810 se provede dorovnáním asfaltových vrstev. Povrch komunikace bude očištěn, před pokládkou asfaltových vrstev se použije spojovací postřik 0,30kg/m2 zbytkového asfaltu. Dále dojde k vyrovnávce upadlých krajů vozovky vrstvou z ACL 16 průměrné šířky a tím i dojde k vylepšení příčného klopení vozovky, spojovací postřik 0,20kg/m2 zbytkového asfaltu a na to bude provedena pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 tl. 40mm. Proměnnost tloušťek asfaltových vrstev je závislá na proměnnosti příčných sklonů stávající vozovky (viz. výkres č. 04 Příčné řezy). Na ZÚ a KÚ jsou navrženy přechodové úseky, ve kterých bude provedeno napojení vozovky na stávající stav frézováním povrchu stáv. vozovky v tl. 40mm a následně dojde k pokládce vrstvy ACO 11 v tl. 40mm ve stávajícím sklonu.

Konstrukce úpravy vozovky:

ACO 11  50/70	40mm	ČSN EN 13108-1

PS;EK	0,20 kg/m2	ČSN 73 6129

ACL 16  50/70	20-70mm	ČSN EN 13108-1

PS;EKM	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129

Nezpevněné krajnice budou doplněny ze štěrkodrti fr. 0-32 ve šířce 0,75m u sloupků a 0,5m u svodidla.

V místě výstavby nových propustků ve stávajících místech je navržena tato plná konstrukce vozovky:

ACO 11  50/70 	40 mm	ČSN EN 13108-1

PS EK	0,20 kg/m2	ČSN 73 6129

ACO 16  50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1

PS EK	0,30 kg/m2	ČSN 73 6129

ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1

PI EK		1,00kg/m2	ČSN 73 6129

Štěrkodrť (frakce 0-32)	200 mm	ČSN 73 6126-1,2

Štěrkodrť (frakce 0-63)	150 mm	ČSN 73 6126-1,2

Celkem	min. 510 mm

Konstrukce stávajících sjezdů je navržena v nejnutnější délce 1 m. Konstrukce sjezdů bude provedena v tl. 140 mm, tj. 100 mm z recyklátu a 40 mm z ACO 11 50/70.

Mezi všechny spojované povrchy bude provedena zálivka z modifikovaného asfaltové hmoty.

Hospodářské sjezdy jsou navrženy ve stávající šířce a minimální nutné délce.

Hospod. sjezdy:

km 0,65200 vlevo	šířka 11,2m; délka 1,0m; plocha úpravy 9,5m2

km 0,70300 vlevo 	šířka 8,5m; délka 1,0m; plocha úpravy 8,0m2

km 0,72000 vpravo 	šířka 4,0m; délka 1,0m; plocha úpravy 4,0m2

km 1,01000 vpravo 	šířka 5,25m; délka 1,0m; plocha úpravy 4,7m2

Odvodnění

Odtok dešťových vod z vozovky je zajištěn prostřednictvím příčného a podélného sklonu vozovky. Odvodnění povrchových vod komunikace je přes krajnici do přilehlého terénu, resp. do stávajících otevřených příkopů

Stávající propustky pod sil.III/39810 jsou v havarijním stavu, bude tedy nutná jejich výměna. Jedná se o propustky v km 0,079, v km 0,301, v km 0,696, v km 0,764, v km 0,846, v km 0,962  a v km 1,086.

Propustek č.1 v km 0,079 (pasportní km 12,89600) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 6,90 m, podélný spád 2,5%. Na levé straně je jako vtok propustku navržen lapač splavenin, který je kvůli příkrému svahu odlážděn lomovým kamenem do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm. Stejně tak budou odlážděny příkopy vedoucí do lapače splavenin v nejnutnější délce. Výtok propustku je osazen do stávající opěrné zdi, která bude při výstavbě tohoto propustku v nejnutnější délce rozebrána a po výstavbě propustku bude vyskládaná do původního tvaru ze stávajícího kameniva. Stávající římsa opěrné zdi bude vyspravena hrubou sanační maltou po celé délce opěrné zdi, tj. cca 103m. Plocha na výtoku propustku bude zpevněná kamennou dlažbou do betonu C25/30-XF2 o ploše 1x1m.  Propustek je vykreslen v příloze 06.1.

Propustek č.2 v km 0,301 (pasportní km 13,11400) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,3 m, podélný spád 2,5%. Na levé straně je jako vtok propustku navržen lapač splavenin, který je kvůli příkrému svahu odlážděn lomovým kamenem do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm. Stejně tak budou odlážděny příkopy vedoucí do lapače splavenin v nejnutnější délce. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění výtoku propustku je rovněž provedeno odlážděním lom. kamene do betonu. Propustek je vykreslen v příloze 06.2.

Propustek č.3 v km 0,696 (pasportní km 13,50900) je navržen ze železobetonových trub  DN 600 mm. Propustek řeší převedení stávající vodoteče pod silnicí III/39810. Délka propustku je 9,0 m, podélný spád 4,3%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Zpevnění vtoku propustku je provedeno odlážděním kamennou dlažbou z lomového kamene do betonu C25/30-XF2 tl. 300mm ukončené betonovým prahem. Vzhledem k tomu, že vodoteč je  zatrubněná po celé délce vpravo od silnice pod pozemkem č.1678, je výtok zaústěn do kanalizační betonové šachty DN1000. Tato šachta bude označena signalizační tyčí. Z této šachty bude napojení na stávající zatrubněnou vodoteč provedeno železobetonovou troubou DN600 v nejnutnější délce. Při výstavbě propustku bude potřeba stávající vodoteč převést pomocí odtokové potrubí PE DN 400 dl. 21m. Pro navedení toku do odtokového potrubí bude vystavěna zemní hrázka. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.3.

Propustek č.4 v km 0,764  (pasportní km 13,57700) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,6 m, podélný spád 4,3%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku a výtoku propustku je rovněž provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu, včetně ukončení betonovým prahem. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.4.

Propustek č.5 v km 0,846 (pasportní km 13,65900) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,1 m, podélný spád 13%. Čela propustku na vtoku i výtoku jsou kolmé železobetonové, které mají z lícových stran vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.5.

Propustek č.6 v km 0,962 (pasportní km 13,77500) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9 m, podélný spád 3.8%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.6.

Propustek č.7 v km 1,086 (pasportní km 13,90300) je navržen ze železobetonových trub DN 600 mm. Délka propustku je 9,8 m, podélný spád 1,0%. Čelo propustku vlevo je kolmé železobetonové, které má z lícové strany vyzdívku lomovým kamenem tl. 150mm. Čelo vpravo na výtoku je šikmé ve sklonu svahu odlážděné lomovým kamenem do betonu C25/30 v celkové tl.300mm. Zpevnění vtoku i výtoku propustku je provedeno odlážděním z lom. kamene do betonu C25/30-XF2 celkové tl. 300mm, včetně ukončení betonovými prahy.. Propustek je vykreslen v příloze č. 06.7.

Zemní těleso

Zemní práce představují čištění krajnic sejmutím stávajícího drnu v tl. 100 mm a šířce dle příčných řezů výkres č. 04.

Jako materiál násypů (příp. dosypání zemních krajnic) bude použit vhodný nenamrzavý materiál (např. lomová skrývka).

V km 0,80000-0-86700 bude z důvodu nově osazeného ocelového svodidla před propustkem č. 5, kdy je nutné rozšířit stávající nezpevněnou krajnici pro svodidlo, nutno provést zazubení svahů a následně bude provedeno dosypání svahů do sklonu 1:1,75.

Rovněž je navržena reprofilace stávajících otevřených silničních příkopů. Po úpravě bude nevhodný materiál odvezen na vhodnou skládku.

Na závěr stavebních prací budou nezpevněné plochy za nezpevněnou krajnicí dosypány a upraveny plynule k okolnímu terénu.

Při provádění zemních prací musí být dodrženy požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády NV č. 591/2006 Sb.

Bezpečnostní zařízení

Směrové sloupky jsou navrženy dle normy ČSN 73 6101, ze které vyplývá, že:

V přímé a ve směrovém oblouku o poloměru 		           R<1250...........50m

Ve směrových obloucích s hodnotami poloměrů:     	  1250>R >850...........40m

850>R>450...........30m

450>R>250...........20m

250>R>50....... . ...10m

R<50...... .......5m

Směrové sloupky jsou navrženy klasické plastové do zabetonovaných patek. U hospodářských sjezdů v km 0,703 vlevo a 1,010 vpravo, které pokračují jako účelové komunikace, jsou navrženy červené směrové sloupky Z11cd.

V km 0,00000-0,36600 vpravo dojde k osazení nového ocelového svodidla s úrovní zadržení H1. Vzdálenost sloupků bude 2m. Sloupky mimo opěrnou zeď V KM 0,010300-0,36600 budou osazeny v nezpevněné krajnici do bet. patek Ø 450mm.  Délka svodidla je 366m, včetně jednoho náběhu náběhů dl. 8m na konci svodidla. Na začátku úseku bude svodidlo napojeno na mostní konstrukci, tak jak je to ve stávajícím stavu. Délka před ZÚ pro napojení na stávající mostní konstrukci bude 4m. Celková délka svodidla v tomto úseku je 370m.

V km 0,80800-0,88400 vpravo dojde k osazení nového ocelového svodidla s úrovní zadržení N2. Svodidlo je osazeno podél propustku č.5, který bude nově vybudován ve stávajícím místě a hloubka výtoku přesahuje 1,5m.

Svislé dopravní značení nebude provedeno nové, zůstane stávající.

## Mostní objekty a konstrukce

Nejsou součástí projektové dokumentace.

## Odvodnění PK

Odvodnění pozemní komunikace je součástí silničních objektů.

## Tunely

Nejsou součástí projektové dokumentace.

## Elektro a sdělovací objekty

Nejsou součástí projektové dokumentace.

## Vodohospodářské objekty

Nejsou součástí projektové dokumentace.

## Objekty trubních vedení

Nejsou součástí projektové dokumentace.

## Objekty úpravy území

Nejsou součástí projektové dokumentace.

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Geodetické polohopisné a výškopisné zaměření

Bylo použito jako závazný podklad pro zakreslení situace a konstrukci příčných řezů. Geodetické zaměření bylo zpracováno v roce 2014 firmou Znogeo Znojmo. Zároveň byly předány katastrální mapy dotčených katastrálních území.

Průzkum stávajících inženýrských sítí (viz příloha F)

Zákresy stávajících sítí jednotlivých správců inženýrských sítí – podklady zákresů správců sítí byly překresleny do situace. Jedná se o orientační zákresy, před zahájením zemních prací je nutno inženýrské sítě vytyčit.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území a kulturní památky

Stavbou budou dotčena ochranná pásma nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí, ochranná pásmo objektů silnic. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí dokladů této dokumentace.

Ochranná pásma objektů, stávajících vedení, komunikací a železnicí:

| Silnice I. třídy Silnice II. třídy | 50 m od osy přilehlého jízdního pásu 15 m od osy přilehlého jízdního pásu |
| --- | --- |
| Silnice III. třídy | 15 m od osy komunikace |
| Místní komunikace | 15 m od osy komunikace |
| Železniční trať ČD | 60 m od osy krajní koleje |
| Vodní zdroje Památkové zóny Ochranné pásmo lesa | určené pásmo hygienické ochrany určené hranice 50 m od okraje lesa |
| Stokové sítě (kanalizace) do DN 500 Stokové sítě (kanalizace) nad DN 500 | 1,5 m od okraje půdorysných rozměrů 2,5 m od okraje půdorysných rozměrů |
| Venkovní vedení VN | 7 m od krajního vodiče |
| Kabelová elektrická vedení | 1 m od krajního kabelu |
| Telekomunikační sdělovací kabely | 1 m od krajního kabelu |
| Vodovody do DN 200 Vodovody do DN 250-400 Vodovody do DN 800 | 2 m od vnějšího okraje potrubí 3 m od vnějšího okraje potrubí 5 m od vnějšího okraje potrubí |
| Plynovody a přípojky Elektro nadzem.vedení – 1kV do 35kV Elektro nadzemí.vedení – 35kV do110kV | 4 m od vnějšího povrchu potrubí 7 m od krajního vodiče 12 m od krajního vodiče |

Návrh stavby v maximální možné míře respektuje existující sítě.

V rámci této stavby nedojde ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, takové, aby bylo nutné zřídit přeložku dotčené sítě.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce inženýrských sítí v dosahu stavby o jejich vytýčení. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce v jejich ochranných pásmech.

Chráněná území – v dané lokalitě se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.

Předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu

# zásah stavby do území

Ozelenění

Plochy dotčené stavbou a svahy nového silničního tělesa budou ohumusovány v tl. 100mm, osety travou.

Rozsah zemních prací

Zemní práce v rámci řešené stavby představují oddrnování nezpevněné krajnice v nejnutnější míře tl. 100mm, reprofilace stáv. příkopů, ohumusování zemního tělesa v místě nového silničního tělesa. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v příloze B04 - Bilance zemních prací.

Zásah do pozemků

Stavbou dotčené pozemky jsou specifikovány v tabulce dotčených parcel viz. příloha H01 Záborový elaborát.

Vyvolané přeložky a úpravy objektů

Stavbou nebudou dotčeny žádné inženýrské sítě.

# nároky stavby na zdroje a její potřeby

Stavba nemá nároky na nové zdroje energie. Zařízení staveniště bude zajištěno dodavatelem stavby.

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadu je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavby. S odpady z demolic bude nakládáno dle dispozic investora stavby.

S odpady z provozu na pozemních komunikacích bude nakládat budoucí správce v souladu s platnou legislativou.

# vliv stavby a silničního provozu na zdraví a žp

Navrhovaná úprava silnice III/39810 přispěje ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

Provádění úpravy silnice III/39810 přinese z hlediska ŽP dočasné zhoršení po dobu výstavby. Pro minimalizaci negativních vlivů v období výstavby jsou navržena následující opatření:

- dobrý technický stav strojů pracujících na stavbě, aby nedocházelo k úkapům pohonných hmot a mazadel

- provádění parkování, údržby a čerpání pohonných hmot všech stavebních mechanismů mimo prostor stavby

- zpevněná odstavná plocha pro provozní údržbu a parkování, která bude zabezpečena proti úkapům

- pro případ nepředvídaného úniku ropných látek ze stavební techniky bude v prostoru stavby k dispozici sorpční materiál

- zajištění očisty vozů při výjezdu ze stavby

- zkrápění vozovky v období sucha a zvýšené prašnosti

- zajistit archeologický dozor při provádění zemních prací

- provádění nezbytných zásahů v biokoridorech v období vegetačního klidu

S odpady bude nakládáno ve smyslu platných zákonů (zákon o odpadech, Stavební řád) a vyhlášek (Katalog odpadů. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady).

# obecné požadavky

Bezpečnost silničního provozu je na navrhovaných komunikacích zajištěna dodržením požadavků příslušných norem. Z hlediska požární ochrany stavba nevyvolá žádné zvláštní požadavky a ustanovení. Po dobu výstavby musí být vždy zachován průjezdný profil a dostupnost vozidel požární ochrany.

Staveniště je nutno uspořádat tak, aby byl zajištěn pěší přístup ke všem objektům a byla zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v prostoru staveniště.

V rámci provádění stavby nutno respektovat všechny bezpečnostní předpisy.

V rámci této dokumentace je navržen postup výstavby a s tím související provizorní dopravní značení během výstavby, tento návrh je konzultovaný s Policií ČR DI ve Znojmě. Před zahájením stavby je nutno požádat u Krajského úřadu JMK, odbor dopravy a u Magistrátu města Znojma, odbor dopravy o „Stanovení přechodné úpravy“. Podkladem pro stanovení bude návrh přechodného dopravního značení přizpůsoben skutečnému postupu výstavby dle požadavků zhotovitele.

Projektová dokumentace respektuje obecné technické požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.  Projektová dokumentace také splňuje požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury umístěné v prostoru stavby.

PD byla zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a mimo jiné splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

O povolení omezení provozu na silnici II. a III. třídy požádá zhotovitel stavebních prací u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, minimálně 30 dnů před zahájením prací. Přechodná úprava provozu bude Městským úřadem Znojmo, odborem dopravy, stanovena až po projednání stavby ve stavebním řízení, v rámci řízení o uzavírkách předmětných komunikací.

S příslušným dopravním úřadem bude projednáno vedení autobusových linek v době uzavírky(viz příloha F-Doklady, vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy).

Při realizaci stavby je nutno respektovat platné české normy (ČSN). Dle ČSN, dle Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací a dle Technických podmínek MDS se postupuje i při přejímce hotových jednotlivých vrstev vozovky.  Rovněž jsou těmito předpisy určeny typy a počty zkoušek, které budou při výstavbě prováděny.

V souladu s § 9 odst. 3. Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění je nutné v případě, že v blízkosti stavby budou nacházet kulturní památky, počínat si tak, aby nebyla způsobena nepříznivá změna stavu kulturní památky a jejího prostředí, a aby nedošlo k ohrožení jejího zachování a společného uplatnění.

Předmětné území se nachází mimo území památkového zájmu a oddělení památkové péče a tudíž se na PD nevydává závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. OŠKaPP sděluje (viz. příloha F-Doklady, vyjádření Městsjkého úřadu Znojmo-koordinované stanovisko), že na uvedeném místě území došlo v minulosti k náhodným archeologickým nálezům a z tohoto důvodu OŠKaPP upozorňuje na § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči, v souladu s tímto ustanovením dojde-li při výkopových pracích k archeologickému nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických průzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění stavby, při nichž došlo k nálezu.

Zhotovitel je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací.

# DALŠÍ POŽADAVKY

Bez dalších požadavků.

# závěr

Tato dokumentace byla zpracována jako podklad pro vydání stavebního povolení případně ohlášení stavby a pro provádění stavby. PD byla zpracována oprávněnou osobou v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a mimo jiné splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. PD respektuje obecné technické požadavky na komunikaci, definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám

V Ostravě, duben 2014								Ing. Katrin Žeberová