|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Dům přírody Pálavy

stupeň  :      	DPS

investor :    	Regionální muzeum v Mikulově, Zámek ¼, 692 01 Mikulov

Obsah:	D 1.2.a - Technická zpráva – konstrukční část

Datum zpracování:	červen 2021

Zakázkové číslo:		2021/194

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	červen 2021

- Zakázkové číslo:	2021/194

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

- Identifikační údaje stavby:

- název stavby:	Dům přírody Pálavy

- místo stavby: 	Dolní Věstonice

- katastrální území:	Dolní Věstonice

- číslo parcely:	334, 1921/33

- charakter stavby:	stavební úpravy, přístavba

- Identifikační údaje investora:

- Regionální muzeum v Mikulově, Zámek ¼, 692 01 Mikulov

- IČ 00089613

- A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1997-1-1: Eurokód 5: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla

- B.1  Popis konstrukcí:

1 Popis konstrukce:

V rámci stavebních úprav bude provedeno u stávajícího objektu ztužení pomocí předpínacích lan a ŽB věnců. Dále bude provedeno prohloubení v prostoru schodiště, aby bylo možné napojit suterénní přístavbu ke stávající stavbě.

Stávající stavba má dvě nadzemní podlaží a je zastřešena sedlovou střechou. Objekt je částečně podsklepen. Stávající suterén je zastropen valenou klenbou. . Nad přízemím a 2. NP se nachází v pravé části půdorysu při pohledu z ulice klenbové konstrukce s lunetami a v levé části půdorysu jsou stropy z dřevěných trámů a povalů. Stěny jsou zděné z pálených cihel a kamene.  V rámci snížení schodišťového prostoru a navržené přístavby v podzemí je navrženo podchycení část obvodových a vnitřních stěn pomocí mikropilot a postupného snižování a dobetonování stěn pod úroveň původní základové spáry.

Dále je navržena pažená stavební jáma pro realizaci podzemní přístavby, která bud realizována jako ŽB konstrukce (bílá vana). ŽB konstrukce přístavby a vnitřních schodišť jsou řešeny v samostatné části PD.

2. Základové podmínky a IG průzkum:

Pro stavbu byl proveden IG průzkum Ing. Danem Balunem včetně doplňujícího vrtu z roku 2021.

Geologické podloží předkvartérního stáří je tvořeno  marinními až braktickými sedimenty karpatské prohlubně. Jedná se o vápnité jíly s polohami vápnitých písků a štěrků. Dané neogenní podloží bylo zachyceno v hloubce  7,8 m pod stávajícím terénem. Konzistence je tuhá až pevná. Fluviální sedimenty  jsou cca 2,8 m pod terénem a jsou uloženy nad neogénním jílovým podložím.  Jedná se o zajílované nesoudržné písky a štěrky třídy S5-SC a G5-GC. Konzistence výplně nesoudržných materiálů je tuhá až tuhá až pevná. Svrchní vrstva je tvořena navážkami.

Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena v hloubce 4,4 m pod terénem a ustálená hladina byla v hloubce 3,0 m pod stávajícím terénem. Z hlediska chemického působení vody na beton vykazuje podzemní voda neagresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům.

3. Pažení a zajištění stavební jámy pro přístavbu:

3.1 Příprava staveniště:

Před vlastními pracemi je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v oblasti staveniště polohově i hloubkově a učinit zápis o jejich předání do stavebního deníku v souladu s vyjádřeními správců sítí a místními šetřeními. Projektová dokumentace vychází z podkladů získaných od hlavního projektanta a z místních šetření. Veškeré inženýrské sítě budou vytyčeny v oblasti staveniště pomocí předkopů.

Veškeré nedemontovatelné prvky a vybavení včetně stávajících komunikací je nutné účinně ochránit proti poškození.

3.2 Podrobný popis navrženého dočasného zajištění stavebná jámy:

Dočasné pažící konstrukce – kotvená stěna. Zajištění bude provedeno pomocí dočasné mikrozáporové kotvené torkretové konstrukce. V rámci návrhu pažících stěn bylo vycházeno ze zjištěných inženýrsko-geologických poměrů z IG průzkumu. Při změně těchto poměrů nebo nalezení anomálních oblastí je nutné kontaktovat bez prodlení projektanta a případně provést modifikaci pažící konstrukce.

Finální rozměry konstrukcí budou podléhat aktuálnímu stavu zemního tělesa a stávajících konstrukčních prvků.

Stavební úpravy a podchycení stávajícího stavby budou probíhat v součinnosti s prováděním konstrukcí dočasného zajištění stavební jámy.

Odhalený zemní masív bude vždy prvotně přestříkán tenkou vrstvou betonu v tloušťce do 15 mm pro zajištění jeho hmoty proti erozním činitelům a rozvolnění.

Odvodnění zemního masívu za rubem konstrukce bude provedeno pomocí čerpání až ve dvou až místech.

V první fázi budou odvrtány a provedeny všechny svislé zápory SZ, které budou vetknuty pod dno stavební jámy a budou plně zality aktivovaným cementem ve vetknutí. Ve spodních částech budou svislým záporám vytvořeny kořeny o délce 1,0 m. Injektážní etáže po 0,50 m (vytvořené pomocí injektážních trubek uchycených na dřík svislých zápor) pro injektáž kořene, injekční tlak do 3,0 MPa. Spotřeba směsi na jednu etáž min. 35 ÷ 40 l. Jako zálivková směs do tlaku 0,60 MPa bude použit aktivovaný cement. Kořen bude vytvářen po jednotlivých etážích, injekční směsí aktivovaného cementu. Nebude-li tlaku dosaženo, bude injektáž opakována až do počtu dvou reinjektáží na jednu etáž. Spotřebu zálivkové a zejména injektážní směsi na jednotlivé etáže je nutné dodržet. Při dosažení maximálních injektážních tlaků, budou injektážní práce přerušeny a etáže budou doplněny následnými reinjektážemi až do žádaného množství směsi.

Svislé zápory budou provedeny z profilů HEB 100  (S235) s navařenými převázkami z 2 x U 100 (S355) v horní etáži a 2 x U120 (S355) ve spodní etáži dle pohledů pod hlavami kotev.

Stěny budou provedeny se dvěma kotevními etážemi. Otevření zemního masívu pod kotevní etáží je možné až po dostatečném vytvrzení stříkaných betonů a aktivace kotev horní etáže, tedy minimálně po 10 dnech od ukončení betonáže předchozí etáže.

Kotvy budou prováděny vrty průměru 150mm ve sklonu 40° od vodorovné roviny. Výztužné táhlo kotev bude provedeno z tyčí CKT ϕ25 mm (ST 500S). Součástí celozávitových tyčí budou šestihranné matice s kulovou dosedací plochou, speciálních spojníků, roznášecích podložek a zaváděcích adaptérů.

Délky vrtání svislých zápor a kotev budou v protokolech řádně vypsány i s dalšími údaji o vrtech a všech náležitostech kotev (spotřeby zálivkových a injektážních směsí, délka provádění zálivek a injektáží, tlak při provádění zálivek a injektáží, zastižený zemní masív, napínací síly, atd.).

Ocelové systémové hlavy kotev jsou uvažovány ve sklonu dle kotev navařené řádně na ocelových převázkách přivařených řádně mezi svislé zápory. Kotevní hlavy budou umístěny v hmotě stěny a tato bude zarovnána v líci.

Stěna je navržena v tloušťce 160 mm jako dočasná ze stříkaného betonu C16/20. Rozteč kotev a svislých zápor je vyznačen ve výkresech.

Vyztužení stěny bude provedeno KARI sítěmi 6/100 x 6/100 u obou líců a dále pomocí vázané výztuže B 500 B (10 505). Svarové spoje vytvářené v rámci stěny budou vždy prováděny na plnou únosnost vařených profilů.

Odvodnění stěny bude provedeno čerpáním ve studnách, aby bylo docíleno snížení hladiny podzemní vody.

Pohledové  plochy stěn budou srovnány a strženy cidlinou.

3.3 Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků:

Svislé zápory (SV) 			HEB 100 ( S 235)

Převázky 				2 x U100, 2 x U120 (S 355)

Kotva 	(K)				CKT ϕ25 mm (ST 500S)

3.4 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu :

Proměnné užitné 			2,5 kN/m2

Pojezd kolem stavební jámy 		vyloučen

Stávající  objekt 			zatížení přeneseno mikropilotami.

Přitížení od zemního masívu		statický výpočet.

3.5 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů:

Beton stříkaný C 16/20, Cl 0.40 – Dmax 8 – S3, min. mn. cementu 280 kg/m3, max. mn.

cementu 400 kg/m3,  max. w/c = 0.60.

Aktivovaný cement 1000 (poměr voda : cement = 1:2)

Ocel S 235, S 355

Výztužná ocel B 500B (10505), KARI

3.6 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí:

V rámci výroby jde o konstrukce vytvářené speciálními stavebními metodami, vyžadujícími vysokou a dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který dokáže reagovat na nepředvídané skutečnosti v průběhu provádění a dodržovat dané technologické postupy.

Injektážní etáže svislých zápor a kotev po 0,50 m.

3.7 Zajištění stavební jámy:

Zajištění stavební jámy bude provedeno jako dočasné pomocí mikrozáporové kotvené torkretové konstrukce a pomocí  torkretové stěny.

3.8 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek :

V rámci stavební výroby budou přímo při provádění sledovány a kontrolovány :

- Provedení případných předkopů a ochrana stávajících inženýrských sítí.

- Navrtaný zemní masív ve všech svislých záporách a kotvách.

- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití svislých zápor a kotev.

- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech svislých záporách a kotvách.

- Řádné provedení ocelových převázek, zakotvení a jejich navaření výztuží na svislé zápory.

- Aktivace kotevních sil.

- Provedení vyztužení stěn.

- Provedení odvodnění.

Výše uvedené skutečnosti budou zhodnoceny a v případě potřeby budou konstrukce podrobeny změně nebo odsouhlaseny. Zhotovitel povede záznamový deník s výše uvedenými náležitostmi Observační metody.

3.9 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby :

Provedení a umístění konkrétních detailů a jejich změn bude navrženo v rámci typových postupů vybraného výrobce a dodavatele systému v návaznosti na aktuální zjištěné skutečnosti při provádění. Přesné umístění svislých zápor a kotev bude podléhat aktuálnímu stavu na stavbě (tolerance roztečí 100 mm).

Zhotovitel stavby zpracuje předávací dokumentaci.

Minimální hodnoty únosností budou splněny řádným provedením a kontrolami v průběhu provádění.

4. Sanace a statické zajištění stávajícího objektu:

4.1 Přípravné práce

Před započetím prací je nutné vytýčit všechny vnitřní instalace a přípojky do objektu. Statické zajištění obsahuje stabilizaci základů.

4.2 Statické zajištění:

Základy:

Stávající základy jsou zděné a základová spára se nachází v hloubce 0,6 až 0,8 m pod podlahou. Podlaha je přibližně v úrovni okolního terénu.  Severovýchodní nároží vykazuje trhliny vlivem dosedání. Dále je nutné snížit základovou spáru, která bude výškově přizpůsobena navrhované podzemní přístavbě. Snížení bude provedeno v prostoru navrženého schodiště a dále v části přiléhající přístavby.

Pro zajištění je navržena soustava vrtaných kořenových mikropilot. Mikropiloty budou vrtány o průměru 150 mm. Vrty budou vedeny přes základové stěny a základové pasy z venkovní a vnitřní strany. Vrtání je navrženo u obvodových a vnitřních stěn lemující prostor schodiště a suterénní přístavby.

Pro podchycení východního štítu jsou navrženy mikropiloty délky 6,0 m s kořenem délky 4,0 m. Ostatní mikropiloty určené podchycení jižní obvodové stěny a vnitřních stěn a pilířů okolo prostoru navrženého schodiště budou délky 9,5 m a délka kořene je navržena 5,0 m.  Odklony MP od svislice budou 40 až 8°. Etáže kořenové části budou po 0,5 m se zaslepeným dnem trubkové výztuhy. Výztuha mikropiloty je navržena z trubek 89/10 z oceli S 235. Objem injektáže cca 25 až 30 l/m.  Maximální injektážní tlak bude do 3,0 MPa a v případě nedosažení tlaků bude prováděna reinjektáž kořene. Celkový počet mikropilotpilot  MP2 délky 6 m  je 5 ks a mikropilot MP1 délky 9,5 m je 34 ks.  Celkem délka pilot je (6 x 5) + (34 x 9,5) = 353 m.

V místě vrtu pro MP skrz základové stěny budou vytvořeny kotevní sklípky, které budou prokotveny se základovými stěnami pomocí kotev z oceli B500B, beton sklípků C20/25 – XC2. Podrobná specifikace vyztužení a provedení viz dokumentace dodavatele mikropilot.

V místě jižní stěny, která navazuje na přístavbu a v prostoru navrženého schodiště, které zpřístupňuje přístavbu suterénu, bude provedeno podbetonování a snížení základové spáry -4,650 a u vnitřních stěn u schodiště na kótu -3,450. Horní část konstrukcí bude zajištěna mikropilotami, aby bylo zabráněno nekontrolovanému sednutí nebo poklesu. Jednotlivé výkopové figury budou výškově rozděleny do tří úseků po úrovních cca 1,2 m. V rámci I. výkopové etáže bude po úsecích odstraněna zeminy pod základem stěny a prostor bude vyplněn betonem C 20/25 – XC2 s konstrukční vyztužením svařovanými sítěmi KARI. Podbetonování bude prováděno ve vodorovném směru po úsecích délky 1,0 až 1,5 m, beton bude přirozeně uchycen na výztuhy mikropilot nad kořenovou částí. Po ukončení I. výškové etáže bude obdobně proveden úsek II. a následně poslední výškový úsek III. etáž.

Pohledové plochy základových stěn budou srovnány strženy cidlinou. Ve schodišťovém prostoru je nutné vnitřní urovnaný  povrch zapustit vůči pohledovému lící zdiva v přízemí. protože do vymezeného prostoru bude umístěn hydroizolační souvrství a zděné přizdívky a ŽB konstrukce schodiště.

Ve spodní části schodiště je navržena ŽB podkladní deska D1  tl. 200 mm z betonu C 25/30 – XC2, která bude vyztužena svařovanými sítěmi KARI 8/100 x 8/100 u spodního a horního líce. Konstrukce desky bude kotvena do betonových základových stěn po obvodu pomocí vlepené výztuže ϕR12 á 0,200 m Rebar HIT HY200. Styčná spára bude doplněna těsnícím bentonitovým páskem.

Sanace trhlin:

Trhliny ve stěnách budou sešity sponami z helikální výztuže profilu ø6 mm a budou rozmístěny v rozteči 300 mm. Spony budou zapuštěny do drážek a vrtů a budou kotveny pomocí polymercementové malty dle příslušných technologických postupů. Trhliny budou vyčištěny a vyplněny injektážní směsí. Předpokládá se provedení cca 120 ks spon. Spony budou délky cca 1,0 m a budou zataženy asi 0,50 m na každou stranu od trhliny. Trhliny budou vyčištěny a vyplněny injektážní směsí. Předpokládaná délka trhlin 40 bm. Sanace trhlin bude provedena na závěr po provedení podchycení základů a po provedení přístavby v suterénu.

Ztužení stávajícího objektu:

Objekt bude ztužen ve dvou výškových úrovních. V 1. výškové úrovni, která odpovídá stropu nad 1. NP a prostoru pod podlahou ve 2. NP budou umístěna přepínací lana L1 až L6. Lana budou osazena v podélném směru a příčném směru a budou umístěna do ŽB trámců T1 a T2, které budou umístěny v úrovni stropu pod podlahy a dále do drážek ve stěnách. Trámce budou vyztuženy betonářskou výztuží B 500 (Kari sítě, vázaná výztuž)) a trámce budou kotveny do zdiva pomocí kotviček øR8. Pro betonáž bude použit beton C 20/25. Lana Monostrand Lp 15,7mm – 1800 MPa budou předepnuta silou max. 100 kN a budou ukotvena kotevními deskami ozn. K z P.20 - 250/300 mm. Lana v místě nároží budou odkloněna pomocí předem provedených vrtů 25 mm. V místě kotevních desek budou vytvořeny kotevní sklípky pro umístění kotevních desek. U štítové stěny budou provedeny „ztracené“ kotevní oblasti.

V úrovni stropu nad 2. NP jsou navrženy běžné ŽB věnce z betonu C 20/25 – XC1, které budou vyztuženy podélnou a třmínkovou betonářskou výztuží B500B. Podélná výztuž bude stykována přesahem.

5.  Vliv stavby na životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Používané materiály nejsou toxické vůči spodní vodě. S odpadem ze stavby bude naloženo v souladu s platnou legislativou, jedná se zejména o zeminu, zdivo a beton a obalové materiály.

6.  Péče o bezpečnost práce:

Při realizaci je nutné dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 a 101/2005, které se týkají problematiky bezpečnosti práce. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami a dodržovat technologické postupy při bourání, vrtání, injektáži. Před zahájením prací je nutné vytýčit podzemní vedení a přípojky.

V průběhu realizace budou na kontrolních dnech stanoveny dílčí postupy prací statického zajištění.

6. Plán kontrolních prohlídek stavby

- Kontroly budou prováděny pravidelně zástupcem stavebníka (TDI, SÚ), který bude práce na stavbě přebírat.

- Na stavbě bude průběžně uložen a řádně vyplňován Stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.

- Provedení případných předkopů a ochrana stávajících inženýrských sítí.

- Navrtané zemní těleso ve všech svislých záporách a kotvách.

- Množství zálivkové a injektážní směsi pro zalití svislých zápor a kotev.

- Zálivkové a injektážní tlaky ve všech svislých záporách a kotvách.

- Řádné provedení ocelových převázek, zakotvení a jejich navaření výztuží na svislé zápory.

- Aktivace kotevních sil.

- Konečné dosažené síly ve všech kotvách = kontrola každé jednotlivé kotvy.

- Provedení vyztužení stěn.

- Provedení odvodnění stavební jámy.

Projektant doporučuje odbornou kontrolu, případně přebírku provedení svislých zápor a kotev, vyztužení a zakotvení. Od provedených prací bude Objednateli předána fotodokumentace a to i z průběhu provádění.

V rámci provádění budou průběžně sledovány a konzultovány navrtané zemní profily, množství zálivkové a injektážní směsi, dosažení injektážních tlaků.

V Břeclavi, 06/2021						Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček