domov se zvláštním režimem Rohatec

Výřez z územního plánu

Pohled od severu

Pohled z jižního rohu do pozemku

Východní roh pozemku

Regulační stanice plynu v severovýchodní hraně pozemku

fotodokumentace

Popis pozemku

Pozemek p.č. 38/3 v k.ú. Rohatec, 6656 m2, ostatní plocha

vlastník Obec Rohatec, Květná 359/1, 69601 Rohatec

Pozemek se nachází ve východní části obce Rohatec, severozápadní stranou přiléhá k páteřní komunikaci 43237 „Nové řádky“. Podél této komunikace vede cyklostezka, která část pozemku v šíři cca 2 m zabírá. Hranu této cyklostezky tvoří mez a naprostá většina pozemku leží cca 2–3 m pod rovinou komunikace podél jeho severozápadní hrany a je víceméně rovinatá. Dle provedené kopané sondy je na parcele písčitá půda, vhodná pro zakládání i pro vsak dešťových vod.

Popis lokality dle Územního plánu obce Rohatec

P2 plocha občanského vybavení Ov Nové řádky • řešit umístění stavby veřejného občanského vybavení • řešit střet s územím s archeolog. nálezy kategorie II. • řešit střet s pásmem 50 m od okraje lesa • výšková regulace zástavby: max. 3 NP nebo 2 NP + podkroví

Projednáno

Odbor rozvoje Města MěÚ Hodonín – Mgr. Adam Stodůlka						         Odbor životního prostředí MěÚ Hodonín – ing. M Cellar							… Stavební úřad MěÚ Hodonín – Lukáš Blaha DiS								          Obec Rohatec – Ing. Jarmil Adamec, starosta obce							            VaK – ing. Benedikt Zapala										       GasNet – p. Zdeněk Mikulica										            KHS JMK – pracoviště Hodonín, paní Blanka Slámová + kolektiv						   specialista PBŘ Bc. Zbyněk Tuček

textové zhodnocení pozemku

Limity / omezení

Cyklostezka a alej – na severovýchodní hraně pozemku je nově vybudovaná cyklostezka a alej stromů (stávající a nově doplněná). Alej leží na předmětné parcele 38/3.

Ochranné pásmo lesy – Významná část parcely je zatížena ochranným pásmem PUPFL (pozemek určený pro plnění funkce lesa).Po konzultaci s Ing. M. Cellarem na OŽP MěÚ Hodonín lze předpokládat bezproblémové udělení souhlasu se stavbou v tomto ochranném pásmu.

Ochranné pásmo vedení plynu a regulační stanice GasNet – při severozápadní a severovýchodní hraně parcely je veden plynovod (středotlak a nízkotlak), a ve východním cípu parcely je stávající regulační stanice. Kolem těchto vedení je ochranné pásmo bez možnosti výstavby. V ověřovací zastavovací studii bylo toto respektováno.

Vzrostlá bříza – ve východním cípu pozemku stojí vzrostlá bříza, průměr kmene cca 40 cm. V ověřovací studii předpokládáme její skácení.

Neoprávněné užívání části pozemku v jeho východním cípu – Dle informace Ing. Adamce, starosty obce Rohatec bude tento stav napraven a pozemek bude oplocen ve svých hranicích.

Okno obytného domu v severním cípu – okno v uličním průčelí sousedního domu, možnost využití pozemku nijak nelimituje.

Záplavové území – Pozemek leží mimo záplavové území.

Ochranné pásmo železnice na pozemek těsně nezasahuje – na pozemek těsně nezasahuje OP železnice (60 m).

Zjištěné parametry inženýrských sítí

Voda – veřejný vodovod je na druhé straně komunikace (protlak nebo překop); paralelní vedení ocel 150 a litina 250, množství dostatečné, tlak 0,29 (buď dostatečný nebo bude nutné zvýšit ATR stanicí), zjištěno osobní konzultací s technikem VaK Hodonín Ing. B. Zapalou

Kanalizace – veřejná jednotná kanalizace DN 400 je na druhé straně komunikace; kapacita dostatečná, splašky však bude nutné přečerpávat, zjištěno osobní konzultací s technikem VaK Hodonín ing. B. Zapalou

Likvidace dešťových vod – předpokládáme akumulaci, s využitím na zálivku (možnost dohody s fotbalisty v sousedství) a přepad do kanalizace, zasakování dle zasakovací zkoušky nebo podzemní rozliv Moravy. Předpokládáme písčité, a tedy dobře zasakující podloží

Plyn – středotlak na pozemku, kapacita dostatečná; navrhujeme zřízení kogenerační jednotky, zjištěno osobní konzultací s technikem GasNet Hodonín p. Z. Mikulicou

Elektro – vzdušné vedení na druhé straně komunikace, způsob připojení stanoví E.ON

Cetin – slaboproudé sítě v blízkosti pozemku, připojení stanoví CETIN

NOEL – v lokalitě se nachází podzemní vedení kabelové televize NOEL. Jeho trasa vede těsné podél ulice Nové Řádky a umístění budoucí stavby neomezí.

Urbanistická koncepce a hmotová modelace

Převážná část stavebního pozemku je o dva až tři metry níže než ulice Nové Řádky.

Parkovací stání potřebná pro navrhovaný objekt:

- parkování pro návštěvy, v počtu cca 20 míst, což se dle zkušeností z provozu S-Centra jeví pro všední provoz jako dostatečné (až na nárazové nárůsty při velkých společenských akcích);

- parkování pro zaměstnance a zásobování v počtu cca 40, zásobovací trasa pro větší nákladní automobil s možností otočení u zásobovací rampy.

Charakter typického oddělení – Typové oddělení se skládá z 4 jednolůžkových pokojů 9 jednolůžkových s možností druhého místa a 5 dvoulůžkových. Každé oddělení má společenský prostor s možností stolování, servisní kuchyňku, sesternu s místem pro lékaře, pečovatelskou službu a zázemí pro personál (denní místnost, kuchyňka, sociální zařízení…), centrální koupelnu a další příslušenství. Každé oddělení je napojeno na centrální vertikální komunikaci (schodiště a výtah) a únikové schodiště a výtah.

Uživatelské kapacity objektu

Počet oddělení						4

Předpokládaný počet klientských míst optimální	4x 23			Σ	  92 osob

Předpokládaný počet klientských míst maximální	4x 32			Σ	128 osob

Předpokládaný počet zaměstnanců / na směně						  85/50 osob

Nutné další průzkumy a rozbory a požadavky na další fáze projektové přípravy akce

Geodetické zaměření, Hluková studie, Inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum, zasakovací zkoušky          Projektová dokumentace bude zpracována v BIM standardu

textový popis navrhovaného řešení

Společenské prostory

lobby (přízemí)

- zádveří (výrazný hlavní vstup, posuvné automatické dveře)					10 m2

- vstupní hala (s recepčním pultem + prodej a automaty), toalety			      min 60 m2

společenský sál (přízemí)

- společenský sál									     min 150 m2

- kaple (pro cca 15 os. - posuvná stěna - možnost připojit k sálu)  				30 m2

- prostor pro společné hobby aktivity							       min 20 m2

komerční prostory (přízemí)

- kadeřník, pedikúra, manikúra								       3x 20 m2

Místnost pro rozloučení (suterén)

- místnost pro rozloučení (intimní prostředí, chlazení)					    min 20 m2

Σ	        350 m2

Administrativní a zaměstnanecké provozy

kanceláře administrativy (přízemí)

- 2x – kancelář pro soc. pracovníky							          2x 20 m2

- kancelář vedoucí příjmové péče								20 m2

- ředitel	 (vč. zasedací části)									40 m2

- 2x – kancelář pro pracovníky administrativy						          2x 20 m2

- jednací místnost										40 m2

- archiv											       min 30 m2

- vyšetřovna											20 m2

Σ	            230 m2

návrh stavebního programu

šatny zaměstnanců (suterén)

Počet zaměstnanců 100 –  z toho 80% ženy tj.80 os.a 20% muži tj. 20 os.

- šatny žen 										            120 m2

- šatny mužů											40 m2

- WC ženy											20 m2

- WC muži											20 m2

- umývárna, sprchy ženy									40 m2

- umývárna, sprchy muži									20 m2

Σ	           360 m2

Obslužné provozy

kuchyně

kapacita min. 150% kapacity lůžek tj. 120 x 1,5 = 180 hl. Jídel

- varna	(varný blok, konvektomaty, studená kuchyně…)						25 m2

- umývárna bílého nádobí	        								  8 m2

- umývárna provozního nádobí    								  8 m2

- spíž												  2 m2

- čistá příprava zeleniny               								  9 m2

- čistá příprava masa a vajec       								10 m2

- office 												15 m2

- expedice do pater										18 m2

- příprava nádob										10 m2

- sklad zeleniny											  4 m2

- sklad brambor	         	       									  4 m2

- hrubá přípr. brambor a zeleniny								  4 m2

- sklad konzerv a ovoce	       									  6 m2

- suchý sklad potravin	       									  8 m2

- úklid												  2 m2

- chladírna											  3 m2

- chladírna											  2 m2

- předsíň ch.											  2 m2

- sklad												  4 m2

- denní sklad											  4 m2

- strojovna VZT a chlazení									12 m2

kuchyňský personál:

- kancelář											20 m2

- denní místnost										20 m2

- šatny, WC, umývárny, úklid									25 m2

Komplex kuchyně celkem vč. rezervy						Σ	            250 m2

prádelna a mandlovna

osobní prádlo uživatelů + ložní a jídelní prádlo

- špinavé prádlo (ústavní + klienti + zaměstnanci)						25 m2

- prádelna 										             100 m2

- žehlírna (mandlovna)										20 m2

- čisté prádlo (ústavní + klienti + zaměstnanci)							25 m2

Σ	            170 m2

technické zázemí

- dílny údržby											40 m2

- technické místnosti/vytápění/kogenerace/instalace/VZT/trafo	…				80 m2

- další sklady (INKO, čistící prostředky, kancelářský materiál, nábytek, sezónní…)	            150 m2

- garáže												55 m2

Σ	            330 m2

Obslužné provozy								Σ	           800 m2

Typické oddělení (20 až 35 osob)

pokoj jednolůžkový TTPO (bez koupelny)							16 m2

pokoj dvoulůžkový TTPO (bez koupelny)							25 m2

koupelna 											  5 m2

hlavní obytný prostor								            cca 3m2/osoba

kuchyňka											10 m2

sesterna											20 m2

denní místnost personálu									10 m2

sociální příslušenství personál									  3 m2

úklid												  2 m2

prádlo												20 m2

centrální koupelna										20 m2

dezinfekce pomůcek										  5 m2

Společenské prostory

lobby

- výrazný hlavní vstup, monitorovaný, se zádveřím

- vstupní hala s recepcí – pult (min. 4m) pro 1 – 2 osoby, prodej drobného občerstvení

- přehled o hlavním vstupu, vertikálním komunikačním uzlu a dění ve společenském sále

- recepce přímo napojena na kanceláře správy a vedení

- kadeřník, pedikúra, manikúra – přístup ze společných komunikací

společenský sál a kaple

- sál neslouží jako jídelna, sál víceúčelový pro koncerty, besídky a přednášky, mohl by být přímo otevíratelný do zahrady a přes sklo i do předprostoru

- část sálu může být oddělitelná posuvnou/skládací stěnou na menší promítací nebo přednáškový prostor

- kaple pro 1/10 klientů (někteří na pojízdných postelích), posuvnou stěnou oddělena od sálu – možnost připojit sál při větších akcích

kanceláře

- viz stavební program – dobrá přístupnost pro klienty i návštěvy

šatny zaměstnanců

- 80% ženy a 20% muži

kuchyně

- plnohodnotná kuchyně pro přípravu jídel pro klienty, personál a případné hosty

- jezení na odděleních

- rozváží se do pater v gastronádobách (termovozíky)

- na odděleních malé dokončovací kuchyňky

- celý blok kuchyně jako samostatná uzavíratelná sekce – musí mí svoje samostatné zázemí

prádelna

- praní osobního prádla uživatelů i ústavního (ložního a stolního) prádla – sklad špinavého - prádelna – žehlírna – sklad čistého

- dobře dezinfikovatelné shozy špinavého prádla

- bezpečný sběr infekčního prádla

- dobrý větrání

provozní požadavky pro upřesnění stavebního programu

typické oddělení

- pokoje 70% jednolůžkových, 30% dvoulůžkových (optimum)

- celková kapacita rozdělena do jednotlivých oddělení po 20 až 35 osobách

- jedno oddělení bude vždy na jednom podlaží

- každé oddělení je samostatný celek, uzavíratelný, neprůchozí (vyjma zaměstnanců)

- každé oddělení má sesternu a místnost pečovatelek (může být společná) s přehledem přes celé odd.

- na recepci navazuje zázemí pečovatelek a sester (denní místnost)

- v centru každé skupiny centrální společný prostor s velkým jídelním a pracovním stolem pro všechny , klidová zóna s posezením a TV – nutný dohled ze sesterny

- centrální prostor prosvětlený, na jih a do zahrady

- na centrální prostor navazuje kuchyňka pro přípravu drobných jídel a východ na terasu

- součástí odd. budou provozní prostory – černá koupelna, dezinfekce a mytí nádob, WC, personálu, úklid, sklad prádla, odpad….

pokoje seniorů

- mezi postelí a nábytkem 0,9m, mezi postelemi 1,5m, dveře do pokojů 110cm

- obytná část 1L pokoje min, 16 m2 – 2L 25 m2, objem min. 50 m3. Min, šířka pokoje 3,8 m.

- snížený parapet pro bezbariérový výhled (ideálně do zahrady)

komunikace

- Na chodbách aktivizační prvky a další sezení, doporučuje se okružní komunikace

- šířka chodby ideálně 2,5 m, minimálně 2,1 m, výjimečně 1,8 m

požadavky Krajské Hygienické Stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Hodonín

- bude provedena hluková studie

- bude požadováno dostatečně dimenzované odpadové hospodářství

- na odděleních budou oddělena WC zaměstnanců a návštěv

- na odděleních budou dostatečné úklidové prostory a prostory pro skladování infekčního prádla

- KHS JMK Hodonín bude podán ke schválení transportní gastrovozík, po jeho schválení se může tento vozík pohybovat po komunikacích, určených i pro pohyb klientů, návštěv a dalšího materiálu (prádlo,inko…)

- Rovněž bude schválen vozík pro infekční prádlo, vč. návrhu prostor pro jeho dezinfekci

požadavky specialisty z hlediska požární bezpečnosti

- budou splněny všechny požadavky pro evakuaci osob s omezenou schopností pohybu

- únikové trasy budou zásadně bez požárního rizika

- skupiny obyvatel do 12 osob s únikovou cestou do 15 m mohou unikat pouze jedním směrem

- skupiny obyvatel do 20 osob mohou sdílet jeden požární úsek, jehož součástí je i centrální obytný prostor, z tohoto úseku je požadován únik dvěma směry