## Skladby  podlah

# A		PVC

A1		PVC + lepidlo																		 3

Vyrovnávací stěrka																 2

Betonová mazanina s cementovým potěrem									50

Folie PE																				-

Polystyren																			30

___________________________________________________________

90

Podkladní beton včetně izolace a ochrany cementovým potěrem

A2		PVC + lepidlo																		 3

Vyrovnávací stěrka																 2

Betonová mazanina s cementovým potěrem									85

Folie PE																				-

Polystyren																			70

___________________________________________________________

160

Stropní konstrukce včetně zatření cementovým potěrem

A3		PVC + lepidlo																		 3

Vyrovnávací stěrka																 2

Betonová mazanina s cementovým potěrem									70

Folie PE																				-

Kročejová izolace ORSIL N														25

___________________________________________________________

100

Stropní konstrukce

A4		PVC + lepidlo																		 3

Vyrovnávací stěrka																 2

Betonová mazanina s cementovým potěrem									95

Folie PE																				-

Polystyren																		    170

___________________________________________________________

270

Stropní konstrukce

### B		Keramická dlažba

B1		Keramická dlažba – spárování BOTON M32

lepící  tmel BOTACT  M21, penetrace BOTACT D11					13

betonová mazanina s cementovým potěrem 								47

folie PE																			-

polystyren																		30

________________________________________________________

90

Podkladní beton včetně hydroizolace a ochrany cementovým potěrem

B2		Keramická dlažba – spárování BOTON M32

lepící  tmel BOTACT  M21													  8

1x izolace BOTACT DF9 včetně penetrace BOTACT D11			  1

betonová mazanina s cementovým potěrem 								49

folie PE																			-

polystyren																		30

________________________________________________________

90

Podkladní beton včetně hydroizolace a ochrany cementovým potěrem

B3		Keramická dlažba – spárování BOTON M32

lepící  tmel BOTACT  M21													  8

2x izolace BOTACT DF9 včetně penetrace BOTACT D11			  1

1x izolace včetně penetrace i pod obklad stěn							  1

betonová mazanina s cementovým potěrem 								49

folie PE																			-

polystyren																		30

________________________________________________________

90

Podkladní beton včetně hydroizolace a ochrany cementovým potěrem