Akce
:
Oprava kotelny, Domov pro seniory Hostim, p.o. 

Místo
:
Hostim 1, 671 54 Hostim
Investor
:
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, 671 54 Hostim 1
Objekt
: SO-01 Zámek

Část
: A,B -  Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva

Stupeň
: DPS
Seznam příloh:

· A -  Průvodní zpráva

· B - Souhrnná technická zpráva

· C – Situační výkres

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 


Znojmo, listopad 2021
Vypracoval  Ing. Lukáš Navrkal

A  Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje
A.1.1  Údaje o stavbě

a)  název stavby

   Oprava koetlny, Domov pro seniory Hostim, p.o.
b)  místo stavby

Hostim 1, 671 54 Hostim
A.1.2  Údaje o stavebníkovi
Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace, 671 54 Hostim
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) obchodní firma
Ing. Lukáš Navrkal, projektová činnost ve výstavbě, Přímětická 1905/53, 669 02 Znojmo





IČ: 72007737

b) hlavní projektant

Ing. Lukáš Navrkal, Přímětická 1905/53, 669 02 Znojmo

č. autorizace 0009774 – technika prostřední staveb, specializace technická zařízení

c) projektanti částí
Ing. Ivo Rehák, č. autorizace ČKAIT 1000067 – pozemní stavby

Ing. Ivan Novotný, č. autorizace ČKAIT 0001466 – technologická zařízení staveb

A.2  Členění stavby

Stavbu tvoří jeden stavební objekt: SO-01 Zámek
A.3  Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba       

   povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení 
   a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)

   Jedná se o rekonstrukci kotelny stávajícího objektu Domova pro seniory v Hostimi. Objekt zámku, parcela č. 1, k. ú. Hostim, je dokončenou stavbou.

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla    

   zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby

   Projektová dokumentace rekonstrukce kotelny byla zpracována bez vydání předchozích dokumentů a bez zpracování předchozí projektové dokumentace. 

B  Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

   navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
  Jedná se o rekonstrukci kotelny stávajícího objektu  Domova pro seniory. Objekt na parc. č. 1, k. ú. Hostim, je dokončenou stavbou. Stavba se nachází v zastavěném území obce Hostim.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

   smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
   Rekonstrukce se týká vnitřního zařízení objektu, která je dokončenou stavbou. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav   

   podmiňujících změnu v užívání stavby

   Stavba se týká objektu, který je dokončenou stavbou. Nebudou prováděny stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

   využívání území
   Na stavbu nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 

   využívání území

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky    

   závazných stanovisek dotčených orgánů

   Ke stavbě nebyla vydána závazná stanoviska dotčených orgánů

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

   průzkum, stavebně historický průzkum apod.

   Byla provedena prohlídka objektu a odborná prohlídka kotelny. Technologie kotelny vyžaduje vyžaduje rekonstrukci. Jiné průzkumy provedeny nebyly.
g) ochrana území podle jiných právních předpisů
   Objekt je nemovitá kulturní památka.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

   Stavba není v záplavovém nebo poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry    

   v území

   Stavbou se současný vliv na okolí a na odtokové poměry nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

   Součástí stavby nejsou asanace, demolice ani kácení dřevin. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  

   pozemků určených k plnění funkce lesa

   Stavba výše uvedené požadavky nevyžaduje.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

   infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

   Stavba je dokončenou stavbou s vyřešenou dopravní a technickou infrastrukturou, rekonstrukce kotelny nevyžaduje řešení bezbariérového přístupu.    

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

   Stavba bude provedena mimo otopné období. Stavba nevyžaduje jiné související investice. Při stavbě nedojde k omezení ostatního provozu v objektu.
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

   Katastrální území Hostim Moravský Krumlov 45748, parc.č. 1.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vnikne ochranné nebo    

   bezpečnostní pásmo
   Stavbou nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma

B.2  Celkový popis stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu,    

   závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

   posouzení nosných konstrukcí
   Stavba je změnou dokončené stavby. Při rekonstrukci kotelny se nezasahuje do nosných konstrukcí a nedochází ke změně stavebně technického řešení. 
b) účel užívání stavby

   Objekt občanské vybavenosti. Budova slouží ubytování seniorů.  
c) trvalá nebo dočasná stavba

   Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na    

   stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

   Na stavbu nejsou vydána rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

   stavby a bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky    

   závazných stanovisek dotčených orgánů

   Ke stavbě nebyla vydána závazná stanoviska dotčených orgánů

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

   Není. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha počet    

   funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

   Jedná se o rekonstrukci kotelny v dokončené stavbě. Parametry dotčené budovy se 

   nemění.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,    

   celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov    

   apod.

   Dojde k částečnému snížení spotřeby zemního plynu díky instalaci kondenzační techniky.  
Potřeby ostatních energií a vody a produkce odpadních vod se stavbou nemění. 

Tab: Přehled odpadů vznikajících při výstavbě
	Kód odpadu
	Název odpadu
	Kategorie odpadu
	Očekávané množství (t/období výstavby)

	15 01 01
	Papírové obaly
	O
	0,01 t

	15 01 02 
	Plastové obaly
	O
	0,01 t

	15 01 03
	Dřevěné obaly
	O
	0,03 t

	15 01 06
	Směsné obaly
	O
	0,015 t

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
	N


	< 0,01 t

	15 02 02
	Absopční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
	N
	< 0,01 t

	17 01 01
	Beton
	O
	0,05 t

	17 01 02 
	Cihly
	O
	0,2 t

	17 01 07
	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
	O
	0,01 t

	17 01 03
	Keramika
	O
	0 t

	17 02 01
	Dřevo
	O
	0 t

	17 02 02
	Sklo
	O
	0 t

	17 02 03
	Plasty
	O
	0 t

	17 03 02
	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
	O
	0 t

	17 04 05
	Železo a ocel
	O
	0,5 t


	17 04 07
	Směsné kovy
	O
	1,4 t


	17 04 11
	Kabely neuvedené po číslem 17 04 10
	O
	0,05 t
 t


	17 05 04 
	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
	O
	0 t

	17 06 04
	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
	O
	0,05 t


	17 09 04
	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
	O
	0,2 t

	20 01 01
	Biologicky rozložitelný odpad
	 O 
	0,05 t

	20 03 01
	Směsný komunální odpad
	O
	0,2 t

	S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Odpad bude dle tohoto zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií, stanovených vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění, kterou byl vydán Katalog odpadů. Bude rovněž dodržována vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění, o podrobnostech nakládání s odpady. 

Vytříděný odpadový materiál bude odvážen k likvidaci či recyklaci smluvními oprávněnými firmami v intervalech dle potřeby.


Směsný stavební a demoliční odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Část odpadů bude možno zpětně využít při stavebních pracích, ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Stavební suť bude v maximální míře recyklována pro další využití. Způsob nakládání s odpady v průběhu stavby musí být doložen při kolaudačním řízení.
Veškeré odpady budou shromažďovány podle druhů ve vymezeném prostoru tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu vlivu na životní prostředí a k poškozování hmotného majetku.

Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. Nebezpečné odpady budou označeny kódem a grafickým symbolem podle zvláštního právního předpisu, jiné nebezpečné odpady neuvedené pod písmenem a) budou označeny nápisem „Nebezpečný odpad“

Veškeré odpady z provozu budou předány oprávněné firmě k likvidaci. 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

   Stavba bude provedena v jedné etapě. 

   Předpokládané zahájení výstavby: červen 2022.

   Předpokládané ukončení výstavby: září 2022.

j) orientační náklady stavby
   Orientační finanční náklad stavby: 1 970 000,- Kč, bez DPH
