Technická specifikace

Požadavek zadavatele na rekonstrukci učebny fyziky

Zadavatel:

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

690 21 Břeclav

Požadavky zadavatele na rekonstrukci učebny fyziky jsou vypracovány na základě všeobecných informací dostupných z katalogů nábytků školních firem a internetu. Dodavatel si pro zpracování nabídky musí odborně zaměřit stávající prostory a stávající technické řešení (elektroinstalace, vodoinstalace, PVC). Zadavatel požaduje v nabídce technickou specifikaci, která bude obsahovat půdorys místnosti včetně kót, podrobný popis navrženého nábytku včetně výpisu použitého materiálu, jeho životnost a kvalitu. Zadavatel požaduje dodání kvalitních materiálů a kování se životností minimálně 10 let a s délkou záruky minimálně 36 měsíců. Veškeré nábytkové hrany musí být olepeny ABS hranou. Nábytkové korpusy s jiné nábytkové spoje musí být kolíkovány a pevně slepeny. Korpus nábytku bude v barvě jasan molina pískový, ABS hrana tmavě šedá a pracovní desky v barvě aurora bianco. Rozpočet bude včetně dopravy, vynášky a montáže.

Položka 1 – židle kantora

Židle kantora bude otočná, kvalitní potahová látka (odolnost vůči prodření min. 50 000 cyklů, 100% polyester, nosnost min. 120 kg, 5. kříž na kolečkách na PVC povrch. Barevně sladit s interiérem učebny.

Položka 2 – katedra kantora

Katedra kantora bude mít minimální rozměr š1250hl550v750,bude mít šuplíky a instalovaný rozvod 230V na vnitřní části stolu. Součástí stolu bude, výsuv na klávesnici a prostor, kde bude umístěna PC jednotka. Povrch katedry kantora–umakart tl. 0,8 podlepený na velkoplošné desce.

Položka 3 – demonstrační stůl se zdrojem

Demonstrační stůl o minimálním rozměru š1400hl600v900 .Součástí stolu budou 1 šuplíková skříňka a 1 skříňka s dveřmi. Plocha pracovního stolu bude vyrobena z chemicky odolné kompaktní rezistentní desky o tloušťce 40 mm s ABS hranou 2 mm. Zadavatel požaduje na kompaktní desku dodání certifikátu. Na stole bude osazena zásuvka 2x230V a panel s koncovkami na střídavé a stejnosměrné napětí. Ve skříňce pod panelem bude umístěn elektro-rozvaděč, který bude napojen z hlavního rozvaděče na chodbě. Součástí této skříňky bude zabudovaný zdroj střídavého a stejnosměrného napětí s plynulou regulací a  minimálními hodnotami 0-22 V /10A .Při napojení zdířek jak na demonstračním stole, tak na stolech žáků, musí v každé zdířce být napětí a panel musí být označen symboly napětí. Ve skříňce s rozvaděčem bude centrální vypínač a skříňka bude mít zámek na shodný klíč jako i ostatní skříňky v demonstračním stole.

Položka 4 – sestava skříní za tabulí

Dodavatel navrhne umístění skříní a jejich využití za tabulí. Maximální rozměr skříňové sestavy je  š3400hl350v2200.

Položka 5 – sestava skříní ve výklenku

Dodavatel navrhne umístění skříní a jejich využití ve výklenku. Maximální rozměr skříňové sestavy je  š2240hl450v2260.

Položka 6 – sestava skříní na zadní stěně

Dodavatel navrhne umístění skříní a jejich využití na zadní stěně učebny. Maximální rozměr skříňové sestavy je  š4870hl500v2200. Skříně budou mít posuvné dveře.

Položka 7 – mycí centrum a sestava skříní   1x   5,73 běžných metrů

Dodavatel navrhne umístění mycího centra a skříní a jejich využití. Součástí mycího centra budou 2 nerez dřezy s odkapem, spodní skříňky sestavy budou šuplíkové, opatřené plnovýsuvem. Horní zavěšené skříňky budou policové. Maximální rozměr skříňové sestavy je  š5730hl6000v2200.

Položka 8 – elektroinstalace

Dodavatel provede elektroinstalaci do nového rozvaděče v demonstračním stole a dále do katedry kantora a do 4. žákovských stolů. Součástí návrhu elektroinstalace bude schéma vedení kabeláže, aby nedošlo ke kolizi s ostatními médii. Dodavatel dodá na elektroinstalaci revizi.

Položka 9 – rekonstrukce PVC

Dodavatel provede rekonstrukci podlahy v objemu: demontáž původního PVC, drážky v podlaze na rozvod 230V a SS+ST, začištění drážek, penetrace, nivelace, penetrace a pokládka  PVC podlepením včetně nalepení rohových lišt. Rozměr místnosti: 7900x6150+výklenek 2250x410. Celkem 49,6 m2 čisté plochy učebny.

Položka 10 – doprava, vynáška, montáž,

Dodavatel zajistí dopravu nábytku a montážních pracovníků, vynášku nábytku a odbornou montáž.