III/37714 Kozárov

A. Průvodní a technická zpráva

|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ing. Miloš Bažant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SÚS JmK, oblast SEVER |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název akce: |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  | III/37714 Kozárov |  |  |  |  |  | 05/2022 |  |
|  | Investor: |  | Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje |  |  |  | Paré č. |  |
|  |  |  | příspěvková organizace kraje |  |  |  |  |  |
|  | Příloha: |  | A. Průvodní a technická zpráva |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dokumentace pro ohlášení stavby |  |  |  |  |  |

1. Identifikační údaje

Stavba :		III/37714 Kozárov

Investor, stavebník :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant :		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby :		silnice III/37714 v intravilánu obce Kozárov

Úsek v km 0,748 – 0,873 provozního staničení

Obec :			Kozárov

Kraj :			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37714 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním penetračním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Oprava silnice III/37714 bude realizována v intravilánu obce Kozárov v km 0,748 – 0,873 provozního staničení silnice III/37714. Délka opravovaného úseku je 0,125 km.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice. Na základě provedené vizuální prohlídky je navrženo zesílení stávající konstrukce vozovky novou obrusnou vrstvou z asfaltového betonu  ACO 11 v průměrné tl. 50 mm na ploše 790 m2.

Podél obrubníků u autobusové zastávky bude provedeno lokální frézování v tl. 50 mm v ploše 60 m2 z důvodu získání potřebné tloušťky pro pokládku nové obrusné vrstvy. Součástí stavby je i výšková úprava stávajících dešťových vpustí.

Oprava povrchu silnice III/37714 má přímou souvislost s probíhající opravou místních komunikací v obci Kozárov – oprava a doplnění obrubníků, chodníků a opravu povrchu vozovek. Místní komunikace na několika místech navazují bezprostředně na silnici III/37714.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření příčných spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Termín realizace stavby :

zahájení – květen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – červen 2022

V Blansku 3.5.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK