II/432 Bohuslavice, most 432-029

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	Stavba	2

1.2	Investor, objednatel	2

1.3	Projektant	2

2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O Stavbě	3

3.	CHARAKTER PŘEKÁŽek A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE	4

4.	PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	4

4.1	Přehled výchozích požadavků pro objekt pro vypracování	4

4.2	Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování	4

5.	ZDŮVODNĚNÍ STAVBY	4

6.	Prostorové určení objektu	4

7.	technické řešení rekonstrukce mostu	4

7.1	Popis stávající konstrukce	4

7.2	Římsy	5

7.3	Hydroizolace	5

7.4	Svodidla	5

7.5	Nátěry, sanace vnějších povrchů	6

7.6	Ložiska	6

7.7	Návaznosti říms	6

7.8	Trvalé dopravní značení a vybavení komunikace	6

7.9	Dopravně inženýrská opatření	7

8.	zatěžovací zkouškY	7

9.	Návaznost na okolní komunikace, přístup na pozemky	7

10.	ÚDRŽBA Mostu	7

11.	Závěr	7

12.	seznam POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY	8

13.	přílohy	9

13.1	Dopravní schéma B/6 dle TP 66	9

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Stavba

Název stavby:		II/432 Bohuslavice, most 432-029

Místo stavby:			silnice II/432

Kraj:				Jihomoravský

Okres:				Hodonín

Katastrální území:		Bohuslavice u Kyjova (606588)

Charakter stavby:		Oprava

Stupeň dokumentace:	Technická pomoc (TP)

## Investor, objednatel

Investor, objednatel: 		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 Brno

Zástupce:				Bc. Roman Hanák, ředitel

## Projektant

Projektant: 			fa. PIS PECHAL, s.r.o

Lidická 42, 602 00 Brno

IČ: 02365952,  DIČ: CZ02365952

Zodpovědný projektant (ZP):	Ing. Miroslav Loučka

autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce a dopravní stavby

ČKAIT 1006589

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O Stavbě

Předmětem dokumentace je dílčí rekonstrukce části mostu ev.č. 432-029 v obci Bohuslavice.

V rámci opravy dojde k odbourání mostního svršku mimo vozovku (zábradlí, římsy). Následně dojde k povedení nové izolace na části mostovky pod římsami a vybetonování nových říms, doplnění asfaltových vrstev a osazení svodidel. Celá spodní stavba bude celoplošně sanována (včetně ložisek), nosná konstrukce bude sanována jen částečně.

Současně budou dobudovány krátké návaznosti z dlažeb na koncích říms. Rekonstrukce bude probíhat po polovinách za částečného uzavření provozu na mostě.

Základní údaje (rekonstrukcí nedojde ke změně):

Ev. č. mostu				: 432-029

Délka mostu				: 21,32 m

Délka přemostění			: 13,08 m

Teoretické rozpětí			: 14,03 m

Délka NK				: 14,78 m

Šikmost					: 51°; levá

Stavební výška 				: 0,9 m

Světlá výška nad vozovkou		: neomezená

Volná šířka mostu			: 8,1 m (mezi obrubou/svodidlem)

Zatížitelnost				-  normální	20 t

-  výhradní	24 t

-  výjimečná	40 t

Zatížitelnost byla převzata ze systému BMS

# CHARAKTER PŘEKÁŽek A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE

Staveniště se nachází v Jihomoravském kraji v intravilánu obce Bohuslavice. Silnice II/432 má meziregionální význam, spojuje Hodonín, Kyjov, Koryčany a Kroměříž. V místě stavby překračuje komunikace vodní tok Kyjovku.

# PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

## Přehled výchozích požadavků pro objekt pro vypracování

- Zabezpečení omezeného provozu na mostu

- Kompletní výměna říms a osazení nového svodidla

- Sanace spodní stavby

## Výčet podkladů a průzkumů použitých k vypracování

- Smlouva o dílo na předmětnou akci č. S – P1/013/222

- Mostní list a poslední hlavní prohlídka mostu ev.č. 432-029

- Jednotlivé výrobní výbory

# ZDŮVODNĚNÍ STAVBY

Hlavním důvodem rekonstrukce je špatný stav říms a osazení nenormového záchytného zařízení. Dále pak špatný stav povrchu spodní stavby a částečně také nosné konstrukce.

Předmětnou rekonstrukcí dojde k odstranění závažných vad na konstrukci a bude s ohledem na vložené finanční prostředky zajištěna životnost mostní konstrukce.

# Prostorové určení objektu

Polohové určení je dáno zejména umístěním dílčích částí konstrukce (opěry, ŽB deska, římsy, vozovka). Vytýčení jednotlivých prvků bude provedeno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv – samotné zaměření a vytyčení bude provedeno až firmou provádějící samotné práce.

# technické řešení rekonstrukce mostu

## Popis stávající konstrukce

Stávající most je tvořen jedním prostým polem. Nosná konstrukce je tvořena šikmou železobetonovou deskou výšky 650 mm, šířky 9250 mm a délky 14780 mm. Opěry mostu jsou šikmé (levá). Jednotlivé rozměry i úhly šikmosti jsou po délce mostu proměnné. ŽB deska je uložena v příčném jednostranném sklonu v souladu s příčným sklonem vozovky. Na desce je uložena hydroizolace. Mostní svršek sestává z vozovky výška cca 200 mm a betonových říms s železobetonovými obrubníky. Mostní závěry jsou u obou opěr podpovrchové. Po obou stranách mostu je osazeno ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní – sloupky tvořeny ze železobetonu. Na spodní stavbě je u opěr nosná konstrukce uložena na ocelových ložiscích (u obou opěr 6 ks). Nosníky jsou uloženy na dvě monolitické železobetonové opěry. Ty jsou masivní železobetonové. Křídla jsou rovnoběžná s komunikací. Založení opěr je provedeno přes plošné základové pasy. Tloušťku opěr a křídel, (k mostu neexistuje původní dokumentace).

Rekonstrukce bude prováděna po polovinách, v samotné realizaci je nutno brát zřetel na tuto skutečnost, zejména pak v místech, kde bude pracovní spára mezi jednotlivými etapami.

## Římsy

Stávající římsy budou včetně zábradlí kompletně odstraněny. Po doplnění izolace budou nabetonovány nové římsy. Římsy probíhají po celé délce mostu. Pro monolitickou část ŽB římsy je použit beton C30/37-XF4,XD3. Příčný sklon bude 4%. Obě římsy budou po délce rozděleny na několik částí pomocí smršťovacích spár a dilatačních spár. Smršťovací spáry budou provedeny dle vzorových listů MD ČR VL 402.22, dilatační spáry pak VL 402.21. Římsy jsou na mostě a křídlech kotveny římsovými kotvami, vlepenými do otvorů, vyvrtaných do desky NK (křídla). Vzdálenost kotev v podélném směru je 1,0 m, vždy jedna na římsu.

## Hydroizolace

Nově osazená izolace na mostě pod římsami je navržena jako celoplošná, jednovrstevná, pásová - v místě říms je pak zesílení ochranou izolace. Zvolený typ izolace musí být schválen MD ČR. Musí být navíc vhodná pro užití její ochranné vrstvy v souladu s navrženou skladbou vozovky. Izolace se položí na předepsaný povrch ŽB desky, opatřený pečetící vrstvou. Izolace se provede na celou šířku odbourané části desky mostovky, včetně navazující části opěr a křídel. Ukončení u římsy pak bude provedeno pomocí přesahu přes okraj NK.

## Svodidla

Před a za mostem budou nově osazena svodidla. Popis svodidel je proveden po směru staničení pro obě strany. Svodidlo začíná krátkým náběhem délky 5 m, následuje 12 m třídy zadržení H1. Na mostě pokračuje 24 m zábradelního svodidla třídy zadržení H2. Za mostem pak opět pokračuje 12 m třídy zadržení H1 (pouze vlevo) a na závěr je krátký náběh. Na pravé straně je krátký náběh zaoblen do poloměru R=2,0 m

Svodidlo (sloupky na mostě, horní madlo a výplň) bude chráněno proti korozi systémem IIIA dle TKP 19B – tab. 19.B.P7. Barva nátěru RAL 5017 dopravní modrá.

svodidlo bude opatřen PKO následujícím způsobem (systém IIIA dle TKP 19B – tab. 19.B.P5):

- pozinkování ponorem						85m

- 2 x mezilehlý nátěr na bázi epoxidů		     	          150m

- vrchní nátěr na bázi polyuretanu				60m

Tloušťka nátěrového systému:

- nominální: 295 m

- minimální: dle pravidla "80/20“ je 236 m

Prvky budou opatřeny nátěrovým systémem, u kterého je požadována velmi vysoká životnost nátěru - 15 let. Požadovaná záruka nátěru je minimálně 5 let.

Ostré hrany částí OK budou zaobleny na R = 2 mm. Odstín bude RAL 5022.

Svodnice (ostatní prvky) bude opatřeno PKO následujícím způsobem (systém IIIE dle TKP 19B - tab. 19.B.P5):

- pozinkování ponorem						100m

Tloušťka nátěrového systému:

- nominální: 100 m

- minimální: dle pravidla "80/20“ je 80 m

## Nátěry, sanace vnějších povrchů

Všechny povrchy spodní stavby ve styku se vzduchem (včetně ložisek, viz další bod) a část nosné konstrukce budou sanovány. Rozsah sanace nosné konstrukce bude stanoven s investorem při zahájení opravy.

Před zahájením sanace dojde k obnažení spodní stavby 300 mm pod úroveň povrchu. Předpokládaný postup sanace – všechny povrchy budou před sanacemi celoplošně očištěny tlakovou vodou. Je nutno odstranit všechny nesoudržné vrstvy betonu. Obnažená výztuž bude očištěna na stupeň Sa 2 1/2 a opatřena protikorozním nátěrem obsahujícím inhibitory koroze – princip 11, metoda 11.1 dle ČSN EN 1504-9. Po nanesení sanační hmoty (zednickým způsobem nebo stříkáním) včetně spojovacího můstku bude povrch srovnán a opatřen sjednocujícím ochranným nátěrem.  Pro sanace bude použita malta třídy R4 (princip 3, metoda 3.1, 3.3 dle ČSN EN 1504-9). Dle požadované tloušťky sanace bude proveden příslušný počet kroků. Výsledný povrch bude dokončen jemnou stěrkou.

Finálně bude proveden sjednocující nátěr celé spodní stavby a části nosné konstrukce S4 dle tab. 5a TKP31. Nátěr bude aplikován v odstínu dle RAL 7032..

## Ložiska

Stávající ložiska otryskat na čistotu Sa 2,5. následně provést nátěr PKO níže uvedené skladby. Vyjma ložiskových válců. Na nich po otryskání provést ochranu mazacím tukem s obsahem grafitu.

- Pásové nátěry štětcem celé OK 2K vysokosušinovým EP s obsahem hliníku 	NDFT 40μm

- Základní nátěr celé OK 2K vysokosušinovým EP s obsahem hliníku 		NDFT 130μm

- Mezivrstva celé OK 2K vysokosušinovým EP odstín šedý 			NDFT 130μm

- Vrchní nátěr celé OK 2K PUR v RAL 7036 					NDFT 60 μm

## Návaznosti říms

Nové návaznosti říms (plocha 1,0 x 0,8 m) budou provedeno pomocí dlažby z lomového kamene tloušťky 0,2 m do betonu C25/30 XF3 tloušťky 0,15 m. Povrch bude proveden jako zborcená plocha – u říms bude navazovat sklon 4% a výška 150 mm nad vozovkou, na opačné straně pak bude navazovat na okolní terén. Dokola bude plocha ohraničena silniční obrubou.

## Trvalé dopravní značení a vybavení komunikace

Značky u opěr mostu (evidenční číslo mostu s dopravními značkami zatížitelnosti B13 (20t), E5 (24t) a informacemi o toku IS 15a (Kyjovka)) budou osazeny nově, do samostatných patek osazených před mostem.

## Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření budou s ohledem na rozsah úprav relativně jednoduché Jednotlivé práce budou provedeny po polovinách, provoz tedy bude veden v jednom jízdním pruhu kyvadlově za pomocí semaforové soupravy dle schématu B/6 dle TP 66 (viz příloha 13.1).

# zatěžovací zkouškY

S ohledem na rozsah opravy není zatěžovací zkouška požadována.

# Návaznost na okolní komunikace, přístup na pozemky

Dopravní opatření během stavby, návrh provizorního dopravního značení je předmětem bodu 7.9.

Přístup na všechny okolní pozemky nebude během opravy nijak omezen.

# ÚDRŽBA Mostu

Za údržbu mostu bude zodpovídat budoucí správce mostu. Údržbou mostu se rozumí udržovat most v řádném technickém a pojízdném stavu za všech povětrnostních a běžných dopravních podmínek.

Rozsah údržby bude prováděn v souladu s ČSN 73 6221 – příloha A, čl. A.1.2 – Údržba mostu. Zejména je třeba dbát o:

- Pravidelné čištění ložisek

- Čištění mostních dilatačních závěrů

- Očištění mostu od posypových prostředků po zimním období

- Obnova těsnění spar ve vozovce a římsách

- Obnova nátěrů a povlaků betonových a ocelových částí mostu

Dále dle čl. A.2 – Provádění zimní údržby

- vzniku kluznosti, náledí či sněhových vrstev na mostě se zabraňuje posypem, je možno použít inertní posypy

# Závěr

- Stavební práce a postupy se budou řídit zejména těmito normami a předpisy:

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací VL 4 – Mosty

Veškeré práce musí probíhat podle Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitola 18, Beton pro konstrukce, schválené MDS-OPK ze dne 01/2016, dále podle příslušných Technických podmínek a dalších platných norem ČSN pro navrhování a provádění staveb.

Před zahájením prací je nutné, aby dodavatel předložil technologické postupy pro jednotlivé stavební činnosti a doložil certifikáty jednotlivých materiálů.

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je nutné dodržovat veškerá ustanovení vyhlášek a zákonů tykajících se bezpečnosti práce a další související předpisy, které budou obsaženy v Technologickém postupu dodavatele prací. Zemní práce nesmí být zahájeny bez průkazného vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich ochranných pásem a případných dalších nadzemních i podzemních překážek.

Při doplňování PHM do strojů se musí postupovat tak, aby nedošlo k ekologické havárii. Celý prostor stavby bude označen a zajištěn proti přístupu nepovolaných osob.

Při vlastním provádění zemních prací je nutno sledovat geologický profil. Všechny změny a odlišnosti oproti tomuto projektu a výchozím podkladům je nutné neprodleně oznámit zpracovateli této dokumentace.

# seznam POUŽITÝCH NOREM A LITERATURY

- ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí, včetně změny A1

- ČSN EN 1991-2 - Zatížení konstrukcí, Část 2: Zatížení mostů dopravou

- ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5 - Zatížení konstrukcí, Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

- ČSN EN 1992-1 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 1: obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1992-2 - Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty-Navrhování a konstrukční zásady

- ČSN EN 206-1 - Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN 73 6200/2011 - Mosty - Terminologie a třídění

- ČSN 73 6201/2008 - Projektování mostních objektů

- ČSN 73 6242 - Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací

- ČSN 73 2001 - Projektování betonových staveb

- ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 18 - Beton pro konstrukce, schválené MD-OPK ze dne 01/2016.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 19B – Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, schválené MD-OPK ze dne 09/2018.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí, schválené MD-OPK ze dne 05/2008.

- TP 170 Dodatek č. 1 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

- TP 65 – Zásady pro přechodné dopravní značení na dopravních komunikacích

- TP 66 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Brno, Březen 2022					Ing. Miroslav Loučka

# přílohy

## Dopravní schéma B/6 dle TP 66