Technická specifikace předmětu plnění

V technické specifikaci zařízení a funkcích konvektomatu jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat nabízené zařízení. Zařízení musí splnit všechny požadované podmínky.

Technické podmínky:

# rozměry max. š. 935 x h. 825 x v.1050 mm

# kapacita 10-11 x 1/1GN

# kapacita jídel 150-250

# max. elektrický příkon: 19 kW, jištění: 1 x 32 A, síťové napájení: 3N 380-415 V

# váha zařízení 140-150 kg

# orientace zasouvání 1/1GN napříč

# dotykový display

# oblé dveře

# trojité dveřní sklo

# automatický start

# noční úprava vaření a pečení

# regenerace potravin

# předehřev varné komory / zchlazení

# čas 1 min. až 24 hodin

# programovatelné nastavení rychlosti vzduchu, min. 7 rychlostí

# automatické mytí bez tekutých detergentů

# individuální programování času pro jednotlivé vsuny

# možnost naplnění smíšenými potravinami

# sprcha umístěna na plášti konvektomatu

# parní generátor injekční (nástřik)

# horký vzduch 30-300 °C

# kombinovaný režim 30-300 °C

# pára 99-130 °C

# Bio vaření 30-98 °C

# Řízení vlhkosti 0-100 %

# funkce „Cook and Hold“

# okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

# minimálně 1000 programů s 20 kroky

# diagnostický systém v českém jazyce

# okamžitá hodnota spotřeby po dovaření programu přímo na displeji konvektomatu.

# odvětrávací klapka přebytečné vlhkosti

# USB připojení

# záznamy HACCP

# min. šestibodová vpichová sonda