Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

Technická specifikace předmětu plnění

Dodávka konvektomatu

V technické specifikaci zařízení a funkcích konvektomatu jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat nabízené zařízení.

V nabídce žádáme v pravém sloupečku doplnit, zda nabízené zařízení splňuje zadané podmínky. Zařízení musí splnit všechny požadované podmínky – technickou specifikaci i funkce konvektomatu.

Výrobce a typ konvektomatu: ……………………………………………………

Technické podmínky:

| Parametry | Poptávaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Konvektomat (typ) | 20 x 1/1GN |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Nástřikem |  |
| Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 5 % k těmto daným rozměrům | 650 x 1870 x 1015 mm |  |
| Celkový příkon | min. 35 kW |  |
| Napájení | 3 N~/400 V/50–60 Hz |  |
| Hmotnost | Od 270 kg do 310 kg |  |
| Provedení | nerezová ocel |  |
| Přípojka vody (mm): | G ¾“ / 50 |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje | displej min. 9“ |  |
| Automatické mytí | min. 4 programy |  |
| Rozteč zásuvů | min. 65 mm |  |
| Počet programů, komunikace v češtině | min. 1000 |  |
| Horký vzduch – rozsah teplot | min. 30 – 300oC |  |
| Kombinovaný režim – rozsah teplot | min. 30 – 300oC |  |
| Vaření v páře – rozsah teplot | min. 45 – 130oC |  |
| Řízení varných procesů ve stejný čas | min. 10 procesů |  |
| Systém rychlostních ventilátorů | min. 4rychlostní |  |
| Počet motorů s taktováním a reverzací | min. 6 motorů |  |
| Záruční doba | min. 4 roky |  |
| Po dobu záruční doby servisní zásah v případě potřeby | Do 12 hod. od nahlášení |  |

| Funkce konvektomatu: | Splňuje: |
| --- | --- |
| Vícebodová teplotní sonda jádra potravin |  |
| Delta T pečení/vaření |  |
| Nastavení varného procesu s nekonečným časem |  |
| Řízené vkládání potravin se společným časem výdeje |  |
| Autoklima – kontrola vlhkosti uvnitř varné komory |  |
| Rychlé zchlazení varného prostoru |  |
| Automatický předehřev |  |
| Automatické vaření pomocí integrované kuchařky |  |
| Kontrola vlhkosti a odtahu vlhkosti po maximálně 10 % |  |
| Integrovaný sběr kapek |  |
| Samostatné mytí v prostoru topnic a ventilátorů |  |
| Vnitřní osvětlení umístěné ve dveřích |  |
| Min. trojité bezpečnostní sklo |  |
| Automatická a pulsní reverzace ventilátorů |  |
| Orientace zásuvů plechů na hloubku |  |
| Senzor znečištění a doporučení výběru programu mytí |  |
| Připojení k Wi-Fi s možností nahrávání a stahování programu |  |
| Zavážecí vozík v ceně |  |
| Zaškolení obsluhy v rozsahu min. 6 hodin pro max. 5 osob |  |
| Návod v českém jazyce |  |
| Automatický start |  |

Uchazeč je povinen předložit certifikát autorizovaného prodejce výrobce konvektomatů, dodat prohlášení o shodě výrobce.