Technická specifikace zařízení                                                          Příloha č. 1

V technické specifikaci zařízení a funkcích konvektomatu jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat nabízené zařízení.

V nabídce žádáme v pravém sloupečku doplnit, zda nabízené zařízení splňuje zadané podmínky. Zařízení musí splnit všechny požadované podmínky – technickou specifikaci i funkce konvektomatu.

Technické podmínky:							             splňuje/nesplňuje

| Konvektomat | podmínky |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | 12 x 2/1GN – popř. 24 x 1/1GN |  |
| Rozměr š x h x v (maximálně) | 1200 mm x 970 mm x 1350 mm |  |
| Energie | Elektřina |  |
| Vyvíjení páry | Bojler – záložní zdroj nástřik |  |
| Kapacita jídel | 400 – 600 |  |
| Rozsah teplot | 30-300°C |  |
| Celkový příkon | max. 37 kW |  |
| Tepelný výkon | min. 35 kW |  |
| Napájení | 3 N~/380 - 415 V/50-60 Hz |  |
| Jištění | 63 A |  |
| Příslušenství | Zavážecí vozík včetně náhradního (2 ks) |  |

Funkce konvektomatu:							splňuje/nesplňuje

| Ovládání pomocí dotykového displeje včetně přednastavených programů |  |
| --- | --- |
| Automatické mytí na pevné nebo sypké detergenty (tablety, prášek) bez tekutých přípravků |  |
| Horký vzduch 30 – 300 o C |  |
| Kombinovaný režim 30 – 300 o C |  |
| Vaření v páře 99 – 130 o C |  |
| Bio vaření 30 – 98 ° C |  |
| Řízení vlhkosti 0 – 100 % |  |
| Minimálně 6ti bodová teplotní vpichová sonda |  |
| Možnost naplnění smíšenými potravinami |  |
| Noční úprava vaření a pečení |  |
| Regenerace potravin |  |
| Klapka pro odtah přebytečné vlhkosti |  |
| Předehřev varné komory/zchlazení |  |
| Automatický start |  |
| Programovatelné nastavení rychlosti vzduchu – min. 7 rychlostí |  |
| Integrovaná sprcha umístěná na plášti konvektomatu |  |
| Záznamy HACCP |  |
| Trojité sklo dveří, oblé dveře |  |
| USB rozhraní pro stahování dat provozu a možnost nahrávání programů |  |
| Čas 1 min. až 24 hodin |  |
| Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří |  |
| Diagnostický systém v českém jazyce |  |

Uchazeč se zavazuje provést odbornou montáž na koncové body vody, elektřiny, plynu a odpadu, seřízení stroje a kalibraci. Dále odborné zaškolení personálu v provozu zadavatele.

Uchazeč je povinen předložit certifikát autorizovaného prodejce výrobce konvektomatů, dodat prohlášení o shodě výrobce.

V ………………………. dne ……………………..

Dodavatel: …………………

….…………………………………

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele