Technická specifikace

Tyto technické specifikace se vztahují k předmětu smlouvy uzavřené v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozšíření diskového prostoru“, které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu, a jsou její nedílnou součástí.

| Požadavek | Účastník vyplní “ANO“; případně jím nabízenou hodnotu |
| --- | --- |
| Obecné |  |
| Třída Enterprise |  |
| Schopno provozu 24x7x365 |  |
| Dostupnost minimálně 99,9999 % |  |
| Možnost rozšíření o rotační disky |  |
| Provedení do standardního 19" racku, hlubokého 1 m |  |
| Pole jsou chlazena vzduchem ve směru zpředu dozadu |  |
| Pole jsou napájena střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz |  |
| Pole je schopné provozu v teplotách vzduchu v rozsahu +5 °C až +35 °C |  |
| Pole je schopné provozu ve vlhkosti vzduchu v rozsahu 10 % až 90 % (nekondenzující) |  |
| Kabelové vybavení – napájení 230V 10A C13-C14, LC-LC optika, DAC kabely, optické transcievery |  |
| Montážní materiál – rackmounty, šrouby, vyvazovací pásky atd. |  |
| Kapacita |  |
| Kapacita minimálně 16TB (14 TiB) SSD čisté užitné kapacity (bez započítání redukčních mechanismů) |  |
| Konfigurovány v RAID6 (ochrana proti výpadku dvou disků), nebo lepší (vyšší) ochraně |  |
| Maximální délka diskové skupiny je 10+2 |  |
| Na poli je spare disk, nebo spare prostor ve velikosti minimálně velikosti jednoho disku |  |
| Spare kapacita a raid paritní kapacita není započítávaná do užitné kapacity pole |  |
| Pole umožňuje rozšíření na 659 TB (600 TiB) |  |
| Výkon |  |
| Náhodný IO, bs=8k, 100% čtení, zapnutá replikace do druhého pole, 200k IOPS, latence pod 1ms |  |
| Náhodný IO, bs=8k, 100% zápis, zapnutá replikace do druhého pole, 32k IOPS, latence pod 1,5ms |  |
| Testy výkonu běží minimálně 10 min a zároveň tak dlouho, aby objem IO operací min 2x překročil objem cache pole. (podle toho, která podmínka nastane dříve) |  |
| Architektura |  |
| Pole má min. dva řadiče v active/active konfiguraci |  |
| Každý LUN lze symetricky přistupovat ze všech kontrolérů |  |
| Celková cache nabízené konfigurace je min 256 GiB |  |
| Cache musí být zajištěná proti výpadku napájení a automatickým přepisem jejího obsahu do médií, která nevyžadují napájení |  |
| Zápisová cache musí být chráněna proti výpadku kontroléru jejím zrcadlením do dalšího kontroléru |  |
| Pole nemá SPOF (Single Point Of Failure) |  |
| Porty pro backend (BE) a frontend (FE) jsou oddělené, pole má oddělené host io cesty a disk io cesty |  |
| Backend pole je minimálně na technologii SAS 12 Gb/s |  |
| Pole podporuje osazení NVMe disky |  |
| Upgrade mikrokódu, servisní zásah na kontroléru musí jít provádět bez dopadu na dostupnost datových služeb (online) |  |
| Výměna napájecího zdroje lze provádět bez dopadu na dostupnost IO služby (online) |  |
| Konektivita |  |
| Pole musí podporovat FC a iSCSI konektivitu |  |
| Nabízená konfigurace musí mít min HOST konektivitu 8x 32Gb/s (4 porty na kontrolér) |  |
| Nabízená konfigurace musí mít dedikovanou MGM konektivitu 2x 1 Gb/s (1 port na kontrolér) |  |
| Funkce pole |  |
| Pole musí mít funkci snapshotů nad lokálními datovými objemy |  |
| Musí jít vytvářet snapshoty typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write) |  |
| Musí jít vytvářet snapshoty ze snapshotů (kaskádování) |  |
| Musí jít vytvořit minimálně 1000 snapshotů z jednoho zdrojového LUNu |  |
| Musí jít vytvářet snapshoty automatizovaně v pravidelných časových intervalech |  |
| Musí jít vytvářet snapshoty ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů) ve stejný atomický čas |  |
| Do jedné takové skupiny LUNů, která bude snapshotována najednou, musí být možné dát alespoň 100 LUNů |  |
| Musí jít vytvářet snapshoty s garantovanou datovou konzistencí (zejména pro VMware prostředí, ale také pro Oracle DB, MS SQL, MS Exchange a SAP HANA) |  |
| Pole musí mít funkci replikace do druhého pole |  |
| Musí jít replikovat po FC i po IP |  |
| Replikace po IP musí podporovat MTU 9000 b (jumbo frames) |  |
| Musí jít replikovat jednotlivý LUN, nebo jejich skupinu |  |
| Musí jít replikovat skupinu, která může mít až 100 členů (LUNů) |  |
| Musí jít replikovat minimálně 500 LUNů na systém (pole) |  |
| Musí jít replikovat synchronně i asynchronně |  |
| Musí být ošetřen stav split brain (například pomocí arbitra, Quorum, v 3. lokalitě). Konektivita na arbitra, musí být pouze IP 1Gb) |  |
| Musí jít replikovat obousměrně (první skupina LUNů má primární kopii na poli A a druhá skupina LUNů má primární kopii na poli B) |  |
| Musí jít replikovat v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie Metro Cluster a její ekvivalenty) |  |
| Replikace musí nativně umožnit transparentně replikovat a přesouvat data nejen mezi nově zakoupenými poli ale i již provozovanými diskovými poli |  |
| Replikace geo clusteru musí podporovat export LUNu z obou polí pod stejnou identitou |  |
| Po výpadku, nebo zastavení replikace, lze dosynchronizovat jen změněný rozdíl, nemusí se dělat plná synchronizace (full sync) |  |
| Musí jít nastavit co se stane po výpadku a opětovném ustavení replikačních linek (automaticky se obnoví replikace a dosynchronizuje rozdíl, nebo replikace zůstane pozastavená a admin může rozhodnout od synchronizaci, popřípadě jejím směru) |  |
| Musí jít u synchronního i asynchronního režimu garantovat zachování pořadí zápisů na vzdálené straně pro jeden LUN, nebo pro určenou skupinu LUNů. |  |
| Pole musí podporovat replikaci 3DC (tři datová centra), kdy jeden LUN se synchronně replikuje do druhého pole a asynchronně se replikuje do třetího pole |  |
| Pole musí podporovat LUNy o velikosti min 16 TiB |  |
| Pole musí podporovat vytvoření min 32k LUNů |  |
| Pole musí podporovat LUNy typu ThP tenký provisioning |  |
| Pole musí podporovat LUNy typu DeCo, se zapnutými redukčními mechanizmy, které zajistí online deduplikaci a kompresi |  |
| Redukční mechanizmy se dají individuálně uplatňovat (zapínat/vypínat) pro jednotlivé LUNy, nebo skupiny LUNů |  |
| Pole musí podporovat online expanzi LUNů (zvětšení velikosti bez ztráty IO služeb), služba musí být dostupná pro všechny typy LUNů (tenké, deduplikované, replikované, metrocluster, ve všech možných kombinacích) |  |
| Pole musí podporovat LUN mapping |  |
| Pole musí podporovat LUN masking |  |
| Pole musí podporovat vytváření skupin LUNů a jejich mapování a maskování |  |
| Pole musí podporovat technologii VMware VVOL |  |
| Musí jít vytvořit až 32k VVOL objektů až pro 5000 VM serverů |  |
| Musí jít mapovat VVOL až k 128 host serverům |  |
| Pole musí podporovat šifrování ukládaných dat splňující úroveň FIPS 140-2 (nabízená konfigurace nemusí šifrování obsahovat) |  |
| Pole musí mít funkci QoS (řízení kvality služeb) |  |
| QoS funkce, umožňující definovat maximální IOPS a MB/s pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů |  |
| QoS funkce, umožňující definovat požadovanou prioritu IO operací pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů |  |
| Součástí dodávky musí být veškeré SW licence, aby bylo možné provozovat, všechny požadované funkce |  |
| Je-li některá z funkcí, například snapshoty, replikace, QoS, atd., licencována per TB, pak musí být zalicencována pro veškerou kapacitu osazenou v každém z polí. Je-li některá z funkcí licencována per připojený fyzický server, pak musí být zalicencována pro alespoň 100 ks serverů. |  |
| Správa pole |  |
| Pole musí podporovat správu pomocí GUI z webovského prohlížeče |  |
| Pole musí podporovat správu pomocí CLI (SSH) |  |
| Pole musí podporovat správu s využitím IPv4 i IPv6 |  |
| Pole musí podporovat správu pomocí RESTfull API |  |
| Pole musí podporovat správu pomocí SMI-S v.1.4 (SNIA) |  |
| Pole musí podporovat zasálání logů (syslog) |  |
| Pole musí podporovat zasálání chyb a událostí (SNMP v.3 - Simple Network Management Protocol) |  |
| Pole musí podporovat zasálání chyb a událostí přes email (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) |  |
| Pole musí mít řešení řízení práv uživatelů, podpora vytváření logických skupin, externí autentizace proti AD/LDAP, podpora RBAC (Role Based Access Control) |  |
| Pole musí mít lokální i cloud nástroj pro reportování a monitorování |  |
| Funkce nástroje pro lokální správu pole |  |
| Nástroj má web rozhraní (HTML5) a je plně funkční v prohlížečích Edge-Chromium, Firefox, Chrome |  |
| Podle potřeb upravitelný základní přehled (deshboard) |  |
| Možnost zobrazit přehled všech aktivit a událostí pole (události, výstrahy, chyby, dávkové úlohy) s možností filtrování |  |
| Možnost nastavení parametrů pole (identita, IP, NTP, SMTP, CallHome, uživatelé, bezpečnost, ověřování (AD/LDAP)) |  |
| Správa připojených serverů (host) a jejich skupin |  |
| Správa LUNů a jejich skupin |  |
| Správa kontejnerů |  |
| Správa VVOL |  |
| Správa snapshotů |  |
| Správa replikace a metro clusteru |  |
| Správa QoS |  |
| Vizualizace HW komponent, jejich lokalizace |  |
| Vizualizace logických vazeb jednotlivých entit (zobrazení vazeb host-host port-kontrolér-LUN-disková skupina-disk-police) |  |
| Z jednoho nástroje lze spravovat veškeré aktuálně provozované diskové pole |  |
| Monitoring HW komponent s granularitou, CPU, cahce, baterie, HDD, police, kontrolér, host port, replikační port, BE port) |  |
| Monitoring výkonu pole (cpu, cache) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu host portů (io/s (read, write, total), kB/s (read, write, total), latence (read, write, total), délka fronty (read, write, total), io size, saturace/utilizace) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu replikačních portů (io/s (read, write, total), kB/s (read, write, total), latence (read, write, total), délka fronty (read, write, total), io size, saturace/utilizace) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu BE portů (io/s (read, write, total), kB/s (read, write, total), latence (read, write, total), délka fronty (read, write, total), io size, saturace/utilizace) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu jednotlivých disků (io/s (read, write, total), kB/s (read, write, total), latence (read, write, total), délka fronty (read, write, total), io size, saturace/utilizace) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu LUNů (io/s (read, write, total), kB/s (read, write, total), latence (read, write, total), délka fronty (read, write, total), io size, saturace/utilizace) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring výkonu, zobrazení horkých míst, top 5 (top 10) LUNů podle latence, LUNů podle io/s , top 5 (top10) host portů podle latence |  |
| Lokální analytika výkonu, korelační pohledy vše v jednom - io/s, propustnost, latence, host, host port |  |
| Monitoring kapacity LUNů (prezentovaná, alokovaná, zapsaná, snapshotů, redukční poměr) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Monitoring kapacity pole (raw, spare, parita, užitná, prezentovaná, alokovaná, zapsaná, snapshotů, redukční poměr) včetně historických dat minimálně 3 roky zpět |  |
| Odhad vývoje kapacity |  |
| Možnost vytvářet kapacitní a výkonnostní reporty |  |
| Možnost analytiky provázané s okolním IT prostředím, zejména VMware |  |
| Vizualizace výkonu - io/s a latence ve vztahu VM-datastore-LUN |  |
| Vizualizace výkonu - rozložení latence ve vztahu VM-ESXhost-SAN-kontrolér pole-BE-disk |  |
| Automatické generovaní reportů ve zvoleném čase s granularitou min. jedna hodina ve formátech HTML nebo PDF s automatickým zasíláním formou SMTP zvoleným příjemcům |  |
| Možnost vytvářet adhoc reportů |  |
| Funkce cloud nástroje pro reportování a monitorování |  |
| Ověřený přístup jen pro autorizované uživatele, možnost takové uživatele vytvářet a udělovat jim různé úrovně oprávnění |  |
| Podle potřeb upravitelný základní přehled (deshboard) |  |
| Informace o stavu a konfiguraci pole včetně historie (konfigurační deník) |  |
| Informace o servisním kontraktu, úroveň a data jeho platnosti |  |
| Informace o servisních událostech, jejich řešení a jejich historii (servisní deník) |  |
| Informace o kapacitách a jejich historického vývoje (provozní deník) |  |
| Informace o výkonu a jejich historie (provozní deník) |  |
| Možnost vytvářet kapacitní a výkonnostní reporty |  |
| Možnost vytvářet odhady trendů kapacit i výkonu |  |
| Možnost provádět nad všemi dostupnými informacemi analytiku, která poslouží k předcházení servisních incidentů a předcházení výkonnostním a kapacitním problémů |  |
| Možnost analytiky za účelem zjišťování příčiny problémů „root cause“ |  |
| Možnost automatizovaného vytváření servisních událostí |  |
| Možnost analytiky v závislosti nad zkušenostmi a událostmi jiných zákazníků |  |
| Možnost analytiky s využitím umělé inteligence (AI) rozpoznávání charakteristických projevů a vzorců chování diskového pole |  |
| Integrace a kompatibilita pole |  |
| Pole musí být kompatibilní se servery s OS typu Microsoft® Windows® Server a Microsoft® Hyper-VTM (2016, 2019) |  |
| Pole musí být kompatibilní se servery s virtualizací typu: VMware ESX (6.7 a 7.X) |  |
| Pole musí být kompatibilní se servery s virtualizací typu: Citrix® Hypervisor, Oracle VM, |  |
| Pole musí být kompatibilní se servery s OS typu Linux: Red Hat® Enterprise Linux®, SUSE® Linux Enterprise Server (SLES), Oracle® Linux® |  |
| Pole musí být kompatibilní se servery s OS typu UNIX: HPE HP-UX®, IBM® AIX® a IBM VIO server, Oracle® Solaris, VSI OpenVMS |  |
| Integrace a VMware |  |
| Pole musí mít svůj lokální nástroj pro správu prointegrováný s nástrojem pro správu virtualizovaného prostředí Vmware (plugin do vCenter ) |  |
| Integrace s vCenter nástrojem musí být dodána a naimplementována |  |
| Pole podporuje standardy VMware VAAI (XCOPY, WRITE_SAME, ATS ) |  |
| Pole podpora VMware VASA v. 3 |  |
| Pole podporuje technologii VMware VVOL v. 2.0 včetně replikace. |  |
| Pole podporuje VMware T10_UNMAP uvolňování kapacity |  |
| Pole podporuje Vmware nativní MPIO |  |
| Pole podporuje technologii VMware VADP (VMware vStorage API for Data Protection ) |  |
| Pole podporuje integraci do VMware vRealize Operations (vROPS ) |  |
| Pole podporuje integraci do VMware vRealize Log Insight (vRLI ) |  |
| Pole podporuje integraci do VMware vRealize Orchestartion (vRO ) |  |
| Management a automatizace |  |
| Pole podporuje OpenStack (Cinder/Manila driver) |  |
| Pole podporuje Microsoft® System Center Operation Manager (SCOM) |  |
| Pole podporuje kontejnerů Docker, OpenShift, Kubernetes (CSI driver) |  |

Další požadavky zadavatele

- záruka za jakost v délce 36 měsíců od uvedení do provozu u zadavatele, poskytovaná přímo výrobcem zařízení. Záruka se vztahuje na všechny dodané komponenty (HW, SW, FW) a uplatňuje se v místě instalace a je realizována buď výrobcem, nebo jeho autorizovaným partnerem. Záruka nezahrnuje služby podpory.

- záruka na datová média v délce 36 měsíců od uvedení do provozu u zadavatele a garance proti vypsání (ssd wear out).

- zadavatel vyžaduje, aby nabízení plnění bylo plně kompatibilní se stávajícím prostředím zadavatele. Stávající infrastruktura se skládá se ze dvou diskových polí HP 2x 3PAR 8200 rozšířené o 5x diskové police 3PAR8000. Pro připojení diskových polí zadavatel využívá 4x SAN Switch HP AM869A 8/40.

| V _________ dne __________ |  |
| --- | --- |
|  | [NÁZEV ÚČASTNÍKA] [JMÉNO PŘÍJMENÍ A PRÁVNÍ TITUL PODEPISUJÍCÍ OSOBY] |