|  | ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Parametr | Nabídnutý uchazečem |
| 1 | druh vozidla | doplní účastník |
| 2 | kategorie vozidla | doplní účastník |
| 3 | tovární značka | doplní účastník |
| 4 | celková hmotnost (kg) | doplní účastník |
| 6 | výkon motoru (kW) | doplní účastník |
| 7 | max. rychlost | doplní účastník |

Minimální stanovené parametry a požadavky na vozidlo:

- vozidlo typu MPV

- min. 8 míst k sezení

- vyjímatelná střední a zadní řada sedadel – umožňující vytvoření prostoru k přepravě materiálu

- vznětový motor o obsahu minimálně 1950 cm3

- výkon motoru min. 130 kW, EURO 6

- nezávislé přídavné teplovzdušné topení s dálkovým ovládáním

- systém elektronické stabilizace vozidla

- vyhřívání čelního skla – elektrické nebo dostatečně účinné horkovzdušné pro snadný odjezd

- klimatizace kabiny s manuálním ovládáním, přídavná klimatizace v zadní části vozu

- čelní, hlavové airbagy

- uzamykatelná přihrádka před spolujezdcem

- navigační přístroj s displayem

- tempomat

- volant výškově a podélně nastavitelný

- parkovací asistent nebo parkovací kamera

- centrální odemykání a zamykání vozidla, 2 ks plnohodnotné klíče s dálkovým ovládáním

- litá kola 17“

- tažné zařízení s tažnou koulí prům. 50 mm, min. 1800 kg hmotnost bržděného taženého přívěsu

- verze vozidla s úložným prostorem za 3. řadou sedadel i bez sklopení sedadel

- autorádio s funkcí handsfree přes Bluetooth

- palubní počítač

- přední a zadní parkovací senzory

- gumové koberce

- sluneční clony vzadu

- úchytná oka v zavazadlovém prostoru

- sada 4 ks zimních a 4 ks letních pneumatik včetně ocelových disků

- bixenonové světlomety s funkcí odbočovacích světel a přední mlhové světlomety

- boční ochranná lišta

- lakované nárazníky

- vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie

- lapače nečistot vpředu i vzadu

- vnitřní kryty podběhů vpředu i vzadu

- boční posuvné dveře po obou stranách s nástupními schůdky u posuvných dveří

- zadní výklopní dveře, prosklené se stěračem a ostřikovačem

- denní svícení s LED technologií

- elektricky vyhřívaná, ovládaná a automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka

- palivová nádrž min. 68 l

Zdravotnická zástavba

- montáž 1 ks antény s elektrickou instalací pro radiostanici Matra, dodání a montáž 1 ks dokovací stanice pro ruční radiostanici MATRA (TPH 700) (zadavatel dodá 1 ks antény pro radiostanice Matra),

- dodání a montáž 1 ks dokovací stanice pro ruční radiostanici MOTOROLA Mototrbo,

- dodání a montáž napájecího kabelového svazku a vrtané GSM/GPS antény pro CarPosition 13, umístění jednotlivých částí a zapojení vstupů dle pokynů zadavatele (zadavatel dodá 1 ks jednotky CarPosition 13)

- hasicí přístroj s uchycením - 2 kg

- barevné provedení – žlutá RAL 1016 – polepení dle vyhlášky 296/2012 Sb., O požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky: reflexní červený pruh v zadní boční části vozidla, červený nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu nad žluto-zelenými obdélníky, na předních dveřích a dveřích od kufru barevné logo Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, na přední kapotě reflexní modrá hvězda života, na střeše s označením vozu – viz ilustrační grafické znázornění dále.

- Elektro 12 V a 230V

- zásuvka 12 V v palubní desce, ve 2. i ve 3. řadě sedadel

- zásuvka USB 2A 5V

- multifunkční odpojovač spotřebičů

- Výstražné zařízení vozidla

- zvukové výstražné zařízení – výkon hodnoty generovaného akustického tlaku min. 120 dB

- magnetický maják s modro-červeným režimem svitu umístitelný na střeše vozu

- modro-červená světla za čelní sklo – umístěná z vnitřní strany

- modrá a červená diodová světla – 4 ks a to na přední masce vozidla – ovládání světel jedním společným třípolohovým vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce,

- modrá a červená diodová světla obdélníková umístěných za oknem zadních dveří

- výstražné světelné zařízení ovládána jedním společným vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce

Kamerový systém:

- přední a zadní záznamová kamera a rozlišením FullHD 1080p

- přední i zadní kamera - snímač s rozlišením min. 2,1 mega pixelů - integrovaný GPS - integrovaný mikrofon (reproduktor) - paměť micro SD karta min 128 GB (možnost až 256 GB) - formát videa MP4, komprese H 264 - video kanál přední a zadní kamera 2 CH - napájení 12 V - LED s indikací probíhajícího záznamu

Grafické znázornění polepu vozidla: