Míchací zařízení – technická specifikace

- zařízení

  - továrně nové

  - instalace v novostavbě skladu posypové soli – prostor pro instalaci cca 4 600 x 6 300 mm

  - určeno k přípravě nebo změně koncentrace solných roztoků

  - použitelné pro chlorid sodný i vápenatý

  - řešeno jako celoplastový celek s integrovanou nádrží o objemu min. 5 000 litrů

  - chráněno proti korozi zajištěno díky plastovým čerpadlům a rozvodům z PVC

  - řešeno tak, aby umožňovalo připojení další samostatné nádrže

  - vyrobeno z materiálu, který je chráněn proti UV záření

  - vybaveno dvěma čerpadly (rychlá příprava roztoku, záloha v případě poruchy jednoho z čerpadel)

  - vybaveno čerpadlem o výkonu min. 300 litrů/minutu

  - vybaveno el. motorem odpovídají předpokládané zátěži

  - umožní naplnění nádrží na sypači do max. 10 minut (objem nádrží na sypači cca 3 000 litrů)

  - řešeno tak, aby umožnilo přípravu min. 4 500 litrů roztoku za cca 60 minut

  - vybaveno připojovacím hrdlem 6/4“ s uzavíracím kulovým kohoutem pro přívod vody

  - nepřesáhne hmotnost 900 kg

  - vybaveno propojovacím kabelem 400 V o délce min. 10 m včetně zástrčky

  - vybaveno propojovacím kabelem pro signalizaci naplnění sypače

  - vybaveno hadicí pro plnění sypače zakončené kulovým uzávěrem a koncovkou pro připojení k sypači o délce min. 10 m

  - vybaveno digitálním ukazatelem hustoty

  - vybaveno digitálním průtokoměrem vydaného množství

  - umožňující nastavení požadované koncentrace roztoku včetně automatického vypnutí po dosažení požadované koncentrace

  - konstruováno tak, aby umožňovalo promíchání již namíchaného roztoku v připojeném zásobníku

  - míchací zařízení propojeno rozvody s každým zásobníkem samostatně

  - řešit tak, aby umožňovalo nezávislé míchání roztoku a plnění sypačové nástavby

  - rozvod pro plnění sypačů vyveden po vnitřní stěně budovy + držák na plnící hadici (k vratům)

  - u vrat bude umístěno druhé ovládání plnícího čerpadla (ovládání při plnění do sypačů)

- součástí dodávky zařízení bude:

  - hustoměr pro kontrolu koncentrace roztoku

  - revizní zpráva

  - návod na obsluhu

  - katalog náhradních dílů

  - zaškolení obsluhy

Zásobník roztoku:

- továrně nový

- ideálně válcový tvar

- vyroben z materiálu, který je chráněn proti UV záření

- celoplastové provedení

- použitelný pro chlorid sodný a vápenatý

- vybaven vnějším vodoznakem

- dodávka včetně propojení s míchacím zařízením (vzdálenost do 5 m)

- vybaven uzavíracím kohoutem v provedení plast na výpusti)

- výška max. 3 m

- možnost umístění i na venkovní ploše

- objem:

  - 1x min. 10 000 litrů

  - 1x min. 5 000 litrů