A. Průvodní  zpráva

Dokumentace k územnímu a  stavebnímu řízení

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v novele č. 62/2013 Sb.

A.1  Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Novostavba skladu posypové soli

b) Místo stavby

Katastrální území :	Moravský Krumlov

Číslo parcely :		1600/1

Obec :		Moravský Krumlov

Okres :		Znojmo

c) Předmět projektové dokumentace

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli ve sklonitém terénu v rozptýlené zástavbě  v areálu firmy Správy a údržby silnic. Pozemek, na kterém je stavba umístěna je v majetku Jihomoravského kraje pod správou SÚS JmK. K objektu bude přivedena voda, splašková kanalizace a N.N. Příjezd k objektu bude přes stávající zpevněné plochy navazující na veřejnou komunikaci ve správě Správy a údržby silnic JmK.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor :			Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Klasifikace objektu :		Sklad posypové soli

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Stavebně konstrukční část:

Taros-Nova s.r.o., Bezručova 663, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Architektonicko-konstrukční část+spodní stavba:

Tomáš Brhel, Kasárenská 4 ,695 01 Hodonín

Elektroinstalace:

Zdeněk Prokop, Dvorní 42, 696 18 Lužice

A.2  Seznam vstupních podkladů

- Vzhled objektu daný investorem

- Kopie katastrální mapy

- Příslušné ČSN

A.3  Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Objekt je situován  v areálu firmy Správy a údržby silnic, v prostoru, který je volný pro zamýšlenou výstavbu. Do areálu jsou přivedeny inženýrské sítě vody, kanalizace, plynu, sdělovacích kabelů a N.N.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Objekt se nenachází v památkově chráněné lokalitě, nepodléhá památkové ochraně. Nenachází se na poddolovaném ani jinak nestabilním podloží. Záplavové území nebylo stanoveno.

c) Údaje o odtokových poměrech

Pozemek určený k zástavbě je mírně sklonitý a odtokové poměry dešťové vody jsou dobré, ze střešního pláště domu budou svedeny do stávajícího vedení dešťové vody v areálu. Splaškové vody z přípravy solanky, budou zaústěny do nové jímky odpadních vod, o objemu 10,0m3, přes nové  odpady.

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Rozsah navržených stavebních prací nového objektu není v rozporu s platným územním plánem města Moravský Krumlov. Areál je určen pro průmyslovou a administrativní výstavbu.

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo VPS anebo územním souhlasem

Bude požádáno o územní a stavební řízení.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Objekt splňuje požadavky vyhláška č. 501/2006 Sb. Umístění stavby neohrožuje okolní objekty. Příjezd k pozemku je zajištěn po místní komunikaci ve správě SúS JmK.

§20 – pozemek splňuje podmínky na jeho vymezování, stanovené odst. (1)-(3), (4), (5), (7)

stavba nezhorší kvalitu prostředí ani hodnotu území. Pozemek splňuje svými vlastnostmi, velikostí, polohou, uspořádáním podmínky pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na přístupovou komunikaci a umožňuje realizaci záměru. Splaškové vody budou likvidovány pomocí kanalizační přípojky. Srážkové vody budou zaústěny do stávajícího vedení na pozemku.

§23 stavba neohrožuje okolní pozemky ani stavby na nich, je napojena na pozemní komunikaci (PK) a areálové inženýrské sítě vody, kanalizace a N.N., tyto nemají s objektem dotčená ochranná pásma. Umístění stavby umožňuje bezpeční přístup požární techniky. Stavba po dokončení neomezí provoz na PK. Napojení je řešeno pomocí stávajícího nájezdu v návaznosti na zpevněné plochy v areálu. Plochy jsou dostatečné pro bezpečné užívání stavby. Stavba nezasahuje na sousední pozemek ani neznemožňuje zástavbu sousedních pozemků.

§24 staveniště bude vybudováno v souladu s odst. (1-6) Staveništní doprava bude vybudována v místě stávajících zpevněných ploch. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly okolní pozemky. Práce budou prováděny tak aby nedocházelo k výraznému nárůstu hluku a prachu. Stavitel před zahájením výkopových prací, požádá správce inž. sítí o vytyčení jejich vedení. Výkopek nebude ukládán na PK. Komunikace bude udržována v čistém a provozu schopném stavu.

§25 na objekt není nutné žádat o výjimku s odstupových vzdáleností od hranic pozemků i staveb, mezi objekty. Umístěním stavby nejsou dotčené požadavky civilní ochrany, památkové péče a nejsou ohroženy pozemní ani podzemní vody. Prostor kolem objektu umožňuje její budoucí údržbu.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů jsou respektovány a jsou uvedeny v dokladové složce.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevy nebyly stanoveny.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Záměr nevyvolává podmiňující stavby.

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

viz. Příloha č. 1

A.4  Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu  skladu posypové soli.

b) Účel užívání stavby

Stavba bude využívána pro uskladnění posypové soli a pro namíchání vody se solí-solanky.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejedná se o památkově chráněný objekt, ani o jinou stavbu chráněnou podle jiných právních předpisů.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Všechna ustanovení na dodržení obecných požadavků na výstavbu byla dodržena dle charakteru objektu. Zájmová stavba respektuje měřítko okolní zástavby objektů přibližně stejných parametrů, charakteristických rysů fasád a výškového uspořádání. Jednotlivé odstupové vzdálenosti jsou v souladu ÚP města Moravský Krumlov. Bezbariérové užívání není v dokumentaci řešeno.

Stavba splňuje požadavky vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

§5 rozptylové plochy jsou v souladu s odst. (1) – rozptylová plocha umožňuje plynulý vstup a dostatečný rozptyl u objektu. Odstavná parkovací stání jsou stávající.

§6 připojení stavby na technickou infrastrukturu je v souladu s odst. (1-6). Stavba bude napojena na vnitřní areálové vedení N.N. Přípojka vody bude nově napojena na veřejné vedení u pozemku. Přípojka kanalizace bude napojena na novou odpadní jímku u objektu. Přípojky budou samostatně uzavíratelné a volně přístupné. Dešťové vody budou likvidovány napojením na stávající areálovou dešťovou kanalizaci.

§7 stávající oplocení svou velikostí a rozsahem a materiálem nenarušuje okolní pozemky a stavby na nich. Je přizpůsobeno rozhledovým poměrům při výjezdu z pozemku.

§8 stavba bude provedena jako dřevěná montovaná, jednopodlažní. Použité materiály mají dostatečné parametry zajišťující mechanickou odolnost a stabilitu a dostatečnou požární odolnost. Kce nepoškozuje okolní životní prostředí.

§9 mechanická a statická odolnost je v souladu s odst. (1-3). Založení je dostatečné s ohledem na půdní podmínky.

§10 použité stavební materiály vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti. Materiály svým složení výrazně nepoškozují životní prostředí a odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s odpadovým zákonem.

§14 provozem objektu nebude docházet ke zvýšené hladině hluku.  Nedojde k narušování nočního klidu ani narušení prostředí okolních staveb.

§15 provozem ani výstavbou nebude ohrožena bezpečnost provozu na PK a drahách.

§16 stavba je navržena tak, aby spotřeba energií byla co nejnižší.

§18 založení stavby je dostačující, základy jsou založeny do nezámrzné hloubky a jsou vyztuženy ocelí. Stavba je proti zemní vlhkosti chráněna hydroizolací.

§25 střešní kce je navržena plechová velkoformátová, se spádem do okapních žlabů v dostatečné dimenzi, svedené do okapních svodů.

§32 vodovodní přípojka a vnitřní vedení vody nebude propojeno s jiným zdrojem vody. Uložení vnějších vedení bude v nezámrzné hloubce. Potrubí bude chráněno a izolováno izolací Tubex.

§36 objekt bude chráněn hromosvodem dle příslušných norem. Jímací soustava bude instalována na stř. plášti a vodivě pospojována se zemním páskem uloženým v základech.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba neprodukuje žádné  ionizační ano jiné zdraví škodlivé záření. Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření se tato stavba nedotkne.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Výjimky ani úlevy nebyly stanoveny.

h) Navrhované kapacity stavby

Stavba je určena pro samostatné rodinné bydlení 1-3 osob.

Zastavěná plocha :				389m2

Obestavěný prostor :				4158m3

Maximální množství skladované soli:		1.600,0 m3

Zásobník solanky:				        6,0 m3

i) Základní bilance stavby

Spotřeby médií budou standartní dle druhu stavby. Spotřeba hmot bude odpovídající rozsahu stavby skladu do 500m2.

j) Základní předpoklady výstavby

Stavba bude zrealizována v průběhu roku 2019.

1. měsíc – předání staveniště, výkopy, základy

2. měsíc – hydroizolace, kce 1.NP, krov, střešní plášť

3. měsíc – vnitřní instalace

4. měsíc – úpravy podlah

5. měsíc – dokončovací práce

k) Orientační náklady stavby

Orientační cena  stavby je 5.950.000,-

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01 – Sklad soli

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4.1 – Elektroinstalace

D.1.4.2 – Zdravotechnické instalace

SO.02 – Přípojka vody

Žádná technická ani technologická zařízení se v objektu nevyskytují.

      - B. Souhrnná technická zpráva

Dokumentace k územnímu a  stavebnímu řízení

dle vyhlášky č. 499/2006Sb., v novele č. 62/2013 Sb.

B.1  Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Pozemková parcela č. 1600/1 (budoucí staveniště) se nachází ve sklonitém terénu jehož majitelem je investor stavby fi. SÚS. Pozemek je vyasfaltován, povrch bude odstraněn a odvezen na skládku. K budoucímu objektu je zajištěn přístup z místní komunikace, ve správě Správy a údržby silnic, která navazuje na zpevněné plochy areálu SÚS.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Založení objektu bylo posouzeno z blízkých zrealizovaných sond. Objekt se nenachází na chráněných ložiskových a poddolovaných územích. Záplavová oblast nebyla stanovena.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma okolních staveb budou v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., ochranná pásma podzemních a nadzemní inženýrských sítí budou stanovena příslušnými správci těchto sítí. K zajištění dodržování  bezpečnosti práce je nutno vytvořit podmínky dle zákona č. 309/2006 o zajištění bezpečnosti práce, dále nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a NV 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a dotčených předpisů.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. Poddolované území se zde nenachází.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba neohrožuje okolní objekty, jsou splněny odstupové vzdálenosti dle stavebního zákona. Ochrana před klimatickými podmínkami je provedena běžnými prostředky. Odtokové poměry území se výrazně nemění.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou požadovány.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Objekt se nachází poblíž centra města, plocha je zpevněna asfaltovým kobercem a proto není nutné vynětí ze ZPF. Objekt není umístěn v blízkosti lesa.

h) Územně technické podmínky

Objekt haly bude napojen novou přípojkou vody a splaškové kanalizace a na stávající areálové rozvody N.N. Vodovodní přípojka bude napojena na nejbližší veřejné vedení vodovodu vedené u pozemku. Přípojka  kanalizace bude  zaústěna do jímky odpadních vod, o objemu 10,0m3,  přípojkou DN 150. Přípojka N.N. napojena na nejbližší areálové vedení.

Příjezd k objektu je řešen po místní komunikaci ve správě SÚS. Ta navazuje na zpevněné plochy v areálu.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Záměr nevyvolává podmiňující stavby. Časový harmonogram je popsán v bodě A.4 odst. j)

B.2  Celkový popis stavby

Jedná se o objekt o půdorysu obdélníku (cca 16,0 x 26,2m) zastřešeny sedlovou střechou o sklonu 10° s výškou v hřebeni cca 9,2 m. Objekt má nad úrovní  ±0,000 hlavni i vedlejší nosné konstrukce na bázi dřeva. Na DK ukončenou vaznicemi je přímo na vaznice (laťování) navržena krytina vláknocementová CEMBRIT (vlnovky).

Objekt je půdorysně členěn na prostor pro skladování soli, prostor pro skladování a přípravu

solanky a sklad sypké soli. Přístup do každé ze skladovacích prostor je přes samostatná vrata. Ve

skladovacích prostorech budou provedeny palisády do úrovně +4,800.  Projektovaná výška

skladovaného materiálu (posypové soli) činí 4,5 m od podlahy v úrovni  ±0,000.

Prosvětleni objektu je zajištěno otvory vyplněnými polykarbonátem.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o novostavbu skladu posypové soli a prostor pro přípravu solanky. V prostoru haly bude skladováno max. 1.600m3 soli.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předložená projektová dokumentace řeší sklad posypové soli, který bude umístěn v k.ú. Moravský Krumlov, na parcele č. 1600/1  jako objekt v rozptýlené zástavbě o celkových půdorysných rozměrech 16,0 x 26,2m.

Navržený objekt  respektuje vlastnické hranice pozemku, na který bude umístěn. Svým půdorysem je obdélníkového tvaru, navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešen sedlovou souměrnou střechou. Zmíněné parametry stavby jsou v souladu s navrženým ÚPNO pro danou lokalitu. Určená část pozemku určená k zástavbě je uvolněna pro zamýšlenou realizaci.

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonický výraz objektu respektuje svou velikostí a měřítkem způsob zástavby předmětné lokality. Jednoduchý  půdorys je krytý sedlovou střechou o sklonu 10°. Venkovní úprava fasády je provedeny z palubek opatřených nátěrem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V objektu bude umístěn stroj na přípravu solanky, tzn. přístroj pro smíchání vody a soli.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Není v dokumentaci řešeno. Stavba je soukromého charakteru  a řešení není požadováno investorem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Každou stavbu je povinen její vlastník udržovat v dobrém stavebním stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k  jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost (stavebního zákona č. 183/2006  Sb.).

Stavbu lze užívat jen k účelu určeném v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním  povolení.

Změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném rozšíření výroby, popř. činnosti, která by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní prostředí, jsou přípustné jen po předchozím ohlášení stavebnímu úřadu, který o nich rozhodne v rámci nového kolaudační řízení.

Vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby po celou dobu jejího užívání, při změně vlastnictví stavby ji odevzdá novému nabyvateli a při odstranění stavby stavebnímu úřadu. Součástí dokumentace musí být i dokumentace rozvodů vody, kanalizace, plynu, vytápění, a elektrických popř. i jiných zařízení odpovídající skutečnosti.

Ohrožuje-li stavba svým stavem život nebo zdraví osob, popřípadě značné hospodářské  škody, a není-li nezbytné stavbu ihned odstranit, nařídí stavební úřad provedení neodkladných zabezpečovacích prací vlastníku stavby nebo stavebního  pozemku. Nelze-li závadné stavby  hospodárně odstranit může stavební úřad nařídit vlastníku takovéto stavby  její odstranění.

Stavba  je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu  nedocházelo  k  úrazu  uklouznutím, pádem, nárazem, popálením,   zásahem  elektrickým  proudem,  výbuchem  uvnitř  nebo  v blízkosti  stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení

Jedná se o samostatně stojící objekt haly pro skladování posypové soli. Objekt je  celkových půdorysných rozměrů 16,0 x 26,2m,   nepodsklepený o jednom  podlaží se sedlovou střechou.

Objektu bude umístěny sklad soli-hala, sklad pytlované soli a přípravna solanky.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Zemní práce:

Před zahájením výkopových prací je nutno vytyčit všechny podzemní vedení inž. sítí. Všechny telekomunikační, energetické, vodovodní, kanalizační a plynové sítě se vyznačí polohově a výškově a musí se včetně zeměměřičských značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit.

Pozemek bude zbaven asfaltového koberce, který bude odvezen na řízenou skládku.

Výkopové jámy budou provedeny strojně, pouze v blízkosti podzemních IS a v jejich ochranném pásmu ručně. Materiál z výkopu bude použit na vyrovnání okolního terénu, přebytečná zemina bude uložena na řízené skládce.

Základová spára bude dočištěna ručně a při delších technologických přestávkách bude chráněna před zvětráním. Výkopy na veřejných prostranstvích v zastavěném území se musí zabezpečit proti pádu osob do hloubky.

Vytyčené rohové výkopy se zabezpečí lavičkami umístněnými 1-2m od výkopu, na nichž se také označí pracovní výška.

Při nálezu historických popř. archeologických pozůstatků se postupuje dle §176 Stavebního zákona.

Zhutňování vhodné sypaniny s optimální vlhkostí (suť, stavební recyklát) mezi základy bude prováděno po vrstvách max. 300mm silných, vhodnými zhušťovacími prostředky.

Hlavní výkopová figura bude provedena na kótu –0,600 a zhutněna na Edef = 45 MPa.   Výkopy pro jednotlivé základové pasy budou provedeny jako výkopové rýhy  na kótu –1,600 ( pro nosné zdivo).

Zemní práce budou provedeny v souladu s 	ČSN 73 3050 a předpisy BOZP.

Základy:

Objekt je založen na plošných základových pasech do nezámrzné hloubky.  Základové pasy  jsou navrženy z betonu C25/30-XC2 vyztuženého ocelí R10505 a třmínky po 400mm. Pasy budou vybetonovány na ochrannou mazaninu z betonu C12/15 v tl. 100mm a na hutněný (Edef=60 MPa) makadamový podsyp tl.300mm.

Na tyto pasy pak budou vybetonovány patky pod jednotlivými sloupy o půdorysných rozměrech 1,0x1,5 m pod nosnými sloupy a 0,6x1,0 m pod štítovými případně mezilehlými sloupy pro kotvení palisád. Do patek budou uloženy kotevní desky pro ukotvení dřevěných sloupů.

Mezi základové (nadstavené) patky bude vytvořen hutněný násyp kamenné drtě na Edef=60-80MPa(viz. půdorys základů). Na podsyp bude uložena hydroizolace s obou stran chráněná geotextilií.

Na izolaci se vybetonuje ŽB deska tl. 250mm, z betonu C25/30-XC2 s oboustrannou výztuží KY 86. Na vyzrálou desku se provedou finální asfaltové koberce ve dvou vrstvách.

Do betonového mazaniny bude položen zemnící pásek 30x4 ZnFe, který bude vodivě spojen s rozvaděčem v domě a bude vyveden kulovými tyčemi nad terén.

Je třeba upozornit na nutnost vytvoření ochrany základů proti podmáčení a promrzání. Při realizaci hloubku základových pasů přizpůsobit reálně zjištěným skutečnostem.

Izolace proti vlhkosti:

Asfaltová podlaha bude proti zemní vlhkosti chráněna hydroizolací Penefol tl. 1,5mm. Tato bude uložena na ochrannou geotextilii (200g/m2).

Nosné svislé konstrukce:

Nosnou dřevěnou konstrukci lze rozdělit na hlavní nosnou konstrukci – hlavní nosné rámy a vedlejší nosné konstrukce – vaznice a krokve nesoucí střešní plášť, paždíky, palisády a obvodový plášť.

Hlavní nosné rámy: jedná se o celkem 5 ks rámů. Rámy jsou řešeny se zdvojenou stojkou a vloženou příčlí. Rámový roh je řešen v osách 2-5 kolíkovým spojem (kruhové uspořádání kolíků – Ø16mm), tyto rámy jsou v příčném směru tuhé bez dalších opatření. V osách 1 a 5 je příčel uložena na štítové sloupy a příčná tuhost je řešena pomocí štítových ztužidel (ocelové táhla s dřevěnými rozpěrnými prvky). Rámy jsou v osových vzdálenostech 4,750m-5,500m. Osové rozpětí rámů je 15,0m.

Mezi rámy jsou provedeny mezilehlé sloupy pro vynesení palisád. Tyto sloupy jsou vynášeny vodorovnými paždíky do stojek rámů.

Kotvení rámů, štítových sloupů a mezilehlých sloupů k základu je na úrovni -0,100 řešeno přivařením atypických kotevních prvků na předem zabetonované ocelové kotevní plotny.

V podélném směru je stabilita konstrukce zajištěna dvěma příčnými ztužidly tvořenými ocelovými táhly a dřevěnými rozpěrnými prvky.

Hlavními nosnými prvky skladu pytlové soli jsou sloupy a jsou kotveny na úrovni -0,100 pomocí atypických kotevních prvků na chemickou kotvu. Zatížení od střešního pláště je řešeno přes latě a krokve, uložených na průvlacích, které jsou kotveny do štítových sloupů haly a zajišťuji tak stabilitu v příčném směru. Stabilita v podélném směru je zajištěna pomoci diagonál a paždíků ve štítové stěně.

Krov:

Konstrukce krovu hl. části bude vytvořena z vaznic 120x200, částečně zapuštěné do hlavní nosné kce nosného rámu.

Krov skladu pytlové soli je tvořen krokvemi 120x200, které jsou ukotveny latě 80x60, které nesou střešní krytinu.

Všechny dřevěné části krovu budou impregnovány proti vlhkosti a houbám a dřevokaznému hmyzu. Veškeré konstrukce krovu budou provedeny dle norem ČSN 73 3150 a ČSN 73 2810.

Střešní plášť:

Objekt je zastřešen sedlovou střechou o souměrném sklonu 10° se spádem do podokapních žlabů.

Střešní plášť tvoří vlnovková krytina CEMBRIT B8 na bázi vláknocementu, která je podepřena dřevěnými vaznicemi nesenými příčnými rámy.

Výplně vnějších otvorů:

K prosvětlení skladové haly slouží soustava oken, která jsou vyplněna polykarbonátovými deskami. Okna jsou umístěna nad palisádami v palubkovém obložení a jsou nesena dřevěnými paždíky, popř. systémovými rámy. Všechna okna mají jednotnou výšku 1200 mm, ve štítových stěnách jsou šířky 2080mm a 2170mm, v podélných stěnách šířky 4390-5140mm. Výška parapetu je ve štítových stěnách 5950 mm, v podélných stěnách 5250 mm.

Vstup do skladu soli uzavírají dvojkřídlová posuvná dřevěná vrata o rozměru 5140 x 6750 mm, do míchárny solanky pak jednokřídlová posuvná dřevěná vrata o rozměru 3000 x 4680 mm.

Přístup do skladu pytlované soli je skrz sekční garážové vrata o rozměru 3500x3500mm, a plastové dveře o rozměru 1500x1950mm.

Úpravy povrchů vnitřních:

Podlaha v celé hale bude jednotná – asfaltová a bude vytvořena jako jeden celek. Teprve nad ní pak budou provedeny dřevěné palisády tl. 80mm, které oddělí jednotlivé prostory (sklady, míchárnu).

V prostoru míchárny pak bude umístěna havarijní betonová jímka, ve které bude umístěn míchací stroj a zásobník solanky o objemu 6 m3. Pokud si to provoz v míchárně vynutí, bude havarijní jímka překryta pororošty z kompozitního materiálu (kvůli odstranění koroze působením soli).

Úpravy povrchů vnějších:

Obvodový plášť tvoří do výšky +4,80 m palisády na vnitřní straně sloupů, které jsou vytvořeny z hranolů tl. 80mm a opatřeny impregnací proti agresivnímu prostředí soli. Palisády jsou provedeny od úrovně ±0,000 do úrovně +4,800. Nad touto úrovní pokračuje obvodový plášť po vnější straně sloupů a je vytvořen z palubek tl. 22 mm.

Konstrukce klempířské:

Venkovní klempířské výrobky budou v provedení Titanzinek popř. pozink FeZn. Dle norem ČSN a technolog. předpisů.

Zpevněné plochy:

Venkovní zpevněné plochy  budou  provedeny z asfaltového koberce vyspádovaného od objektu haly.

c) Mechanická odolnost a stabilita

Na objekt jsou zpracovány statické posudky na horní a spodní stavbu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) Technické řešení

V objektu bude připravována solanka pro potřeby Správy a údržbu silnic.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Přístroj na přípravu solanky.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o ustanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Stavba je navržena v souladu s požadavky zákona č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energiemi, novela č. 318/2012Sb. a vyhláškou č. 148/2007 Sb.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Hygiena:

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a platnými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj, je stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní prostředí. Při návrhu stavby byly uplatněny požadavky a kritéria veškerých  právních předpisů, řešících hygienickou problematiku a platných norem.

Souhrnné vyhodnocení prostorů

Prostor haly bude rozdělen na jednotlivé skladovací sekce. Sůl bude skladována na zpevněné ploše-asfaltový koberec.

Denní a umělé osvětlení dle ČSN EN 12 665

Objekt splňuje požadavky uvedené normy na přímé denní osvětlení.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno.

b) Ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy je pomocí přepěťových a proudových ochran.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Ochrana technickou seizmicitou je pomocí vhodně zvolených zákl. pasů.

d) Ochrana před hlukem

Není řešeno.

e) Protipovodňová opatření

Nejsou řešeny, objekt se nenachází v lokalitě se stanovenou záplavovou hladinou.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Jednotlivá napojovací místa technické infrastruktura jsou patrná ze situace a jsou stanovena a odsouhlasena příslušnými správci těchto sítí.

Přípojka vody pro objekt bude nově napojena na veřejné vedení vody před pozemkem ve východní části.

Kanalizační přípojka bude zrealizována nová, a napojena na jímku splaškové kanalizace o objemu 10,0m3.

Přípojka elektřiny bude nová a napojena na stávající vedení N.N. v areálu.

Dešťové vody budou svedeny novou přípojkou DN150 do stávajícího areálového vedení dešťové kanalizace.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Přípojka vodovodu bude napojena na veřejný vodovodní řad, novou přípojkou PE 100. Přípojka bude ukončena v plastové vodoměrné šachtě DN1200na pozemku investora, odtud bude vedena do objektu haly a ukončena kulovým kohoutem KK 6/4“. Délka přípojky po VŠ je 4,33m, délka areálového vedení je 34,14m.

Splaškové vody budou odváděny pomocí  nové kanalizační přípojky DN150 do plastové záchytné jímky o objemu 10,0m3. Délka přípojky je 3,50m.

Přípojka elektřiny bude nová a napojena na stávající vedení N.N. v areálu SÚS. Délka přípojky je 18,60m.

B.4  Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Objekt bude napojen stávajícím vjezdem do areálu. Přístupu k objektu bude sloužit zpevněná plocha po areálu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt se nachází v lokalitě s již realizovanou dopravní strukturou.

c) Doprava v klidu

Není řešena.

d) Pěší a cyklistické stezky

Nejsou řešeny.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

V prostoru budoucí haly, je plocha vyasfaltována. Povrch bude odstraněn a uložen na řízenou skládku. Po realizaci bude kolem objetu vytvořen nový asfaltový koberec.

b) Použité vegetační prvky

Nejsou řešeny.

c) Biotechnická opatření

Nejsou řešena.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují ani nepoškozují prostředí jeho organismy ani místní eko systém. Při stavbě bude vzniklý odpad roztříděn, odvezen a ekologicky zlikvidován.

Přehled odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů

| název | kód | kategorie | množství | nakládání |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | 0,15 t | R1 nebo R3 |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,15 t | R1 nebo R3 |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | O | 0,2 t | D1 nebo R1 |
| Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 15 01 10* | O | 0 t | D10 |
| Beton | 17 01 01 | O | 0,5 t | R5 |
| Zdící bloky | 17 01 02 | O | 0,1 t | R5 |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | O | 0,1 t | R5 |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 17 01 06* | N | 0 t | D1 |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 1701 06 | 17 01 07 | O | 0,3 t | R5 |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 0,5 t | D1 nebo R1 |
| Sklo | 17 02 02 | O | 0,01 t | R5 |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | 0,2 t | R4 |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O | 0,1 t | R4 |
| Plasty | 20 01 39 | O | 0,2 t | R3 nebo R1 |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | 0,3 t | D1 nebo R1 |

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je drobného charakteru v již zastavěné lokalitě a nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. Stavební práce nezasáhnou místní ekosystém. Práce se nedotknou žádných památkově chráněných rostlin ani živočichů. Ekologické funkce v krajině zůstanou zachovány.

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Objekt se nenachází poblíž chráněných území Natura.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není řešeno.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma veřejných vedení inženýrských sítí jsou stanovena jejími správci a jsou přiložena v dokladové složce. Před zahájením prací budou tyto sítě vytýčeny a bude dbáno na to, aby nebyly poškozeny.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navrhovaný objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Z hlediska havarijní situace v místě stavby se předpokládá využití veřejných prostředků ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Na stavbě budou používány běžné stavební materiály v množství, které určí na základě položkového rozpočtu zhotovitel stavby. Založení stavby bude z  betonu C25/30. Obvodový konstrukční systém bude dřevěný. Střešní kce bude vytvořena z dřevěných prvků. Krytina bude skládaná. Podlahy budou asfaltové.

b) Odvodnění staveniště

Dešťové vody ze staveniště budou svedeny na terén.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

### Voda

Připojení objektu na vodu bude provedeno napojením na veřejné vedení vody.

### Elektrické energie

Objekt bude připojen na rozvod elektřiny v areálu SÚS.

## Dopravní řešení

Příjezd k pozemku je po místní veřejné komunikaci ve správě SÚS. Komunikace umožňuje i příjezd dopravních prostředků pro zásobování stavby a předpokládaných mechanizačních prostředků. Vjezd na staveniště bude po stávajícím nájezdu. Příjezd k pracovní zóně na staveništi délky cca 50m bude po stávající zpevněné ploše. Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních komunikací. Na staveništi je nutné dbát opatrnosti při pohybu a skladování.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

K zařízení staveniště bude použit pozemek dotčený stavbou. Nepředpokládá se budování dočasných stavebních objektů pro provoz staveniště mimo pozemek. Podle potřeby bude na pozemku umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pozemek je oplocen, před výstavbou bude staveniště  ohrazeno bezpečnostní páskou a tabulkami „Nepovolaným vstup zakázán“. Výkopy, nezabezpečené jámy a stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu NV č. 591/2006 Sb.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Vynětí ze ZPF bude řešeno z odborem ŽP.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Budoucí provoz stavby je navržen tak, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Během provozu stavby bude vznikat pouze směsný komunální odpad. Doporučujeme podle místních podmínek jeho třídění. Dešťové vody budou likvidovány stávajícím způsobem.

Při stavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek zajistí prováděcí organizace jejich řádné oddělení a bezpečné uložení a zabezpečení aby nemohly být zneužity cizími osobami. Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na volném prostranství.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Pozemek je sklonitý, případné nerovnosti bude pro vyrovnání výškového rozdílu použito násypu. Do prostoru mezi bednění bude hutněn betonový recyklát popř. zemina.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavba haly je nevýrobního charakteru a v době provozu při dodržení zásad jejího používaní nedojde žádným způsobem k negativnímu ovlivnění životního prostředí zplodinami, exhalacemi nebo hlukem.

K negativnímu vlivům na osvětlení a oslunění sousedních objektů rovněž nedochází.

Po dobu výstavby dojde přechodně k omezenému zhoršení životního prostředí hlukem stavebních mechanizmů a staveništní dopravy. Tyto účinky budou omezeny na nejnutnější míru v rámci technických možností.

Pod dokončení stavby investor zajistí terénní úpravy a zahradní úpravy pozemku v okolí objektu.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnosti vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská organizace. Dodavatel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., dotčených a prováděcích právních a ostatních předpisů. Používat doporučené postupy dodavatele a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním dodavatelem o způsobu pohybu po staveništi.

Zejména je potřeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení ne staveništi zodpovídá jejich obsluha.

Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není řešeno.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Objekt bude  stavebním materiálem zásobován průběžně dle potřeby.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Objekt nevyžaduje speciální provádění konstrukčního systému – základy, nosné kce,  krov – jsou provedeny klasickým systémem daným výrobcem.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zrealizována v průběhu roku 2019.

1. měsíc – předání staveniště, výkopy, základy

2. měsíc – hydroizolace, kce 1.NP, krov, střešní plášť

3. měsíc – vnitřní instalace

4. měsíc – úpravy podlah

5. měsíc – dokončovací práce

Vypracoval : Tomáš Brhel					    					08/18