Technické parametry garážových vrat

Místo realizace:

SÚS JMK, oblast STŘED, cestmistrovství Brno, Ořechovská 541/35, 619 00 Brno

Garážové vrata - dílna / bez dveří - 1 ks:

Vratové křídlo

- Zateplené sekce složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem tl.min.40 mm.

- Vnější design sekcí: Mikroprofil – V drážka 8mm RAL9010, vnitřní design: hladká lamela RAL9002

- Výplň lamel z izolační pěny o hustotě minimálně 40,5g/m3

- Povrchová vrstva lamely z ocelového plechu tloušťky minimálně 0,5mm s oboustrannou vrstvou zinku minimálně 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 mikrometrů, ochranný nátěr 0,5mm

- Utěsnění vratového otvoru po stranách pomocí těsnících gumových profilů po svislých stranách, na vodorovné dorazové hraně tříbodovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště spodní lamely, v nadpraží překladovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště vrchní lamely

- Rozměr vrat: (3680mm X 4500mm), 3 Pole X 7 Sekce

Kolejnicové vedení vratového křídla

- Uzavřený kolejnicový systém- zvýšené vedení nad jeřábovou dráhu, složeno z ocelových pozinkovaných profilů tloušťky minimálně 2 mm určených pro průmyslové použití

Vyvažovací systém

- Pomocí vyvažovací hřídele osazené torzními pružinami, přenos síly vyvažovacích pružin je realizováno přes lanové bubny na nosná ocelová lana pevně spojená se spodním panelem vratového křídla

- Hřídel umístěna mimo montážní plochu vedení – na pomocném ocelovém jeklu (součást dodávky vrat) umístěném na samostatných konzolích

Vybavení vrat

- Typ pohonu: Elektrický – hřídelový pohon typ GfA SE 400V SK (nouzový řetěz)

- Základní parametry pohonu: 60Nm/20-65/400v/IP65/0,45kW/60%ED

- Ovládání pomocí tlačítek na řídící jednotce vrat – impusní ovládání nahoru/stop/dolů, integrovaný přijímač dálkového ovládání

- Optické jištění spodní hrany pod i před vraty (zdvojenou optozávorou na teleskopické konzole), spojeno spiral kabelem

- Dálkové čtyřkanálové ovládání 1 ks/vrata

Mechanické bezpečnostní zajištění dle ČSN EN 13241-1

Garážové vrata - dílna / s dveřmi - 2 ks:

Vratové křídlo

- Zateplené sekce složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem tl.min.40 mm.

- Vnější design sekcí: Mikroprofil – V drážka 8mm RAL9010, vnitřní design: hladká lamela RAL9002

- Výplň lamel z izolační pěny o hustotě minimálně 40,5g/m3

- Povrchová vrstva lamely z ocelového plechu tloušťky minimálně 0,5mm s oboustrannou vrstvou zinku minimálně 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 mikrometrů, ochranný nátěr 0,5mm

- Utěsnění vratového otvoru po stranách pomocí těsnících gumových profilů po svislých stranách, na vodorovné dorazové hraně tříbodovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště spodní lamely, v nadpraží překladovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště vrchní lamely

- Rozměr vrat: (3680mm X 3950mm), 3 Pole X 6 Sekce

Kolejnicové vedení vratového křídla

- Uzavřený kolejnicový systém- zvýšené vedení nad jeřábovou dráhu, složeno z ocelových pozinkovaných profilů tloušťky minimálně 2 mm určených pro průmyslové použití

Vyvažovací systém

- Pomocí vyvažovací hřídele osazené torzními pružinami, přenos síly vyvažovacích pružin je realizováno přes lanové bubny na nosná ocelová lana pevně spojená se spodním panelem vratového křídla

- Hřídel umístěna mimo montážní plochu vedení – na pomocném ocelovém jeklu (součást dodávky vrat) umístěném na samostatných konzolích

Vybavení vrat

- Vestavěné dveře instalované do vratového křídla s prahem výšky 16 mm

- Dveřní systémové profily zaoblené, s drážkou a bez viditelných nýtů

- Kování dveří: klika/klika, mechanický zámek s CK vložkou

- Typ pohonu: Elektrický – hřídelový pohon typ GfA SE 400V SK (nouzový řetěz)

- Základní parametry pohonu: 60Nm/20-65/400v/IP65/0,45kW/60%ED

- Ovládání pomocí tlačítek na řídící jednotce vrat – impusní ovládání nahoru/stop/dolů, integrovaný přijímač dálkového ovládání

- Optické jištění spodní hrany pod i před vraty (zdvojenou optozávorou na teleskopické konzole), spojeno spiral kabelem

- Jištění integrovaných dveří  - magnet v rámu dveří

- Dálkové čtyřkanálové ovládání 1 ks/vrata

Mechanické bezpečnostní zajištění dle ČSN EN 13241-1

Garážové vrata – garáže u spisovny / s dveřmi – 2 ks:

Vratové křídlo

- Zateplené sekce složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem tl.min.40 mm.

- Vnější design sekcí: Mikroprofil – V drážka 8mm RAL9010, vnitřní design: hladká lamela RAL9002

- Výplň lamel z izolační pěny o hustotě minimálně 40,5g/m3

- Povrchová vrstva lamely z ocelového plechu tloušťky minimálně 0,5mm s oboustrannou vrstvou zinku minimálně 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 mikrometrů, ochranný nátěr 0,5mm

- Utěsnění vratového otvoru po stranách pomocí těsnících gumových profilů po svislých stranách, na vodorovné dorazové hraně tříbodovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště spodní lamely, v nadpraží překladovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště vrchní lamely

- Rozměr vrat: (3560mm X 3600mm), 3 Pole X 5 Sekce

Kolejnicové vedení vratového křídla

- Uzavřený kolejnicový systém- zvýšené vedení nad jeřábovou dráhu, složeno z ocelových pozinkovaných profilů tloušťky minimálně 2 mm určených pro průmyslové použití

Vyvažovací systém

- Pomocí vyvažovací hřídele osazené torzními pružinami, přenos síly vyvažovacích pružin je realizováno přes lanové bubny na nosná ocelová lana pevně spojená se spodním panelem vratového křídla

- Hřídel umístěna mimo montážní plochu vedení – na pomocném ocelovém jeklu (součást dodávky vrat) umístěném na samostatných konzolích

Vybavení vrat

- Vestavěné dveře instalované do vratového křídla s prahem výšky 16 mm

- Dveřní systémové profily zaoblené, s drážkou a bez viditelných nýtů

- Kování dveří: klika/klika, mechanický zámek s CK vložkou

- Typ pohonu: Elektrický – hřídelový pohon typ GfA SE 400V SK (nouzový řetěz)

- Základní parametry pohonu: 60Nm/20-65/400v/IP65/0,45kW/60%ED

- Ovládání pomocí tlačítek na řídící jednotce vrat – impusní ovládání nahoru/stop/dolů, integrovaný přijímač dálkového ovládání

- Optické jištění spodní hrany pod i před vraty (zdvojenou optozávorou na teleskopické konzole), spojeno spiral kabelem

- Jištění integrovaných dveří  - magnet v rámu dveří

- Dálkové čtyřkanálové ovládání 1 ks/vrata

Mechanické bezpečnostní zajištění dle ČSN EN 13241-1

Garážové vrata – garáže u spisovny / bez dveří - 1 ks:

Vratové křídlo

- Zateplené sekce složeny ze dvou ocelových plechů s přerušeným tepelným mostem tl.min.40 mm.

- Vnější design sekcí: Mikroprofil – V drážka 8mm RAL9010, vnitřní design: hladká lamela RAL9002

- Výplň lamel z izolační pěny o hustotě minimálně 40,5g/m3

- Povrchová vrstva lamely z ocelového plechu tloušťky minimálně 0,5mm s oboustrannou vrstvou zinku minimálně 275 mg/m2, polyesterový nástřik 25 mikrometrů, ochranný nátěr 0,5mm

- Utěsnění vratového otvoru po stranách pomocí těsnících gumových profilů po svislých stranách, na vodorovné dorazové hraně tříbodovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště spodní lamely, v nadpraží překladovým gumovým těsněním uchyceným v Al liště vrchní lamely

- Rozměr vrat: (3450mm X 3600mm), 3 Pole X 5 Sekce

Kolejnicové vedení vratového křídla

- Uzavřený kolejnicový systém- zvýšené vedení nad jeřábovou dráhu, složeno z ocelových pozinkovaných profilů tloušťky minimálně 2 mm určených pro průmyslové použití

Vyvažovací systém

- Pomocí vyvažovací hřídele osazené torzními pružinami, přenos síly vyvažovacích pružin je realizováno přes lanové bubny na nosná ocelová lana pevně spojená se spodním panelem vratového křídla

- Hřídel umístěna mimo montážní plochu vedení – na pomocném ocelovém jeklu (součást dodávky vrat) umístěném na samostatných konzolích

Vybavení vrat

- Typ pohonu: Elektrický – hřídelový pohon typ GfA SE 400V SK (nouzový řetěz)

- Základní parametry pohonu: 60Nm/20-65/400v/IP65/0,45kW/60%ED

- Ovládání pomocí tlačítek na řídící jednotce vrat – impusní ovládání nahoru/stop/dolů, integrovaný přijímač dálkového ovládání

- Optické jištění spodní hrany pod i před vraty (zdvojenou optozávorou na teleskopické konzole), spojeno spiral kabelem

- Dálkové čtyřkanálové ovládání 1 ks/vrata

Mechanické bezpečnostní zajištění dle ČSN EN 13241-1