Příloha č. 2b materiálu k bodu č. programu

|  | ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA |  |
| --- | --- | --- |
| P. č. | Parametr | Nabídnutý uchazečem |
| 1 | druh vozidla | doplní účastník |
| 2 | kategorie vozidla | doplní účastník |
| 3 | tovární značka | doplní účastník |
| 4 | celková hmotnost (kg) | doplní účastník |
| 6 | výkon motoru (kW) | doplní účastník |
| 7 | max. rychlost | doplní účastník |

Minimální stanovené parametry a požadavky na vozidlo:

- těžké terénní vozidlo – robustní konstrukce vozidla pro jízdu v těžkém terénu

- rám vozu s nosnou konstrukcí, tuhé přední i zadní nápravy

- třídveřová varianta konstrukce vozidla – jednoprostorová karoserie se zvýšenou antikorozní úpravou, antikorozní úprava i na podvozku a v dutinách vozu (nástřikem)

- přední nájezdový plech

- přední pevnostní nárazník zapsaný v osvědčení o registraci vozidla

- boční ochranné nášlapy

- zvýšené sání motoru

- zástěrky předních i zadních kol

- aretace otevřených zadních dveří vozidla – zabránění samovolnému zavírání dveří

- motor o obsahu minimálně 3000 cm3 , EURO 6,

- výkon motoru minimálně 160 kW

- max. rychlost min. 140 km/h

- nádrž min. 100 l (nebo kombinace dvou přepínatelných nádrží v součtu s min. objemem 100 l)

- min. 5 st. převodovka

- pohon 4x4 – permanentní nebo s přiřaditelným pohonem všech kol s redukcí

- 100% mechanické uzávěrky diferenciálu přední a zadní nápravy

- světlá výška min. 220 mm

- nákladový prostor vozidla s minimální délkou ložné plochy min. 2000 mm

- nezávislé vodní topení s dálkovým ovládáním

- dostatečná účinná ventilace na čelní a přední boční okna a vytápění celé kabiny

- klimatizace

- autobaterie 2 ks 12v dobíjené alternátorem, kompatibilní s nabíječkou 230/12 V, oddělovací relé

- autorádio

- posilovač řízení

- ABS systém

- gumové koberce u řidiče a spolujezdce

- centrální zamykání

- tažné zařízení pevně uchycené s tažnou koulí prům. 50 mm, min. 1800 kg hmotnost bržděného taženého přívěsu – zařízení umístěné tak, aby co nejméně zhoršovalo zadní nájezdový úhel

- naviják vybavený syntetickým lanem s min. tažnou silou 35 kN a max. tažnou silou 6000 kg, délka lana min. 25 m – s dálkovým ovládáním o min. délce 3 m (součástí navijáku jsou rolny nebo hliníkový průvlak pro vedení lana). Naviják splňující ČSN-EN 14492-1)

- prostor pro umístění RZ vozu dle platné legislativy – vpředu nesmí bránit umístění RZ použití navijáku

- kompletní sada pneumatik včetně ráfků do terénu – typu ALLTERAIN adekvátní rychlostní index a kompatibilní s dodaným vozidlem

- povinná výbava dle platné legislativy

- mlhovky integrované v předním pevnostním nárazníku – nepřesahují před pevnou část

- přídavná dálková světla – výkonná pro jízdu v terénu

- zesílení pérování zadní nápravy

- Zdravotnická zástavba

- hasicí přístroj práškový 2 kg

- zatmavění oken v zavazadlovém prostoru vč. pátých dveří – od B sloupků – homologované

- obložení podlahy a stěn omyvatelným a desinfikovatelným materiálem, protiskluzová úprava vč. olištování

- stůl nosítek s nakládací plošinou k uchycení nosítek – nosítka dodá zadavatel (výrobce FERNO nebo MEDIROL) – kompatibilní s nosítky používanými v ZZS JmK

- LED diodové osvětlení interiéru ve dvou řadách, regulovatelné - CAN

- 2 ks háčků pro uchycení infuzních roztoků v prostoru nad pacientem

- uchycení 2 ks batohů v ambulantním prostoru

- funkce odpojovače spotřebičů pro ochranu před vybitím baterií

- 1x měnič 12/230 V min. 700 W s čistou sinusovou charakteristikou, zásuvka 1x jednonásobná s indikací napětí, v chodu jen při běžícím motoru

- dobíjecí svítilna vč. napájení – výkon min. 9000 lumenů, dosvit min. 250 m, vodotěsnost se standardem IPX-8

- Nerezové madlo u zadních dveří na levé straně

- Uchycení 2 ks 10 l kyslíkových lahví

- Uchycení 1 ks 2 l kyslíkové láhve

- Lišta k uchycení přístrojů – tzv. eurolišta

- Přídavná sedačka v ambulantním prostoru pro personál - vybavená 3-bodovým bezpečnostním pásem

- Držák LP 12/15 nad prostorem pacienta - přístroj dodá zadavatel

- Držák pro odsávačku včetně elektro instalace – např. typ Accuvac Lite – přístroj dodá zadavatel

- Zařízení pro ohřev infuzí – termobox na teplotu alespoň 37 °C

- Montáž 1 ks antény s elektrickou instalací pro radiostanici Matra, instalace držáku radiobloku, displeje, mikrofonu a kabeláže vozidlové radiostanice MATRA (TPM 900), umístění jednotlivých částí dle pokynů zadavatele (zadavatel dodá 1 ks antény pro radiostanice Matra, držák radiobloku s kabeláží, držák displeje a držák mikrofonu),

- Montáž 1 ks antény s elektrickou instalací pro radiostanici MOTOROLA Mototrbo, instalace držáku radiostanice, vyvedení kabeláže k vozidlové radiostanici MOTOROLA Mototrbo, uchycení držáku mikrofonu, umístění jednotlivých částí dle pokynů zadavatele (zadavatel dodá 1 ks antény pro radiostanici MOTOROLA Mototrbo, držák radiostanice a mikrofonu, napájecí kabeláž pro vozidlovou radiostanici MOTOROLA Mototrbo),

- Součástí dodávky je dodání termotiskárny a montáž kabeláže a dokovací stanice pro tuto tiskárnu, která musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními (aktuálně používaný tablet Panasonic FZ-G2).

- barevné provedení – žlutá RAL 1016 – polepení dle vyhlášky 296/2012 Sb. O požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky: reflexní červený pruh v zadní boční části vozidla, červený nápis ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA a znak telefonu + 155 v podélném pruhu nad žluto-zelenými obdélníky, na předních dveřích a dveřích od kufru barevné logo Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, na přední kapotě reflexní modrá hvězda života, na střeše s označením vozu – Ilustrační grafické zobrazení viz dále.

Systém pro kompletní ovládání elektro vozidla

Modulární systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla s možností následného připojení LCD panelu k centrální řídící jednotce. Systém musí být plně programovatelný prostřednictvím PC. Software pro programování systému musí mít grafický režim a musí umožňovat kompletní vytvoření logiky a funkcí pro nastavení systému, efektivní ovládání připojených zařízení, možnost vzájemného provázání funkcí řídící jednotky s připojenými zařízeními, a nastavení souvztažností mezi jednotlivými funkcemi, ovládacími prvky na LCD displeji a informacemi ze vstupů do řídící jednotky, včetně informací ze sběrnice CANBUS vozidla.

Požadavky na výkonový prvek / řídící jednotku:

- Maximální výkon alespoň: 95A,

- Kladných výstupů: 18 nebo více,

- Výkon kladného výstupu: konfigurovatelný - až 20A/výstup

- Záporných výstupů: 12 nebo více,

- Kladné i záporné výstupy musí být chráněné.

- Počet vstupů: 20 nebo více,

- Analogový vstup pro monitorování stavu baterie.

- Prevence vybití baterie odpojováním zapojených zařízení při poklesu napětí na baterii ve více úrovních

- Stand - by režim s možností nastavení časové prodlevy,

- Bez nutnosti použití přídavných relé a pojistek,

- Možnost ovládání topení a klimatizace nativně, nebo prostřednictvím přídavného modulu,

- Funkce testování připojených zařízení dle předem nastavitelného schématu,

- Funkce blikání na libovolném vstupu s možností nastavení frekvence prostřednictvím konfiguračního software,

- Nastavitelné časové prodlevy pro jednotlivé funkce,

- Systém musí disponovat možností připojení na CANBUS vozidla s možností čtení dat ze sběrnice.

- Možnost nastavení virtuálních vstupů,

- Funkce černé skříňky s možností čtení logů prostřednictvím PC.

Požadavky na LCD panel umístěný v kabině řidiče, zobrazované informace a doplňkové funkce:

- Propojení s výkonovým prvkem prostřednictvím jednoho kabelu,

- Součástí je směrově nastavitelný držák pro montáž na palubní desku vozidla,

- Disponuje možností zapnutí více funkcí, nebo předdefinované scény/skriptu stiskem jednoho tlačítka,

- Jednomu tlačítku lze přiřadit více funkcí, které jsou přepínány cyklicky, nebo na základě délky stisknutí tlačítka,

- Panel musí obsahovat alespoň 3 hardwarová tlačítka mimo aktivní plochu LCD displeje,

- Intenzita podsvícení je řízena světelným čidlem, nebo nastavitelná ručně,

- Dotykový panel musí být možno bez problému použít i v rukavicích,

- Systém musí obsahovat možnost nastavení sekundárního menu aktivovaného tlačítkem,

- Barvu a piktogramy tlačítek lze libovolně měnit prostřednictvím software,

- Konfigurační software musí obsahovat možnost vytváření vlastních piktogramů

- Systém bude vybaven možností vzájemné synchronizace panelů - přenesení nastavení z jednoho LCD panelu do jiného, bez nutnosti připojení PC pro usnadnění následné změny nastavení v provozu.

Systém snímání a přenosu polohy (GPS)

- Součástí dodávky je dodání a instalace jednotky GPS včetně vrtané GSM/GPS antény, neinvazivní čtečky dat z modulu vozu s údaji o jeho stavu, napájecí a propojovací kabeláže.

- Jednotka GPS musí navíc oproti stávající konfiguraci ukládat do záznamů tyto vstupy:

  - zapnutí a vypnutí zvukového výstražného zařízení,

  - stav startovací a zástavbové baterie,

  - zapnutí a vypnutí levého a pravého blinkru,

  - aktuální průměrná spotřeba,

  - rezerva pro připojení dalších pěti vstupů v budoucnosti.

- Technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) dodává pro ZZS JMK obchodní společnost RADIUM s.r.o., IČO: 61247685, se sídlem Praha 5, nám. Chuchelských bojovníků 18/1, PSČ 159 00 (dále jen „RADIUM s.r.o.“).

- V rámci plnění předmětu VZ je třeba z technických důvodů zajistit dodávku technologie systému snímání a přenosu polohy (GPS) kompatibilní se stávajícím systémem ZZS JMK.

- V případě, že se dodavatel rozhodne dodat technologii systému snímání a přenosu polohy (GPS) od obchodní společnosti RADIUM s.r.o., zajistil zadavatel všem dodavatelům v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky pro získání výše uvedené technologie RADIUM s.r.o. rovné podmínky (viz prohlášení RADIUM s.r.o., které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace).

- Zadavatel však v souladu s § 89 odst. 5 zákona připouští dodání i jiného, kvalitativně a technicky obdobného řešení od jiného dodavatele, za předpokladu zajištění kompatibility tohoto jiného řešení se stávajícím systémem snímání a přenosu polohy (GPS).

- Hlášení stavu výjezdu a navigace (navigace)

- Součástí dodávky je dodání a instalace navigace včetně držáku a potřebné kabeláže.

- Minimální požadované parametry navigace:

- dotykový displej o velikosti min. 7“ a max. 8“ umístěný v prostoru řidiče s ohledem na splnění platných norem, vyhlášek a zákonů,

- rozlišení displeje minimálně 1920x1080 pixelů

- automatické přepínání denního a nočního režimu zobrazení a nastavení intenzity jasu displeje

- držák tabletu včetně napájení 12V s možností nastavení polohy ve všech směrech

- garantovaná provozní teplota okolí: min. -20 až +70 °C,

- datové připojení přes WIFI a minimálně LTE

- kapacita vnitřního úložiště minimálně 64 GB

- kapacita operační paměti minimálně 4 GB

- stáří vydání operačního systému max. 3 roky

- zajištění obousměrné komunikace se stávající infrastrukturou zadavatele, zejména s informačním systémem operačního řízení (dále IS OŘ),

- zařízení musí být dodáno včetně SW licencí pro navigaci a komunikaci s IS OŘ,

- přenášení zadaných statusů z navigace do IS OŘ,

- zobrazení cílů (místo zásahu) odeslaných z IS OŘ, včetně navigace k těmto cílům nad mapovým podkladem,

- historie statusů k poslednímu výjezdu,

- zařízení musí obsahovat navigaci obsahující mapy ČR a minimálně sousední státy s Jihomoravským krajem s možností následné aktualizace

- zařízení musí umožňovat používání dalších mapových podkladů a přepínání mezi nimi během navigování

- navigování musí fungovat, i pokud bude navigace offline

- informování uživatele pokud ztratí navigace spojení se serverovou částí

- vzdálená centrální správa navigačního SW na dodaných navigacích přes SW nástroje provozované výhradně v síti ZZS JmK

- možnost SW úprav dle požadavků zadavatele

- Elektro 12 V a 230V

- zásuvka 12 V 2 x před spolujezdcem

- zásuvka USB 2A 5V

- multifunkční odpojovač spotřebičů

- vnější osvětlení po celé délce hrany v úhlu 45°, v provedení LED nebo jednotlivými moduly např. (Labcraft SI6 6-3) se zpožďovačem vypnutí, ovládání z místa řidiče prostřednictvím CAN,

- vzadu pracovní bílá světla LED – 2 ks z místa řidiče (panel vypínačů) a automaticky zapnuta při zařazení zpátečky – řeší CAN,

- zásuvka 230 V na LZ blatníku, samovystřelovací venkovní zásuvka kompatibilní s nabíjecím systémem ZZS JMK vč. napájecího kabelu min.5m

- horkovzdušný ventilátor 230V min. 700 W s termostatem

- nabíječka 12/230V  min. 20 A automatická

- Výstražné zařízení vozidla

- Elektrické spotřebiče nástavby sanitního vozidla budou ovládány za pomoci elektronického systému. Jednotlivá zařízení v systému mezi sebou komunikují pomocí sběrnice CAN (toto není obchodní značka) (vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek spotřebičů sanitní nástavby v automobilu), ovládací prvky umístěné na LCD panelu

- zvukové výstražné zařízení – výkon hodnoty generovaného akustického tlaku min. 120 dB

- zvláštní světelné výstražné zařízení umístěné v horní části vozidla s ohledem na zvýšenou odolnost pro pohyb v nepřístupném terénu, s dvojitým střídavým dvojzábleskem modro/červené barvy (červená vlevo, modrá vpravo), s čirými kryty.

- Světelné zařízení provedené v LED technologii, homologované dle EHK č. 65 pro dvě úrovně svítivosti HTB2/HTR2 pokrývající prostor 360 stupňů kolem vozidla. Použité komponenty musí být rovněž homologovány  dle EHK č. 10.

- modrá a červená diodová světla – 2 ks a to na přední masce vozidla, dále 2ks a na předních blatnících svítící do stran – ovládání světel jedním společným vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce – řeší CAN,

- hlavní sestava výstražného zařízení modrá/červená diodová světla ovládána jedním společným vypínačem umístěným v panelu vypínačů v palubní desce - řeší CAN,

Kamerový systém:

- přední a zadní záznamová kamera a rozlišením FullHD 1080p

- přední i zadní kamera - snímač s rozlišením min. 2,1 mega pixelů - integrovaný GPS - integrovaný mikrofon (reproduktor) - paměť micro SD karta min 128 GB (možnost až 256 GB) - formát videa MP4, komprese H 264 - video kanál přední a zadní kamera 2 CH - napájení 12 V - LED s indikací probíhajícího záznamu

Ilustrační grafické zobrazení