|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice

stupeň  :      	DSP

investor :            Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace , Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

obsah :	    A. Průvodní zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2022

zakázkové číslo     :   2022/054

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

A.1 Identifikační údaje :

- A.1.1 Údaje o stavbě:

název stavby:                     Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice

místo stavby :                     Sobotní 116, 691 42 Valtice

charakter stavby :      	        stavební úpravy

parcela č.       :           	        868

katastrální území :     	        Valtice

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

investor         :         	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace , Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

sídlo              :         	Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

Generální projektant :                            OK. Atelier s.r.o., Pod Zámkem 2881/5, 690 02 						Břeclav

IČO                          :                             60744456

Autorizace (ČKAIT):			Ing. Dalibor Klusáček, č. 1000107

Zpracovatelé jednotlivých částí:

- stavební část                                    	            Tomáš Číž

- souhrnná část                                                	Ing. Dalibor Klusáček

- statika 						Ing. Dalibor Klusáček

- A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

- Stavba tvoří následující stavební objekty:

- Jeden stavební objekt

A.3 Seznam vstupních podkladů

- Prohlídka místa stavby

- Snímek z katastrální mapy

- Požadavky investora

- Zaměření stávajícího stavu – Ing. Rabušic Zbyněk

- Statický posudek – střecha a konstrukce krovu školní budovy v areálu SVŠ ve Valticích, OK.atelier, s.r.o., 08/2021

- V Břeclavi, 02/2022

- Zpracoval : Ing. Dalibor Klusáček

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Oprava střechy školní budovy, par. č. 868, k. ú. Valtice

stupeň  :      	DSP

investor :            Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace , Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

obsah :	    B. Souhrnná technická zpráva

___________________________________________________________________________

datum zpracování :    únor 2022

zakázkové číslo     :   2022/054

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

B.1 Popis území stavby :

a) charakteristika území a stavebního pozemku (zastavěné, nezastavěné),

Stavba se nachází v zastavěném území města Valtice ve školním areálu školy.   Stávající ochranná pásma nebudou měněna. Bude provedena demontáž stávající krytina, bude provedena oprava krovu a montáž nové střešní krytiny. Základní pohledy budou v základních rysech zachovány.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování

Jedná se o území označenou v územním plánu OŠ – plochy zastavěné školní zařízení. Pozemek pro stavbu se nachází v zastavěném území.

Město Valtice má schválenou dokumentaci územního plánu včetně změn.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Na stavbu skladu není potřeba povolení výjimky na využívání území, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění. Pro dané území nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení.

d) informace o tom, zda a v jakých částek dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum nebyl proveden a vychází se ze znalosti lokality. Geologický profil tvoří kvartérní sedimenty eolitického stáří zastoupené sprašemi a sprašovou hlínou. Sediment je nezpevněný.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokalita soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma spod.

Území není chráněno žádným legislativním předpisem. Stavba je situována v zastavěném území města, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu. Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Město Valtice je součástí LVA.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území. V areálu školy se nachází podzemní vinařské sklepy.

Navržený objekt se nenachází v záplavovém území Q100.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100.

Místo stavby neleží na poddolovaném ani svážném území. V areálu školy se nachází podzemní vinařské sklepy.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Odtokové poměry v území se nemění. Stavba nebude měnit odtokové poměry v území. Dešťové vody budou svedeny do kanalizace jako stávající řešení.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navržená oprava střechy nevyžadují žádné asanace, demolice a kácení stromů. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu není nutné zajistit vynětí orné půdy ze ZPF, pozemek pod stavbou je veden jako zastavěná plocha a nádvoří.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Do objektu vede stávající přípojka NN, přípojka plynu, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Přípojky budou dále využívány.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není vázána na žádné podmiňující nebo související investice ani žádné další investice nevyvolává.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Objekt je užíván jako školní budova. Projekt řeší opravu střechy.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Projekt řeší pouze opravu střechy. Na výměnu střechy není aplikována  vyhl. č.  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb. Je zohledněna vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny oprávněné požadavky dotčených orgánů státní správy budou zapracovány do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna žádným legislativním předpisem.

g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Základní půdorysné rozměry střechy jsou 32 x 19 m.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby:    07/2022

Předpokládané dokončení stavby: 12/2023

Stavba nebude členěna na etapy.

j) orientační náklady na stavby

6.600.000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba domu z uličního pohledu se hmotově nemění. Opravou střechy bude dodržena výška hřebene střechy a výška okapu a materiál krytiny.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Z hlediska urbanismu se jedná o využití území pro školní budovy.

Objekt bude využíván jako školní budova. Projekt řeší výměnu střešní krytiny, opravu krovu a výměnu klempířských výrobků. Původní poškozená bobrovka bude včetně klempířských výrobků odstraněna. Krytina z bobrovek bude uložena na dřevěné laťování. Budou provedeny nové klempířské prvky.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V rámci opravy střechy nebude provedena změna.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

V rámci výměny střechy se neřeší a není přihlédnuto k vyhl. č.  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky předpisů týkajících se bezpečnosti při užívání stavby, zejména zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Rovněž jsou splněny požadavky vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Jedná se o školní budovu postavenou v roce 1873, která má dvě nadzemní podlaží a je podsklepená. Budova se nachází na pozemku par. č. 868 v k. ú. Valtice. Stavba je postavena tradiční technologií, stěny jsou zděné z plných pálených cihel, stropy nad nadzemním i podlažími jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s valbami, krytina je z tašek bobrovek na husté laťování. Konstrukce krovu je dřevěná.

Na zvýšené podezdívky je uložena pozednice a hlavní nosnou konstrukci tvoří plné vazby, které jsou umístěny v rozteči cca 5,0 m. Plné vazby jsou řešeny v kombinaci stojaté stolice a věšadla s využitím vzpěr a rozpěr. Na plné vazby jsou uloženy středové vaznice a vrcholová vaznice. Vaznice jsou doplněny ztužujícími pásky. Krokve jsou osazeny na pozednice a vaznice.

Dešťové vody jsou odvedeny nástřešními žlaby do střešních svodů, které procházejí přes hlavní římsu obvodových stěn. Tvar střechy je poměrně členitý a střešní plochy jsou rozděleny nárožími a úžlabími.

Koncem června 2021 byla poškozena krytina ze střešních tašek bobrovek silným krupobitím. Kroupy dosahovaly průměru 2 až 5 cm a dopadáním na krytinu došlo k poškození tašek.  V současnosti bylo nutné na stávající strop rozmístit plachty, aby se omezilo zatékání do stropní konstrukce nad 2. NP.

Při prohlídce bylo zjištěno, že jsou části krovu poškozeny hnilobou. Poškození dřevěných prvků je převážně v místech úžlabí, napojení úžlabních krokví na pozednice. Zde jsou pozednice a ukončení úžlabních krokví vlhké a dřevní hmota je měkká a poškozená hnilobou. V některých místech jsou pozednice a spodní části krokví poškozeny i u nároží. Dalšími místy s poškozením se nachází i u běžných pozednic s napojením krokví na pozednice. Dále je poškozena krokev a pozednice v návaznosti na střešní svod u štítové stěny budovy. Zde dochází k rozrušování zdiva hlavní římsy v místech prostupu dešťového svodu přes římsu.  V prostoru za atikou v průčelí budovy je dešťová voda odváděna zaatikovým žlabem do nástřešních žlabů. Zde dochází k zatékání do konstrukce krovu a poškození přiléhajících prvků krovu (pozednice a krokve).

U plné vazby došlo vlivem uvolnění tesařské skoby k uvolnění spoje mezi vazným trámem a sloupkem.

V rámci opravy střechy bude provedena výměna poškozených prvků krovu, krajní plné vazby budou dodatečně podchyceny ocelovými nosníky. V rámci opravy bude provedeno ošetření fungicidním a insekticidními přípravky. V místě úžlabí a zaatikového žlabu bude provedeno nové dřevěné bednění. Pod krytinu bude provedeno nové laťování a kontralatě. Pod kontralatě bude natažena difúzní fólie. Nová krytina bude tašek bobrovek na husté laťování. Nové klempířské výrobky budou z měděného plechu.

b) konstrukční a materiálové řešení

- Nosná konstrukce krovu bude opravena. Poškozené prvky budou vyměněny. Krajní vazby budou podchyceny ocelovými nosníky.

Pro návrh střechy bylo uvažováno zatížení sněhem v II. sněhové oblasti (sk = 1,00 kN/m2) a zatížení vlastní hmotností. Stavba se nachází ve II. větrové oblasti (vb = 25 m/s, qb = 0,39 kN/m2).

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavby jsou navrženy tak, aby při splnění příslušných ČSN EN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita. Stavba se nachází v lokalitě II. sněhové oblasti a II. větrové oblasti.

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Zdravotechnika

Neřeší se.

Dešťové vody

Dešťové vody ze střechy školní budovy budou svedeny tak jako doposud svody do stávající kanalizace.

Výpočet množství odváděných dešťových vod:

Qdešť =	P x  x i

P - odvodňovaná plocha     		P = 		     cca 610  m2			 - odtokový součinitel                 	 =		     1,0

i - intenzita směrodatného deště	 i =  		     0,013 l/s/m2

(při době trvání srážky  15 min.)

Qdešť =	610 x 1 x 0,013 =				      			7,93 l/s

Dešťové vody :

Dešťové vody ze střechy zůstanou stávající napojené do areálové kanalizace. Vůči současnému stavu se množství odváděných vod nezmění, protože je zachován půdorys domu.

Vytápění:

Neřeší se.

Větrání a vzduchotechnika

Neřeší se.

Elektroinstalace

Neřeší se.

OCHRANA PŘED BLESKEM

Jímací zařízení :

Jímací zařízení je provedeno jako hřebenové vodorovné jímací vedení.

Návrh svodů :

Svodová vedení ochrany před bleskem budou v počtu 6.

Všechna svodová vedení ke zkušební svorce budou provedena jako strojené venkovní z kulatiny Cu průměr 8mm na podpěrách vzdálených od střešního a zdícího materiálu nejméně 10 cm. Od zkušební svorky k zemniči bude vedení provedeno z kulatiny FeZn o průměru 10 mm. Jejich části budou spolehlivě vodivě spojeny vhodnými šroubovými spoji. V horní části budou připojeny na jímací soustavu a ve spodní části na systém uzemňovací soustavy.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část PD.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Neřeší se.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí,

zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Neřeší se.

Zásobování vodou

Zásobování vodou je zajištěno ze stávající vodovodní přípojky.

Odpady

Provozem stavby budou vznikat běžné komunální odpady, které budou likvidovány způsobem v místě obvyklým, tj. svozem oprávněnou firmou.

Vliv stavby na okolí

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.). Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a stavebně montážní mechanizací. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu. Po dokončení nebude mít stavba negativní vliv na okolí. Stavba je umístěna v souladu s územním plánem města Valtice.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

b) ochrana před bludnými proudy

V místě stavby se nevyskytují bludné proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Dotčené území není ohroženo seizmicitou.

d) ochrana před hlukem

Neřeší se.

e) protipovodňová opatření

V místě stavby nejsou zvláštní navržena protipovodňová opatření, stavba leží mimo záplavového území Q100.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená stavba je umístěna mimo poddolované území a v okolí se nevyskytuje metan. V areálu se nachází podzemní vinařské sklepy.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Do školního areálu vede stávající přípojka NN, přípojka plynu, vodovodní přípojka a kanalizační přípojka. Přípojky budou dále využívány.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

Dešťové vody ze střechy objektu:

Dešťové vody ze střechy uliční části zůstanou stávající. Dešťové vody ze střechy budou svedeny přes lapače střešních splavenin do stávající areálové kanalizace. Vůči současnému stavu se množství odváděných vod nezmění, protože je zachován půdorys domu.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Neřeší se.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se.

c) doprava v klidu

Neřeší se.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky

Nebudou používány.

c) biotechnická opatření

Nebudou prováděna.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o opravu střechy výměnou krytiny. Provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba není zdrojem škodlivých emisí ani neprodukuje zvýšený hluk. Nebudou zde instalovány žádné zařízení a stroje s vyšší hladinou hluku než 85 dB.

Odtokové poměry se zásadně nemění. Dešťové vody ze střechy a zpevněné budou odváděny do stávajícího systému odvodnění.

Při provozu stavby budou vznikat běžné komunální odpady, které budou předávány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění na základě obchodních smluv.

Stavba je situována v zastavěném území města v souladu s ÚP.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavby jsou situovány v zastavěném území obce, nemá tedy žádný negativní dopad na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Chráněná území Natura 2000 se v blízkosti řešené stavby vyskytuje.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani povinnosti zpracování EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Neřeší se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby není ochrana obyvatelstva řešena.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a voda pro potřeby stavby budou zajištěny ze stávajících rozvodů NN.  Stavební materiál bude na staveniště dopravován postupně a zajistí ho dodavatelská firma.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru staveniště není nutno nově řešit odvodnění ploch dotčených stavbou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude v rámci příjezdu po zpevněné komunikaci ve městě Valtice.  Zásobování stavebním materiálem bude prováděno nákladními vozidly.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (vibrace, hlučnost, prašnost, ap.) na okolní stavby a pozemky. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a  mechanizací.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny stávající plochy. Stavba si nevyžádá provádění asanací ani demolici.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Rozsah staveniště je vymezen pozemkem investora, na kterém bude stavba realizována.    Přesný rozsah staveniště určí dle svých potřeb dodavatelská firma. Staveniště musí odpovídat požadavkům přílohy č.1 vyhl. č. 591/2006 Sb. Dále bude potřeba na nezbytnou dobu omezit provoz v areálu školy např. při zvedání břemen autojeřábem.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neuvažuje se zde s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Samotná stavba nevyvolá nové nároky na obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Způsob nakládání s odpady během výstavby bude řešen dle ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. zákon o odpadech

Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost v souladu s platnými předpisy.

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů:

17 0101  beton		1,5 t				odvoz k recyklaci

17 01 03 Keramické výrobky, tašky   57 t 			odvoz na skládku

17 02 01 dřevo		4,5 t				odvoz na skládku

17 04 05 železo, ocel		0,5 t				odvoz do sběrných surovin

17 09 04 směsné a demoliční odpady 1,5 t			odvoz na řízenou skládku

17 04 01 měď			0,5 t				odvoz do sběrných surovin

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba během provozu ani v průběhu výstavby nebude zdrojem škodlivých emisí.

Stavba bude realizována tak, aby byly v max. míře eliminovány případné negativní vlivy ze stavebních prací (hlučnost, prašnost, ap.). Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude narušena plynulost provozu na místních komunikacích. Provádění stavby bude zajištěno běžnými postupy a malou mechanizací a práce nebudou zdrojem nadměrné hlučnosti pro okolní zástavbu.

Způsob nakládání s odpady bude řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení staveniště i veškeré stavební práce je nutno provádět tak, aby nebyly poškozeny okolní stavby.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Příprava stavby i její provádění musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhl. č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví ve smyslu přílohy č. 5 vyhl. č. 591/2006, zadavatel stavby zajistí u dodavatele stavby, aby před zahájením prací na staveništi zpracoval plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V souladu se zák. 309/2006 Sb. vyvolá stavba potřebu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba bude prováděna běžnými postupy a malou mechanizací, její zásobování negativně neovlivní dopravní situaci na okolních komunikacích a není tedy potřeba provádět žádná opatření pro organizaci silničního provozu mimo krátkodobých omezení např. při zvedání břemen autojeřábem.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba musí být prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků a objektů. Případné negativní vlivy při provádění stavebních prací (hlučnost, prašnost apod.) musí být ze strany dodavatele stavby v maximální míře eliminovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení:   07/2022

Ukončení: 12/2023

Přesný plán organizace výstavby bude zpracován dodavatelskou firmou před realizací stavby.

- V Břeclavi, 02/2022

- Zpracoval: Ing. Dalibor Klusáček