|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce :		Oprava střechy školní budovy, Hradební č.p.112, par. č. 872, k. ú. Valtice

stupeň  :      	DSP

investor :            Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace , Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

přílohy - obsah :    D 1.1.a - Technická zpráva – stavebně konstrukční

datum zpracování :    únor 2022

zakázkové číslo     :   2022/054

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

- Technická zpráva

- A.1 Zpracovatelé dokumentace:

- Zpracovatel:	Ing. Dalibor Klusáček

- Termín zpracování:	březen 2022

- Zakázkové číslo:	2022/054

- A.2 Identifikační údaje stavby a investora:

Identifikační údaje stavby:

název stavby:                     Oprava střechy školní budovy , par.č. 872, k. ú. Valtice

místo stavby :                     Hradební 112, 691 42 Valtice

charakter stavby :      	        stavební úpravy

parcela č.       :           	        872

katastrální území :     	        Valtice

Identifikační údaje investora:

- investor         :         	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace ,

Sobotní 116, 691 42 Valtice

JmK, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

- sídlo              :         	Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

- A.3  Průzkumy a podklady:

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí.

- ČSN EN 1991-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

- ČSN EN 1991-1-3. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.

- ČSN EN 1991-1-4. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

- ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1993-1-1. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

- B.1  Popis konstrukcí:

1. Popis konstrukce:

Jedná se o objekt k bydlení, který má dva byty a jedno nadzemní podlaží. Stavba je částečně podsklepená. Budova se nachází na pozemku par. č. 872 v k. ú. Valtice. Stavba je postavena tradiční technologií, stěny jsou zděné z plných pálených cihel, stropy nad nadzemním jsou dřevěné trámové. Střecha je sedlová s valbami, krytina je z tašek bobrovek na husté laťování. Konstrukce krovu je dřevěná.

Na zvýšené podezdívky je uložena pozednice a hlavní nosnou konstrukci tvoří plné vazby, které jsou umístěny v rozteči cca 4,0 m. Plné vazby jsou řešeny v kombinaci stojaté stolice a hambálkové konstrukce. Nad dvorním křídlem je konstrukce hambálkového typu. Na plné vazby jsou uloženy středové vaznice. Vaznice jsou doplněny ztužujícími pásky. Krokve jsou osazeny na pozednice a vaznice.

Dešťové vody jsou odvedeny podokapními žlaby do střešních svodů. Tvar střechy je poměrně členitý a střešní plochy jsou rozděleny nárožími a úžlabími.

Koncem června 2021 byla poškozena krytina ze střešních tašek bobrovek silným krupobitím. Kroupy dosahovaly průměru 2 až 5 cm a dopadáním na krytinu došlo k poškození tašek.  V současnosti bylo nutné na stávající strop rozmístit plachty, aby se omezilo zatékání do stropní konstrukce nad 1. NP.

Při prohlídce bylo zjištěno, že převládající části krovu nevykazují plošné poškození. Lze předpokládat, že pouze nepatrné množství konstrukčních prvků krovu může být poškozeno hnilobou. Poškození dřevěných prvků lze předpokládat v místech úžlabí, napojení úžlabních krokví na pozednice. U plné vazby bude překontrolováno uvolnění tesařských spojů. V rámci opravy střechy bude provedena výměna poškozených prvků krovu, které nebyly při prohlídce objeveny, ale lze je předpokládat po odkrytí střešní krytina a laťování. V rámci opravy bude provedeno ošetření fungicidním a insekticidními přípravky. V místě úžlabí bude provedeno nové dřevěné bednění. Pod krytinu bude provedeno nové laťování a kontralatě. Pod kontralatě bude natažena difúzní fólie. Nová krytina bude tašek bobrovek na husté laťování. Nové klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu.

2. Základové podmínky:

- Geologický průzkum nebyl proveden a vychází se ze znalosti lokality. Geologický profil tvoří kvartérní sedimenty eolitického stáří zastoupené sprašemi a sprašovou hlínou. Sediment je nezpevněný.

3. Základy

Stavba budovy má stávající základy. Je založena na zděných základových pasech. Výměnou střechy nebudou stávající základy přitíženy.

4. Svislé konstrukce

Stávající stěny jsou vyzděny z plných pálených cihel. Do nosných stěn stavby nebude zasahováno a stěny nebudou přitěžovány.

5. Stropní konstrukce

Nad 1. NP jsou stávající stropy dřevěné trámové s podbíjením a omítkou. Opravou nebudou dotčeny.

6. Konstrukce střechy, krov

Stávající krytina z bobrovek je poškozena. Krytina bude demontována včetně latování a stávajícího bednění v místě úžlabí. Současně bude demontován stávající bleskosvod a klempířské výrobky.

- Nosná konstrukce krovu nevykazuje větší poškození. Poškozené prvky zjištěné při opravě budou vyměněny – předpoklad výměny poškozené pozednice za nové pozednice 160/160 mm a části krokví, které budou pravděpodobně poškozeny v místě poškozených pozednic.

Pod oplechování úžlabí bude provedeno nové bednění z desek tl. 25 mm.

Přes krokve bude natažena difúzní fólie a bude připevněna kontralatěmi 60/40 mm. Laťování bude dřevěných latí 50/35 mm, které budou osazeny pro šupinové kladení tašek (husté laťování). Krytina bude tašková pálená bobrovka. Hřeben a nároží bude z pálených keramických hřebenáčů.

Konstrukce krovu bude očištěna a bude provedeno ošetření fungicidním a insekticidním přípravkem Bochemi QB.

Stávající krytina je ve špatném stavu a do objektu zatéká.

Nové dřevěné konstrukce budou z jehličnatého dřeva S10 (C24).

7. Doplňkové konstrukce a klempířské výrobky

Střecha bude odvodněna podokapními půlkruhovými žlaby R.Š.330. Předpokládá se výměna stávajících svodů DN 100 mm.  Součástí budou oplechování úžlabí a komínových těles. Dále budou osazeny oplechování prostupů přes střešní rovinu (stožáry, větrací potrubí kanalizace). Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm.

Do střešní roviny budou osazeny výlezové revizní poklopy.

Nad žlaby budou instalovány sněhové zachytače.

8. Doplňkové zednické práce, lešení

Bude provedena úprava koruny obvodové stěny po demontáži poškozených pozednic. Uvolněné cihly budou osazeny zpětně do maltového lože. Dále budou vyspraveny poškozené  korunní římsy. Římsa bude opravena a nově omítnuta její poškozená část a proveden obnovující barevný nátěr. Po provedení klempířských prací budou provedeny dílčí opravy omítek u okapu římsy a bude proveden obnovující barevný nátěr římsy po celém obvodu budovy. Rovněž budou provedeny vysprávky komínových těles procházejících střechou.

Oprava střechy si vyžádá postavení lešení po celém obvodu školní budovy.

- B.2  Zatížení:

Pro návrh střechy bylo uvažováno zatížení sněhem v II. sněhové oblasti (sk = 1,00 kN/m2) a zatížení vlastní hmotností. Stavba se nachází ve II. větrové oblasti (vb = 25 m/s, qb = 0,39 kN/m2).

Střecha:

Krytina								0,75 kN/m2

Krov 									0,20 kN/m2

V Břeclavi, březen 2022	Vypracoval: Ing. Dalibor Klusáček