- ENVIROAD s.r.o.

- Chelčického 4, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

telefon: 596114465, 6114470, e-mail: ENVIROAD@volny.cz

Silnice III/37424 Boskovice, mosty 37424 - 2, 4 - DÚR

EXHALAČNÍ A ROZPTYLOVÁ STUDIE

- Objednatel:	Link projekt s.r.o., Brno

Zhotovitel:	ENVIROAD s.r.o., Ostrava

| Výtisk č. |  |
| --- | --- |

prosinec 2008

Předkládaná studie je součástí dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) akce:
"Silnice III/37424 Boskovice, mosty 37424-2, 4 - DÚR", dále jen stavba.

Úkolem je vypracování prognózy imisního zatížení území dotčeného příspěvky škodlivin emitovaných silničními motorovými vozidly po uvedení do provozu posuzovaného úseku silnice.

# Vstupní údaje

Úsek stavby silnice III/37424, mosty 37424-2, 4 lze z hlediska nových územních nároků považovat za malou stavbu. Celková délka úseku činí 2739 m. Hlavní stavební činností bude demolice starého a výstavba nového mostu ev. č. 37424-2 v km 0,905 a výměna mostní konstrukce mostu ev. č. 37424-4 v km 2,541. Ostatní stavební činnost bude spočívat v opravě povrchu vozovky ve stávající trase silnice. Veškeré technické parametry stavby (kategorie, příčné uspořádání, sklony aj.) jsou součástí průvodní zprávy k DÚR.

Dále uváděné číselné hodnoty emisí a imisí jsou prognózované k časovému horizontu roku 2040.

## Emisní charakteristika zdroje

Základním vstupem pro výpočet hlavních škodlivých emisí (dále označené Ei) produkovaných silničním provozem jsou intenzity dopravy na silničních úsecích zahrnutých do modelového výpočtu. Pro předmětný úsek silnice III/37424 jsou prognózovány k výpočtovému roku 2040 následující intenzity dopravy) [vozidel/24 hod.]:

- osobní automobily (IOA)	940

- těžké nákladní automobily (INA)	132

Za hlavní škodlivé emise, vypouštěné do přízemní vrstvy atmosféry silničními motorovými vozidly, jejichž emisní faktory jsou zároveň obsaženy v databázi MŽP MEFA02 - viz dále, lze všeobecně považovat (dále jen hlavní škodliviny):

- oxid uhelnatý (CO),

- oxidy dusíku (NOx), jako směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2),

- oxid dusičitý (NO2),

- suspendované částice, frakce 10 m (PM10),

- benzen (C6H6), jako představitele kancerogenů,

- benzo(a)pyren (C20H12), jako představitele mutagenů.

K výpočtu dále uváděných množství celkových exhalací produkovaných automobilovým provozem na předmětné stavbě byly použity jednotkové emisní faktory osobních automobilů (eOA) resp. těžkých nákladních automobilů (eNA) obsažené v databázi produktu MEFA02 (zdroj MŽP ČR). Přehled těchto jednotkových emisních faktorů je uveden v TAB. 1, minimální hodnoty přísluší 0% podélnému sklonu vozovky, maximální hodnoty pak 6% podélnému sklonu.

TAB. 1	Emisní faktory jednotkových vozidel dle MEFA02

|  | CO | NOx | NO2 | PM10 | H6C6 | C20H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vozidlog/km |  |  |  |  | vozidlog/km |
| eOA | 0.5456 - 0.9678 | 0.3168 - 0.4525 | 0.0063 - 0.0091 | 0.0029 - 0.0029 | 0.0064 - 0.0096 | 0.5057 - 1.2692 |
| eNA | 2.3587 - 3.3533 | 1.8101 - 3.1076 | 0.0775 - 0.1330 | 0.0600 - 0.0915 | 0.0044 - 0.0061 | 2.3715 - 6.9293 |

Celkové exhalace hlavních škodlivin ECELK [t/rok] emitované pojezdem motorových vozidel na posuzovaném úseku silnice III/37424 bude činit:

- oxid uhelnatý (CO)	1369 kg,

- oxidy dusíku (NOx)	2371 kg,

- oxid dusičitý (NO2)	95 kg,

- suspendované částice, frakce 10 m (PM10)	81 kg,

- benzen (C6H6)	10 kg,

- benzo(a)pyren (C20H12)	0,009 kg

Celkové exhalace jsou stanoveny podle vztahu:

Ecelk=3,6525⋅10−4(IOA⋅eOA+INA⋅eNA)⋅du [trok]

kde:	IOA a INA	jsou intenzity dopravy osobních, resp. nákladních automobilů [voz./24h.],

eOA a eNA	jsou jednotkové emisní faktory osobních resp. nákladních automobilů [g/km],

du	délka dílčího úseku komunikace [km].

Jednotkové emise eOA resp. eNA jsou ve výpočtu lineárně interpolovány dle průměrného podélného sklonu vozovky silniční komunikace. Použity byly měrné emise prognózované k horizontu roku 2010 (vzdálenější časový horizont MEFA02 neobsahuje), tzn., že s další progresí směrem ke snižování exhalací z motorových vozidel se neuvažuje, což je na straně předběžné opatrnosti.

## Lokalizace stavby

Stavba, tj. úsek silnice III/37424 je z převážné části mimo obytnou zástavbu. Soustředěnější obytná zástavba se v blízkosti silnice nachází pouze na začátku úseku v Boskovicích v okolí křižovatky se silnicí II/150. Využití volných ploch podél posuzovaného úseku silnice k intenzivnímu rozvoji bytové výstavby se jeví dosti problematické.

## Imisní charakteristika dotčené lokality.

Rámcový odhad stávající imisní zátěže dotčeného území je možné odhadovat pouze na základě údajů z měření imisního monitoringu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), resp. Zdravotního ústavu (ZÚ), tj. z měřických stanic, nejbližších a hvězdicově rozmístěných dotčenému území – viz následující tabulka.

TAB. 2	Tabulkový přehled imisních koncentrací změřených na nejbližších měřických stanicích
imisního monitoringu ČHMÚ v roce 2006) [g.m-3] resp. [ng.m-3] pro C20H12

| škodlivina | CO | NOx | NO2 |  | PM10 |  | C6H6 | C20H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| doba průměrování | 8h | r |  | 1h | r | 24h | r |  |
| Brno – výstaviště | 1976.6 |  |  | 152.1 |  |  |  |  |
| Brno – střed | 3663.8 |  | 47.5 | 196.8 | 45.0 | 208.8 | 4.3 |  |
| Brno – Kroftova |  |  | 35.9 |  | 40.2 | 208.0 |  | 2.2 |
| Brno - Dobrovského |  |  | 17.6 |  | 26.5 | 130.0 |  |  |
| Brno – Masná |  |  | 29.8 |  |  | 79.0 |  | 1.0 |
| Třebíč |  |  | 17.4 | 114.8 | 33.9 | 168.0 |  |  |
| Žďár nad Sázavou |  |  | 18.7 | 122.4 | 24.7 | 71.3 |  | 1.2 |
| Křižanov |  |  | 14.4 |  | 27.5 | 82.0 |  |  |
| Svitavy |  |  | 26.9 | 142.5 | 28.4 | 125.0 |  |  |
| Vyškov |  |  | 22.4 |  | 30.1 | 140.0 |  |  |

Vysvětlivky:	Tučným písmem jsou označeny absolutně maximální hodnoty naměřené na uvedené měřické stanici za období celého kalendářního roku, prázdné pole znamená, že veličina není na stanici měřena.

Z údajů TAB. 2 je zřejmé, že na základě uvedených údajů nelze sestavit objektivní imisní charakteristiku stavbou dotčeného území. Data nemohou být relevantní, měřické stanice se nacházejí ve značné vzdálenosti od posuzovaných silničních úseků, zároveň jsou většinou umístěny v intravilánu měst.

Dle "Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2006" je v oblasti Boskovic překračován 24hod. imisní limit částic (PM10) na 7,7% území a na 5,3% jsou překračovány hodnoty cílového imisního limitu stanoveného pro benzo(a)pyren.

Na základě výše uvedených údajů lze snad formulovat pouze obecný závěr, že imisní limity hlavních škodlivin (viz výše) stanovené Nařízením vlády č. 597 ze dne 12. prosince 2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší nejsou v oblasti dotčené plánovanou stavbou překračovány, vyjma limitu stanoveného pro 24hod. průměrnou koncentraci částic (PM10).

# Metodika výpočtu

K predikci imisního zatížení okolí posuzované stavby, tj. imisních koncentrací hlavních škodlivin emitovaných silničním provozem, byl použit modelový výpočet dle metodiky SYMOS’97.

Model je založen na aplikaci stacionárního řešení difúzní rovnice za předpokladu, že rozptyl znečišťujících látek se řídí Gaussovým normálním rozdělením.

Silniční komunikace představuje z hlediska metodiky SYMOS'97 liniový zdroj modelovaný jako řetězec navazujících plošných elementů zvolené délky (viz metodika SYMOS‘97) a šířky rovné součtu šířek jízdních pruhů silniční, resp. dálniční komunikace.

Posuzovaný úsek komunikace je modelován jako soubor 110 plošných elementů jednotné délky 25 m.

Meteorologické údaje vstupují do modelového výpočtu prostřednictvím úplné osmisměrné větrné růžice, konstruované jako percentuální podíl směrů větru v členění na 3 třídy rychlosti větru a 5 tříd stability atmosféry. Odborný odhad reprezentativní větrné růžice pro dotčené území provedl ČHMÚ Praha (graficky znázorněna v přílohách č. 1 až č. 5).

Výpočet imisí v okolí posuzované stavby byl proveden pro soubor celkem 1267 referenčních bodů, které tvoří pravidelnou čtvercovou síť 100100 m.

Základní vyhodnocení imisního zatížení škodlivinami emitovanými silničními motorovými vozidly vychází z komparace vypočtených imisních koncentrací znečišťujících látek v referenčních bodech s povolenými imisními limity stanovenými přílohou č. 1 Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006, kterou jsou stanoveny přípustné úrovně znečištění ovzduší, přípustné četnosti jejich překročení a požadavky na sledování kvality ovzduší.

Hodnoty povolených imisních limitů pro hlavní znečišťující látky exhalovaných silniční dopravou stanovené pro ochranu zdraví lidí jsou shrnuty v následující tabulce.

TAB. 3	Hodnoty imisních limitů hlavní škodliviny emitované silničními motorovými vozidly stanovených pro ochranu zdraví lidí (dle přílohy č. 1 Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)

| škodliviny | CO | NOx | NO2 | PM10 | C6H6 | C20H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| imisní limity [g.m-3/doba průměrování] | 10000/8h | 30*)/r | 40/r | 40/r | 5/r | 0,001/r |
|  |  |  | 200/1h | 50/24h |  |  |

*)	Imisní limit stanovený pouze pro ochranu ekosystémů

Doby průměrování (legenda):

r	aritmetický průměr za kalendářní rok,

d	aritmetický průměr za 24 hodin,

8h	maximální denní osmihodinový klouzavý průměr,

1h	aritmetický průměr za 1 hodinu.

# Výstupní údaje

Výpočet imisních koncentrací na referenčních bodech byl proveden pro všechny hlavní škodliviny - viz kap. 1. Interpolací imisních koncentrací (metoda "Kriging" - součást SW Surfer 8) vypočtených na jednotlivých referenčních bodech pak byly zkonstruovány průběhy izolinií příspěvků imisních koncentrací NOx, NO2 a PM10, graficky viz přílohy č. 1 až č. 5. Průběh přírůstků imisních koncentrací ostatních hlavních škodlivin CO, C6H6 a C20H12 je v příslušném poměru obdobný a vzhledem k zanedbatelným hodnotám těchto přírůstků (viz dále) nejsou graficky zpracovány.

Za důležitý údaj pro vyhodnocení vlivu posuzované stavby na zdraví lidí lze považovat maximální přírůstky imisí škodlivin emitované do atmosféry za provozu motorových vozidel. Pro lepší představu je v následující tabulce uveden percentuální podíl těchto maximálních imisních příspěvků vztažený k současným povoleným imisním limitům znečišťujících látek.

TAB. 4	Přehled maximálních příspěvků imisních koncentrací škodlivin ve vztahu k povoleným limitům

| škodlivina | doba průměro-vání (viz TAB. 3) | měrná jednotka | maximální příspěvek imisní koncentrace*) | % poměr max. příspěvku k povoleného limitu [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oxid uhelnatý (CO) | 8h | [gm-3] | 3.9 | <0.1 |
| oxidy dusíku (NOx) | r |  | 1.36 | 4.5 |
| oxid dusičitý (NO2) |  |  | 0.14 | 0.4 |
|  | 1h |  | 1.41 | 0.7 |
| prach (PM10) | r |  | 0.038 | <0.1 |
|  | 24h |  | 0.365 | 0.7 |
| benzen (C6H6) | r |  | 0.004 | <0.1 |
| benzo(a)pyren (C20H12) |  | [pgm-3] | 0.0005 | <0.01 |

Z uvedeného je patrno, že maximální imisní příspěvky hlavních škodlivin z provozu na posuzované silniční stavbě budou v roce 2040 tvořit, kromě oxidů dusíku, pouze zlomek současného imisního znečištění přízemní vrstvy ovzduší.

## Závěr

Je nutno zdůraznit, že uvedené maximální hodnoty příspěvků imisních koncentrací budou soustředěny v prostoru bezprostředního okolí trasy komunikace, tj. max. do 25 m od osy komunikace - viz též grafické přílohy č. 1 až 4.

Vyjdeme-li z předpokladu, že průměr údajů uvedených v TAB. 2 reprezentují alespoň přibližně skutečné "pozaďové" znečištění hlavními škodlivinami v oblasti dotčené posuzovanou stavbou, pak v komparaci s uvedenými maximálními imisními příspěvky koncentrací škodlivin z provozu motorových vozidel, bude situace v bezprostřední blízkosti stavby vypadat jak uvedeno v následující tabulce.

TAB. 5

| škodlivina | doba průměro-vání (viz TAB. 3) | měrná jednotka | předpokládané stávající "pozaďové" imisní koncentrace | % poměr max. příspěvku k "pozaďové" imisní koncentraci [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oxid uhelnatý (CO) | 8h | [gm-3] | 1976.6 | 0.2 |
| oxidy dusíku (NOx) | r |  | 25.0 | 5.4 |
| oxid dusičitý (NO2) |  |  | 14.4 | 1.0 |
|  | 1h |  | 114.8 | 1.2 |
| prach (PM10) | r |  | 24.7 | 0.2 |
|  | 24h |  | 71.3 | 0.5 |
| benzen (C6H6) | r |  | 4.3 | 0.1 |
| benzo(a)pyren (C20H12) |  | [ngm-3] | 1.0 | <0.1 |

Z uvedené komparace plyne, že kromě oxidů dusíku se posuzovaný úsek komunikace podílí jen velmi malým procentem na celkovém imisním zatížení dotčeného území, což platí i pro prach (PM10) a benzo(a)pyren (C20H12), tj. pro škodliviny u kterých jsou patrně překračovány současné povolené imisní limity. Na tomto místě je však třeba zdůraznit, že jsou zde porovnávány maximální imisní příspěvky, což implikuje značnou míru tzv. předběžné opatrnosti.

Je tudíž zřejmé, že snaha o dodržení podlimitních hodnot imisních koncentrací prachu a benzo(a)pyrenu musí být směřována hlavně na snižování "pozaďové" imisní koncentrace, tj. na omezení emisí z průmyslových zdrojů, zatímco u oxidů dusíku bude zřejmě nutný další technický vývoj směrem ke snižování emisí motorových vozidel (EURO5).

Vypovídací hodnota uvedených závěrů je však silně poznamenána okolností, že jsou zde srovnávána dvě časově velmi vzdálená období, tj. současný stav "pozaďové" imisní zátěže dotčeného území s imisními příspěvky z provozu motorových vozidel s intenzitou prognózovanou k časovému horizontu roku 2040.

Modelový výpočet vycházející v zájmu časového sjednocení ze současných reálných intenzit dopravy, které jsou oproti uvažovanému horizontu roku 2040 nižší, vyšel by podíl příspěvku imisního zatížení z provozu automobilů na posuzovaném úseku komunikace s ohledem na současnou strukturu vozového parku ČR pravděpodobně poněkud vyšší.

Ostrava, prosinec 2008

Vypracoval: Ing. Petr Tovaryš	(OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI ke zpracování rozptylových studií, vydalo MŽP v Praze pod č.j. 204/740/03)

Seznam příloh:

Příloha č. 1:	Izolinie příspěvku silničního provozu k průměrné roční imisní koncentraci oxidů dusíku (NOx) [gm-3]

Příloha č. 2:	Izolinie příspěvku silničního provozu k průměrné roční imisní koncentraci oxidu dusičitého (NO2) [gm-3]

Příloha č. 3:	Izolinie příspěvku silničního provozu k maximální 1 hod. imisní koncentraci oxidu dusičitého (NO2) [gm-3]

Příloha č. 4:	Izolinie příspěvku silničního provozu k průměrné roční imisní koncentraci částic (PM10) [gm-3]

Příloha č. 5:	Izolinie příspěvku silničního provozu k průměrné 24 hod. imisní koncentraci částic (PM10) [gm-3]

)	Převzato od objednatele, Link projekt s.r.o., Brno

)	Aktuálnější údaje, tj. z roku 2007 nejsou zatím dostupné.