Technické parametry – motoricky sklopná výstražná šipka:

- továrně nová výstražná šipka

- určena pro instalaci na dodávková vozidla (Fiat Ducato, Citroën Jumper)

- šipka složena s min. 13 ks LED světel o průměru min. 200 mm

- režimy:

  - světelná šipka vlevo (S8c)

  - světelný šipky vpravo (S8d)

  - světelný kříž (S8e)

- motoricky sklopná

  - zvedání nebo sklápění šipky zajištěno pomocí lineárního motoru

  - motor musí být optimalizován pro zvedání nebo sklápění šipky za jízdy

- zvedání nebo sklopení šipky musí být možné provést v nouzovém případě i ručně

- vybavena elektronikou zajišťující automatické snižování svítivosti v noci

- vybavena elektronikou, která chrání akumulátor před tzv. hlubokým vybitím

- vybavena ochranou proti přepólování

- ovládání celé šipky pomocí jednoho dálkového ovládání

- dálkové ovládání včetně kabelu o délce min. 15 m

- dálkové ovládání vybaveno optickou kontrolou pro zobrazení polohy šipky

- dálkové ovládání vybaveno zobrazením jednotlivých režimů (levá, pravá, kříž)

- vybavena napájecím kabelem o délce min. 10 m

- napájecí napětí 12/24 V

- frekvence blikání min. 60/min

- hmotnost do 50 kg

- světelná šipka musí být schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR dle normy ČSN EN 12352 (EN 12352 L8H) Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla

- světelná šipka dodána včetně

  - 2 ks LED majáků oranžové barvy o průměru min. 150 mm

  - napájení 12/24 V

  - držáku majáků oranžové barvy (umístění pravá a levá strana vedle šipky)

- dodávka včetně manuálu pro montáž (montáž si zajistí zadavatel)