III/38529 Veverská Bítýška, ul. Tišnovská

A. Průvodní a technická zpráva

| Zodpovědný projektant:. Ing. Miloš Bažant. SÚS JMK, oblast SEVER. Název akce:; Datum. III/38529 Vev. Bítýška, ul. Tišnovská; 06/2022. Investor:; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Paré č.. příspěvková organizace kraje; 1. Příloha:; A. Průvodní a technická zpráva. Dokumentace pro zadání stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Identifikační údaje

Stavba:		 	III/38529 Vev. Bítýška, ul. Tišnovská

Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 							Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:		silnice III/38529 intravilánu obce Veverská Bítýška

Obec:			Veverská Bítýška

Kraj:			Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky:	p.č. 	2568 k.ú. Veverská Bítýška

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/38529 v průtahu obce Veverská Bítýška na ul. Tišnovská  vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Na uvedeném úseku proběhla v r. 2021 výstavba chodníku (po pravé straně vozovky ve směru staničení silnice). Oprava bude provedena v celé šířce vozovky k novým chodníkovým obrubníkům ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech silnice III/38529 v km 0,640 – 1,000 provozního staničení silnice, tj. v dl. 360 m.

Bude provedeno celoplošné  frézování stávajícího povrchu v tl. 40 mm. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS Hradčany – vzdálenost do 8 km.

Lokální nerovnosti budou vyrovnány nesouvislou vrstvou z AC0 11; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena v celé ploše nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na navazující místní komunikace.

Celková plocha opravy povrchu silnice III/38529  je 2.230 m2.

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu – po polovinách. Provoz bude řízen světelnou signalizací, popř. lidskou silou pomocí vysílaček.

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 30.9.2022

V Blansku 26.6.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK