SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„Zubní souprava“

Technická specifikace:

- Zubní souprava nesená křeslem s 5 pozicemi pro bičové uložení nástrojů na stolku lékaře.

- Hygienicky řešená ovládací klávesnice Soft-switch s displejem pro zobrazení otáček mikromotorů a výkonu UOZK umožňující předvolby maximálních otáček mikromotorů a turbíny.

- Multifunkční nožní ovladač k ovládání spouštění i regulace výkonu nástrojů, chlazení dynamických nástrojů, vyfukování u turbínami k romotorů, ovládání pohybů křesla.

- Plivátkový blok s možností odklopení o 90° umožňující pohodlný přístup ze strany asistentky, keramické plivátko, časově nastavitelný oplach plivátka i napouštění poháru.

- Stolek asistentky na kloubovém rameni s klávesnicí Soft-switch k ovládání křesla a vody do plivátka a pohárku s malou a velkou hadicí chirurgického odsávání a pozicí pro další nástroj

- Blokování pohybů křesla při zvednutí biče s nástrojem.

- Třífunkční kombinovaná stříkačka, sterilizovatelná úhlová

- Mikromotor světelný – 40.000ot

- Pozice s hadicí pro světelnou turbínu s vyfukováním

- Instrumentační stolek jednoduchý

- Separátor amalgámu

- Držák svítidla na soupravě

- Svítidlo s technologií LED na soupravě

- Křeslo s pevnou opěrkou levé ruky a jednokloubovou opěrkou hlavy,

bezpečnostní vypínání, 3 programy + se sedací a vyplachovací pozicí, paměť poslední pracovní polohy, Trendelemburgova poloha

Příslušenství:

- Kompresor s odsávačkou ve skříňce se sušením

- Světelná rychlospojka k turbíně

- Světelná turbínka

- Světelný kolínkový násadec

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz.

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK