III/37362 Vilémovice – Krasová zač. zást.

A. Průvodní a technická zpráva

| Zodpovědný projektant:. Ing. Miloš Bažant. SÚS JMK, oblast SEVER. Název akce:; Datum. III/37362 Vilémovice – Krasová zač. zást.; 06/2022. Investor:; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Paré č.. příspěvková organizace kraje; 1. Příloha:; A. Průvodní a technická zpráva. Dokumentace pro zadání stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Identifikační údaje

Stavba:			III/37362 Vilémovice – Krasová zač. zást.

Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 								Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Projektant:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:		silnice III/37362 v extravilánu od vyústění ze silnice II/373 po začátek zástavby obce Krasová; km 0,100 – 0,585

Obec a k.ú.:		Vilémovice a Krasová

Kraj:			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37362 propojuje silnice II/373 a II/379 přes obec Krasovou.

V úseku od vyústění ze silnice II/373 nad obcí Vilémovice po začátek zástavby obce Krasová  vykazuje povrch silnice vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původní obrusné vrstvě četné nerovnosti, povrch je vlivem  vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Bude provedena oprava povrchu vozovky na silnici III/37362 v extravilánovém úseku v km 0,100 – 0,585, tj. v dl. 485 m, jakož i lokální vysprávka povrchu uvedené vozovky v km 0,010 – 0,040, tj. v délce 30 m. V km 0,100 – 0,195 bude provedeno celoplošné frézování stávající obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání příčného profilu z ACL 16, spojovací postřik a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Na úseku km 0,195 – 0,585, bude provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky – vyrovnání lokálních nerovností z ACL 16, spojovací postřik a nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Ve staničení 0,010 – 0,040 bude realizována lokální vysprávka poškozeného stávajícího povrchu – frézování v š. 1,00 m  v tl. 50 mm ve středu vozovky, spojovací postřik a vyplnění novou obrusnou vrstvou z ACO 11 tl. 50 mm.

Oprava bude realizována ve  stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – spáry na začátku, v místech napojení místní komunikace a silnice III/37364 a po obvodu provedené lokální vysprávky .

Vodorovné dopravní značení – budou provedeny vodicí pruhy V4 š. 12,5 cm v celé délce úpravy.  VDZ bude provedeno barvou bílou v celkové ploše 265,00 m2.

VDZ bude provedeno i na silnici III/37362 (spojka k sil. II/373 ve směru na Jedovnice) v celé délce, tj. v délkách 215,00 + 260,00 m.

Organizace dopravy

Zadavatel požaduje realizaci při následující organizaci dopravy:

- přípravné práce, ložnou vrstvu (vyrovnání profilu) provádět za provozu – označení pracovního místa, provoz řízen semaforovou soupravou popř. lidskou silou

- pokládku obrusné vrstvy bude pravděpodobně  možno provádět za úplné uzavírky silnice III/37362 pouze v nepracovních dnech

Termín realizace stavby:

zahájení – srpen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.10.2022

V Blansku 29.6.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK