II/376 Drnovice; Lysice-Bořitov

A. Průvodní a technická zpráva

| Zodpovědný projektant:. Ing. Miloš Bažant. SÚS JMK, oblast SEVER. Název akce:; Datum. II/376 Drnovice; Lysice - Bořitov; 06/2022. Investor:; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje; Paré č.. příspěvková organizace kraje; 1. Příloha:; A. Průvodní a technická zpráva. Dokumentace pro zadání stavby. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Identifikační údaje

Stavba:		II/376 Drnovice; Lysice - Bořitov

Investor, stavebník:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 							Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Projektant:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby:		silnice II/376 v intravilánu obce Drnovice; km 4,820 – 4,895

silnice II/376 v extravilánu Lysice – Bořitov; km 8,750 – 8,855

silnice II/376 v extravilánu Lysice – Bořitov; km 10,430 – 10,730

Obec:			Drnovice, Lysice, Bořitov

Kraj:			Jihomoravský kraj

3. Základní údaje o stavbě

Drnovice – odvodnění, oprava povrchu

Bude provedena oprava poloviny vozovky přilehlé k nově opravenému chodníku (zajistila obec Drnovice). Bude provedeno frézování stávajícího povrchu vozovky v km 4,820 – 4,895 v pravé polovině ve směru staničení silnice. Kolem nových chodníkových obrub bude provedeno doplnění konstrukce vozovky asfaltovým betonem ACL 16. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena  nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm; na závěr budou ošetřeny pracovní spáry asfaltovou zálivkou.  Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS Lysice – vzdálenost do 3 km.

Lysice – Bořitov - Úsek  1; oprava povrchu

Silnice II/376 v místě křížení s tělesem rozestavěné německé dálnice  vykazuje výrazné poklesy, podélné nerovnosti ohrožující bezpečnost silničního provozu. Bude provedeno celoplošné frézování, vyrovnání stávajícího profilu  asfaltovým  betonem  ACL 16 a po aplikaci  spojovacího

postřiku bude položena nová obrusná vrstva v tl. 50 mm; na závěr bude provedeno ošetření pracovních spar asfaltovou zálivkou.

Lysice – Bořitov - Úsek  2; oprava povrchu

Na úseku silnice II/376 v délce cca 300 m před jejím zaústěním do silnice I/43 u Bořitova se vyskytují vlivem tangenciálních sil při brždění výrazné příčné nerovnosti. Bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Jedná se o provizorní opravu, tento úsek silnice II/376 bude v budoucnu dotčen realizací MÚK s novou silnicí I/73 v trase německé dálnice.

Oprava povrchu silnice II/376 na obou úsecích bude provedena ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech silnice II/376.

Vyfrézovaný materiál z obou úseků bude odvezen na skládku SÚS Žernovník – vzdálenost dopravy do 8 km.

Organizace dopravy

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách. Provoz bude řízen semaforovou soupravou popř. lidskou silou s pomocí vysílaček.

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.9.2022

V Blansku 21.6.2022					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Sever SÚS JmK