E-mail

				   	    

Váš dopis značky/ze dne		Naše značka		Vyřizuje/linka			Hodonín/dne

INV/2022		Prchal/346			27.7.2022

Poptávka Obnova kyslíkového hospodářství

Vážení obchodní přátelé,

žádáme Vás o vypracování nabídky na obnovu kyslíkového hospodářství.

Předmět plnění zakázky:

Předmětem plnění zakázky je stavební úprava odpařovací kyslíkové stanice Hodonín. Účelem veřejné zakázky je zajištění stavební a technologické přípravy území pro instalaci nového zásobovacího zařízení zkapalněného medicinálního kyslíku. Stávající stanice kyslíku, která se nachází na předmětné ploše, bude nahrazena novým zásobovacím zařízením sestávající ze zásobníku, 2x odpařovače, směšovací stanice, plnícího potrubí a armatur a telemetrické jednotky. Dodávka technologického celku není předmětem této veřejné zakázky. K instalaci technologického celku je však zapotřebí připravit území a to konkrétně odstranit stávající zásobník kyslíku, technologii i oplocení. Následně odbourat nadzemní části betonových patek zásobníku a zesílit stávající základovou železobetonovou desku – beton C30/37 XC4 tl. 150 mm s KARI sítí drát průměr 6 mm, s oky 100 x 100 mm. Zesílení původní železobetonové desky bude s navrženou nadbetonávkou provázáno betonářskou výztuží dle návrhu (vzdálenost 200 mm od kraje a ve vzdálenosti 500 mm od sebe osadit do kapes výztuž průměr 16 mm, dlouhou 250 mm). Na takto upravenou základovou desku bude osazeno nové technologické zásobovací zařízení (předmětem jiné dodávky). Instalovaná technologie bude zabezpečena drátěným oplocením se vstupní branou z ocelových profilů. Na oplocení bude instalováno osvětlení. Bližší specifikace veřejné zakázky je dána položkovým rozpočtem stavby včetně rekapitulace dílů a výkresy půdorysu a řezu výše popsaných stavebních úprav.

Prohlídka místa plnění po předchozí dohodě – kontaktní osoba Ing. Jaroslav Malát, tel: 518 306 345, mobil: 724 070 876, mail: malat.jaroslav@nemho.cz

Požadavky na způsob zpracování ceny plnění:

Nabídková cena musí být v nabídce zpracována jako nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění.

Nabídková cena musí být stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, poplatky či jiné výdaje, které dodavateli při plnění předmětu zakázky vzniknou nebo mohou vzniknout.

Pokyny pro vyplnění příloh:

Ve všech listech může uchazeč měnit pouze modře označené buňky. Jedná se o tyto údaje: základní informace o firmě, jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa.

Hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnotící kritérium:

Nabídková cena (100%)

Předpokládaná hodnota zakázky:

333 684 Kč bez DPH

Doba a místo plnění:

Doba plnění veřejné zakázky bude stanovena ve smlouvě o dílo s termínem nejpozději do 16.9.2022. Místem plnění Nemocnice TGM Hodonín, pozemky p. č. 1732/53, 1732/11, 1732/13 v k. ú. Hodonín.

Nabídky budou přijímány pouze v elektronické podobě prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 8.8.2022 do 12.00.

Vámi uvedená nabídková cena je pevná, konečná a neměnná. Předem děkuji za účast ve výběrovém řízení. O výsledku výběrového řízení budete písemně informování.

S pozdravem

Ing. Jiří Koliba

pověřen řízením