Míchací zařízení – technická specifikace (5 ks – Tasovice, Brno, Břeclav, Veselí nad Moravou, Znojmo)

- zařízení továrně nové

- určeno k přípravě nebo změně koncentrace solných roztoků

- použitelné pro chlorid sodný i vápenatý

- řešeno jako celoplastový celek s integrovanou nádrží o objemu min. 5 000 litrů (Tasovice, Břeclav, Veselí nad Moravou, Znojmo)

- řešeno jako celoplastový celek s integrovanou nádrží o objemu min. 6 000 litrů (Brno)

- ochrana proti korozi zajištěna díky plastovým čerpadlům a rozvodům z PVC

- řešeno tak, aby umožňovalo připojení dalších samostatných nádrží

- propojení jednotlivých nádrží s míchacím zařízením:

              - - možnost plnění jednotlivých nádrží

              - - možnost promíchání jednotlivých nádrží

              - - možnost výdeje z jednotlivých nádrží

- vyrobeno z vhodného materiálu, který je chráněn proti UV záření

- vybaveno dvěma čerpadly (rychlá příprava roztoku, záloha v případě poruchy jednoho z čerpadel)

- vybaveno čerpadlem o výkonu min. 300 litrů/minutu

- vybaveno el. motorem odpovídají předpokládané zátěži

- umožní naplnění nádrží na sypači do max. 10 minut (objem nádrží na sypači cca 3 000 litrů)

- řešeno tak, aby umožnilo přípravu min. 4 500 litrů roztoku za cca 60 minut

- vybaveno připojovacím hrdlem 6/4“ s uzavíracím kulovým kohoutem pro přívod vody

- nepřesáhne hmotnost 900 kg

- vybaveno propojovacím kabelem 400 V o délce min. 10 m včetně zástrčky

- vybaveno propojovacím kabelem pro signalizaci naplnění sypače

- vybaveno hadicí pro plnění sypače zakončené kulovým uzávěrem a koncovkou pro připojení k sypači o délce min. 10 m

- vybaveno digitálním ukazatelem hustoty

- vybaveno digitálním průtokoměrem vydaného množství

- umožňující nastavení požadované koncentrace roztoku včetně automatického vypnutí po dosažení požadované koncentrace

- konstruováno tak, aby umožňovalo promíchání již namíchaného roztoku v připojeném zásobníku

- řešit tak, aby umožňovalo nezávislé míchání roztoku a plnění sypačové nástavby

Doplňující požadavky:

Tasovice:

- rozvody v pevných PVC trubkách D63

- přípojku vody – zajistí investor

- el. přípojku – zajistí investor

- dodávka včetně držáku na hadici

Brno:

- rozvody v pevných PVC trubkách D63 (částečně bude využit stávající rozvod)

- dodávka včetně výdejního čerpadla o výkonu min. 30 m3/h

- dodávka včetně držáku na hadici

Slavkov u Brna:

- přemístění stávajícího míchacího zařízení v Brna (zajisti investor)

- připojení vody (PPR D40) s topným kabelem

- rozvod v pevných PVC trubkách, D63

- dodávka včetně výdejního čerpadla o výkonu min. 30 m3/h

- držák na hadici

Břeclav:

- rozvod vody v hadicích (doporučeno NASSA hadice)

- rozvod k plnění sypače v pevných PVC trubkách D63

- nová přípojka vody – zajistí investor

- držák na hadici – umístění na vnější stěně budovy

Veselí nad Moravou:

- rozvod v hadicích (doporučeno NASSA hadice)

- nový přívod vody (6 m, 5/4“) s topným kabelem

- el. přípojka, zásuvka 32 A 3 F (zajistí investor)

- dodávka včetně výdejního čerpadla o výkonu min. 30 m3/h

- držák na hadici

Znojmo:

- rozvod v hadicích (doporučeno NASSA hadice)

- přípojka vody hadice „C“

- nová el. přípojka 32 A 3 F (zajistí investor)

- dodávka včetně samostatného (druhého) ovládání čerpadla

- držák na hadici

- součástí dodávky míchacích zařízení bude:

- hustoměr pro kontrolu koncentrace roztoku

- revizní zpráva

- návod na obsluhu

- katalog náhradních dílů

- zaškolení obsluhy

Zásobníky roztoku: (Tasovice, Brno, Slavkov u Brna, Břeclav, Veselí nad Moravou, Znojmo)

- továrně nové

- ideálně válcového tvaru

- vyroben z vhodného materiálu, který je chráněn proti UV záření

- celoplastové provedení

- použitelný pro chlorid sodný a vápenatý

- vybaven vnějším vodoznakem

- dodávka včetně propojení s míchacím zařízením (vzdálenost do 5 m)

- vybaven uzavíracím kohoutem v provedení plast na výpusti)

- možnost umístění i na venkovní ploše

- objem min. 5 000 litrů (výška zásobníku max. 2 100 mm)

2x Tasovice

1x Slavkov u Brna

1x Břeclav

1x Veselí nad Moravou

1x Znojmo

- objem min. 10 000 litrů (výška zásobníku max. 3 000 mm)

1x Tasovice

1x Brno

1x Slavkov u Brna

1x Břeclav

1x Veselí nad Moravou

- objem min. 15 000 litrů (výška zásobníku max. 4 300 mm)

1x Břeclav

2x Znojmo

- objem min. 25 000 litrů (výška zásobníku max. 6 300 mm)

2x Brno