SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

„Automatický

refrakto-kERAto-tono-pachymetr“

Technická specifikace:

- TONOMETRIE/PACHYMETRIE

- Měřený rozsah tonometrie 1 – 30 mmHg, 1 – 60 mmH s automatickým přepnutím

- Měřený rozsah pachymetrie 0,4 mm – 0,75 mm

- Automatický přepočet adjustované hodnoty tonometrie dle hodnot pachymetrie

- Měření jemným proudem vzduchu

REFRAKCE/KERATOMETRIE

- Sféra v rozsahu min. -30 až 22 D s krokem 0,12 nebo 0,25 D

- Cylindr v rozsahu +- 10 D s krokem 0,12 až 0,25 D

- Osa cylindru 1°-180° s krokem 1°

- Rádius zakřivení 5 až 11 mm s krokem 0,01 mm

- Síla rohovky min. 34 D až 67,5 D

Obecné požadavky:

- Měření-plně automatické / manuální

- Napětí 220 V

- Dotykový, otočný LCD displej (barevný)

- Zobrazení výsledků měření na displeji podle výběru

- Vizuální potvrzení chyby

- Zabudovaná termotiskárna

- El. ovladatelná opěrka brady

Dotazy k požadované specifikaci lze zaslat písemně na e-mail: brunclikova.katerina@nemkyj.cz.

Odpovědi budou zveřejněny přes elektronický nástroj E-ZAK