Specifikace traktoru:

Traktor:

- rok výroby min. 2019

- počet motohodin max. 2 000

Motor:

- jmenovitý výkon motoru min. 100 kW,

- objem max. 3 800 ccm

Převodovka:

- vypínatelný pohon 4x4

- uzávěrka přední a zadní nápravy 100%

- elektrohydraulická reverzační převodovka plně synchronizovaná, řazení pod zatížením

- zastavení a následné rozjetí s pomocí brzdového pedálu bez použití spojky

- přepravní rychlost min. 40 km/h

Přední náprava:

- přední náprava – robustní konstrukce

- hydraulicky odpružená

Hydraulický systém:

- výkon hydraulického čerpadla pro pohon externích nástaveb min. 120 l/min

- min. 3 sekční hydraulický rozvaděč

- min. 4 páry hydraulických rychlospojek vzadu

- 1 volná přímá hydraulická zpětná větev do nádrže vzadu

- zadní tříbodový závěs s max. zvedací silou v koncovkách min. 6 000 kg

Kabina:

- klimatizace kabiny, filtrace nasávaného vzduchu

- pneumaticky odpružená kabina

- sedadlo řidiče, odpružené vzduchem, natočitelné min. na pravou stranu

- sedadlo spolujezdce

- polohově přestavitelný volant

- digitální přístrojová deska

- stěrač zadního skla

- vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka

- min. 2 páry přídavných pracovních světlometů vpředu

- min. 2 pár přídavných pracovních světlometů vzadu

- přídavné sdružené světlomety (tlumené/dálkové), umístěné vpředu na sloupcích nebo střeše kabiny, nahrazující hlavní přední světlomety

- na střeše kabiny umístěna multifunkční výstražná rampa s výškou max. 80 mm, hloubkou max. 300 mm a šířkou min. 1.200 mm. Rampa bude v celočirém provedení a bude obsahovat dozadu směřující LED alej s min. 4 osvětlovacími prvky, každý prvek s min. dvěma LED diodami o výkonu min. 3 W.

Dále bude rampa obsahovat dozadu směřující programovatelný LED displej, umístěný symetricky v jejím středu, s min. 20 programovatelnými nápisy v oranžové barvě (např. POZOR – sečení; POZOR – zimní údržba, POZOR – překážka na komunikaci apod.). Minimální výška textu 45 mm, možnost posouvání textu a jeho inverzního zobrazení. Text musí být programovatelný prostřednictvím USB rozhraní počítače.

Součástí rampy budou rovněž 2 integrované čiré LED majáky svítící oranžově, umístěné po stranách rampy

Jednotlivé LED moduly světelné rampy budou opatřeny diodami o výkonu min. 3 W s technologií PC-AMBER zajišťující minimální úbytek světelného výkonu v závislosti na teplotě a době provozu.

Homologace dle EHK 65 TA1 v režimu střídavého záblesku

Homologace dle EHK10

Schválení Ministerstva dopravy ČR (ATEST 8SD)

- na zadní části kabiny umístěn výstražný světelný tok oranžové barvy (doporučený typ LED A TC 18)

- v přední části kabiny umístěna dvojice výstražných LED světel oranžové barvy (doporučený typ LED světel LED A 59Bolt2-SM R65, umístění bude upřesněno se zadavatelem)

Příslušenství:

- základní povinná výbava (sada žárovek, lékárnička, trojúhelník, zvedák, základní nářadí, klíč na kola, hadice ke kompresoru, návod k obsluze)

- vzduchové brzdy pro přívěs

- zadní vývodový hřídel min. 4rychlostní 540/540E/1 000/1000 E ot/min

- modulované spuštění vývodového hřídele elektrohydraulické ovládání, možnost ovládání na zadním blatníku

Další vybavení:

- největší technicky povolená hmotnost traktoru min. 9 000 kg

- zadní disky plné – odpovídající zatížení zařízením

- zadní blatníky překrývající celou šířku běhounu pneumatiky

- autorádio

- uzamykatelné víčko palivové nádrže

- traktor s univerzálním žacím ramenem musí být vybaven systémem sledování polohy (GPS) a spotřeby pohonných hmot (sonda do nádrže – hladinoměr), který používá ve svých strojích zadavatel. Systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha, tel. 793 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- možnost připojení ovládacího panelu (elektroniky) k systému GPS – sledování činnosti ramenové sekačky (min. seče/neseče)

- barva traktoru oranžová RAL 2011

- barva všech disků kol stříbrná

- radiální pneumatiky s komunálním vzorkem vpředu/vzadu (ne šípový vzorek).

Přílušenství: ramenová sekačka

- univerzální žací rameno robusní kontstrukce

- pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 5 500 mm

- montáž ramene do zadního závěsu traktoru

- rameno předsunuto do zorného pole obsluhy min. 1 m

- pracovní strana pravá

- plovoucí poloha žací hlavy a pracovního ramene ovládaná z kabiny řidiče

- hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru

- pracovní cepová žací hlava robustní konstrukce o záběru min. 1 200 mm

- hmotnost žací hlavy minimálně 280 kg

- celková váha včetně žací hlavy a provozních náplní max. 2 000 kg

- pohon žací hlavy přes klínové řemeny, ochrana hnacího hydromotoru proti rázům

- elektricky spínané vřeteno žací hlavy

- žací hlava vybavena noži - kladiva pro pokos travních porostů podél komunikací (min. 30 ks)

- elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou a displejem na kterém budou zobrazeny provozní funkce ramene

- protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku

- rameno vybaveno nadlehčováním ramena nad terénem

- rameno vybaveno ofukovačem komunikací

- rameno vybaveno výkonným chladičem hydraulického oleje

- rameno opatřeno výstražným šrafováním

- rameno opatřeno výstražnými piktogramy

Příslušenství: nůžky

- řešeny jako výměnné příslušenství k žacímu rameni

- pracovní záběr min. 230 cm

- max. průměr stříhání 100 mm

- hmotnost nůžek min. 250 kg