Příloha č.1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVANÉHO VYBAVENÍ

pro veřejnou zakázku pod názvem: Učební pomůcky pro výuku alternativních pohonů – vysokonapěťová baterie

Obecné požadavky na pomůcky:

Požadujeme bezplatnou plnou záruku po dobu 2 let.

Technická specifikace:

Maketa vysokonapěťové baterie elektromobilu – 2 kusy

Maketa musí vycházet z originálních komponentů elektromobilu a umožňuje provádět veškeré úkony a činnosti pod bezpečným napětím. Obsahuje komponenty jako reálná vysokonapěťová baterie: články, baterie, řídící jednotka, jistící systém a další. Pro práci musí umožňovat demontovat bezpečnostní kryt baterie.

Dále pomůcka musí být schopná simulovat závady, které je možno identifikovat měřením, diagnostikovat softwarem a také tyto závady odstranit pomocí ovládacího systému. Jednotlivé články jsou bez chemických látek, ty jsou nahrazeny elektronickými funkcemi, což zajišťuje bezpečné používání makety v učebnách.

Maketa umožňuje všechny komponenty, jako jsou vysokonapěťové moduly, řídící jednotky, regulační jednotky článků, chladiče, pojistkovou skříň atd., vymontovat a vyměnit. Součástí dodávky je simulační SW závad, připojení CAN, originál kabelové svazky, řídící elektronika, regulační elektronika článků, pojistková skříň, kryt baterie.

K maketě je poskytována také instalace na místě a zaškolení personálu.