II/384 Brno, ul. Kníničská – úsek B – směr do města + 30 m2 levého JP

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky jednoho jízdního pruhu (vnějšího)

- provozní staničení km 11,248 – 11,898 (levý pruh: km 11,848 – 11,857)

- délka úseku 650 m, šířka 2,5 – 2,7 m opravovaná plocha povrchu vozovky 1 720 m2

- frézování – 10 cm

- zařezání u napojení na stávající povrch 656 m

- spojovací postřik: 3 440 m2

- pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, TL. 50MM, 1 720 m2

- pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, TL. 50MM, 1 720 m2

- zalití pracovních spár 671 m

- vybourání a položení dvouřádku ze žulových kostek 100 m

- výšková úprava

  - uliční vpust (UV) – 19 ks – výměna mříží (rovné) včetně rámů

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) – 3 ks

hrnce 0 ks

- VDZ v barvě:

  - čára dělící 0,125: V1a  60 m

V2a 500 m

V2b 100 m

  - čára vodící 0,25:  0 m

  - plošné

    - V15 1 x barevný symbol DZ A11 výška 5m

    - V7a – 7,5 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: 31.10.2022