II/384 Brno, ul. Kníničská – úsek A – směr z města

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky jednoho jízdního pruhu (vnějšího)

- provozní staničení km 10,450 – 11,306

- délka úseku 856 m, šířka 2,7 m opravovaná plocha povrchu vozovky 2 312 m2

- frézování – 10 cm

- zařezání u napojení na stávající povrch 862 m

- spojovací postřik: 4 624 m2

- pokládka asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, TL. 50MM, 2 312 m2

- pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, TL. 50MM, 2 312 m2

- zalití pracovních spár 862 m

- vybourání a položení dvouřádku ze žulových kostek 856 m

- vybourání a položení silničních obrubníků 500 m

- výšková úprava

  - uliční vpust (UV) – 28 ks – na cca třetině bude potřeba stavební úprava šachet a

u 9 ks vpustí nové rovné mříže včetně rámů

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) – 7 ks

  - hrnce 4

- VDZ v barvě:

  - čára dělící 0,125: V1a  30 m

V2a 776 m

V2b 50 m

  - plošné

    - V15 3 x barevný symbol DZ A11 výška 5m

    - V5 – 1,5 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: vozovka 31.10.2022