Zakázka na modernizace silničních meteostanic:

Technické parametry – silniční meteostanice:

Modernizace a rozšíření meteostanice – Novohradský tunel:

Rozšíření stávající meteostanice Novohradský tunel o kamerový systém. Kamera se bude instalovat na nový ocelový sloup co nejvýše nad zem. Z důvodů přidání nových komponent se provede výměna stávajícího pilíře za novou elektroinstalační skříň s protikorozní úpravou. Stávající technologie bude přesunuta do nové skříně. Meteostanice bude nově připojen k el. síti (přípojku zajišťuje zadavatel).

Předpokládá se rozšíření o následující komponenty:

• komponenty

- 6m ocelový sloup na patku, zemnění

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou + kabelová komora, umístění na sloup

- LTE modem/router

- přepěťová ochrana napájení

• dohledová kamera

- IR přísvit SMT LED, max. 56m(60°), 850nm

- IP kamera

- přepěťová ochrana napájení kamery

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s integrovaným IR reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému zadavatele (Meanet). Součástí kamery bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Min. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude přesunuta stávající elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).

Modernizace a rozšíření meteostanice – Manerov:

Rozšíření stávající meteostanice Manerov o kamerový systém. Kamera se bude instalovat na nový ocelový sloup co nejvýše nad zem. Z důvodů přidání nových komponent se provede výměna stávajícího pilíře za novou elektroinstalační skříň s protikorozní úpravou. Stávající technologie bude přesunuta do nové skříně. Dále bude provedeno zvýšení kapacity solárních panelů a akumulátorů, které zajišťují napájení meteostanice. Pro zvýšení kapacity akumulátorů bude vybudována vlastní akumulátorová skříň umístěná na betonový základ sloupu.

Předpokládá se rozšíření meteostanice o následující komponenty:

• komponenty

- 6m ocelový sloup na patku, zemnění

- skříň elektroniky ocelová s protikorozní úpravou, umístění na stožár

- skříň akumulátorů ocelová s protikorozní úpravou, umístění na betonový základ

- LTE modem/router

• dohledová kamera

- IP kamera s integrovaným IR přísvitem

- přepěťová ochrana napájení kamery

• napájení

- solární panel min 450Wp

- akumulátory min 600Ah

- MPPT regulátor

IP kamera s IR reflektorem, 1ks

Na stožár bude instalována 1x barevná kamera s integrovaným IR reflektorem. Kamera bude sledovat prostor silnice v obou směrech a pořízené snímky budou přenášeny do centrály a zobrazeny v systému Meanet. Součástí kamer bude infračervený přísvit pro možnost pořízeni záznamu ve večerních / nočních hodinách a za zhoršených světelných podmínek. Přísvit bude vyzařovat světlo ve vlnovém spektru, které je pro lidské oko neviditelné, ale snímací prvek kamery je v tomto spektru citlivý.

Požadované technické parametry kamer:

Citlivost:		 		0,002 Lux (WDR 120dB), 0 Lux s IR

Min. rozlišení: 				1920 x 1080 Mpx

Min. počet snímků / sekundu: 		25 fps

Rozsah teplot: 				od -30 °C do +60 °C

Stupeň krytí: 				IP67

Napájení: 				12 V DC +- 10 % nebo PoE (802.3af)

Spotřeba energie: 			max. 12 W

Vzdálenost ozářeni IR reflektorem: 	do 50 m

Hmotnost: 				cca 2000 g

Technologický rozvaděč meteostanice

V rozvaděči meteostanice bude přesunuta stávající elektronika pro funkci meteo senzorů včetně LTE modemu pro komunikaci a přenos dat z meteostanice na centrálu. Rozvaděč bude mít protikorozní úpravu a bude umístěn na stožár. Naměřená data meteostanice budou kompatibilní a zaintegrována do systému zadavatele (Meanet).