Rekonstrukce bytu,

ul. Ořechovská

Dokumentace pro provedení stavby

- Materiálové standardy

- Otnice:            	07/2022

Zpracovatel:	JANSPORT PROJEKT s.r.o.

Ing. Tomáš JANSKÝ,

Filip Svoboda

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

- Materiálové standardy lze nahradit jedině výrobkem stejné, nebo lepší kvality.

- Veškeré použité obrázky jsou pouze ilustrační.

- SVISLÉ KONSTRUKCE

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné nové svislé konstrukce.

Stávající svislé konstrukce domu jsou z keramického zdícího materiálu v tloušťkách 620, 480 a 320 mm a nebude do nich při rekonstrukci zasahováno.

- VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici bude provedena následující úprava:

Stávajícími vodorovnými nosnými prvky objektu jsou dřevěné trámové stropy.

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění dřevěného záklopu trámového stropu a vybrání škvárové vrstvy uložené mezi trámy stropu v tl. cca 200 mm.  Po ošetření trámu stropní konstrukce protihnilobním a protiplísňovým nátěrem budou oboustranně k trámům připevněny dřevěné profily 160/40 mm, vyvážené do vodorovné roviny.

Na takto upravené stropní trámy bude napříč připevněn rastr z profilů 60/40 mm, s roztečí cca 600 mm.

- STŘECHA

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávající střešní konstrukce včetně střešního pláště.

- SCHODIŠTĚ

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávajícího schodišťoveho prostoru kromě výmalby stěn.

- KOMÍNY

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nejsou navrženy žádné úpravy stávajících komínů.

- VNITŘNÍ PŘÍČKY

Všechny nové vnitřní příčky budou vytvořeny ze sádrokartonové konstrukce tl. 150 a 100 mm.

Povrchovou úpravu příčkového zdiva bude tvořit vápenocementová omítka s perlinkou.

Nosná konstrukce bude oboustranně dvojitě opláštěna deskami tloušťky 12,5 mm. V prostorách s vlhkým prostředím budou použity impregnované desky ( m.č. 2.05, 2.06, 2.08 ).

- PODLAHY

V objektu bude použito více skladeb podlahové konstrukce. Bude se lišit druhem použité nášlapné vrstvy vzhledem k charakteru místností.

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění stávajících podlahových vrstev s ohledem na jejich technický stav a na navrhované dispoziční úpravy ve 2.podlaží.

Nové podlahové konstrukce budou provedeny po odstranění dřevěného záklopu trámového stropu a vybrání škvárové vrstvy uložené mezi trámy stropu v tl. cca 200 mm.  Po ošetření trámu stropní konstrukce protihnilobním a protiplísňovým nátěrem budou oboustranně k trámům připevněny dřevěné profily 160/40 mm, vyvážené do vodorovné roviny.

Na takto upravené stropní trámy bude napříč připevněn rastr z profilů 60/40 mm.

Na tuto rastrovou pomocnou konstrukci bude v ploše uložena dvojitá vrstva ze sádrovláknitých desek Fermacell v tl.ě 18 a 12 mm, horní vrstva bude vybroušena.

Nové podlahové vrstvy budou provedeny na takto vytvořený podklad.

K1	Keramická dlažba na stropní konstrukci

Keramická dlažba						 9 mm

Hydroizolační lepidlo						 1 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

Penetrace

Systémová cementovláknitá deska                                      2 x 12,5 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								60 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

A1	Vinylový povlak na stropní konstrukci

Vinylový povlak (GERFLOR) v pásech				 2 mm

Flexibilní lepidlo						 2 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

- Sádrovláknitá deska                         2 x 12,5 mm

Systémový prvek

- Kročejová izolace                                       10 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								64 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

D1	Vinylová plovoucí podlaha  na stropní konstrukci

Vinylové  plovoucí skládané podlahové desky			 9 mm

Systémová samonivelační stěrka				 3 mm

Penetrace

- Sádrovláknitá deska                         2 x 12,5 mm

Systémový prvek

- Kročejová izolace                                       10 mm

OSB deska                                                                                    22 mm

Příložky + stropní trámy

Celkem								69 mm

Stávající trámová stropní konstrukce s vyrovnávajícím

novým cca dřevěným roštem					cca 400 mm

- VNITŘNÍ PODHLEDY

Ve většině prostor rekonstruovaného bytu budou instalovány podhledy. Souvisí to se zakrytím technických rozvodů převážně rozvodů vzduchotechniky, chlazení, pro vytápění objektu a rozvodů elektro pro osvětlení vnitřních prostor.

Typy podhledů jsou následující:

- P1 sádrokartonový podhled skládaný z kazet 600/600 mm, případně plný, výška podhledu pod stropem cca 300 mm

- P2 sádrokartonový podhled  v kategorii do vlhkého prostředí podhled skládaný z kazet 600/600 mm, případně plný, výška podhledu pod stropem cca 500 mm

- ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

Základní povrchovou úpravou interiéru objektu bude minerální přírodní bílá vápenocementová omítka s jemným povrchem aplikovaná přímo na zdivo. Na nové sádrokartonové stěny bude nanešena systémová stěrková omítka. Pro vnitřní malby bude použito disperzních vnitřních maleb bílych nebo barevných jemného odstínu. V místnostech sociálního vybavení a místnostech pro hygienickou očistu bude povrch opatřen keramickým obkladem, keramickým obkladem budou opatřeny stěny v kuchyňce. v rozsahu velikosti kuchyňské linky. V místostech s vlhkým provozem bude keramická dlažba lepena vodovzdorným tmelem.

Typy keramických  obkladů použitých v objektu:

- Ozn. O 1 keramický obklad formátu 400/200 mm dvoubarevný,  skladba horizontální, lepený vodovzdorným lepidlem, spárovací tmel typu Mannhattan v. obkladu 2500 mm

( m.č. 2.05, 2.06, 2.08 )

- Ozn. O 2 keramický obklad formátu 400/200 mm jednobarevný, skladba horizontální, lepený flexibilním lepidlem  v. obkladu 1600 mm

- Ozn. O 3 keramický obklad formátu 400/200 mm jednobarevný, skladba horizontální, lepený flexibilním lepidlem  v. obkladu 2000 mm

- ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

Při rekonstrukci prostor bytu ve 2.podlaží objektu v Ořechovské ulici nebudou prováděny žádné úpravy stávajících vnějších povrchů objektu.

- IZOLACE

Do nových sádrokartonových příček budou vloženy akustické izolační pásy, pro příčku tl. 100 mm pásy tl. 50 mm, pro příčky tl. 150 mm pásy tl. 80 mm.

- VÝROBKY PSV

V objektu budou osazeny protipožární dveře vnitřní včetně zárubně, kategorie EI 30/DP3.

Vnitřní dveře budou dřevěné foliované, podle umístění plné nebo prosklené. Dveřní zárubně  budou systémové kovové pro vnitřní dveře s polodrážkou z plechu tl. 1,5 mm..Mezi kanceláře budou osazeny dvoukřídlové dřevěné dveře zasouvací do systémového pouzdra, osazeného do sádrokartonové příčky.