Technické parametry – kolový finišer:

- rok výroby min. 2021

- nepoškozený

- vybaven motorem o výkonu min. 6 kW

- motor vzduchem chlazený

- min. tříkolový podvozek

- zadní kola hnací – dvojmontáž

- přední kolo řiditelné

- hydrostatický pojezd

- hydraulicky roztažitelná lišta

  - nezávislé nastavení na levé i pravé straně

  - pracovní šířka pokládky od 400 mm do min. 1 500 mm

  - dodávka včetně nástavců umožňující pokládku min. 1 500 mm

- pokládka materiálu v rozmezí 0,4 – 1,6 mm

- lišta vybavena vibračním zařízením (zhutnění pokládaného materiálu)

- doprava materiálu do lišty pomocí rozprostíracích štěků s reverzním pohybem

- hladící lišta vyhřívaná plynem s regulací a zapalovací automatikou

- udržování nastavené teploty

- násypka vybavena podávacím – pásovým dopravníkem

- kapacita násypky min. 0,5 m3

- provozní hmotnost max. 1 200 kg

- množství zpracovaného materiálu min. 30 t za hodinu

- rychlost při přejezdu cca 0–5 km/h

- pracovní rychlost cca 0–25 m/min.

- palivová nádrž min. 5 litrů

- finišer vybaven min. 1 ks výstražného světla oranžové barvy

- výstražný signál při jízdě vzad

- barva RAL 2011

- souhlase dodavatele s instalací systému GPS

Technické parametry – tandemový válec:

- továrně nový

- rok výroby min. 2021

- výkon motoru min. 15 kW

- hydrostatický pohon

- elektronický ovladač pojezdu

- šířka běhounů 900 – 1 000 mm

- běhouny vybaveny polyuretanovými škrabáky

- přesazení běhounů (krabí chod) 40–50 mm) – práce u bočních překážek

- šířka hutnění (krabí chod) min. 945 mm

- dvě volby frekvencí (vibrací)

  - frekvence vibrací cca 60 nebo 70 Hz

- vibrace běhounů

  - oba

  - nebo jen přední

- aplituda min. 0,5 mm

- autostop vibrací

- lineární statický tlak min. 8 kg/cm

- pracovní rychlost v rozmezí 0–8 km/h

- tlakové skrápění běhounů s časovačem

- kapacita vodní nádrže min. 100 litrů

- kapacita palivové nádrže min. 20 litrů

- provozní hmotnost max. 1 700 kg

- sklopný ochranný rám ROPS vybaven majákem oranžové barvy

- pracoviště strojníka vybaveno stříškou

- pracovní a silniční osvětlení

- odpružená sedačka strojníka se stranovým posunem a opěrnými područkami

- odpojovač baterie

- barva RAL 2011