Příloha č. 1a specifikace předmětu plnění

Požadavky na konektivitu školy:

Požadujeme vybudování hlavní (aktivní) a záložní konektivity pro školu.

Hlavní konektivita školy - aktivní

Optická linka

- 1 Gbps symetrické připojení bez agregace a omezení (FUP) s možností dalšího navýšení až na 10 Gbps

- garantovaná dostupnost 99,7%

- latence max 5ms

- požadujeme přivedení konektivity až na koncové zařízení na straně uživatele – vlastní router s rozhraním Ethernet RJ45 – umístěn v Serverovně 1

Záložní konektivita školy

- 200 Mbps symetrické připojení bez agregace a omezení (FUP) s možností rozšíření až na 1 Gbps

- garantovaná dostupnost 99,7%

- latence max 5ms

- požadujeme přivedení konektivity až na koncové zařízení na straně uživatele – vlastní router s rozhraním Ethernet RJ45 - umístěn v Serverovně 2

Serverovny jsou umístěny na stejném podlaží cca 40 m od sebe.

Serverovna 1

- Budova E2

- souřadnice: 49.2144200N, 16.5614433E

- 2. NP

- číslo dveří: 218b

Serverovna 2

- Budova D2

- Souřadnice: 49.2142858N, 16.5618936E

- 2. NP

- číslo dveří: 205

Mezi serverovnami existuje propoj optickými kabely, který je v současné době využíván tak, že za běžného provozu je funkční hlavní konektivita přivedená do Serverovny 1 a optickým propojem je připojena Serverovna 2 a využívá takto hlavní konektivitu. V případě výpadku má zafungovat záložní konektivita přivedená do Serverovny 2 a pomocí optického propoje se připojí na záložní konektivitu Serverovna 1.

Požadujeme:

- plnou podporu připojení do veřejného internetu přes protokol IPv4 i IPv6 (dual-stack)

- blok 32 IPv4 veřejných adres

- blok /56 IPv6 adres

- redundance řešena routováním, protokol BGP pro IPv4 i IPv6

- separátní adresní rozsahy pro spojovací sítě - mimo přidělené adresní bloky (pro IPv4 veřejné)

- doba reakce na požadavky do 2 hodin v pracovní den, do 24 hodin o víkendu

- zajištění kontaktního bodu pro komunikaci

- trvalý monitoring dostupnosti konektivity

- blokování nežádoucí komunikace zahlcující nebo jinak omezující konektivitu a systémy odběratele pro zamezení zahlcení linky (např. RTBH, FlowSpec, služby AntiDDoS řešení) na straně poskytovatele na základě požadavků odběratele

- poskytovatel konektivity musí být schopen zajistit funkci systému incident response, monitoring a aktivní notifikaci anomálií síťového provozu, zamezení podvržení zdrojových IP adres (anti-spoofing), detekci a zamezení amplifikačních útoků, zabezpečení směrování síťového provozu pomocí RPKI a konfigurace odmítnutí nevalidních prefixů

- zapojení poskytovatele připojení v bezpečnostním projektu FENIX resp. veřejné adresy využívané školou jsou zapojeny do infrastruktury FENIX nebo ISP splňuje alespoň technické standardy definované projektem FENIX – viz. http://nix.cz/cs/file/NIX_PRAVIDLA_FENIX

- hlasové služby VoIP/SIP trunk[/b] přes internetovou přípojku

  - zachování číselného rozsahu 541 123 000 – 999 a 540 990 100 – 109

  - požadujeme 30 současných hovorových kanálů

  - vlastníme IP ústřednu Yeastar S300 dodanou firmou Joyce.