Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace

Parametry pro poptávku - skener

Kompaktní samostatná skenovací jednotka A2+ XD 600 dpi s odnímatelnou motorizovanou knižní kolébkou – kolébka nesmí být pevnou součástí skeneru

•	externí PC, výstup ze zařízení pomocí USB 3

Snímací hlava: 156 Mpixel, snímač matrix*, optické rozlišení 600 dpi

ISO 19264 / METAMORFOZE / FADGI 3*

Technologie TruColor* s optickým rozlišením 600x600 dpi – zabraňuje rušivým efektům vznikajících překrýváním nebo prolínáním dvou pravidelných a jen málo odlišných rastrů

- Bez mechanické uzávěrky

- Náhled v reálném čase

- Plně automatické ostření, vyvážení černé a bílé, kalibrace

- automatická expozice

- Stejná rychlost bez ohledu na formát dokumentu

- Automatická detekce formátu dokumentu

Optické rozlišení:

- 600 x 600 dpi na A2+ formát

- Maximální rozlišení 1000x1000 dpi

Formát skenování:

- 440x635mm se sklem a knižní kolébkou

- 510x720mm bez knižní kolébky

Výstup hloubka:

- Možnost volby 24 bit pro barvu nebo 48 bit pro barvu

- 8 bit pro stupně šedé

- 1 bit v binární

Hloubka ostrosti:

- 9cm

Typy souboru pro výstup:

- TIFF, TIFF G4, vícestránkový TIFF, TIFF 12bit, JPEG, BMP, PDF, vícestránkové PDF, JPEG 2000

Osvětlení:

- LED osvětlení

- Bez UV, bez IR

- Řízeno softwarem

Funkce skeneru:

- Náhled v reálném čase

- Automatická detekce stránky

- Automatický ořez

- Automatická kalibrace

- Detekce otáčení stránek

- Vložené úpravy snímku

- Vícejazyčný

- Funkce vzdálené údržby

Ovládání skeneru:

- Multi-automatické a intuitivní režimy snímání (sklo, nožní spínač, flip detekce stránky)

Vylepšení výsledného procesu (postprocessing):

- Vylepšení kvality obrazu (vylepší celkový dojem obrazu, hlavně pro barevné předlohy)

- Vymazání lidských prstů (odstranění konečků prstů z výsledného obrazu)

- Odstranění zešikmení (vyrovnání zešikmení naskenované předlohy)

- Korekce zakřivení (korekce zakřivení textu při skenování)

- Vylepšení detailů (zaostření písmenek textu)

- Vylepšení kontrastu (vyčištění pozadí stran, vybělení)

- Přizpůsobení úrovní (automatické vylepšení histogramu obrázku)

Knižní kolébka odnímatelná:

- Knižní kolébka na formáty dokumentů až 420 x 640 mm

- Maximální šířka hřbetu 10 cm a váha knihy 10 kg

- Motorizovaný pohyb nahoru a dolů.

- Samo - otevírací sklo s úpravou na vysoký tlak.

- Automatické zachycení skla při zavření.

- 90° pozice skla při skenování bez skla.

Doba skenování:

600 x 600 dpi optical na A2 format maximálně do 4 sec. na barevný snímek

Hmotnost skeneru včetně kolébky:

do 100 Kg

Příslušenství:

- SW pro ovládání skeneru – metadata, Mets výstupy, ICC profily

- USB nožní spínač

- Externí monitor 23“, Full HD 1920 x 1080 pro náhled v reálném čase

- PC – pracovní stanice: Software: kompatibilní se skenerem vč. licence (SW vybavení musí být rovněž kompatibilní se stávajícím operačním systémem zadavatele Windows 10, zadavatel umožňuje nabídnutí jiného rovnocenného řešení), Procesor: 6 jader, Paměť: 16 GB RAM, Pevný disk: 512 GB M.2 SSD, Optická mechanika: DVD+/-RW, Grafická karta: Profesionální grafická karta pro business třídu počítačů a středně náročné grafické pracovní stanice/ 2 GB DDR3 paměti, aktivní chlazení. LAN, 6x USB 3.0, 4x USB 2.0, 400W 92% zdroj, myš

- XRITE* – kalibrační štoček

Záruka a podpora: 2 roky

Každý rok po dobu záruky -  2x profylaxe zařízení

Zaškolení personálu v počtu 3 osob.

pozn. zadavatele: * zadavatel umožňuje nabídnutí jiného rovnocenného řešení