1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Oprava 4 požárních schodišť na objektech domova mládeže

a školy v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 530/44

A.1 – Identifikační údaje: -

A.1.1 – Údaje o stavbě:

a) název: Oprava 4 požárních schodišť

b)místo stavby – Brno, areál OU a PrŠ Brno, Lomená 44

c)předmětem PD je řešení opravy 4 stávajících požárních schodišť

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi: Odborné učiliště a Praktická škola Brno,

Lomená 44

617 00 Brno

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) hlavní projektant: ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno 625 00

IČ: 46339221, č. aut. 1001457

obor: pozemní stavby

b)požárně bezpečnostní řešení: Lubomír Macháček

A.2 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 01 – Oprava schodišť

A.3 – Seznam vstupních podkladů:

- podklady poskytnuté stavebníkem, zaměření stavby

A.4 – Popis technického řešení:

Pozn: podle § 103 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. se jedná o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost (je doloženo v části D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení), stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou – nevyžaduje se stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

A - Popis současného stavu: Venkovní požární schodiště ( celkem 4)  jsou v současné době situovány na koncích pravého i levého křídla budovy školy i domova mládeže v areálu OU a PrŠ Brno, Lomená 44. Jsou přístupné dveřmi na konci každé chodby v obou křídlech domova mládeže i budovy školy.

Konstrukce schodišť je ocelová – tvořena ocelovými nosníky U 120, U 80, samotné schody pak ocelovými schodnicemi U 160 a stupni, mezipodestou a podestou z plechu s oválnými výstupky (nebo žebrovaný plech) tl. 4 mm. Zábradlí je z ocelových trubek. Únikový východ do volného prostoru zajišťují kovové dveře 800/2100 mm v úrovni terénu.

Konstrukce schodiště je opláštěna skleněnými tvárnicemi Copilit – dvouřadými, uloženými do rámů z tenkostěnných U profilů. Zastřešení tvoří trapézové plechy + betonová vrstva, povrch ploché střechy je z asfaltových pásů.V horní části dvou schodišť jsou ocelové trubky, které nesly původní antény. Podlaha ve spodní části schodišť je tvořena betonovou deskou, podezdívka je cihelná – do výšky cca 1,1 m.

Skleněné tvárnice Copilit jsou z velké části popraskány, některé úplně vypadly z rámů a byly nahrazeny dozděním z tvárnic Ytong. Ocelová konstrukce je místy pokryta rzí, cihelné podezdívky jsou poškozeny, stejně jako betonová podlaha ve spodní části každého schodiště. Ocelové trubky nesoucí antény jsou již za hranicí životnosti, antény jsou z větší části nefunkční.

Stavebník se proto rozhodl provést opravu všech 4 požárních schodišť. Pouze copilitové skleněné tvárnice je nutno nahradit, protože se již nevyrábějí. Budou nahrazeny ocelovými deskami tahokovu. Nebude se měnit půdorysný rozměr, obrys ani výška žádného požárního schodiště, do nosných konstrukcí nebude zasahováno.

B - Popis navrženého řešení opravy:

Z ploché střechy každého schodiště se odstraní asfaltová lepenka, lemování z pozinkovaného plechu a ocelové trubky pro antény.

Postupně – shora dolů - se demontují a odvezou na recyklaci skleněné tvárnice Copilit včetně jejich lemování – ocelových tenkostěnných profilů tvaru „U“.

Vybourá se cihelná podezdívka tl. 75 mm a dozdění z tvárnic Ytong v 1. patře schodiště u domova mládeže.

Provede se mechanické očištění podlahy ve spodní části schodišť a odstraní se původní kovové vstupní dveře 800/2100 mm.

Ocelová konstrukce schodiště včetně stupňů, podest a mezipodest bude také mechanicky očištěna – opískována.

Nově se do konstrukce vloží a přivaří ocelové nosníky U 80 pro uchycení tabulí tahokovu. Poté se provede ochranný nátěr celé ocelové konstrukce – základní nátěr + 2 x svrchní email v barevném odstínu šedém – tloušťka základního nátěru i obou svrchních vrstev bude min. 80 mikronů.

Dozdí se podezdívka – z plynosilikátových tvárnic tl. 75 mm a oboustranně se omítne. Na očištěnou betonovou podlahu ve spodní části schodiště se aplikuje spojovací můstek a vyrovnávací cementová stěrka tl. 20 mm.

Na plochých střechách se po očištění betonového povrchu realizuje spojovací můstek a spádová vrstva z cementového potěru tl. 10 – 50 mm. Střechy se olemují – pozink. plechem tl. 0,6 mm r.š. 250 mm a opatří se podokapním žlabem a svodem.

Hydroizolaci plochých střech zajistí bitumenový střešní pás tl.4 mm, aplikovaný na spádovou vrstvu. Dešťové svody se uchytí na svislou ocelovou konstrukci schodišť a vyustí do zatrávněných ploch v okolí schodišť.

Nové tabule tahokovu (černá ocel) se vytvarují do potřebných rozměrů a žárově pozinkují. Do konstrukce se uchytí pomocí lemujících pozinkovaných plechů – viz detaily v projektové dokumentaci.

Tabule tahokovu jsou navrženy tl. 1,5 mm, rozměrů cca 1,0 x 2,0 m nebo 1,0 x 1,5 m. Oka budou přibližně kosočtvercového tvaru, rozměrů cca 20 x 10 mm. Je nutné dbát na správnou polohu tabulí tahokovu – tak, aby se co nejvíce eliminovala možnost zatékání do konstrukce při dešti. Viz foto:

Osadí se nové kovové dveře do spodní části schodišť – podle požadavků požárně bezpečnostního řešení. Dveře nemusí vykazovat požární odolnost, budou vybavena panikovým kováním.

Původní elektroinstalace – vypínače, kabelové rozvody a svítidla se odstraní a osadí se nová svítidla, kabelové rozvody a vypínače. Svítidla budou přisazená – uprostřed pod hlavní podestou a budou řešena současně i jako nouzová.

U požárního schodiště na budově domova mládeže – pravé křídlo – se do stěny objektu uchytí ocelová trubka DN110 mm jako nosník pro sdělovací kabel.

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci –

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat následující zákony, vyhlášky a nařízení:

- zákoník práce č. 262/2006 Sb ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při skladování a manipulaci je nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 26 90 30, ČSN 26 90 10 a NV č. 101/2005 Sb.

Z požárního hlediska bude při realizaci stavby zabezpečován systém požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb.

Bezpečnost vnitřních rozvodů a instalací ( rozvody elektro, vytápění a pod.) musí být před uvedením do provozu doložena provedením příslušných revizí a zkoušek podle požadavku § 6

Při stavebních pracích budou dodržovány bezpečnostní předpisy a platné ČSN.

Veškeré    práce   prováděné    na   staveništi   budou   prováděny   zaškolenými pracovníky.

Při stavebních prací za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.

Rozsah a charakter prací je takový, že bude nutná účast koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vypracoval:  Ing. Zbořil