Oprava podlah – technická specifikace

| místnost T105 - učebna vedle tělocvičny |  |  |
| --- | --- | --- |
| - demontáž a likvidace stávajících PVC podlahovin | 48,60 | m2 |
| - vysátí a očista podlahy | 48,60 | m2 |
| - dodání penetrace CERESIT R766 | 5,00 | l |
| - provedení penetrace podlahy | 48,60 | m2 |
| - dodání samonivelační stěrky CERESIT DG tl.4-5mm | 375,00 | kg |
| - provedení samonivelační stěrky | 48,60 | m2 |
| - dodání pvc TARKETT IQ GRANIT vč. Prořezu a materiálu na sokl vytažený | 60,00 | m2 |
| - svařovací šňůra Tarkett originál á50bm | 1,00 | ks |
| - pokládka a celoplošné nalepení pvc vč. lepidla | 48,60 | m2 |
| - provedení soklu přes fabion vč.fabionu a tmelení akrylovým tmelem | 27,80 | bm |
| - dodání a montáž přechodových lišt Al | 0,90 | bm |
| - svařování pvc vč.frézování | 46,00 | bm |
| místnost D 204 - třída pro výuku autoškoly |  |  |
| - demontáž a likvidace stávajících PVC podlahovin | 39,40 | m2 |
| - vysátí a očista podlahy | 39,40 | m2 |
| - dodání penetrace CERESIT R766 | 4,00 | l |
| - provedení penetrace podlahy | 39,40 | m2 |
| - dodání samonivelační stěrky CERESIT DG tl.4-5mm | 300,00 | kg |
| - provedení samonivelační stěrky | 39,40 | m2 |
| - dodání pvc TARKETT IQ GRANIT vč. Prořezu a materiálu na sokl vytažený | 50,00 | m2 |
| - svařovací šňůra Tarkett originál á50bm | 1,00 | ks |
| - pokládka a celoplošné nalepení pvc vč. lepidla | 39,40 | m2 |
| - provedení soklu přes fabion vč.fabionu a tmelení akrylovým tmelem | 26,00 | bm |
| - dodání a montáž přechodových lišt Al | 0,90 | bm |
| - svařování pvc vč.frézování | 45,00 | bm |
| místnost D 202 - třída pro výuku oboru automechanik |  |  |
| - demontáž a likvidace stávajících PVC podlahovin | 40,30 | m2 |
| - vysátí a očista podlahy | 40,30 | m2 |
| - dodání penetrace CERESIT R766 | 4,00 | l |
| - provedení penetrace podlahy | 40,30 | m2 |
| - dodání samonivelační stěrky CERESIT DG tl.4-5mm | 325,00 | kg |
| - provedení samonivelační stěrky | 40,30 | m2 |
| - dodání pvc TARKETT IQ GRANIT vč. Prořezu a materiálu na sokl vytažený | 50,00 | m2 |
| - svařovací šňůra Tarkett originál á50bm | 1,00 | ks |
| - pokládka a celoplošné nalepení pvc vč. lepidla | 40,30 | m2 |
| - provedení soklu přes fabion vč.fabionu a tmelení akrylovým tmelem | 26,00 | bm |
| - dodání a montáž přechodových lišt Al | 0,90 | bm |
| - svařování pvc vč.frézování | 45,00 | bm |
| podesta schodiště a spodní chodba |  |  |
| - demontáž a likvidace stávajících PVC podlahovin | 20,00 | m2 |
| - vysátí a očista podlahy | 55,00 | m2 |
| - dodání penetrace CERESIT R766 | 6,00 | l |
| - provedení penetrace podlahy | 45,00 | m2 |
| - dodání samonivelační stěrky CERESIT DG tl.4-5mm | 550,00 | kg |
| - provedení samonivelační stěrky | 45,00 | m2 |
| - vyrovnání schodiště samonivelační stěrkou | 16,00 | ks |
| - dodání pvc TARKETT IQ GRANIT vč. Prořezu a materiálu na sokl vytažený | 80,00 | m2 |
| - svařovací šňůra Tarkett originál á50bm | 2,00 | ks |
| - pokládka a celoplošné nalepení pvc vč. lepidla | 45,00 | m2 |
| - provedení soklu přes fabion vč.fabionu a tmelení akrylovým tmelem | 35,00 | bm |
| - lepení PVC na schody | 16,00 | ks |
| - dodání a montáž schodových hran PVC | 24,00 | bm |
| - svařování pvc vč.frézování | 70,00 | bm |