Stavební objekt:	SO.01 - hlavní budova; SO.02 - budova dílen

Část dokumentace:	D.1.1Architektonicko-stavební řešení

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:		Oprava fasády SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

Místo:	město Brno

Investor:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská p. o.,

IČ 00559415, Sokolská 1, 602 00 Brno

Stupeň dokumentace:	provedení stavby

Číslo zakázky:	13-1903

Datum:	červenec 2019

Zpracovatel:

IČ 262 01 691

Cejl 504/38

602 00 Brno - Zábrdovice

Odpovědný projektant:	Ing. arch. Martin Pavlun

Sada:

A.1 Architektonické a funkční řešení stávajícího stavu

Navrhovaný záměr má podstatu oprav, kdy se způsob využití nemění, tzn. úpravami neproběhne změna v užívání stavby, a proto je v souladu s územním plánem.

Projekt navazuje na akci s názvem „Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská“. Předpokládá se souběh realizačních prací na střeše s realizačními pracemi na fasádě!

Historie vzniku a architektura/cit. Mgr. Zoja Matulíková/:

Autoři projektu historického objektu z let 1899 - 1901, Vojtěch Dvořák - Karel Welzl, je řešena jako trojkřídlá s hlavním vstupním průčelím, přičemž křídla jsou vymezena nárožními rizality, které zvýrazňují atikové a střešní nadstavby. To nejpodstatnější však tvoří pomyslné centrum uspořádání. Osová vstupní část je lemována věžovitými útvary, které svírají kladí vynášené sdruženými iónskými polosloupy. Celkový vzhled doplňují sochy umístěné ve věžičkách od sochaře Františka Úprky. Celé průčelí je pod záštitou památkové ochrany.

Nárožní rizality i vstupní části jsou navíc opatřené jmény významných osob evropské architektury /Bramante, Rejsek, Matyáš z Arrasu atp. /.

Součástí oprav je oplocení areálu s cihlovou podezdívkou a mohutnými pilíři, mezi kterými jsou vsazeny dekorativní mříže, současně vjezdová brána je z dekorativních mříží. Korunu podezdívky tvoří původní historické kamenné desky s vrstvou vysprávkového cementu, dle všeho se vzlínající vlhkostí a solemi, stejně tak vrchy pilířů jsou opatřeny kamennými prvky.

S památkou úzce souvisí areálové stavby dílen s převážně vizuálně velice podobným charakterem ze 40. let 20. století, které nejsou pod památkovou ochranou. Všechny vykazují prvky geomerizující secese. Přestože došlo k postupným úpravám, vlastní tvarosloví v době vzniku, je zachováno. Viditelně respektuje i výraz kulturní památky, zejména pokud se týká užití nárožní pásové bosáže a horizontální rustiky v plochách vertikálních lizén. Lizény jsou posíleny dekorem a kanelováním. Profilovaná korunní římsa předstupuje plochu kladí. Nad segmentově klenutými okny je uplatněna příslušná stylizace se středovým klenákem.

Údaje o památce:

Vznik: 					1899 - 1901

Autoři projektu: 			Vojtěch Dvořák - Karel Welzl

Sochařská výzdoba: 			František Úprka   /dvě alegorické sochy na hlavním průčelí/

Rejstříkové číslo ÚSKP:			48494/7 7810 /SO.01/

Historie vzniku a stavební vývoj /cit. zprávy Mgr. Matulíkové/:

Hlavní budova, pod záštitou památkové ochrany celého průčelí, je řešena jako trojkřídlá s hlavním vstupním průčelím, přičemž křídla jsou vymezena nárožními rizality, jejichž „bastionovou“ podobu ještě zvýrazňují atikové a střešní nadstavby. To nejpodstatnější však tvoří pomyslné centrum kompozice. Osová vstupní část je lemována dvěma věžovitými útvary, které svírají kladí vynášené dvojicí sdružených „kolosálních“ iónských polosloupů. Triumfální vyznění doplňuje figurální sochařská výzdoba věžiček.

Nárožní rizality i vstupní části jsou navíc opatřené jmény velikánů evropské architektury (Bramante, Palladio, Rejsek, Petr Parléř, Matyáš z Arrasu atp.).

S památkou úzce souvisí areálové stavby s převážně vizuálně velice podobným charakterem ze 40. let 20. století, které nejsou pod památkovou ochranou.

SO.01 - hlavní budova

Materiál a technika/cit. Mgr. Zoja Matulíková/:

Štuková dekorace a na místě modelovaný a nanášený dvouvrstvý štuk byl proveden z tzv. románského cementu. Na fasádě se z něho vyskytují téměř veškeré odlévané prvky, stejně i tažení architektonických profilů a pasivních ploch.

Pochozí plocha balkonu je vystavěna z kamene (opuky).

Sochy na hlavním průčelí jsou, předpokládáme, z umělého kamene věrohodně imitujícího pískovec, proto nelze vyloučit ani kámen přírodní.

Primární historické povrchy fasád jsou vápenné dvouvrstvé, tzn. hrubší spodní vrstva, svrchní jemnější vrstva, vrstva vysokohydraulického vápna, tj. románského cementu a vrstva vápenného nátěru.

Nyní je plocha fasády opatřena novodobými nátěry na disperzní ev. silikonové bázi.

Kamenné desky uložené na vrchu podezdívky jsou neadekvátně vyspraveny 20 mm cementové vrstvy. Oplocení tvoří cihelné pilíře a výplň ocelové mříže. Součástí je také brána z ocelových mříží.

Technický průzkum

V projektu jsou řešeny převážně fasádní povrchy, které svým návrhem navazují na projekt úprav střech.

Fasády jsou štukové a bohatě profilované. Na fasádě se vyskytuje rustika, v parteru bosáž s odtrhávaným povrchem, velké množství různě profilovaných říms, šambrány, reliéfy, rostlinné dekorativní prvky, tympanony, trojúhelníkové frontony, kuželkové balustráda, cvikly, archivolty, vegetabilní dekor, pilastry s volutovými hlavicemi, polosloupy, korunní římsa s volutovými konzolami, dekorativní zubořez, kamenné sochy, fasády jsou opatřeny i jmény tehdejších významných osobností v kovovém provedení, na hlavním průčelí zlacené, v areálu je opukový balkon. Na mnoha místech se vyskytuje pozinkované oplechování. Fasáda je rozsáhle převrstvovaná a vyspravovaná.

Pokud se týká výplní, vyskytují se již převážně novodobá dřevěná okna v tmavším odstínu oproti fasádě. Repasovaná původní dřevěná špaletová okna se nachází pouze na východní věži kromě pásu oken přiléhající k východní liniové části. Původní ocelová okna se vyskytují v celém uličním parteru, v areálovém parteru jsou původní špaletová dřevěná okna a v hlavním průčelí z areálu a na západní liniové části v areálu jsou ocelová okna.

V hlavním vstupním průčelí se nachází tři historické masívní vstupní dveře s výrazným předloženým kamenným schodištěm, z ulice Veveří jsou také zachovány historické masívní vstupní dřevěné dveře. Z areálu jsou do severní věže a hlavní věže novodobější dřevěné dveře. V parteru se v areálu nachází i ocelové dveře.

Podél liniových částí jsou v areálu provedeny otevřené anglické dvorky s hydroizolační povrchovou stěrkovou úpravou opatřené ocelovým zábradlím. Ve východní části se nalézají kamenné schody ze žulových kostek taktéž s ocelovým zábradlím.

Před západní liniovou částí je ocelový přístřešek se zastřešením z trapézového plechu, jehož část je využívána k parkování, část tvoří uzavřený pobytový prostor.

Vedle hlavního průčelí v areálu se nachází ocelový přístřešek na betonovém základu rovněž se zastřešením z trapézového plechu.

Nad hlavním vstupem z areálu a balkonem na severozápadní straně areálu jsou umístěné ocelové stříšky.

Na fasádě se vyskytují v mnoha místech směrové tabulky a popisy včetně kamerového systému.

SO.02–budova dílen

Materiál a technika/cit. Mgr. Zoja Matulíková/:

Povrch omítek SO.02 je vytvořen také z dvouvrstvé vápenné omítky. Spodní vrstva je hrubší, svrchní jemnější. Následná vrstva z vysokohydraulického vápna má větší tloušťku a je finální. Na fasádě se vyskytují plochy s menší úrovní zdobení, neobsahuje sochařské ani ostatní zdobné prvky z hydraulického vápna. Profilování omítky je tažené přímo na povrch z hydraulického vápna.

Technický průzkum

V projektu jsou řešeny převážně fasádní povrchy, které svým návrhem navazují na projekt úprav střech a fasády ostatních souvisejících objektů v areálu. Průčelí nejsou památkově chráněna. Fasády jsou štukové a nesou se v duchu hlavního objektu, se skromnými profilovanými taženými plochami. Na mnoha místech se vyskytuje pozinkované oplechování. Fasáda je rozsáhle převrstvovaná a vyspravovaná. Fasáda je přerušena v jednom místě nižší plochou střechou se sklonem 2° s pozinkovaným falcovaným plechem.

A.2 Architektonické, technické a funkční řešení

UPOZORNĚNÍ !

● TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE!

● JSOU-LI V ZADÁVACÍCH PODKLADECH DEFINOVANÉ KONKRÉTNÍ VÝROBKY, UDÁVAJÍ POUZE STANDARD A MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI SPLŇUJÍCÍMI MIN. TUTO KVALITU NEBO VYŠŠÍ. POKUD SE NAHRAZENÍ VÝROBKU VE SKLADBÁCH TÝKÁ POUZE NĚKTERÝCH VRSTEV, BUDE PŘEDLOŽEN CERTIFIKÁT PRO SOUVRSTVÍ S NAHRAZENÝMI VRSTVAMI.

● Umístění sítí v Koordinačním situačním výkrese je pouze orientační, před samotnou realizací budou všechny sítě polohopisně i výškopisně přesně zaměřeny jejich vlastníky. Zhotovitel nese odpovědnost za případné jakékoliv porušení stávajících vedení.

● Musí být splněny všechny podmínky vlastníků sítí uvedené ve vyjádřeních, které jsou součástí této projektové dokumentace.

● Žádné z konzol ani kabelů trakčního vedení umístěných na fasádě v ulici Veveří a Kounicova nesmí být poškozeny a úpravy fasád v jejich blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností, zejm. dle vyjádření společnosti Dopravní podnik města Brna a.s.

● Sdělovací vedení optického kabelu vedené vzduchem přes areál k Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nesmí být poškozeno a úpravy v jeho blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Kamerový systém na fasádách budov nebude poškozen, znečištěn a bude ponechán bez úprav. Kamerový systém musí být použitelný i v průběhu realizace, a proto bude umístěn na vhodné exponované místo např. na lešení.

● Silnoproudý kabel umístění na areálové straně etapy 2 mezi zprava druhým a třetím pásem oken bude, neupravován, neznečištěn, nepoškozen.

● Před realizací budou odborně zaměřeny všechny zdobné nebo profilované části omítky, které musí být dle Ing. Zoji Matulíkové provedeny znovu, tzn. hloubka a šířka nut ve fasádě, profilace římsy atp.!

● Realizace projektu svým charakterem nezasahuje do nových konstrukcí.

● Všechny součásti návrhu ovlivňující vzhled stavby se v detailní dokumentaci se všemi vlastnostmi předloží ke schválení Národnímu památkovému ústavu.

● Restaurátorské práce zmíněné ve zprávě Mgr. Matulíkové budou provádět osoba oprávněná Ministerstvem kultury; bude schválena Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Veškeré součásti, technologie, odstíny a vzhled ovlivňující prvky budou předem schváleny Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Kterékoliv odlišnosti od projektantem předpokládaného stavu budou neprodleně oznámeny projektantovi.

● K realizaci bude využité lešení umístěné po celém obvodu opravovaných fasád. Lešení obsaženo již v projektu "stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno Sokolská" z roku 2019, který bude realizován současně s opravou fasád, a který byl stavebním úřadem schválen pod č.j. MCBS/2019/0067038/FINV dne 17.04.2019, plošně i výškově totožné lešení bude využíváno k realizaci oprav fasád. Projekt předpokládá, že realizace úprav střech a oprav fasády budou prováděny současně! Oproti projektu týkajícího se úprav střech je nutno uvažovat s novou plochou lešení v místech, které nepodléhali úpravám v projektu úprav střech, resp. předpokládá se tato plocha 150 m2.

Navrhovanými opravami není zasahováno do nosných konstrukcí.

● V souvislosti s možným vysazením výplní dveří ev. oken, je třeba objekt zabezpečit proti vniku neoprávněných osob, např. uzavřít otvory po výplních.

● Při realizaci vnějších omítek budou výplně otvorů a veškeré prvky umístěné na fasádě zakrývány, předpokládá se fólií.

● Projekt předpokládá realizaci projektu společně s projektem „Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská“, jehož součástí je kompletní lešení podél všech fasád, zařízení staveniště a doplňkových staveb zařízení staveniště.

●Elektroinstalace se předpokládají pouze k venkovním svítidlům na fasádě a také umístěné na hlavních vstupních historických dveřích. Stávající budou dočasně pouze odepnuty z upravovaných povrchů fasády / dveří / vstupové stříšky / stříšky na balkoně, budou po dobu úprav ochráněny a nepoškozeny. Po skončení prací budou na fasádu znovu upevnit. Předpokládá se upevnění do nových lišt, délka 30 m.

● Obnova povrchu fasády bude respektovat původní tvarosloví a rozměry!

● Profilace, štukové prvky, římsy atp., které budou taženy nebo tvořeny znovu budou před obnovou detailně zaměřeny podle okolních totožných zachovalých částí!

● Neupravované stávající svislé dešťové potrubí zahrnuté v projektu oprav střech bude upevněno po provedení nové omítky, nelze mít však svodné dešťové potrubí po tuto dobu bez náhrady, vždy musí být zajištěn svod dešťových vod, tzn. dočasně zajištěno plastovým ohebným potrubím nahrazující svod a ukončený v litinovém kusu v nadzemní části.

● Před realizací bude celá fasáda zdokumentována, zejm. štukové výzdoby a historicky cenné prvky, včetně oplocení a balkonu atp.

● Před zahájením prací budou provedeny na fasádách a ploché střeše zkoušky přídržnosti podkladu.

● Odstíny povrchů fasády budou vzorkovány na fasádách a odsouhlasené NPÚ, Odborem památkové péče a projektantem.

●Areál částečně slouží také pro parkování osobních vozidel, které před zahájením prací bude již omezeno nebo zcela zrušeno z důvodu zařízení staveniště, skladování materiálu atp.

● dle Mgr. Zoji Matulíkové obnova cenných prvků fasády a součástí projektu vyžaduje:

1/ restaurování sochařské výzdoby hlavního průčelí (dvě sochy od Fr. Úprky) – zpracován MgA. Josefem Červinkou

2/ restaurování kamenné pochozí plochy balkonu dvorního průčelí traktu, včetně dekorativních konzola a profilací z románského cementu, patrně včetně statického posouzení – dle Lenky Polákové a MgA. Červinky

3/ uměleckořemeslnou repasi dveřních výplní hlavního vstupu – zpracovat dodavatelem v průběhu výstavby

4/ Návrh na uměleckořemeslnou repasi dekorativního kovového zábradlí balkonu a kovové části oplocení– zpracovat dodavatelem v průběhu výstavby

5/ Návrh na ošetření a odbornou konsolidaci kamenných bloků koruny zídky oplocení areálu–dle Lenky Polákové a MgA. Červinky

6/ Doporučuji zpracovat návrh sanačních opatření a izolace obvodové zídky – dle Lenky Polákové

● Všechny práce probíhající na katastrální hranici s pozemky Masarykovy Univerzity budou prováděny s maximální opatrností! V žádném případě nesmí dojít ke spadu materiálů, nářadí a jiných prostředků pro realizaci stavby na pozemky, popř. na NEPOCHOZÍ ploché střechy, umístěné v různých výškách pod opravovanými úseky SO.01 a SO.02. K tomu budou aplikovány bezpečnostní prvky /např. sítě, fólie, dřevotřískové desky atp./. Osoby realizující stavbu se nebudou pohybovat na plochých nepochozích střechách Masarykovy Univerzity. Viz vyjádření MU k tomuto projektu a B.1 e) v části B Souhrnná technická zpráva.

● Sítě technické infrastruktury jsou ve výkrese vyznačeny pouze orientačně. Před realizací budou všechny sítě polohově i výškově vytýčeny jejich vlastníky.

●Vzhledem k možným odchylkám v rozměrech musí dodavatel vycházet ze skutečných rozměrů a skutečného stavu, který si ověří před realizací přímo na místě samém.

● Před a v průběhu realizace, ucelené části nebo etapy ověřit kóty, přeměřit rozměry prvků a zaměřit velikost konstrukcí, do kterých se osazují.

●Všechny rozdíly oproti předpokladu v projektové dokumentaci budou neprodleně sděleny projektantovi, který na základě zjištěných skutečností uváží změnu projektu!

● Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace.

● Zhotovitel je povinen výrobní dokumentace veškerých prvků včetně technologie postupu provádění u restaurovaných prvků před samotnou výrobou předložit ke schválení odboru NPÚ a projektantovi.

● Po realizaci bude zpracována dokumentace skutečného provedení a u restaurovaných prvků zpráva o restaurování.

● Veškeré barvy budou vzorkovány, a to v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí tvořeného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění, přičemž za standard se předepisuje až tříkolové vzorkování. Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před termínem dodávky, nebo před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní. Po předložení vzorků může být barevný odstín upraven NPÚ nebo projektantem. Shodně specifikované barevné odstíny budou shodné. I když budou materiály a povrchové úpravy pocházet od různých výrobců nebo dodavatelů budou vzájemně sladěné. Barevné odstíny a kovové povrchy budou jednotné.

● Minimální standardy jsou stanoveny v projektové dokumentaci většinou formou technického popisu výrobku a jsou závazné.

● Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu.

● Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku.

● Generální dodavatel i subdodavatelé jsou povinni prostudovat všechny části projektové dokumentace.

● Všechny práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány.

●Musí být splněny veškeré podmínky stanovené vyjádřeními veškerých dotčených orgánů státní správy, právnických osob atp.

● Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části.

● Dodavatel stavby předloží zástupci investora při přejímce jednotlivých částí nosných konstrukcí, mimo jiné dohodnuté doklady, certifikát výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

● Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných materiálů a výrobků. Takto musí být postupováno ve všech částech procesu dodávky, včetně skladování materiálů, jejich formátování, opracování, spojování montáže a případného primárního ošetření.

● Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace, a nejen dle výkazu výměr. Rovněž tak je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

● Dodavatelé všech částí jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řády, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívaní stavby. Informacím neobsaženým následně v tomto dokumentu nebude přikládána váha při posuzování nároku na reklamaci, odstraňování vad a nedodělků díla.

● Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.

● Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištění kolaudace, včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou.

● Aby bylo možné zrealizovat lešení v místech stávajících přístřešků 01 a 02, prvně se provede sundání střešních krytin z trapézového plechu a polykarbonátových desek, které budou nahrazeny v rámci tohoto projektu novými střešními krytinami. V přístřešku s pobytovým prostorem využívaném pro účely fitness bude střecha ponechána po co nejdelší dobu, aby byl ochráněn vnitřní prostor, zejm. sádrokartonový stávající podhled, výměna krytiny nad touto částí proběhne v co nejkratší možné době.

● Lešení k fasádám ze strany areálu bude realizováno mnohdy nad anglickými dvorky a venkovními schodišti!

● Subdodavatel celého systému lešení předloží generálnímu dodavateli statický posudek lešení! O převzetí statického posudku bude zapsán záznam do stavebního deníku technickým dozorem investora. Lešení bude zatíženo v minimální možné míře.

● Před realizací výkopů podél SO.02 a oplocení, se provede tzv. sondážní výkop, tzn. v nepodsklepené části objektu bude v omezené délce např. 1 m za účasti statika. Projektant předpokládá, že pokud se objeví základová spára, bude výkop prováděn po etapách kvůli stabilitě objektu v délce etap dle určení statika.

Před realizací

obecně:

▪ Investor si odstraní veškeré slaboproudé vedení na fasádě a reklamní poutače na fasádě a oplocení ve svém vlastnictví.

▪ Dodavatel záměru zajistí zaměření přesného polohopisu a výškopisu sítí technické infrastruktury v zájmovém území.

V průběhu projektových prací nebylo možné zjistit přesný výškopis a polohopis a vůbec existenci areálových sítí a je nutné postupovat s nejvyšší opatrností! Úpravy, které by mohly ovlivnit stávající technické sítě v areálu budou přímo při realizaci pečlivě projednány s projektantem i stavbyvedoucím se zajištěním těchto sítí proti jakémukoliv poškození.

▪ Budou splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

▪Všechny součásti staveniště na veřejně přístupných plochách i areálových plochách komunikačních, na kterých bude průchodnost na danou dobu limitována staveništěm dle části C Situační výkresy, výkresu č. 02 této projektové dokumentace, budou dostatečně zabezpečeny a označeny a bude dbáno bezpečnosti v souvislosti s provozem školy.

▪ Zhotovitel záměru je povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

▪ Realizace bude probíhat po etapách dle této projektové dokumentace pro budovu SO.01 od etapy „1“ do etapy „7“ souběžně ze severní a jižní strany budovy.

▪ Realizace bude probíhat ze strany areálu a z uliční strany se umístí pouze lešení podél obvodu objektu.

▪ Na místo bude dopraveno zařízení staveniště, které bude obsahovat všechny součásti nutné pro realizaci objektů, ev. jednotlivých etap z důvodu omezeného prostoru pro ukládání staveniště.

▪ Sestavení lešení se předpokládá vždy v rozsahu dané etapy nebo dle harmonogramu prací, který bude zpracován dodavatelem stavby.

▪ Odstranění směsného odpadu z prostoru areálu a jeho likvidace, předpokládá se dřevo, asfalt, ocel, plasty, keramika apod.

▪ Vyčištění anglických dvorků

▪ Vyčištění lapačů střešních splavenin, zejm. nánosy listí

▪ Stávající elektroskříně umístěné na fasádě neznečištěny, nepoškozeny a neupravovány.

▪ Odstranění ptačího trusu ze všech povrchů fasády a opravovaných součástí.

▪ V souvislosti s kompletním odstraněním ocelového přístřešku vedle etapy 3 v areálové části bude prostor přístřešku vyklizen investorem

▪ Dezinfekce fasády nepoškozující samotnou fasádu.

▪ V prostoru areálu se nacházejí nízké i vysoké stromy a keře, které nebudou odstraněny ani poškozeny!

Stávající vzrostlé stromy, nižší stromy a keře umístěné v areálu, v průběhu stavby ochránit kmen i korunu stromů, ochránit keře dle posudku dendrologa!

Před a v průběhu zemních prací pro uzemnění a sanaci se uvažuje pravidelná přítomnost dendrologa, který posoudí stávající stav areálové zeleně!

Zemní práce budou prováděny s nejvyšší opatrností s ohledem na rozsáhlý kořenový systém stávající zeleně.

Pokud bude v průběhu prací obnažen kořenový systém, je nutná přítomnost dendrologa, který navrhne vhodnou ochranu kořenového systému a opatření.

Proti poškození, popř. vizuálně posoudí překážející obnažené kořeny ve vztahu k možnému porušení stability stromů. Ochrana stromů prováděná na vzrostlé i nízké zeleni umístěné v areálu se týká také stromů na území sousedního pozemku v majetku Masarykovy Univerzity ve smyslu ochrany koruny stromů, která se v místě levé věže SO.02 dotýká opravované fasády.

A.2.1  SO.01 hlavní budova

• Navržena je nová štuková omítka vč. říms a zdobných prvků dle stratigrafického průzkumu /Mgr. Zoja Matulíková/ a technologie Lenky Polákové.

• Obsahově dle projektu budou provedeny nové klempířské prvky z předzvětralého titanzinku /oplechování parapetů a říms/.

• Restaurátorská obnova historických dřevěných vstupních dveří.

• Restaurátorská obnova pylonů na nárožích věží vč. statického zajištění

• Restaurátorská obnova opukového balkon vč. mosazného zábradlí.

• Restaurátorská obnova pískovcových soch na hlavním průčelí.

• Restaurátorská obnova a sanace oplocení, tj. kamenných bloků, cihelné stěny i kovových mříží oplocení.

• Sanace soklových částí.

• Obnova žulového kamenného schodiště před hlavními vstupy do objektu.

• Obnova venkovních svítidel.

• Opatření stávajících oken novou povrchovou úpravou v charakterovém odstínu dle stratigrafie.

• Osazení nově navržených dřevěných a ocelových okenních výplní v parterové areálové části.

• Osazení nově navržených ocelových okenních výplní v parteru v uliční části.

• Obnova ocelového přístřešku s polykarbonátovou krytinou.

• Obnova ocelového přístřešku na západním křídle s trapézovou plechovou krytinou.

• Obnova ocelového zábradlí anglických dvorků.

• Obnova ocelového zábradlí v areálu u východní věže.

• Obnova anglického dvorku.

• Obnova stávajících ocelových dveřních výplní v SO.01, atp.

• Opatření stávajících klempířských prvků nátěrem v charakterovém odstínu dle stratigrafie.

• Nové ocelové pozinkované schodiště do anglického dvorku.

• Nově navržené stříšky nad vstupem a balkonem.

• Úprava venkovního elektrického vedení k osvětlení.

• Nová povrchová úprava prvků na fasádě /elektroskříně, žerdi atp./

• Nové větrací mřížky na fasádě.

• Nově se provede ochrana proti ptactvu pásovými prvky s hroty a ve vybraných částech pomocí sítí.

Bourané a odstraňované části:

▪ odstranění nesoudržných vrstev vnější omítky v ploše dle stupně narušení, předpoklad 75 % z celkové plochy fasády /pasivní plochy, pásová rustika, římsy, nadokenní frontony, tympanony, dřík pilastrů atp. /

▪ odstranění sekundárních nátěrů ze zdobných prvků z románského cementu /volutové hlavice pilastrů, kuželková balustráda, obdélné dekorativní kartuše, cvikly atp./ dle viz Úpravy vnějších povrchů

▪ odstranění stávajícího ocelového přístřešku ozn. 03 /pletivové oplocení, zastřešení pultovou střechou z ocelového trapézového plechu/ včetně betonové základové desky 3*3.5 m, tl. 0.3 m a vč. betonového soklu výšky 1500 mm a tl. 300 mm

▪ odstranění zastřešení přístřešku u západního křídla z ocelového trapézového plechu 8*15 m

▪ odstranění stávající stříšky nad areálovým vstupem, ocelová konstrukce, trapézový ocelový plech vč. součástí, celková délka stříšky 9 m, hloubka 2 m, součástí odstranění je i silnoproudé vedení pro venkovní osvětlení, které bude dočasně odstraněno, resp. pouze uloženo podél stěn a ochráněno proti poškození

▪ odstranění stávající stříšky nad balkonem, délka ocelová konstrukce, trapézový ocelový plech vč. součástí, celková délka stříšky 9 m, hloubka 1 m

▪ odstranění žlabu a svislého dešťového odpadního potrubí ze stříšky nad balkonem

▪ odstranění žlabu a svislého dešťového odpadního potrubí z ocelové konstrukce přístřešku na západní straně

▪ odstranění všech venkovních svítidel umístěných na fasádách, potažmo na stříšce na balkonu atp.

▪ dočasné odstranění prvků na fasádě, tzn. poštovní schránky, orientačních tabulek, označení budovy, zvonkového tabla, vhodné přesunutí kamerového systému atp.

▪ odstranění elektrických plašičů ptactva včetně vedení elektra

▪ odstranění ochran proti ptactvu

▪ odstranění původních dřevěných okenních špaletových výplní umístěných v anglickém dvorku, max. 1.9*1.4 m, celkem 33 ks

▪ odstranění původních ocelových okenních výplní umístěných v parterové části v ulici, 2ks /1.2*1.1 m/, 5ks /1.3*0.8 m/, 4ks /1.2*0.4 m/, 2ks /1.6*1.3 m/, 13 ks /0.8*1 m/, 15 ks /1*0.4 m/, z areálu na etapě 3, 2 ks /1.5*1.2 m/, 1ks /0.6*0.75/

▪ odstranění stávajícího ocelového schodiště do anglického dvorku ve východní části / nášlapné vrstvy z protiskluzového slzičkového plechu, bez podstupnic, ocelové schodnice profil I, zábradlí 900 mm /, rozměr 1.5*1.2 m na výšku 1 m

▪ odstranění vrchní části atikových pilířů dle projektové dokumentace, které slouží pro osazení a ukotvení nových pylonů, množství 9 ks

▪ odstranění dvou větracích mřížek na východní fasádě etapy 1 v parteru

▪ odsolení vysokozasolených částí fasády, zejm. exponované plochy nad korunní římsou

▪ odstranění mechů z povrchů fasády s vysokou vlhkostí

▪ odstranění graffiti na katastrální hranici z uliční části na severní věži

▪ dočasné odstranění žerdí z fasády na hlavním průčelí, 2ks délka 5.5 m

▪ dočasné odstranění vedení elektro a svítidla na balkonu

▪ odstranění venkovních svítidel, celkem 17 ks

▪ odstranění větracích mřížek v podstupnicích schodů před hlavním vstupem, rozměr 1700/50 mm, 12 ks

▪ odstranění 2 ks ocelových škrabek na obuv v hlavních vstupních žulových schodech

Venkovní schodiště

Schodiště ocelové nově navržené v anglickém dvorku

V anglickém dvorku je navrženo nové vyrovnávací schodiště mezi upraveným terénem a anglickým dvorkem, přímé, celoocelové žárově pozinkované. Stávající ocelové schodiště bude odstraněno včetně všech součástí. Šířka nového schodiště navržena 1200 mm s celoocelovým zábradlím výšky 900 mm z profilů 40 mm na madlo i sloupky s vodorovnou výplní z vodorovného tenkého ocelového lana.  Schody jsou bez podstupnic s 5-ti stupni 300x1200x40 mm s dvěma podle schodů profilovanými schodnicemi z pásové oceli. Osazení provedeno přes ocelové profily na vrchní části schodnic ukotvené do stávající betonové stěny anglického dvorku, na spodní straně prostě dosedne na spodní povrch anglického dvorku.

Schodiště kamenné před hlavním vstupem

Schody jsou provedeny ze žuly, ojediněle jsou na schodech starší doplňky na bázi šedého cementu. Povrch je znečištěn tmavými depozity, lokálně i skvrnami nátěrových systémů. V podstupnicích schodů jsou vsazeny ocelové mřížky již s korozí a ocelové škrabky na obuv/ škrabky budou odstraněny, mříže budou vsazeny nové viz níže Ocelové prvky /.

Na schodišti proběhnou drobné opravy. Vrstvy navržené skladby budou aplikovány podle míry poškození.

Navržená skladba schodiště S12/cit. MgA. Josef Červinka a Lenka Poláková/

● očištění biocidním přípravkem na likvidaci řas a lišejníků

● očištění vodní párou, čistícími pastami, popř. tangenciálním tryskáním

● odstranění sekundárních úprav rozpouštědlovými pastami

● odstranění sekundárních vysprávek kamenickými nástroji

● tmavé depozity chemicky naměkčit a očistit vodou

●po vyschnutí zpevnění organokřemičitým zpevňovacím prostředkem

● injektáž mechanicky namáhaných trhlin nízkovizkozníepoxidovou pryskyřicí

●injektáž zbylých prasklin nízkovizkozní minerální maltou nebo tmelení hydraulickým vápnem

● tmelení plastických defektů minerálním tmelem případně zakládací malta s případným pigmentováním dle míry poškození

● hydrofobizace deštěm namáhaných ploch, tzn. hydrofobizovat impregnací na speciální silikonové bázi odpuzující nečistoty ploch

Pylony

Pylony /9 ks/ v minulosti sneseny z nároží rizalitů kvůli jejich havarijnímu stavu. Tvoří je cihelné jádro s povrchem z románského cementu a jejich části jsou spojeny ocelovými trny. Celkově pylony dle Mgr. Matulíkové a MgA. Červinky nelze repasovat.

Na pylony bude proto dodavatelem pylonů vypracován detailní technologický postup provádění nových odlitků a bude předložen ke schválení NPÚ.

Projektant předpokládá dle Mgr. Matulíkové a MgA. Červinky očištění původního nejvíce zachovalého pylonu, aby nebyla zkreslena jeho modelace, sochařské doplnění pro provedení formy, provedení dutých odlitků s plnou patou kvůli osazení ocelového nerezového trnu.

Osazeny budou na nároží rizalitů do původních míst. Vrch všech devíti pilířů, na který bude pylon vždy osazen je v havarijním stavu a bude proveden z cihel plných pálených nově na stávající atiku, předpokládá se nový obvod 3 m ˟ 0.5 m, provedení z litého betonu C25/30 do bednění, vše dle statického posouzení Ing. Jan zmrzlý, 08/07/2019. Po obnažení atikového zdiva nad korunní římsou bude přizván statik k obhlídce přímo na místě samém, aby vizuálně posoudil stav a únosnost /min. 0.8 MPa / ostatního atikového zdiva a spodního zdiva pilířů. Zároveň budou provedeny zkoušky únosnosti zdiva přímo na místě samém. Kotvení provedeno dle statika, viz statické posouzení Ing. Jan zmrzlý, 08/07/2019, tzn. ocelovým čtyřhranným ocelovým nerezovým trnem zabetonovaným do svislého otvoru. Profil trnu bude totožný podle původního, předpokládá se profil 40 mm, a bude z oceli S235.

Pylony budou na vrch pilíře osazeny pomocí mobilního jeřábu, na který bude zajištěn zábor chodníku.

Sochy /dvě na hlavním průčelí/

Dle Mgr. Matulíkové jsou sochy z umělého kamene imitujícího pískovec. Povrch je znečištěn ptačím trusem a tmavými depozity a je opatřen probarveným fasádním nátěrem. Poškození lze předpokládat z vnějšího pohledu minimální.

Sochy budou restaurovány osobou s licencovaným pověřením Ministerstva kultury. Vrstvy navržené skladby budou aplikovány podle míry poškození.

Na závěr provedení restaurátorských prací bude zpracována závěrečná restaurátorská zpráva.

Navržená skladba soch S11/cit. MgA. Josef Červinka a Lenka Poláková/

●očištění biocidním přípravkem na likvidaci řas a lišejníků

● očištění vodní párou, čistícími pastami, popř. tangenciálním tryskáním

● odstranění sekundárních úprav rozpouštědlovými pastami

● odstranění sekundárních vysprávek kamenickými nástroji

● tmavé depozity chemicky naměkčit a očistit vodou

●po vyschnutí zpevnění organokřemičitým zpevňovacím prostředkem

● injektáž mechanicky namáhaných trhlin nízkovizkozníepoxidovou pryskyřicí

●injektáž zbylých prasklin nízkovizkozní minerální maltou nebo tmelení hydraulickým vápnem

● tmelení plastických defektů minerálním tmelem případně zakládací malta s případným pigmentováním dle míry poškození

●závěrečná povrchová úprava silikonovým fasádním nátěrem v patřičném odstínu, případně bezbarvý nátěr

● případná hydrofobizace deštěm namáhaných ploch

Balkon

Dle Mgr. Matulíkové hlavní masívní plocha balkonu je tvořena skladbou opukových desek, osazených zřejmě na ocelové nosníky. Pohledové strany opuky jsou vysekány v římsové profilaci. Pod ní navazuje profilace vytažená z románského cementu. Opatřen je mosazným zábradlím na síru upevněným do kamenné desky.

Povrch balkonu je narušen ve spodní části, na nášlapné vrstvě a výrazně i po okrajích a v místech kotvení svislých částí zábradlí. Místy je obnažena nosná ocelová konstrukce, která vlivem zatékání dešťových vod koroduje. Kámen pochozí plochy je povrchově znečištěn depozity a nárůsty mikrovegetace (lišejníky, řasy). Na opuce dochází k lístkovému rozpadu povrchu opuky, vedoucímu místy až ke ztrátě profilace.

Ocelové nosníky balkonu jsou opatřenými litými konzolami, předběžně dle Mgr. Matulíkové z tzv. šedé sádry obsahující mimo jiné úlomky dřevěného uhlí.

Restaurování kamenné pochozí plochy balkonu včetně zdobných konzol a samotného kamene balkonu bude probíhat dle Lenky Polákové

Realizaci oprav bude předcházet účast statika na místě samém pro posouzení statiky balkonu a k návrhu statického zajištění balkonu dle potřeby.

Povrchových úprav budou upraveny dle skladeb kamenných prvků S10 a oprav zdobných prvků S09 /skladba viz níže/ navržených ve zprávě Lenky Polákové a dle kamenického záměru MgA. Josefa Červinky.

Pochozí plocha balkonu bude opatřena hydroizolační stěrkou proti povětrnostním vlivům s vysokou mírou odolnosti vůči opotřebení, odstín břidlicově šedý nebo transparentní. Typ stěrky bude odsouhlasen NPÚ a projektantem.

Navržená skladba balkonu S10 /cit. Lenka Poláková a MgA. Josef Červinka/

●očištění povrchu vodní párou, čistícími pastami, popř. tangenciálním tryskáním

●odstranění nevhodných sekundárních vysprávek kamenickými nástroji

●případné vyspravení podkladu reprofilační betonovou stěrkou a případné vyspádování

●konsolidace prostředkem na bázi organokřemičitanu

● injektáž trhlin epoxidovou pryskyřicí

● tmelení plastických defektů minerálním tmelem

●po vyzrání podkladu aplikace polymercementové stěrky, plně reverzibilní, přídržné ke všem minerálním podkladům včetně kovu

● lokální, plastické a barevné retuše, anorganické pigmenty, akrylátová disperze

● okolo úchytů zábradlí je možné provést větší vrstvu stěrky, tak aby bylo okolo úchytů zajištěno utěsnění proti zatékání pod úchyty zábradlí

Klempířské prvky:

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků. Uvažuje se s oplechováním říms parapetních, říms podlažních, říms parterových, korunní římsy, parapetů, nadokenních říms, podokapní žlab se svislým odpadním dešťovým potrubím přístřešku na západní straně atp.

Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Neupravované stávající svislé odpadní potrubí, žlaby, oplechování parapetní a jiné, které nejsou součástí projektu úprav střech, budou opatřeny podle antikorozním nátěrem a probarveným nátěrem v břidlicově šedém odstínu.

Výrobní dokumentace klempířských prvků bude předložena ke schválení technickému dozoru investora.

Kvůli rozsahu a zejména složitosti projektu je uvažováno na prostřih oplechování min. 15 %.

Neupravované stávající oplechování parapetů, předpoklad RŠ 400 x délka 2400 mm x 12 ks, RŠ 400 mm x 2500 mm x 12 ks, RŠ 400 mm x 2600 mm x 11 ks, RŠ 2750 mm x 2750 mm x 1 ks.

Ocelové prvky

● Škrabky na obuv vetknuté do stávajících žulových schodů před hlavním vstupem, 2 ks, budou vytrženy, místo bude injektováno nízkovizkozní injektážní epoxidovou pryskyřicí a následně překryty minerálním tmelem.

● V podstupnicích žulových schodů před hlavním vstupem jsou vsazeny již zkorodované ocelové mříže,12 ks. V plném rozsahu budou nahrazeny novými ocelovými žárově zinkovanými, s členěním dle originálu. Předpokládaná šířka 50 mm, délka 1700 mm.

● Stávající dvě ocelové žerdi s ocelovým lankem pro upevnění vlajek budou opraveny, tj. dočasně odstraněny, mechanicky očištěny od rzi, opatřeny antikorozním a probarveným nátěrem v břidlicově šedém odstínu a znovu upevnit novými kotvícími ocelovými prvky

●Stávající ocelové zábradlí anglických dvorků

Zábradlí výšky 600 mm je provedeno z uzavřených profilů ∅ 60 mm, tzn. svislých sloupků a madla. Na zábradlí proběhne mechanické odstranění rzi a opatření antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV záření v břidlicově šedém odstínu. Předpokládaná délka 145 m.

●Stávající ocelové zábradlí u východní věže u oplocení

v průběhu prací bude repasování také zábradlí výšky 1000 mm z ocelových uzavřených čtverhranných profilů 60 mm, tzn. svislých sloupků a svislé tyčové výplně s madlem. Na zábradlí proběhne mechanické odstranění rzi a opatření antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV záření v břidlicově šedém odstínu. Předpokládaná délka 25 m, viz 1.O02.

●Ocelová konstrukce přístřešku k parkování bude očištěna od rzi, opatřena novým zastřešením z trapézového plechu oboustranně žárově zinkovaného ocelový plech, typ h12, nosná ocelová konstrukce bude očištěna a opatřena antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV záření v břidlicově šedém odstínu.

Okenní výplně

Okenní výplně dřevěné

V celé délce anglického dvorku /1.D01; 2.D01; 2.D02; 3.D03; 4.D01; 4.D02; 4.D03; 4.D04/ v areálu budou osazena nová celodřevěná okna, otvíravá, s rozměrem až 1250/1600 mm. Zasklení izolačním dvojsklem Uw= 1.0 W/m2.K, čiré s vodorovným i svislým členěním. Celoobvodové kování s vícepolohovou klikou v nerezu, návrh je s vnitřním parapetem z laminované dřevotřísky tl. 25 mm. Součástí návrhu jsou i vodorovné vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, sdruženým manuálním ovládáním a brzdou, vnější parapet viz Klempířské prvky. Odstín dle ostatních výplní, tzn. podle stratigrafického průzkumu autentického odstínu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Národnímu památkovému ústavu.

U okenní výplně 3.D03 bude ve vrchní části prosklení sklo nahrazeno plastovou výplní v odstínu podle rámu, v této výplni budou osazeny koncové prvky vzduchotechniky podle současného stavu.

Okno s vsazeným novým ventilátorem bude provedeno s výplní plastovou, neprůhlednou, průsvitnou, stávající luxfery budou odstraněny.

Okenní výplň bude vysazena těsně před tím, než bude nasazena nová.

Na severní věži budou provedena nová menší okna 7.D04 a 7.D05, viz Dřevěné prvky.

Z interiéru bude podél rámu oken provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Okenní výplně ocelové

V uliční parterové části, současně na hlavní věži v areálu a v západním anglickém dvorku, budou osazena nová celoocelová okna, otvíravá, rám ze subtilního ocelového „T“ profilu, povětšinou jednokřídlová, zasklení jednoduchým sklem, rozměru až 1300/1600 mm, kování s navařovacími závěsy a klikovým uzávěrem, bez vnitřního a vnějšího parapetu, s členěním svislým i vodorovným dle originálu. Odstín dle ostatních výplní, tzn. podle stratigrafického průzkumu autentického odstínu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Národnímu památkovému ústavu.

Okenní výplň bude vysazena těsně před tím, než bude nasazena nová.

Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Novodobé dřevěné okenní výplně

U všech vnějších novodobých dřevěných oken bude proveden nový nátěr vnějšího povrchu, u špaletových vnějšího povrchu vnějšího křídla a současně vnějšího povrchu dřevěného rámu. Předpokládá se 264 okenních výplní. Křídla opatřovaná nátěrem budou prvně vysazena a otvor bude provizorně zafóliovaný proti nepřízni počasí. Křídla očistit a odstranit stávající vrstvu nátěru. Pouze vnější povrch bude opatřen novým nátěrem v odstínu dle stratigrafie, nátěr bude odolný proti UV.

Pokud se týká provádění nátěru, uzavřená okna se obrousí /vnější povrch rámu a vnější povrch křídla/, poté bude okno vysazeno a obrousí jedna boční plocha křídla a vnější boční plocha rámu. Tyto práce budou prováděny výhradně za minimalizace prašnosti, a především minimalizace pronikání prachu z broušení do objektu! Po skončení těchto prašných činností bude prostor chodby a ostatních místností co nejdříve a v co nejkratší době očištěn od prachu.

Pokud se týká nátěru již v minulosti repasovaných špaletových oken ve východní věži, na těch proběhne před výše uvedenými úpravy sejmutí vrchních nátěrů.

Dveřní výplně:

Historické vstupní dřevěné dveře

Historické vstupní dveře budou repasovány osobou s licencovaným pověřením Ministerstva kultury.

K realizaci repase vstupních dveří z ulice Sokolské /3 ks 3.D01/ a ulice Veveří /1 ks 7.D01/ bude zpracován podrobný restaurátorský záměr na umělecko-řemeslnou repasi s rozsahem prací, který bude poskytnutý Národnímu památkovému ústavu a projektantovi ke schválení.

Před realizací bude výplň zaměřena a zdokumentována a realizaci bude provádět osoba s restaurátorkou licencí na dřevo. Repase bude probíhat v souladu s ustanovením Národního památkového ústavu a Hasičského záchranného sboru.

Dveře šetrně vysadit a otvor provizorně zafóliovat, sejmout slaboproudé kabely nerestaurovaných součástí a odvoz na restaurování. Předpokládá se odstranění sekundárních nátěrů a vysprávek, konzervování a opatření novou povrchovou úpravou a úpravou proti škůdcům. Mosazné části, mříže, budou očištěny a opatřeny novou povrchovou úpravou proti povětrnosti. V maximální míře bude zachováno kování a závěsy, pokud chybí, budou doplněné dle autentického originálu, okopové hrany nové. Na dveřích proběhne restaurátorské doplnění, ev. vysprávka kytem, na mřížích vysprávka mosazí.

Po repasi proběhne zpětné připojení ke slaboproudu ke zvonku a k elektromagnetickému zámku do nových lišt. Paniková klika bude navržena v souladu s historickými dveřmi z mosazi, uspořádání koule/klika.

Dveře budou repasovány vč. zárubně a dveřních závěsů, které budou opravovány na místě samém.

Poškozenou výplň nadsvětlíku ev. vyměnit za opět jednoduché, otvíravé. Odstín dle ostatních výplní, tzn.

Po dobu vysazených vstupních dveří budou všechny vstupy zajištěny proti vstupu veřejnosti, tzn. vstup bude zabezpečený OSB deskami tl. 15 mm na dřevěném rámu a s integrovanými vstupními dveřmi, které budou uzamykatelné, tzn. s cylindrickou vložkou a zadlabávácím zámkem, systém klika/klika.

Osazeny budou po finálních pracích na fasádě.

Ocelové vnější dveřní výplně

Současně proběhne oprava ocelových dveří, tzn. na schodišťové stěně u východní věže a ocelových dveří do východní věže ze strany areálu /viz 1.O03/. Stávající dveře rozměru 1000/1500 mm a 1100/2850 mm budou vysazeny, otvor bude provizorně zafóliovaný, mechanicky očištěny od rzi a kompletně se všemi součástmi opatřeny nátěrem v břidlicově šedém odstínu. Stejné úpravy budou provedeny na ocelových dveřích umístěných v anglickém dvorku s rozměrem 1650/2350 mm /2.O02/.

Dveře budou repasovány vč. zárubně a dveřních závěsů, které budou opravovány na místě samém.

Vstupní dřevěné dveře na balkon

Je navržena oprava balkonových dveří 7.D02. Křídla jsou dvě včetně hluboké zárubně. Křídla budou vysazena, otvor zajištěn dle viz repasování hlavních vstupních historických dveří. Povrch očistit párou, obrousit, dle potřeby vyspravit kytem. Stávající kování, otvor a závěsy zachovány, tzn. zadlabávací zámek dozický, dveřní kování štítové, mosazné, závěsy, systém klikla/klika, plné, s prahem, rozměr 1000/2000 m, levé. Odstín dveří dle ostatních výplní, tzn. podle stratigrafického průzkumu.

Dveře budou repasovány vč. zárubně a dveřních závěsů, které budou opravovány na místě samém.

Vstupní dřevěné dveře

Nové vstupní dveře jsou navrhovány z areálu do hlavní věže 3.D02 a severní věže 7.D03. Rozměry jsou zachovány.  Vstup do hlavní věže bude opatřen dvoukřídlovými dveřmi, plnými, kování štítové hliníkové, závěsy, zadlabávací zámek, systém klika/klika, za běžného provozu druhé křídlo zajištěno, bez prahu, levé, se samozavíračem, rozměr 1500/2800 mm, paniková klika.

Vedlejší vstupní dveře do severní věže budou jednokřídlové, bez prosklení, s prahem, kování totožné, podrobněji viz Dřevěné prvky, s nadsvětlíkem pevně zasklenými izolačním dvojsklem Uw = 1.0 W/m2.K.

Dveře budou repasovány vč. zárubně a dveřních závěsů, které budou opravovány na místě samém.

Vchodová stříška/vstup do SO.01 z areálu a balkon/

Nová stříška nad vstupem bude provedena na ocelových konzolách s polykarbonátem, dle požadavků požárně bezpečnostního řešení polykarbonát neodpadávající a neodkapávající a s UV stabilizací. Ocelové nosné konzoly žárově zinkované, odstín dle ostatních klempířských prvků. Hloubka stříšky u vstupu je navržena 1500 mm v délce 7,5 m, hloubka stříšky na balkonu 1500 mm v délce 3 m. Upevnění je předpokládáno přes ocelové kotevní šrouby. Součástí stříšky je vždy hliníkový integrovaný okap. Stříška bude umístěna co nejníže nad vchodovými dveřmi, ale mimo stávající osvětlení, vedení elektro aj. Stříška u balkonu bude umístěna mimo stávající okno a nad venkovní svítidlo, které bude nově upevněno na stěně, k němu bude upraveno vedení elektro do nových lišt. Stávající zastřešení vchodu a balkonu z trapézového plechu a ocelových konzol odstranit včetně všech součástí. Upozornění, že na stávající stříšce balkonu je umístěno svítidlo s vedením elektro, které se dočasně odstraní.

Dveře budou repasovány vč. zárubně a dveřních závěsů, které budou opravovány na místě samém.

Mosazené zábradlí balkonu

Zábradlí balkonu bude restaurováno osobou s licencovaným pověřením Ministerstva kultury. Projektant předpokládá zpracování návrhu na uměleckořemeslnou repasi mosazného zábradlí, který bude poskytnutý Národnímu památkovému ústavu a projektantovi ke schválení.

Uvažuje se s obnovením stávajícího dekorativního mosazného zábradlí balkonu se svislým členěním výšky 900 mm s dřevěným madlem. Celková délka je 5.5 m. Prvky, které ukotvují zábradlí jsou vylité sírou.

Předpokládá se očištění zábradlí, doplnění poškozených částí mosazínově provedené kotvení zábradlí /nemusí kopírovat originál, avšak nesmí narušit opukový balkon/, povrchové úpravy proti vnějším vlivům, UV stabilizované s probarveným nátěrem v odstínu dle stratigrafie. Dřevěné madlo bude nahrazeno novým ve stejném profilu, opatřeno konzervační povrchovou úpravou proti povětrnosti a škůdcům, stabilizovanou proti UV záření, s probarveným nátěremv odstínu dle stratigrafie.

Mosazené písmena

Na uličních průčelí ze strany Veveří, Sokolské i Kounicové jsou umístěny nápisy se 12-ti jmény významných vědců. Písmena jsou podle Mgr. Matulíkové mosazná. Na uličním průčelí hlavní věže jsou umístěna 3 jména z písmen navíc zlacených. Projektant dle dostupných informací předpokládá, že žádné z písmen neschází a jména jsou tedy kompletní. Písmena budou očištěna, zakonzervována a na hlavním průčelí bude na písmenech obnoveno i zlacení.

Oplocení

Oprava oplocení bude probíhat dle zpráv MgA. Červinky a Lenky Polákové.

Součástí oplocení je kovová výplň nad podezdívkou mezi sloupy a automatická kovová vjezdová brána, tzn. na všech částech oplocení se vyskytují mechanismy, které bránu otevírají. Tyto mechanismy neznečistit, nepoškodit a ponechat funkční po celou dobu výstavby. V nejzazším případě tyto mechanismy dočasně odstranit a po skončení prací znovu funkčně osadit.

U ocelových součástí oplocení bude zpracován v průběhu realizace návrh na uměleckořemeslnou repasi a předloží se ke schválení NPÚ.

Projektant předpokládá u kovu očištění od rzi, opatření protikorozní povrchovou úpravou, opatření speciálním nátěrem pro ochranu proti povětrnostním vlivům a probarveným nátěrem v odstínu břidlicově šedé.

Navržená skladba kámen oplocení S13 /cit. Lenka Poláková/

● odstranění cementové vrstvy a sekundárních vysprávek

● očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků

●adhezní můstek z minerální hydroizolační stěrky odolné solím 1,6kg/m2

● do čerstvé stěrky dobetonávka vlákny vyztuženou PCC maltou pro opravy betonových konstrukcí R4 2 kg/1dm3

● po vyzrání dobetonávek minerální hydroizolační stěrka v tl. 2 mm 3,5kg/m2 včetně penetrace

● do čerstvé stěrky zatáhnout minerální opravnou maltu na kámen v tl. min. 2 mm 3,5kg/m2

Kámen umístěn na podezdívce a také na pilířích.

Navržená skladba podezdívky oplocení pod terénem S14 /cit. Lenka Poláková/

● odkop terénu pouze ze strany areálu na hloubku cca 0,5 m

●odstranění separačních částic kartáčem

● minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2

● ochrana proti zásypu nopovou folií podloženou geotextilií, nopy otočit ven, aby nepoškozovaly hydroizolaci, ukončit s úrovní terénu systémovou lištou podsazenou pod omítkou, lišta bude tvořit nutu na oddělení omítek od terénu

●zpětný zásyp výkopkem, hutnění, urovnání terénu a znovuosetí

Navržená skladba podezdívky oplocení do 300 mm nad terénem S15 /cit. Lenka Poláková/

● osekané původní degradované omítky

●odstranění separačních částic tlakovou vodou

● minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2

● síranovzdorný podhoz 6 kg/m2

● sanační hydrofobizovaná jádrová omítka s 50 % objemem pórů, certifikace WTA 26 kg/3cm/m2

● sanační hydrofobizovaná štuková omítka

● silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu

Navržená skladba podezdívky oplocení nad terénem S16 /cit. Lenka Poláková/

● osekané původní degradované omítky

●odstranění separačních částic tlakovou vodou

●síranovzdorný podhoz 4 kg/m2

●vlhkost a soli jímající vysoce porézní omítka, více než 50 % objemu pórů, certifikace WTA  29 kg/m2/3cm

● sanační hydrofobizovaná štuková omítka

● silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu

Navržená skladba sloupy oplocení S17 /cit. Lenka Poláková/

- osekané původní degradované omítky

- zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

- vápenný podhoz3kg/m2

- jádrová vápenná omítka 45 kg/m2/3cm

- štuková vápenná omítka 3 kg/m2

- silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu

Ostatní prvky

▪ hlavní věž v areálu, umístěno elektrické zařízení se spouštěcím vypínačem, dočasně odstranit skříň zařízení, po úpravách znovu osadit, vypínač v průběhu prací ochránit, ev. ochránit i se skříní

▪ na nový fasádní povrch budou osazena nová venkovní svítidla na fasádě 14 ks i v nikách před hlavními vstupy 3ks. Přesný typ a technické vlastnosti budou ke schválení předloženy projektantovi a Národnímu památkovému ústavu

▪ na otevřené větrací otvory budou osazeny nové větrací mřížky, předpoklad 3 ks o rozměru 300/300 mm, 1 ks o rozměru 400/200 mm

▪protidešťové žaluzie budou dočasně odstraněny a po provedení všech prací znovu osazeny, předpoklad 1 ks 300/300 mm na boční stěně schodů v areálu u východní věže, 1 ks ∅ 300 mm na jižní fasádě východní věže.

▪ součástí luxfer na areálové straně severní liniové části a okenní výplně na hlavním rizalitu v areálu jsou

ventilátory, které budou nahrazeny novými

▪ dle nutnosti budou zkorodované mřížky vtoků v anglických dvorcích nahrazeny novými nerezovými, předpokládá se 10 ks mřížek 300/300 mm, v okolí mřížek proběhne zapravení bitumenovou stěrkou v předpokládané šířce 200 mm okolo mřížek

Ochrana proti ptactvu

Na římsách a parapetech bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 170 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Na fasádu budou aplikovány ochranné sítě proti ptactvu budou aplikovány na dvě sochy na hlavním průčelí, na volutových hlavicích na polosloupech hlavního průčelí, na reliéfech hlav na věžičkách lemujících hlavní vstup, na balustrády na fasádě, na reliéfech lvů na klenáku nad hlavními vstupy do SO.01.

Úpravy vnitřních povrchů

Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Práce broušení okenních výplní budou prováděny výhradně za minimalizace prašnosti, a především minimalizace pronikání prachu z broušení do objektu! Po skončení těchto prašných činností bude prostor chodby a ostatních místností co nejdříve a v co nejkratší době očištěn od prachu.

Úpravy vnějších povrchů

Projektant předpokládá opatření fasády speciální štukovou omítkou vhodnou na historické budovy. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Národnímu památkovému ústavu.

Před nanášením nové fasády je nutné provést odtrhové zkoušky.

V celé nebo exponované ploše dle znečištění bude provedeno:

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády

▪ desinfekce fasády po odstranění trusu šetrná k vlastní konstrukci krovu.

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády

ad1.  Anglický dvorek	/cit. Lenka Poláková/

Anglický dvorek viditelně poškozen v západní části. Svislá plocha poškozena zvýšeným tlakem solí z podkladu od zatékající vody ze zásypu. V patě budou provedeny otvoru o průměru 70 mm na celou tl. konstrukce kvůli odtékání vody. Poškozená část a min. 0.5 m za tuto část bude povrch osekán na původní podklad, na který budou provedeny nové vrstvy dle skladeb, viz:

Navržená skladba S01 /svislý povrch/

● vyrovnání podkladu vlhkost a soli jímající vysoce porézní omítkou, více než 50% objemu pórů, certifikace WTA 29kg/m2/3cm, poté nutná technologická pauza pro vyzrání omítky

● minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhézní můstek 1,6 kg, vyrovnávací solím odolní malta 8 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2 kg/m2

U vodorovného povrchu anglického dvorku budou vyčištěny vpusti a navazující potrubí a podklad očištěn tlakovou vodou.

Navržená skladba S02 /vodorovný povrch/

● oprava napojení povrchu anglického dvorku na vpusti

● očištění podkladu tlakovou vodou

● praskliny vytmelit polymerovou stěrkou zahuštěnou v poměru 1:1 s křemičitým pískem

● celoplošně polymercementová hydroizolační stěrka 3 kg/m2

● poškozený povrch opatřen dvěma vrstvami hydroizolační stěrky, předpokládá se celý západní anglický dvorek

ad2.  Soklová část SO.01        /cit. Lenka Poláková/

Návrh vycházel z podkladů projektu sanace vlhkosti suterénu navrženého v roce 2011, který byl později realizován.

Vizuálně je sokl poškozen pouze minimálně a pouze v exponovaných místech. Z tohoto pohledu nebude pravděpodobně v žádné části SO.01 prováděno nové celé souvrství, spíše se předpokládají lokální opravy celého souvrství v 15 % plochy uličního soklu. Povrchovější opravy se předpokládají na dalších 15 % plochy uličního soklu. Proběhne zmíněné odstranění poškozených omítek a odstranění separačních částic tlakovou vodou.

V nejhlubším poškozeném místě se předpokládá skladba S.

Pokud se týká plošných oprav na soklové části, povrch bude zbaven novodobých nátěrů vodní párou a čistícími pastami. Předpokládá se poškození z cca 30 %.

Navržená skladba lokální opravy S03 /sokl v uliční části/

● lokální oprava hydrofobizovanou jádrovou omítkou s 50 % objemem pórů, certifikace WTA 29 kg/m2/3cm

● sanační hydrofobizovaná štuková omítka

● silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu, nátěr reverzibilní, lehce odstranitelný vodoodpudivý w≤0,1 kg / (m2.h.0,5), vysoce prodyšný Sd≤0,05 m s aplikací 0,4-0,5 l/m2

● do výšky 300 mm nad upraveným terénem bude sokl hydrofobizován proti odstřiku dešťové vody 0,5 l/m2

Navržená skladba S04 /sokl v uliční části/, plošná oprava

● uražené hrany a prasklinky budou vyplněny armovací stěrkovou a opravnou maltou pro popraskané fasády smíchanou v poměru 1:1 se štukovou omítkou

● silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu, nátěr reverzibilní, lehce odstranitelný vodoodpudivý w≤0,1 kg / (m2.h.0,5), vysoce prodyšný Sd≤0,05 m s aplikací 0,4-0,5 l/m2

● do výšky 300 mm nad upraveným terénem bude sokl hydrofobizován proti odstřiku dešťové vody 0,5 l/m2

ad3.  Pasívní plocha fasád         /cit. Lenka Poláková/

V místech zatékání a podél klempířských prvků.

Poruchové a nesoudržné omítky budou odstraněny s dostatečným přesahem o 300 mm více než plocha zatékání, o 100 mm za degradace u klempířských prvků, odstranění povrchových separačních částic tlakovou vodou.

Obnažené ocelové prvky /zejména I profily v korunní římse atp./ budou ošetřeny ochranným prostředkem proti korozi, předpoklad 10 ks profilu I300.

Navržená skladba pasívní plochy S05

●síranovzdornýpodhoz 4 kg/m2

● vlhkost a soli jímající vysoce porézní kompresní omítka, více než 50 % objemu pórů, certifikace WTA  29 kg/m2/3cm

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3 kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

ad4.  Pasívní plocha fasád         – v místech zvětrání jádrové omítky/cit. Lenka Poláková/

Zvětralé jádrové omítky budou odstraněny s dostatečným přesahem o 300 mm více než plocha zvětrání, odstranění povrchových separačních částic tlakovou vodou.

Skladby S06, S07, S08 dle stupně narušení stávajících vrstev budou nanášeny také severní věž SO.01 ze strany Masarykovy univerzity ležící přímo na katastrální hranici, viz pohled 11 severozápadní.

Navržená skladba pasívní plochy S06

● vápenný podhoz 3 kg/m2

● jádrová vápenná omítka pro historické stavby 45 kg/m2/3 cm

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3 kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

ad5.  Pasívní plocha fasád          – v místech zvětrání štukové omítky   /cit. Lenka Poláková/

Místa, kde došlo vlivem aplikace neprodyšných nátěrů k porušení štukové omítky, jádrová v těchto místech je pevná.

Zvětralé štukové omítky, budou odstraněny s dostatečným přesahem o 300 mm více než plocha zvětrání, odstranění povrchových separačních částic tlakovou vodou.

Navržená skladba pasívní plochy S07

● řádné zvlhčení podkladu před aplikací štuku

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3 kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

ad6.  Pasívní plocha fasád       /cit. Lenka Poláková/

V místech soudržné štukové omítky, tzn. původní omítka s odstraněnými novodobými nátěry vodní párou, čistícími pastami a odstranění separačních částic tlakovou vodou.

Navržená skladba pasívní plochy S08

● řádné zvlhčení podkladu před aplikací štuku

● hustý vápenný nátěr (nátěrový štuk) z „mikronizovaného vápenného hydrátu “ bez obsahu akrylátů, neutěsňuje povrch ani netvoří krustu

(Alternativně - štuková vápenná omítka pro historické stavby 3 kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5 l/m2

ad7.  Štukové fasádní prvky	/cit. Lenka Poláková/

Dle Lenky Poláková nebude na štukovou výzdobu aplikován vápenný nátěr, neboť je vysoká pravděpodobnost, že zde zůstanou zbytky románského cementu. Aplikace vápenného nátěru na hladké, pevné a neporézní materiály je problematická, musel by být aplikován adhezní můstek, který by snižoval plasticitu povrchu.

Po dokončení oprav zdobných prvků bude zpracována závěrečná zpráva.

Navržená skladba štukových prvků S09

●očištění biocidním přípravkem na likvidaci řas a lišejníků

●očištění vodní párou, čistícími pastami, příp. tangenciálním tryskáním

●odstranění případných nevhodných sekundárních vysprávek, mechanicky kamenickými nástroji

●po vyschnutí případné zpevnění organokřemičitým zpevňovacím prostředkem

●injektáž prasklin nízkovizkózní minerální maltou

●doplnění hrubých vrstev maltou určenou pro zakládání štukových prvků

●doplnění finálních vrstev minerální rychletuhnoucí maltou určenou pro restaurování štukových fasád

●povrchová úprava silikonovým fasádním nátěrem

●případná hydrofobizace deštěm namáhaných ploch

Štukové zdobné profilace /tzv. kanelury atp. / tažené dle šablon přímo v hrubší vrstvě štuku budou v případě jejich poškození a nutného vytažení znovu, pomocí 6. a 7. vrstvy v této skladbě.

Obnovení říms a odlévaných částí osazených na fasádě S09.1

● síranovzdornýpodhoz 4 kg/m2

● vlhkost a soli jímající vysoce porézní kompresní omítka, více než 50 % objemu pórů, certifikace WTA  29 kg/m2/3 cm

● doplnění hrubých vrstev maltou určenou pro zakládání štukových prvků

● doplnění finálních vrstev minerální rychletuhnoucí maltou určenou pro restaurování štukových fasád

● osazení odlévaných částí říms / osazení volutových konzol pod korunní římsou, vše s kotvícími ocelovými prvky

● povrchová úprava silikonovým fasádním nátěrem

Vysprávky a doplnění podkladu:

▪ nové výplně /DOPLNĚNA INFORMACE, ŽE U VŠECH NOVÝCH VÝPLNÍ/

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc u nových výplní bude vyspraveno. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou pevnosti 25 MPa v předpokládané šířce podél ostění, nadpraží a parapetu z interiéru i exteriéru v šířce 150 mm.

▪ klempířské prvky

Po odstranění původních klempířských prvků bude podklad dle nutnosti reprofilován a vyspraven cementovou maltou. Předpokládaná plocha vysprávek 50 % oplechovaných ploch.

▪ římsy

V místech výrazně porušených a chybějících částí /po odstranění ocelového přístřešku a pod okny na severní věži/ říms budou římsy obnoveny. U korunní římsy i u areálové okapní římsy projektant uvažuje doplnění cihel plných pálených /zejména v místech žlabových kotlíků a v rozích na uličních částech/ dle potřeby do bednění s vysokopevnostní cementovou maltou. U korunní římsy se předpokládá doplnění na délku 15 m, u areálové okapní římsy na délku 15 m.

Obecné závazné požadavky:

▪ Dodavatel musí s předstihem provést podrobné zaměření skutečných rozměrů stavby a odchylky od předpokladu oznámit projektantovi.

▪ Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny ve všech částech procesu realizace a případného ošetření.

▪ Cenové nabídky budou zpracovány na základě kompletní projektové dokumentace, a nejen dle výkazu výměr. Rovněž je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

▪ Všechny uvedené prvky je nutno přeměřit přímo při realizaci.

A.2.2 SO.02 budova dílen

• Navržena je nová štuková omítka vč. říms a zdobných prvků dle stratigrafického průzkumu /Mgr. Zoja Matulíková/ a technologie Lenky Polákové.

• Obsahově dle projektu budou provedeny nové klempířské prvky z předzvětralého titanzinku /oplechování parapetů a říms/.

• Sanace soklových částí budov vč. zatažení sanace cca 600 mm pod terén.

• Obnova anglického dvorku vč. související přilehlé opěrné stěny.

• Obnova ocelového zábradlí opěrné stěny podél sjezdu do anglického dvorku.

• Obnova stávajících ocelových dveřních výplní.

• Nová povrchová úprava stávajících oken v charakterovém odstínu dle stratigrafie.

• Nová povrchová úprava stávajících klempířských prvků v charakterovém odstínu dle stratigrafie.

• Osazení nově navržených dřevěných okenních výplní v rozsahu dle projektové dokumentace

• Osazení nových ocelových oken v anglickém dvorku.

• Osazení nově navržených dvoukřídlových ocelových vrat.

• Obnova předložené dřevěné nákladové rampy atp.

• Obnova ocelové konstrukce s jeřábovou kočkou.

• Obnova venkovního schodiště před vstupem.

• Provedení bezbariérového vstupu osazením ocelové pozinkované rampy před vstup do východní části.

• Nově se provede ochrana proti ptactvu pásovými prvky s hroty a ve vybraných částech pomocí sítí.

Bourané a odstraňované části:

▪ Odstranění nesoudržných vrstev vnější omítky v ploše dle stupně narušení, předpoklad 75 % z celkové plochy fasády /pasivní plochy, pásová rustika, římsy, dřík pilastrů atp. /

▪ Odstranění stávajících zpevněných ploch /asfalt, kamenná dlažba, betonová dlažba ... / podél objektu v šířce 1 m vč. odstranění zeminy do hloubky 600 mm, viz strana 3 této zprávy - „Upozornění“

▪ Vnější klimatizační jednotky umístěné na nižší ploché střeše budou dočasně odstraněny, množství 8 ks, budou dočasně odstraněny za vypuštění chladiva

▪ Odstranění všech venkovních svítidel umístěných na fasádách, potažmo na stříšce na balkonu atp.

▪ Dočasné odstranění prvků na fasádě, tzn. orientačních tabulek, označení budovy, vhodné přesunutí kamerového systému atp.

▪ Odstranění ochran proti ptactvu

▪ Odstranění bezpečnostního nátěru z prvního a posledního schodu předloženého schodiště.

• Dočasné odstranění protidešťových žaluzií na fasádě.

▪ Odstranění graffiti na katastrální hranici z uliční části

Klempířské prvky

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků /1.K01-1.K06, 2.K01-2.K03/. Uvažuje se s oplechováním parapetních říms, pozinkovaný žlab a svislé odpadní potrubí atp. Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Klempířské prvky relativně nové z nedávných oprav budou ponechány stávající.

Výrobní dokumentace klempířských prvků bude předložena ke schválení technickému dozoru investora.

Kvůli rozsahu a zejména složitosti projektu je uvažováno na prostřih oplechování min. 15 %.

Neupravované stávající svislé odpadní potrubí, žlaby, oplechování parapetní a jiné na nejnovějších objektech v areálu, které nejsou součástí projektu úprav střech, budou opatřeny podle antikorozním nátěrem a probarveným nátěrem v břidlicově šedém odstínu dle nových klempířských prvků. Předpokládá se žlaby ∅150 mm o délce 70 m, okapnice pod nástřešními žlaby RŠ 600 mm o délce 45 m, svody ∅150 mm o délce 35 m.

Ostatní prvky

▪ na nový fasádní povrch budou osazena nová venkovní svítidla na fasádě 7 ks. Přesný typ a technické vlastnosti budou ke schválení předloženy projektantovi a Národnímu památkovému ústavu.

▪ protidešťové žaluzie budou dočasně odstraněny a po provedení všech prací znovu osazeny, předpoklad 4 ks 300/300 mm, 2 ks 500/500 mm, 2 ks ∅ 300 mm, 1 ks 150/150 mm, 9 ks 200/200 mm

▪ vnější klimatizační jednotky umístěné na nižší ploché střeše, množství 8 ks budou dočasně odstraněny za vypuštění chladiva, po provedení nového povrchu ploché střechy budou osazeny na ocelový podstavec, který bude umístěn na betonové dlažbě 500/500 mm, která se od finálního povrchu ploché střechy odseparuje pomocí přířezu smyčkové rohože

▪ plechová skříň vlevo od východního vstupu bude po dobu prací odstraněna, zařízení budou neupravována, ochráněna, nepoškozena a neznečištěna, na konci prací bude osazena nová pozinkovaná skříň, velikost plechové skříně, předpokládaná velikost 1800/1300 mm s pultovou pozinkovanou stříškou

▪ ocelová konstrukce před vraty s jeřábovou kočkou bude očištěna, dle nutnosti odstranění rzi, opatření antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV záření v odstínu dle investora a NPÚ, bezpečnostní nátěr, očištění betonových patek, rám 4 m, svislé sloupy uzavřené profily  250/200 mm, nosný profil I300 na délku 6 m, součástí nákladová rampa, ocelové části očistit, odstranit rez, opatřit antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV záření v odstínu dle investora a NPÚ, dřevěný povrch nákladové rampy bude obnoven, tzn. stávající dřevěné fošny budou odstraněny a nahrazeny novými, dřevo dubové, tl. 40 mm, plocha 2800/2500 mm, s impregnací proti vodě a škůdcům

▪ osazení nových lapačů střešních splavenin, předpokládané množství 7 ks, pokud se týká zemních prací a následných finálních úprav povrchu, bude provedeno v rámci zemních prací pro uzemnění uvedených v projektu opravy střech

Střešní plášť

Nový střešní plášť je navržen na pásu nižší ploché střechy. Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Navržená skladba S26 /na ploché střeše dle projektu/

▪ hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, nosná vložka z polyesterové tkaniny, tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená

▪ separační vrstva z netkané geotextilie

▪ stávající nosná konstrukce /vyspravení poškozených míst odstraněním vrchních vrstev cementovým potěrem v předpokládané ploše 30 % z celkové plochy a před aplikací nově navržených vrstev budou provedeny odtrhové zkoušky podkladu kvůli kotvení vrchních vrstev/

Ochrana proti ptactvu

Na římsách a parapetech bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 170 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Kromě hrotů se předpokládá instalace ochranných sítí proti ptactvu, a to především v místech na dvou sochách hlavního průčelí, na volutových hlavicích na polosloupech hlavního průčelí, na reliéfech hlav na věžičkách lemujících hlavní vstup, na balustrády na fasádě, na reliéfech lvů na klenáku nad hlavními vstupy do SO.01.

Schodiště

● Vnější schodiště kamenné před vstupem

Schody jsou provedeny ze žuly, podél schodů jsou vyzděné nízké schodišťové zídky s vrchem opatřeným kamenným prvkem. Povrch narušen v namáhaných hranách a porušen užíváním a vnějšími klimatickými vlivy, povrch znečištěn tmavými depozity. Bezpečnostní nátěr bude odstraněn, škrabka na obuv bude odstraněna. Je navržena oprava schodiště.

Povrch schodů bude očištěn vodní párou, čistící pastou a mikrotryskáním, ev. tangenciálním tryskáním nebo pískování za mokra. Tmavé povrchové silikátové depozity budou chemicky naměkčeny a následně očištěny vodou. Případné trhliny budou před injektáží důkladně zpevněny. Mechanicky namáhané trhliny budou injektovány nízkovizkozní injektážní epoxidovou pryskyřicí a následně překryty minerálním tmelem. Ostatní trhliny budou injektovány minerální injektážní směsí.

Plastické retuše budou provedeny umělým kamenem na minerální bázi, probarvovaným ve hmotě železitými pigmenty. Plastické retuše budou po vyzrání materiálu a povrchovém opracování lokálně barevně retušovány, a tak esteticky přizpůsobeny a sjednoceny s okolním originálním materiálem.

● Vnější bezbariérová šikmá rampa před vstupem

Pro vytvoření bezbariérového vstupu do východního vstupu SO.02 je navržena bezbariérová šikmá rampa. Převýšení rampy je 130 m, délka šikmé části 1650 mm, délka vodorovné části před vstupem 1000 mm,šířka 1800 mm. Rampa bude opatřena zábradlím a vodícími prvky po obou stranách.  Sloupky zábradlí jsou navržené z žárově zinkovaného ocelového profilu hranatého 40 mm, délka 1030 mm. Sloupky budou dole ukončené ocelovou patkou s plotnou, přes kterou budou sloupky ukotveny do asfaltového povrchu. Madlo bude provedeno hranaté, profil 40 mm, upevněné z vrchu na sloupky zábradlí. Nášlapná část bude tvořená ocelovým žárově zinkovaným pochozím pororoštem tl. 30 mm, o rozměrech 1000x1800 mm, 1800x1650mm, navařeným na sloupcích. Nášlapná část v místě nájezdu je navržena se slzičkovým plechem žárově zinkovaným tl. 4 mm s protiskluzovou povrchovou úpravou, rozměr 1800x300 mm, navařena na pororoštu.

Součástí rampy jsou vodící prvky podél rampy po obou stranách. Prvky jsou navržené z uzavřeného ocelového profilu 40 mm a jsou z boku upevněné na nosných sloupcích zábradlí ve výšce 150 mm nad povrchem rampy.

Ocelové prvky

Stávající ocelové zábradlí anglických dvorků

Stávající ocelové zábradlí anglického dvorku bude očištěno tlakovou párou, mechanicky očištěno od rzi a opatřeno antikorozní povrchovou úpravou a probarveným nátěrem stabilizovaným proti UV zářenív břidlicově šedém odstínu. Předpokládaná délka uzavřeného profilu Ø 60 mm 55.2 m.

Ocelový přístřešek mezi SO.01 a SO.02

Stávající ocelový přístřešek /2.O04/ se sloupy z uzavřených ocelových profilů ∅ 100 mm, ocelovým nosníkem I 260 a vazníky C100 s polykarbonátovou krytinou, která bude odstraněna. Ocelovou konstrukci očistit tlakovou párou, odstranit rez a opatřit nátěrem v odstínu břidlicově šedém. Přístřešek bude opatřen novou polykarbonátovou průsvitnou plnou krytinou ve spádu 4 °, na plochu 8,6 x 8,7 m2. Součástí polykarbonátové krytiny budou kotvící prvky pro upevnění k ocelové konstrukci, lemování střechy pro styk s okolními konstrukcemi a systémové oplechování.

Okenní výplně

Novodobé dřevěné okenní výplně

U všech vnějších novodobých dřevěných oken bude proveden nový nátěr vnějšího povrchu a současně vnějšího povrchu dřevěného rámu. Předpokládá se 53 ks okenních výplní. Křídla a rám opatřovaná nátěrem budou prvně očištěna a obroušena z vnější strany, poté budou dobroušena z bočního povrchu rámu a křídla, ev. budou křídla vysazena pouze na dobu nezbytně nutnou. Křídlo nikdy nebude vysazeno déle než po dobu jeho dobroušení.

Prázdné rámy s vysazenými okny budou ev. provizorně zafóliované.

Pouze vnější povrch bude opatřen novým nátěrem v odstínu dle stratigrafického průzkumu.

Tyto práce budou prováděny výhradně za minimalizace prašnosti a především minimalizace pronikání prachu z broušení do objektu! Po skončení těchto prašných činností bude prostor chodby a ostatních místností co nejdříve a v co nejkratší době očištěn od prachu.

Okenní výplně ocelové

V anglickém dvorku budou osazena nová celoocelová okna, otvíravá, rám ze subtilního ocelového „T“ profilu, povětšinou jednokřídlová, zasklení jednoduchým sklem, rozměru až 1350/2300 mm, kování s navařovacími závěsy a klikovým uzávěrem, bez vnitřního a vnějšího parapetu, s členěním svislým i vodorovným dle originálu. Odstín dle ostatních výplní, tzn. podle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Národnímu památkovému ústavu.

Okenní výplň bude vysazena těsně před tím, než bude nasazena nová.

Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Okenní výplně dřevěné

Ve východní věži etapy 1 a v podkroví budou osazena nová celodřevěná okna /1.D03, 1.D04, 1.D05, 1.D06/. Zasklení izolačním dvojsklem Uw= 1.0 W/m2.K, čiré s vodorovným i svislým členěním. Celoobvodové kování s vícepolohovou klikou v nerezu, návrh je s vnitřním parapetem z laminované dřevotřísky tl. 25 mm. Součástí návrhu jsou i vodorovné vnitřní žaluzie s hliníkovými lamelami, sdruženým manuálním ovládáním a brzdou, vnější parapet viz Klempířské prvky. Odstín dle ostatních výplní, tzn. podle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Národnímu památkovému ústavu.

Okenní výplň bude vysazena těsně před tím, než bude nasazena nová.

Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Úpravy vnitřních povrchů:

Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

Práce broušení okenních výplní budou prováděny výhradně za minimalizace prašnosti, a především minimalizace pronikání prachu z broušení do objektu! Po skončení těchto prašných činností bude prostor chodby a ostatních místností co nejdříve a v co nejkratší době očištěn od prachu.

Dveřní výplně

Ocelové vnější dveřní výplně

Současně proběhne nátěr ocelových dveří, které jsou do SO.02 v ocelovém přístřešku mezi so.01 a SO.02 /viz 2.O05/. Stávající dveře rozměru 2000/2000 mm budou mechanicky očištěny od rzi a kompletně se všemi součástmi opatřeny nátěrem v břidlicově šedém odstínu.

V souvislosti s obnovou fasády jsou navržené nové ocelové vrata, plné, uzamykatelné, s ocelovou úhelníkovou zárubní 2350/2700 mm, po osazení bude provedeno zapravení z interiéru a exteriéru podél zárubně a u podlahy.

Úpravy vnějších povrchů:

Vlivem zatékání jsou na mnoha místech stávající omítky v ploše, římsy i zdobení narušené vlhkostí s viditelným výskytem solí. Římsy jsou v menší míře opadané.

Projektant předpokládá opatření fasády štukovou omítkou. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Odboru památkové péče.

V celé nebo exponované ploše dle znečištění bude provedeno:

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády

▪ desinfekce fasády po odstranění trusu šetrná k vlastní konstrukci krovu.

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády

ad1.  Sokl pod terénem        /cit. Lenka Poláková/

Navržená skladba soklu pod terénem S18

●odstranění terénu z asfaltu, betonové dlažby nebo kamenné dlažby, předpokládaná šířka 1 m, hloubka 600 mm.

● zdivo zbavené separačních částic kartáčem

● minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhézní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2

● ochrana proti zásypu nopovou folií podloženou geotextilií, nopy otočit ven, aby nepoškozovaly hydroizolaci, ukončit s úrovní terénu systémovou lištou podsazenou pod omítkou, lišta bude tvořit nutu na oddělení omítek od terénu

● zpětný zásyp hutněnou zeminou

● zpevněné plochy i terén spádovat od objektu ve spádu 3%

Omítka bude od terénu oddělena nutou asi 3 cm, kterou utvoří kotvící lišta nopové folie!

V průběhu realizace úprav pod terénem projektant předpokládá i osobní účast Lenky Polákové z důvodu kontroly prací, ev. řešení nepředvídatelných skutečností po odstranění terénu okolo sanovaných konstrukcí.

ad2.  Sokl	/cit. Lenka Poláková/

Navržená skladba soklu S19

●osekání nesoudržné omítky

●odstranění separačních částic tlakovou vodou

● minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhezní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4 kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2

●síranovzdorný podhoz 6 kg/m2

● sanační hydrofobizovaná jádrová omítka s 50 % objemem pórů, certifikace WTA 26 kg/3cm/m2

● sanační hydrofobizovaná štuková omítka

● silikonový fasádní nátěr včetně systémové penetrace podkladu

● hydrofobizace proti odstřiku dešťové vody 0,5l/m2

ad3.  Opěrná stěna	        /cit. Lenka Poláková/

Navržená skladba opěrné stěny S20

● osekání nesoudržné omítky

● očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků

● odstranění separačních částic tlakovou vodou

● řádné zvlhčení podkladu před aplikací dalších vrstev

●adhezní můstek pro tenké vrstvy doplnění a ošetření obnažené výztuže ochranným prostředkem proti korozi

● do čerstvé stěrky dobetonávka vlákny vyztuženou PCC maltou pro opravy betonových konstrukcí R2, 1,4kg/1 mm/m2

● sjednocení povrchu jemnou minerální stěrkou pro vytvoření hladkých povrchů

Délka stěny předpokládaná 9 + 8 m okolo sjezdu ve spádu.

ad4.  Anglický dvorek, svislá část           /cit. Lenka Poláková/

Navržená skladba anglický dvorek S21

● očištění biocidním přípravkem na sanaci řas a lišejníků

● proškrábnutí prasklin betonu

● odstranění separačních částic tlakovou vodou

● řádné zvlhčení podkladu

● doplnění a sjednocení povrchu jemnou minerální stěrkou pro vytvoření hladkých povrchů

Nanesená směs může být v jedné vrstvě o tloušťce 1 až 6 mm, v krajním případě max.10 mm, jinak doplnit větší praskliny maltou typu R2 a následně přepracovat jemnou minerální stěrkou!

ad5.  Anglický dvorek, vodorovná část       /cit. Lenka Poláková/

Navržená skladba anglický dvorek S22

● vyčištění dvorku včetně vpustí a navazujícího potrubí /pokud není odvodněn, odvodnit trativodem prostoru sjezdu/

● očištění podkladu tlakovou vodou

● případná vysprávka dna vhodnou reprofilační betonovou stěrkou

● oprava napojení na vpusť, vytmelení prasklin podkladu polymercementovou stěrkou zahuštěnou v poměru 1:1 s křemičitým pískem, tj. celoplošně polymercementová hydroizolační stěrka 3kg/m2 se systémovou penetrací

ad6.  Nadsoklová část       /cit. Lenka Poláková/

Skladba nad soklem do výšky 0.8 m nad vlhkostní degradace / skladba v ploše zatékání od poškozených klempířských prvků.

Navržená skladba anglický dvorek S23

● osekané degradované omítky s dostatečným přesahem o 0.3m za degradace a vzlínající vlhkostí degradované omítky 0.8 m nad degradace dle směrnice WTA

● zdivo zbavené separačních částic tlakovou vodou

● síranovzdornýpodhoz4kg/m2

● vlhkost a soli jímající vysoce porézní omítka kompresní, více než 50 % objemu pórů, certifikace WTA  29kg/m2/3cm

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

ad6.  Navržená skladba v ploše	   /cit. Lenka Poláková/

Povrchy mimo vlhkostní projevy.

Skladby S24, S25 dle stupně narušení stávajících vrstev budou nanášeny také na SO.02 ze strany Masarykovy univerzity ležící přímo na katastrální hranici, viz pohled 12 a 13 severozápadní.

Navržená skladba pasívní plocha S24

● osekání degradovaných omítek

● odstranění separačních částic tlakovou vodou

● vápenný podhoz 3 kg/m2

● jádrová vápenná omítka pro historické stavby 45 kg/m2/3 cm

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3 kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

V případě osekání pouze části tloušťky jádrové omítky bude podklad řádně zvlhčen a může tak být nanesena jen potřebná tloušťka jádrové omítky a další navazující vrstvy.

ad7.  Navržená skladba v ploše		/cit. Lenka Poláková/

Povrchy v ploše s nízkou mírou degradace.

Navržená skladba anglický dvorek 25

● původní omítka zbavená novodobých nátěrů vodní párou, čistícími pastami

● případně pokud nebude možné nátěry odstranit, bude odstraněna celá štuková vrstva

● odstranění separačních částic tlakovou vodou

● řádné zvlhčení podkladu před aplikací štuku

● štuková vápenná omítka pro historické stavby 3kg/m2

● čistě vápenný nátěr na bázi mikronizovaného vápenného hydrátu, plně reverzibilní, bez obsahu akrylátů, vysoce prodyšný  Sd< 0,01 m, spotřeba dle profilace 0,4-0,5l/m2

Izolace proti vodě

Povrch ploché střechy bude nově opatřen hydroizolační fólií na bázi měkčeného PVC-P s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny, celkové tl. 1,5 mm a mechanicky kotvená, plocha 78 m2.

V místě soklu nad i pod terénem bude aplikován minerální stěrkový hydroizolační systém na zasolené zdivo, tzn. penetrace, adhézní můstek, vyrovnávací solím odolná malta 4kg/m2, solím odolná minerální stěrka 3,2kg/m2.

Vysprávky a doplnění podkladu

▪ nové výplně /DOPLNĚNA INFORMACE, ŽE U VŠECH NOVÝCH VÝPLNÍ/

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc u nových výplní bude vyspraveno. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou pevnosti 25 MPa v předpokládané šířce podél ostění, nadpraží a parapetu z interiéru i exteriéru v šířce 150 mm.

▪ nový povrch ploché střechy

Stávající spádová vrstva ploché střechy spočívající na nosné konstrukci střechy bude vyspravena v poškozených místech cementovým potěrem v předpokládané ploše 30 % z celkové plochy a před aplikací nově navržených vrstev budou provedeny odtrhové zkoušky podkladu kvůli kotvení vrchních vrstev.

▪ klempířské prvky

Po odstranění původních klempířských prvků bude podklad dle nutnosti reprofilován a vyspraven cementovou maltou. Předpokládaná plocha vysprávek 50 % oplechovaných ploch.

Obecné závazné požadavky:

▪ Dodavatel musí s předstihem provést podrobné zaměření skutečných rozměrů stavby a odchylky od předpokladu oznámit projektantovi.

▪ Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny ve všech částech procesu realizace a případného ošetření.

▪ Cenové nabídky budou zpracovány dle kompletní projektové dokumentace, a nejen dle výkazu výměr. Rovněž je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

▪ Všechny uvedené prvky je nutno přeměřit přímo při realizaci.

A.3Požadavky na požární ochranu vnějšího prostředí

Viz samostatná část dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

A.4 Údaje o požadované jakosti navržených materiálu a o požadované jakosti provedení

Veškeré výrobky a materiály zabudovávané dodavatelem do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě doloženo v předstihu před jejich zabudováním.

A.5Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost

navržených konstrukcí

V rámci stavby se neuvažuje s netradičními technologickými postupy.

A.6 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje kompletní výrobní a dílenskou dokumentaci, tzn.

▪ konstrukční, dílenské a montážní výkresy prvků

▪ výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení

▪ dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, tzn. specifikace materiálů, detailní kladečské plány, technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu

V dodavatelské dokumentaci budou uvedeny:

▪ způsoby zajištění bezpečnosti práce

▪ opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů

▪ způsob zajištění nepřerušeného provozu v budově školy a minimální

A.7 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných měření a zkoušek

Předpisy týkající se kontrol, měření a zkoušek jsou stanoveny obecně platnou legislativou. Technický dozor investora bude písemně vyzýván k přebírání ucelených částí atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na kontrolním dni.

Veškeré hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně zpracovaný technologicky postup ke kontrole technickému dozoru investora.

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech a před samotným zhotovením prvků je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto prvky osazují.

Přesnost délkových a výškových rozměrů jsou dány příslušnými normami.

V této dokumentaci uvedené vlastnosti prvků slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla a vlastností prvků.

Pokud si použitý prvek, jeho vlastnosti nebo konstrukční řešení zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí kteroukoliv změnu v projektu, bude toto sděleno autorskému dozoru, jinak za zvolené změněné řešení zodpovídá dodavatel.

Veškeré podmínky stanovené stavebním povolením, vyjádřeními veškerých dotčených orgánů státní správy a právnických osob, které budou účastníky stavebního řízeni budou bezpodmínečně splněny. Dodavatel bude konzultovat vnější vzhled objektu s Odborem památkové péče.

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je povinen dodržovat všechna ustanovení a doporučení v něm uvedena.

Dodavatelé i subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a všech profesí, které objednává generální dodavatel stavby).

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení. Pokud jsou trasy odlišné od uvažovaného projektového řešení bude o tomto neprodleně informován zpracovatel dokumentace.

Dodavatele všech částí stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řady, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby.

Součástí dodávky stavby jsou i veškeré bezpečnostní tabulky a směrovky a revize veškerých protipožárních zařízeních.

Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištěni kolaudace, včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou. Dodavatel stavby musí zabezpečit již stávající místnosti nedotčené stavebními pracemi a konstrukce takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškozeni. V případě zaprášení, poškrabáni či jiného znehodnoceni je povinen je uvést do původního stavu (např. vymalováni, nove nátěry, příp. výměna). Způsob oprav poškozených konstrukci bude určen během výstavby TDI.

V Brně

červen 2019

Vypracovala										Ing. Lucie Kyceltová

Odpovědný projektant									Ing. arch. Martin Pavlun