Stavební objekt:	SO.01 - hlavní budova; SO.02 - budova dílen

Část dokumentace:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:		Stavební úpravy střech SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

Místo:	město Brno

Investor:	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská p. o.,

IČ 00559415, Sokolská 1, 602 00 Brno

Stupeň dokumentace:	provedení stavby

Číslo zakázky:	38-1809

Datum:	duben 2019

Zpracovatel:

IČ 262 01 691

Cejl 504/38

602 00 Brno - Zábrdovice

Odpovědný projektant:	Ing. Josef Dvořáček

Sada:

A.1 Architektonické a funkční řešení stávajícího stavu

Průčelí budovy SO.01 je památkově chráněno. Novorenesanční budova je širokého půdorysu L s nárožními rizality a dominantním středním rizalitem se dvěma věžemi, neobyčejně elegantní střídmé tvarosloví.

Stavba SO.02 nacházející se v areálu je ze 40. let 20. století obdélníkového půdorysu.

SO.01 - hlavní budova

V projektu je řešena převážně střecha a spodní úroveň řešené části se nachází v úrovni spodní hrany hlavní římsy a zároveň v úrovni spodní hrany římsy směřující do areálu.

Průčelí /fasáda ve směru do ulic/ je památkově chráněno a je opatřeno dobovými štukovými omítkami s množstvím říms. Fasáda je opatřena zdobením, zejm. pod a na římsách a na dvou věžičkách u hlavního vstupního portálu. Střechy jsou šikmé se sklonem cca 35 - 46 °, na nich se nachází červenohnědá keramická dvoudrážková krytina, klempířské oplechování je provedeno pozinkovaným plechem s nátěrem v červenohnědém odstínu. Krov je tvořen stojatou stolicí, na něm je proveden celoplošný záklop, pojistná asfaltová izolace a střešní laťování. Na střeše jsou umístěny komíny bez povrchové úpravy, antény a zařízení, výlezy, větrací komínky, bleskosvodná soustava a vzdušné sdělovací vedení. Prostor krovu je nevyužívaný a v hlavní věži nachází zařízení společnosti T-mobile.

SO.02 - budova dílen

V projektu je řešena převážně střecha a spodní úroveň řešené části se nachází v úrovni spodní hrany okapní římsy.

Průčelí není památkově chráněno. Povrchy fasád jsou tvořeny štukovými omítkami s méně výrazným zdobením. Střechy jsou šikmé se sklonem 15° a 20°, na nich se nachází profilovaná plechová krytina, klempířské oplechování je provedeno pozinkovaným plechem s červenohnědým nátěrem. Krov je tvořen stojatou stolicí, na něm je proveden celoplošný záklop a asfaltová izolace. Na střeše jsou umístěny komíny bez povrchové úpravy a vzdušné nevyužívané sdělovací vedení, výlezy, komíny a bleskosvodná soustava.

Prostor krovu je nevyužívaný.

A.2 Architektonické, technické a funkční řešení

UPOZORNĚNÍ !

● Umístění sítí v koordinačním situačním výkrese je pouze orientační, před samotnou realizací budou všechny sítě polohopisně i výškopisně přesně zaměřeny jejich vlastníky. Zhotovitel nese odpovědnost za případné jakékoliv porušení stávajících vedení.

● Musí být splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

● Žádné z konzol ani kabelů trakčního vedení umístěných na fasádě v ulici Veveří a Kounicova nesmí být poškozeny a úpravy v jejich blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Sdělovací vedení optického kabelu umístěné v podkroví na vaznici a zároveň vedené vzduchem přes areál k Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity nesmí být poškozeno a úpravy v jeho blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Stávající antény a příslušenství (kamerový systém, slaboproudé vedení) na střeše a na fasádě ve vlastnictví školy nebudou poškozeny ani znečištěny a ponechány bez úprav. Kamerový systém musí být použitelný i v průběhu realizace.

● Vestavba společnosti T-mobile s anténami a jejich součásti nebudou poškozeny, znečištěny a ponechány bez úprav, práce v jejich blízkosti musí probíhat s nejvyšší opatrností.

● Realizace stavby bude probíhat za provozu vzdělávacího zařízení, který nesmí být realizací narušen ani ovlivněn.

● Klimatizace umístěné na nižší ploché střeše objektu SO.02 nebudou znečištěny, poškozeny, ponechány bez úprav a v průběhu realizace chráněny.

● Vzhledem k tomu, že do západní věže SO.02 nebyl umožněn přístup v průběhu projektových prací, po zpřístupnění během realizace bude tento prostor prověřen mj. i z pohledu statiky. Z investičního pohledu se uvažuje s jistou rezervou a podobnými úpravami jako ve východní věži.

● Technologický postup provádění obnovy střešního pláště bude upraven tak, aby každý pracovní den byla odkryta pouze taková část střechy, kterou bude možné do skončení téhož pracovního dne zakrýt, tj. minimálně opatřit pojistnou hydroizolací a střešními latěmi z důvodu zabránění vnikání srážkových vod do stavby.  Zároveň bude celoplošně v podstřešním prostoru na podlaze vytvořena souvislá pojistná hydroizolační vrstva z hydroizolační PE folie se svařovanými spoji odvodnění skrz vnější stěnu do areálu školy.

● Všechny součásti návrhu ovlivňující vzhled stavby se v detailní dokumentaci se všemi vlastnostmi předloží ke schválení Odboru památkové péče a Národního památkového ústavu.

● Stratigrafický průzkum bude provádět oprávněná osoba s licencí; bude schválena Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Restaurátorské práce na obnově zdobných prvků pod hlavní římsou a na věžičkách u hlavního vstupu bude provádět osoba oprávněná Ministerstvem kultury; bude schválena Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Veškeré součásti, technologie, odstíny a vzhled ovlivňující prvky budou předem schváleny Odborem památkové péče a Národním památkovým ústavem.

● Kterékoliv odlišnosti od projektantem předpokládaného stavu budou neprodleně oznámeny projektantovi.

A.2.1   SO.01 hlavní budova

Shrnutí prací

• Níže zmíněné úpravy nezahrnují zásah do nosných konstrukcí.

• Konstrukce krovu bude zachována, provedeny budou pouze sanační práce dle „Zpráva z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“ a „Nosná dřevěná konstrukce zastřešení: Návrh sanace vad“ zpracované společností 2M Static s.r.o. uvedené v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

• Navržena je nová skladba střešní konstrukce s dvoudrážkovou režnou krytinou a v malé ploše s falcovanou krytinou z předzvětralého titanzinku.

• Veškeré klempířské prvky jsou navrženy z předzvětralého titanzinku.

• Navržena je nový systém ochrany proti úderu blesku dle D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika zpracované Ing. Kateřinou Svobodovou, prosinec 2018.

• Navržena je nové osvětlení prostoru krovu, tzn. kabelové vedení vč. svítidel dle D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika zpracované Ing. Kateřinou Svobodovou, prosinec 2018.

• Ve střeše budou osazeny nové střešní výlezy v hliníkovém rámu.

• Ve svislých stěnách u podlahy podkroví a ve věžičkách budou osazena nová dřevěná okna.

• Jsou navrženy nové polypropylenové potrubí a větrací komínky.

• Po úroveň spodní hrany hlavní římsy bude provedena oprava a doplnění říms a zdobných prvků vč. nově navržené štukové omítky v minimálním nutném rozsahu z pohledu památkově chráněného průčelí.

• Je navržen nový bezpečnostní záchytný bodový systém na střeše a mřížové sněhové zachytávače.

Před realizací:

▪ Dodavatel záměru zajistí zaměření přesného polohopisu a výškopisu sítí technické infrastruktury v zájmovém území.

V průběhu projektových prací nebylo možné zjistit přesný výškopis a polohopis a vůbec existenci areálových sítí.

Přesné geometrické zaměření areálových sítí není známo, je nutné postupovat s nejvyšší opatrností!

▪ Budou splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

▪ Průběh stavby je navržen na veřejně přístupných plochách, na kterých bude průchodnost na danou dobu limitována staveništěm dle části C Situační výkresy, výkresu č. 02 této projektové dokumentace a budou dostatečně zabezpečeny na veřejně přístupných místech i v areálu, kde bude dbáno bezpečnosti v souvislosti s provozem školy

▪ Zhotovitel záměru je povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

▪ Realizace obnovy střešního pláště bude probíhat vždy souběžně a souměrně na obou protilehlých stranách, tj. z dvorní a uliční části střech, aby došlo vždy k souměrnému odtížení krovu!

▪ Na místo bude dopraveno zařízení staveniště, které bude obsahovat všechny součásti nutné pro realizaci objektů, tj. kancelářské buňky, administrativní buňky, toalety, lešení, stavební výtahy, shozy, mobilní jeřáb pro výměnu částí krovu, kontejnery na odpad, buňky pro sklad materiálu atp.

▪ Realizace bude probíhat ze strany areálu a z uliční strany se umístí pouze lešení podél obvodu objektu, na danou dobu potom autojeřáb pro umístění rozměrných krovových prvků.

▪ Sestavení lešení proběhne komplet okolo všech stran objektu kromě strany na hranici pozemku Masarykovy Univerzity.  Při výstavbě musí být realizováno výhradně systémové lešení a používáno v souladu s platnou legislativou. Lešení bude provádět profesionální firma s technicky oprávněnými osobami. Protokol o sestavení lešení poskytne koordinátorovi BOZP na staveništi.

▪ Odstranění směsného odpadu z prostoru krovu a jeho likvidace, předpokládá se dřevo, asfalt, ocel, plasty, keramická krytina, apod.

▪ Vyčištění prostoru krovu, vysátí prachu, odstranění nánosu trusu od ptactva, ometení pavučin, zametení plochy.

▪ Desinfekce prostoru krovu po odstranění trusu šetrná k vlastní konstrukci krovu.

▪ Provedení odborného stratigrafického průzkumu fasády ke zjištění vrstev a technologie provedení průčelí. Průzkum bude provádět osoba s prokazatelným pověřením Ministerstva kultury.

Součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré prostupy přes požární úseky utěsní dodavatel požárními ucpávkami, které budou součástí dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.

Bourané a odstraňované části:

▪ odstranění stávajícího silnoproudého vedení osvětlení v prostoru krovu včetně svítidel a všech součástí

▪ odstranění stávajících průduchů komínů Ø 200 mm vystupujících nad střechu až po úroveň vyzdění, tzn. do výšky 1 m nad podlahu v prostoru krovu, předpokládá se 59 m

▪ odstranění stávajícího vedení vodovodu v ocel. potrubí ve velké věži délky 13 m

▪ odstranění dřevěné konstrukce s elektrem ve východní liniové části vč. odstranění antény na střeše a upevňovacích ocelových lan

▪ odstranění stávající pochozí lávky v podkroví délky 150 m a šířky 600 mm z dřevěných fošen tl. 30 mm

▪ lokálně v prostoru krovu bude provedeno odstranění stávajícího povrchu podlahy v podkroví v propadnutých místech v uvažované ploše 100 m2, tzn. odstranění půdní cihelné dlažby a její uskladnění pro pozdější znovupoložení, odstranění nerovnoměrného podsypu ze směsi suti a písku předpokládané tl. do 300 mm až na úroveň dřevěného záklopu, není uvažováno se zásahem do konstrukce stropu, nepředpokládají se vady trámového stropu

▪ odstranění stávající ocelové konstrukce v severozápadním rohu velké věže včetně všech nefunkčních součástí a vč. součástí z minerální/skelné vaty, tzn. úhlovou bruskou bude nařezána na menší snadno přenositelné části, místa řezu budou průběžně ochlazována vodou a budou přítomni osoby s hasícími přístroji, postupováno bude s nejvyšší opatrností, podle bezpečnostních předpisů a s bezpečnostními opatřeními, po odstranění budou osoby vždy poblíž místa rozřezání a místo bude dostatečnou dobu po rozřezání kontrolováno

▪ odstranění stávajících ocelových dveří na vstupu do prostoru krovu i v podkroví mezi úseky včetně zárubně, závěsů a součástí, 8ks

▪ odstranění stávajících dřevěných vyrovnávacích schodišť ve velké věži vč. zábradlí a všech součástí, 2 ks

▪ odstranění stávajících střešních výlezů, ocelové, výplň drátosklo, 32 ks

▪ odstranění stávajícího dřevěného bednění vlhkostně nebo jinak degradovaného, tl. 30 mm předpokládaná plocha celá plocha střechy kvůli možnosti degradace z vrchní strany pod krytinou - míru této degradace nelze předpokládat

▪ odstranění stávajících střešních latí na celé ploše střechy, profil latí 40/60 mm

▪ odstranění stávající asfaltové hydroizolace ve střeše na celé ploše

▪ odstranění stávajícího vnitřního pozinkovaného dešťového potrubí Ø 80-150 mm /umístěno i ve stěnách/, předpokládaná délka 140 m

▪ odstranění stávajícího svislého venkovního dešťového pozinkovaného potrubí Ø150 mm po úroveň napojení na litinový kus svodného potrubí, tzn. cca 1 m nad terénem včetně žlabových kotlíků 8 ks, předpokládaná délka 161 m

▪ odstranění všech stávajících klempířských prvků a oplechování, tzn. zaatikové žlaby, nástřešní žlaby, podokapní žlaby, úžlabí, nároží, ukončení střech, atik, nástřešní žlab, okapnic, oplechování říms, oplechování pilířů apod.

▪ odstranění stávajících dřevěných oken 900/500 mm ve svislých stěnách v podkroví, 35 ks

▪ odstranění stávajících dřevěných oken ve věžičkách u hlavního vstupního portálu 1400/2600 mm, 4 ks

▪ odstranění stávajícího ocelového žebříku délky 6 m v otvoru ve východní věžičce v kruhovém výlezu vč. dřevěného poklopu a související odstranění půdní cihelné dlažby a násypu předpokládané tl. 200 mm v ploše 12 m2, není uvažováno se zásahem do stávající konstrukce stropu, nepředpokládají se vady trámového stropu

▪ odstranění částí stávajících cihelných prosvětlovacích šachet vystupujících nad střechu, při realizaci bude zajištěno nespadávání kusů cihel do prosvětlovací šachty, předpokládané množství 5 m3

▪ odstranění stávající nesoudržné vnější štukové omítky na zdobných částech a na ploše v minimálním možném rozsahu kvůli památkově chráněném průčelí po spodní úroveň řešené části, předpokládaná plocha 75 % z celkové plochy fasády

▪ odstranění stávající jímací soustavy včetně bleskosvodů až pod úroveň stávajícího terénu, včetně úhelníků u terénu a všech součástí

▪ stávající klimatizační jednotky na ocelové konstrukci západní liniové části v místě u hlavní věže budou z konstrukce, která bude zlikvidována, opatrně sesazené a ponechané v prostoru krovu a v průběhu stavby ochráněné

▪ odstranění stávající střešní keramické krytiny včetně všech doplňkových součástí v celé ploše střechy

▪ odstranění stávající střešní krytiny z azbestocementových šablon v úžlabích na hlavní věži, předpokládaná plocha 60 m2

▪ odstranění stávající plechové krytiny na hlavní věži a severní věži

▪ odstranění nesoudržných spár komínů do hloubky min. 15 mm na předpokládané ploše komínů nad střechou 82 m2, oprava krycích betonových desek ukončujících komíny tl. 100 mm a přesahujících 80 mm oproti rozměru komínů, vyspravení cementovou maltou v rozsahu 50 % povrchu, plocha krycích desek 10 m2

▪ vnitřní povrchy stěn budou ometeny, očištěny a opadávající nesoudržná místa budou otlučené, předpokládá se otlučení 75 % z plochy vnitřní omítky

Jímací soustava s bleskosvody, bludné proudy:

Posouzení jímací soustavy s bleskosvody a bludných proudů je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Soustava na ochranu před úderem blesku je navržena hřebenová s doplněním o 14 jímacích tyčí dle posouzení dle současné legislativy. Jímače budou umístěné na hřebenech střechy a vrcholech věží a budou upevněny ke konstrukci střechy, průchod bude zajištěn proti zatékání vody.

V souvislosti s obnovou jímací soustavy s bleskosvody vč. uzemnění budou provedeny výkopové práce v uliční části podél liniových částí, a především v areálu. Prováděny budou v zelených plochách, okapovém chodníku z betonové dlažby i asfaltových plochách. Vždy dojde k úpravě rozrušeného povrchu do původní podoby. Dlažba i zemina budou ukládány podél výkopu a budou znovu použity po uložení zemnících prvků k zásypu. Rozrušené asfaltové povrchy budou skládkovány dle příslušných předpisů. Svislé vedení v areálové části bude uzemněno totožně se stávajícím stavem mimo anglické dvorky.

Uzemnění bude provedeno pomocí zemnící pásky umístěné podél budovy a pomocí zemnících tyčí. Realizace bude probíhat dle ochrany před bludnými proudy, tzn. tak aby se zemnící prvky v žádném místě nedotýkaly hlíny a svislé svody se ochrání gumoasfaltovým nátěrem nebo smrštitelnou páskou

Osvětlení:

Nově navržené osvětlení je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Navržena je obnova orientačního osvětlení, tzn. rozvody včetně svítidel. Krov není pracovním ani obytným prostorem. Osazena budou nástěnná svítidla a nouzová svítidla s vestavným nouzovým modulem, tzn. v každé sekci půdy bude ve směru úniku umístěno svítidlo včetně umístění značky směru úniku pod tímto svítidlem.

Součástí jsou také topné kabely umístěné v nástřešních žlabech a ve vodorovných vnitřních svodech proti zamrzání stékající vody tajícího sněhu v zimním období.

V souvislosti s nově navrženým vedením přímo z místa rozváděče ve 3NP budou kabely v tomto podlaží uloženy pod omítku, ev. v elektroinstalačním žlabu svisle nahoru do podkroví. Všechny související povrchy stěn v 3NP bude znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou, finální štukovou vrstvou omítky a výmalbou v odstínu dle okolní omítky.

Střešní plášť:

Nový střešní plášť je navržen v celé ploše na stávající nosné konstrukci krovu. Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Dle požadavku Odboru památkové péče je navržen střešní plášť z dvoudrážkové, režné, pálené střešní krytiny v červenohnědém odstínu, věžičky u hlavní věže a část severní věže bude opatřena falcovanou krytinou z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu.

Navržená skladba S1 /na šikmých střechách dle projektu/

▪ nově navržená skládaná střešní krytina, keramická pálená, režná, s dvojitým hlubokým hlavovým a bočním drážkováním, délka 405 mm, šířka 245 mm, odstín červenohnědý, prováděná na celé ploše střechy

Součástí této krytiny jsou i všechny doplňkové tašky a prvky, tzn. hřebenové prvky, hřebenáč rozdělovací, spodní ochranný a větrací pás u okapu, větrací pás u hřebene, prostupové tašky, držáky hřebenových latí, ukončení hřebenové tašky apod.

▪ nově navržené střešní latě, smrkové dřevo, profil 40/60 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům

▪ nově navržené kontralatě, smrkové dřevo, profil 40/60 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost W1, třída reakce na oheň B1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na celé ploše střechy

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací, prováděné na celé ploše střechy

▪ stávající nosná konstrukce krovu – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Navržená skladba S2 /na věžičkách a na části severní věže dle projektu/

▪ falcovaná střešní krytina z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm, provedená na celé ploše střechy věžiček a na části severní věže dle projektu

▪ strukturovaná separační vrstva, strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň b1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, s chemickým ošetřením proti škůdcům kompatibilní s pojistnou hydroizolací, provedené na celé ploše věžiček a části severní věže dle projektu

▪ stávající nosná krovová konstrukce – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Záchytný bezpečnostní systém proti pádu z výšky

Střešní plášť bude opatřen trvale umístěným bodovým záchytným bezpečnostním systémem umožňujícím bezpečný pohyb po povrchu střechy v nebezpečném prostoru zejm. u okrajů střechy k provádění revizí. Navrženy jsou certifikované kompletně nerezové zalomené střešní háky na šikmé střechy, včetně nerezové osazovací desky. Prvky jsou systémové a jejich umístění bude ještě upřesněno příslušným poskytovatelem systému a později při realizaci dle umístění krokví. Prvky systému musí být certifikované podle ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013. Součástí střešních háků jsou součástí nutné k upevnění a funkci. Musí být zajištěna vodonepropustnost prostupu kotevního bodu střechou po celou dobu užívání stavby. Uchyceny budou ke dřevěnému prvku min. profilu 60/120 mm. Předpokládané množství 45 ks.

Osazení systémových prvků bude probíhat samotným poskytovatelem, resp. oprávněnou osobou. Užívat lze bezpečnostní systém proti pádu teprve po kompletně provedené revizi a po předání bezpečnostního systému do užívání oprávněnou osobou. Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky bude každoročně periodicky revidován dle pokynů poskytovatele systému.

Protisněhové zábrany

Na střešním plášti bude osazena protisněhová mříž š. 200 mm. Protisněhová zábrana bude provedena z žárově zinkované oceli s povrchovou úpravou v červenohnědém odstínu. Součástí mříže jsou držáky, spojky a všechny součásti nutné k upevnění a funkci zábran. Předpokládaná délka 348 m.

Ochrana proti ptactvu

Na římsách bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 490 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Konstrukce krovu:

Pokud se týká krovu, proběhnou pouze sanační práce v daných místech podrobně podle části D.1.2 této projektové dokumentace „Návrh sanace vad“ prosinec 2018 a podle „Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“, listopad 2018 zpracované společností 2M Static s.r.o., jinak bude zachován stávající.

Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Podrobné sondy do prvků krovu nebyly provedeny.

Sanace vad byla zpracována dle provedené vizuální prohlídky zejména z pohledu bezvadnosti rostlého dřeva v krovu, úplnosti krovu a geometrických anomálií.

Dle zprávy se v krovu vizuálně vyskytují vady zejm. z oblasti:

▪ vlhkostně degradované prvky

▪ chybějící spojovací prvky

▪ smykové a výsušné trhliny

▪ deformace krovových prvků

▪ špatná geometrie na styku prvků

▪ ohořelé prvky

Sanace vad zahrnuje zejm.:

▪ Nekompletní krov bude v daných místech doplněn.

▪ vlhkostně degradované prvky budou odstraněny, nahrazeny novými a alespoň 0,5 m od okraje viditelně napadené plochy a bude aplikován chemický postřik; chemický postřik předpokládán na ploše 55 m2.

▪ Sanace dřevěných prvků napadených v malém rozsahu bude provedena plombami, tzn. směsí dřevěných třísek vhodné velikosti a epoxidového nebo polyuretanového lepidla, ev. překrýt příložkami.

▪ Výsušné a smykové trhliny budou sanace se provede pomocí dvouzávitových vrutů dle velikosti průřezu prvku bez použití lepidla.

▪ Sanace rozevřených spár mezi prvky, které mají být v kontaktu budou sanovány vložením klínu odpovídajícího rozměru a tvaru z modřínového dřeva, které budou doplněny celozávitovými pruty.

▪ Pokud se týká chybějících spojovacích prostředků, chybějící ocelové spony v uložení krokví budou doplněny v podobě ocelových pásků nebo s použitím katalogových prvků. Chybějící svorníky budou doplněny svorníkem nebo závitovou tyčí, jinak lze osadit dva dvouzávitové vruty na každou střihovou plochu.

▪ Sanace lokálně narušených částí pozednice hnilobou bude provedena nahrazením a účinným ukotvením do stávajícího zdiva chemickými kotvami. Narušená pozednice se lokálně odstraní a vymění za nový prvek tak, aby tento prvek podepíral alespoň tři krokve. Vyměněnou část je nutno účinně připojit ke stávající části pozednice. Styk lze řešit přeplátováním.

U narušení menšího rozsahu bude postupováno podle Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení.

▪ Sanace vaznic napadených hnilobou vyžaduje opatření spočívající v odstranění napadené části a vyztužení vaznice oboustrannými příložkami které budou připojeny vruty.

▪ Pokud se týká sanace krokví, budou doplněny v místech podepření na vaznice a na pozednice spojovací ocelové pásky, resp. oboustranně připojit krokve dvěma šikmými vruty. Pokud je krokev nad vaznicí přerušena, doplní se oboustranné příložky, které se ke krokvi upevní celozávitovými nebo dvouzávitovými vruty. Pokud je průřez nedostatečný je nutné krokev nahradit. V případě nedostatečného podepření krokví v místě osedlání na vrcholovou vaznici se vyplní mezery podložkami nebo klíny a spojí se vruty. Pokud je krokev v uložení na pozednici napadená hnilobou, napadená část bude proinjektována a doplněna oboustrannými příložkami. V případě nárožní krokve napadené hnilobou, bude nutné nahradit ji novým prvkem.

▪ Zkroucení vazných trámů bude jeho pozice stabilizována proti případnému dalšímu kroucení. Bude provedeno oboustranné vložení dvojice rozpěrných trámů, které budou umístěny paralelně s pozednicí na nadezdívce. Rozpěrné trámy se připojí na koncích trámů k vazným trámům a pozednici pomocí šikmých vrutů.

▪ U sanace zhlaví vazných trámů v místě podepření bude provedeno očištění a montážní podepření na konstrukci stropu v místě napadeného dřeva, v oblasti pod vzpěrou trámky nebo fošnami kladenými napříč vazného trámu. Trám bude vyztužen oboustrannými příložkami, které budou podepřeny na zdivu obvodové stěny budovy. K nenarušené části vazného trámu budou připojeny závitovými tyčemi. K pozednici se připojí ocelovými úhelníky a svorníky, resp. vruty. V případě výskytu hniloby pozednice, je nutné pozednici nahradit. Nově vložený prvek pozednice je nutné kotvit do zdiva chemickými kotvami a připojit k nenapadeným stávajícím pozednicím přeplátováním spolu s příložkami. Vzpěra krovu se zesílí příložkami, které se kontaktně podepřou o příložky přidané k vaznému trámu, které budou připevněny ke vzpěře závitovými tyčemi. Napadená část trámu se odřeže a nahradí se novým dřevěným prvkem, který se vloží mezi příložky a připojí se závitovými tyčemi. Koncová část zhlaví bude naimpregnována.

Vnitřní schodiště:

Vyrovnávací schodiště umístěné v prostoru hlavní věže jsou navrženy celodřevěné smrkové a přímé. Šířka schodiště je 1300 mm se zábradlím výšky 900 mm. Celodřevěné je i zábradlí s profilem sloupků i madla 40 mm a s vodorovnou výplní profilu 30 mm a je umístěno po obou stranách schodiště. Schody jsou bez podstupnic se 6-ti stupni 220x1300x40 mm. Schodnice je dřevěná tl. 40 mm a šířky 250 mm. Osazení schodiště je provedeno na ocelové plotny ze spodu i z vrchu schodnic, které budou navrchu uchyceny přes plotnu do zdiva, na spodní straně pouze prostě dosedne přes ocelovou plotnu na povrch podlahy. Kompletně celé schodiště i se zábradlím bude chemicky ošetřeno proti vlhkosti a škůdcům.

V prostoru krovu je nově navržená pochozí dřevěná lávka z fošen tl. 30 mm, dřevo smrkové, šířka lávky 600 mm, ve stejném rozsahu podle původní lávky, délka lávky 154 m.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků. Uvažuje se s oplechováním říms, komínu, zaatikového žlabu, nástřešního žlabu, podokapního žlabu, atik, ukončení střech u stěny, ukončení střech okapnicí, parapetu, lemování vrchu pilíře, vnitřního dešťového svodné potrubí, nosných prvků antén, oplechování vnitřního dešťového hlavního svodné ho potrubí umístěného v podkroví, oplechování úžlabí apod.

Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Výrobní dokumentace klempířských prvků bude předložena ke schválení technickému dozoru investora.

Zaatikové žlaby

Kvůli nemožnosti ověřit podklad pod oplechováním zaatikového žlabu se po odstranění oplechování předpokládá fošnový podklad včetně asfaltové hydroizolace a pod ním cihelné stěny.

V místech opadaného podkladu zaatikových žlabů bude provedeno zapravení cementovou maltou, ev. hlubší poškozená místa se doplní pórobetonovými tvarovkami.

Celoplošně se zaatikové žlab vybední z dřevěných smrkových fošen tl. 30 mm.

Na něho se celoplošně položí samolepící modifikovaný asfaltový pás s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 a tl. 4 mm, poté strukturovaná separační vrstvá, tj. strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe a až na tuto vrstvu se provede nové oplechování z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu, tl. 0,8 mm.

Odvodnění je uvažováno do střešní vpusti ∅120 mm, s integrovaným bitumenovým límcem, s ochranným košem, celkem 14 ks.

Pojistná asfaltová hydroizolace bude odvodněna vyspádováním pod min. 2 % pojistným svislým odpadním potrubím Ø 80 mm, součástí bude střešní vpusť ∅80 mm pro odvodnění pojistné hydroizolace, s integrovaným bitumenovým límcem, s plochým ochranným košem, celkem 14 ks.

Svodné vodorovné dešťové potrubí S01 - S11

Svodné dešťové potrubí vedené prostorem krovu je umístěno v nosném dřevěném truhlíku. Nosná dřevěná konstrukce truhlíku bude kompletně vyměněna a obnovena ze smrkového dřeva z profilu tl. 30 mm dle současného řešení.

Žlaby budou opatřeny topným drátem proti zamrzání, viz D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika.

Celoplošně se konstrukce opatří samolepícím modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/m2 a tl. 4 mm a strukturovanou separační vrstvou, tj. strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe.

Až na tuto vrstvu bude provedeno nové oplechování z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu, tl. 0,8 mm.

Topným drátem budou opatřeny dle současného řešení také nástřešní žlaby.

Výplně otvorů:

▪ Vnitřní dveře mezi úseky střechy jsou navrženy š. 900 a v. 2000 mm, jednokřídlové, bez prahu, s ocelovým rámem a ocelovou zárubní z profilu „L“ 40/40 mm. Křídlo tvoří žárově zinkovaný ocelový plech a provedení klika/klika.

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ Okenní výplně umístěné v obvodové stěně jsou navrženy s dřevěným rámem š. 900 mm a v. 500 mm. Celá plocha okna tvořena jedním otvíravým a sklopným křídlem bez vodorovného a svislého členění, zasklení provedeno izolačním dvojsklem. Odstín bude zvolen dle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. V interiéru bude provedeno zapravení podél rámu okna uvažované v š. 100 mm, ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitosti 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ Okenní výplně umístěné ve věžičkách jsou navrženy celodřevěné 1400 x 2600 mm dle stávajících. Okno tvoří dvě křídla otevíravá dovnitř, rámy jsou s finální UV stabilizovaným lakem, celoobvodovým kováním, vícepolohovou okenní klikou v nerezu, bez vnitřního parapetu, vnější parapet viz výpis klempířských prvků. Odstín bude zvolen dle stratigrafického průzkumu. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované v max. š. 100 mm ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ Střešní výlezy jsou navrženy š. 410 mm a v. 550 mm s bočně otevíravým křídlem směrem ven. Je tvořen hliníkovým rámem s finálním UV stabilizovaným lakem. Vnitřní povrch výlezu je z černého polyuretanu, vnější lemování v odstínu červenohnědém. Detailní dokumentace bude předložena ke schválení Odboru památkové péče. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem čirým. Je opatřen bočním madlem a pojistkou proti zavření. Dřevěné výměny i oplechování výlezu jsou součástí dodávky. Detailní dokumentace s typem okna a systémem otvírání bude předložena k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Pro revizi střechy je součástí teleskopický žebřík vždy k jednomu výlezu v každé liniové části, okno bude opatřeno systémem pro uchycení a osazení teleskopického žebříku k oknu, tzn. celkem jsou navržené 3 teleskopické žebříky.

Komíny:

Významné narušení komínů nebylo zjištěno, dle nutnosti ale bude provedeno doplnění pohledových cihel.

Komíny vystupující nad úroveň střechy budou zachovány ve stávajícím rozsahu. Povrchy komínů budou očištěny a vyškrábnuté spáry do hloubky min. 15 mm budou vyplněny speciální cementovou maltou s minerálním plnivem a modifikátory v cementově šedém odstínu s pevností 5 MPa s vlastnostmi umožňujícími spárování v exteriéru. Navržena je oprava krycích betonových desek ukončujících komíny tl. 100 mm a přesahujících 80 mm oproti rozměru komínů, vyspravení cementovou maltou v rozsahu 50 % povrchu, plocha krycích desek 10 m2

Úpravy vnitřních povrchů:

Vnitřní povrchy stěn budou ometeny, očištěny a opadávající nesoudržná místa budou otlučené, předpokládá se otlučení 75 % z plochy vnitřní omítky. Omítka bude obnovena minerální jádrovou vápenocementovou omítkou zrnitosti 2 mm, předpokládaná tloušťka omítky je 20 mm.

Úpravy vnějších povrchů:

Vlivem zatékání jsou na mnoha místech stávající omítky v ploše, na římsách i zdobení narušené vlhkostí s viditelným výskytem solí. Římsy jsou na mnoha místech odpadané zejména v místech žlabových kotlíků většinou zcela chybí.

Projektant předpokládá opatření fasády speciální štukovou omítkou vhodnou na historické budovy. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Úpravy stávajícího podkladu

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády

▪ osekání nesoudržných ploch omítek a štuků cca 0,5 m za degradované plochy, předpokládá se 75 % z celkové plochy

▪ zpevnění zvětralých ploch zpevňovacím prostředkem na bázi křemičitanového roztoku, předpokládá se 0,5 kg/m2, předpokládá se 75 % z celkové plochy

▪ zdrsnění ploch, tzv. otevření pro dobrou adhezi následných vrstev, na celé ploše fasády

Tažené plochy korunní římsy

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 celé plochy říms

▪ hrubé, základní založení a vytvarování vlhkost a soli jímající kompresní omítkou 19 kg/m2/2 cm

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Štuková výzdoba - nové založení a tvarování

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 na celé ploše zdobných prvků

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6kg/m2/1 mm

Štuková výzdoba - vysprávka méně degradovaných štuků

Vyspravení štukových ploch se provede dle hloubky poškození.

▪ hrubší maltou z románského cementu (zrn. 2 mm), která je vhodná k dodatečnému spárování a doplnění historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

▪ jemnou maltou z románského cementu (zrn. 0,5 mm), která je vhodná k dodatečnému přeštukování a doplnění historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Fasádní nátěr

▪ po reprofilaci korunní římsy a řádném vyzrání podkladu provedeme paroprodyšný fasádní nátěr s hodnotou sd ≤ 0,1 m

▪ odstín fasády bude zvolen přednostně dle stratigrafického průzkumu a bude předložen k odsouhlasení Odboru památkové péče, předpoklad RAL 1015 "Slonová kost světlá".

Izolace proti vodě:

Nový střešní plášť je opatřen pojistnou hydroizolací, kterou tvoří čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pevnost folie podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost W1, třída reakce na oheň B1. Fólie je opatřena samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na celé ploše střechy.

Zaatikové žlaby a vnitřní vodorovné svodné potrubí S01 - S11 budou pod oplechováním opatřeny celoplošnou hydroizolací ze samolepícího modifikovaného asfaltového pásu s nosnou polyesterovou vložkou o plošné hmotnosti min. 200 g/cm2 o tl. 4 mm.

Větrací komínky, větrací potrubí kanalizace:

Větrací potrubí kanalizace umístěné v hlavní věži a potrubí, kterým se prodlouží stávající větrací potrubí kanalizace skončené vždy v prostoru krovu se provede z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a proti tepelné degradaci. Součástí jsou doplňkové součásti /objímky, kotvy, kotevní lana apod./ a součásti nutné k upevnění a funkci potrubí.

Potrubí na mnoha místech vede stěnami. Spojování je uvažováno hrdlovým systémem.

Po prodloužení větracích potrubí kanalizace bude nad střechu osazené větrací systémové prvky, tzn. sanitární nástavec s krytem, obojí z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a tepelné degradaci v červenohnědém odstínu, předpokládaný Ø 125 mm, součástí prvky nutné k vyvedení nad střechu, např. napojovací potrubí a prostupová taška apod. ... Větší průměry větracího potrubí budou oplechovány.

Vysprávky a doplnění podkladu:

▪ vnitřní dveře

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ v obvodové stěně

Ve věžích budou větrací prostupy 200/200 mm i s falešným ostěním vyplněny pórobetonovými tvárnicemi a z venkovní strany opatřeny štukovou omítkou, viz výše. Z vnitřního povrchu budou tvárnice opatřeny štukovou stěrkou na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2.

▪ zaatikové žlaby

V místech opadaného podkladu pod oplechováním bude provedeno zapravení cementovou maltou, ev. hlubší poškozená místa se doplní pórobetonovými tvarovkami.

▪ římsy

Veškeré římsy budou znovu reprofilovány a zapraveny dle „Úpravy vnějších povrchů“, viz výše.

▪ atiky

Všechny atiky po odstranění stávajícího oplechování znovu reprofilovány a zapraveny cementovou maltou.

▪ elektroinstalace k osvětlení

Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 3NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou, finální štukovou vrstvou omítky a výmalbou v odstínu dle okolní omítky.

Ostatní úpravy:

Ve východní věžičce u hlavní věže v místě otvoru Ø 1000 mm do spodního podlaží bude po odstranění podlahové cihelné dlažby a štěrkopískového násypu, bude doplněn záklop do místa otvoru z fošen tl. 30 mm. V celé ploše věžičky bude provedena parozábrana z polyetylenové folie o plošné hmotnosti 140 g/m2, tepelná izolace z minerální vaty o tl. 150 mm a pojistná hydroizolace z kontaktní polypropylénové difúzní folie sd ≤ 0,02 m a plošnou hmotností 135 g/m2.

Vysprávky původního povrchu v propadnutých místech v prostoru krovu budou probíhat provedením nového násypu z jemného keramzitu fr. 1-4 mm o tl. 300 mm a znovupoložením stávající uskladněné půdní cihelné dlažby, předpokládaná narušená plocha 100 m2.

Pod stávající klimatizační jednotky v západní liniové části v místě u hlavní věže bude provedena nová ocelová konstrukce z žárově zinkované oceli o rozměrech 2600x600x500 mm z uzavřeného čtvercového profilu o rozměru 60x60 mm. Klimatizační jednotky budou vyvýšené nad úroveň dřevěných truhlíků se svodným dešťovým potrubím. Od klimatizačních jednotek bude zkondenzovaná voda vždy odvedena PVC potrubím ∅ 20 mm do svodného dešťového potrubí v dřevěném truhlíku. Pod ocelovou konstrukci budou uložené podkladní betonové dlaždice o rozměru 300×300×50 mm, celkem 27 ks.

A.2.2   SO.02 budova dílen

před realizací:

▪ Dodavatel záměru zajistí zaměření přesného polohopisu a výškopisu sítí technické infrastruktury v zájmovém území.

V průběhu projektových prací nebylo možné zjistit přesný výškopis a polohopis a vůbec existenci areálových sítí.

▪ Budou splněny všechny podmínky vlastníků sítí a dotčených orgánů státní správy.

▪ Průběh stavby je navržen na plochách přístupných zaměstnanci areálu, na kterých bude průchodnost na danou dobu limitována staveništěm dle části C Situační výkresy, výkresu č. 02 této projektové dokumentace, kde bude dbáno bezpečnosti v souvislosti s provozem školy.

▪ Zhotovitel záměru je povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

▪ Realizace bude probíhat pouze ze strany areálu, tzn. na pozemcích ve vlastnictví investora.

▪ Sestavení lešení proběhne komplet okolo všech stran objektu kromě strany na hranici pozemku Masarykovy Univerzity.  Při výstavbě musí být realizováno výhradně systémové lešení a používáno v souladu s platnou legislativou. Lešení bude provádět profesionální firma s technicky oprávněnými osobami. Protokol o sestavení lešení poskytne koordinátorovi BOZP na staveništi.

▪ Odstranění směsného odpadu z prostoru krovu a jeho likvidace, předpokládá se dřevo, asfalt, ocel, plasty, keramická krytina apod.

▪ Vyčištění prostoru krovu, vysátí prachu, odstranění trusu od ptactva, ometení pavučin, zametení plochy.

Součástí tohoto projektu je zpráva požární ochrany. Veškeré prostupy přes požární úseky utěsní dodavatel požárními ucpávkami, které budou součástí dodávky. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hasící přístroje atp.

Bourané a odstraňované části:

▪ odstranění stávajícího silnoproudého vedení osvětlení v prostoru krovu včetně svítidel a všech součástí

▪ odstranění nevyužívaného vláknocementového potrubí Ø 200 mm v prostoru krovu šikmé střechy, nutno upozornit, že potrubí je vedeno skrz vazby krovu, odstranění bude provedeno vždy s nejvyšší opatrností a vhodně za přítomnosti osoby s hasícím přístrojem

▪ odstranění stávajících ocelových konzol na střeše včetně nevyužívaného vzdušného sdělovacího vedení

▪ odstranění stávajících ocelových dveří na vstupu do prostoru krovu i v podkroví mezi úseky vč. zárubně, závěsů a součástí, 3 ks

▪ odstranění stávajících dřevěných vyrovnávacích schodišť včetně zábradlí a všech součástí, 2 ks

▪ odstranění stávajících ocelových střešních výlezů, výplň drátosklo, 6 ks

▪ odstranění stávajícího dřevěného bednění tl. 30 mm, předpokládáno celoplošně u šikmé střechy

▪ odstranění stávající asfaltové hydroizolace celoplošně na šikmé střeše na celoplošně na ploché střeše

▪ odstranění stávajícího svislého dešťového potrubí Ø150 mm po úroveň napojení na litinový kus svodného potrubí, tzn. cca 1 m nad terénem

▪ odstranění všech stávajících klempířských prvků a oplechování, tzn. nástřešní žlab, podokapní žlab, úžlabí, nároží, ukončení střechy, atika, římsy apod.

Oplechování bude odstraněno šetrně, aby nenastalo poškození sousedního objektu a po znovuoplechování bude okolí uvedeno do původního stavu.

▪ odstranění stávající nesoudržné vnější štukové omítky uvažované na 75 % z celkové plochy

▪ odstranění stávající nesoudržné vnitřní omítky uvažované na 75 % z celkové plochy

▪ odstranění stávající jímací soustavy včetně bleskosvodů až pod úroveň stávajícího terénu, včetně úhelníků u terénu a všech součástí

▪ odstranění stávající střešní plechové krytiny včetně součástí v celé ploše šikmé střechy a celé ploše ploché střechy

▪ odstranění stávajících žlabových kotlíků na svislých dešťových svodech 2 ks

▪ odstranění stávajícího fotovoltaického zařízení odstranit včetně všech součástí 1 ks

Jímací soustava s bleskosvody, bludné proudy:

Posouzení jímací soustavy s bleskosvody a bludných proudů je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Soustava na ochranu před úderem blesku je navržena mřížová a hřebenová s doplněním o 2 jímací tyče a 8 pomocných jímačů dle posouzení dle současné legislativy. Jímače budou umístěné na hřebenech střechy a komínech a budou upevněny ke konstrukci střechy, průchod bude zajištěn proti zatékání vody.

V souvislosti s obnovou jímací soustavy s bleskosvody vč. uzemnění budou provedeny výkopové práce v areálu podél objektu. Prováděny budou ve zpevněných asfaltových plochách a okapovém chodníku z betonové dlažby. Vždy dojde k úpravě rozrušeného povrchu do původní podoby. Dlažba i zemina budou ukládány podél výkopu a budou znovu použity po uložení zemnících prvků k zásypu. Rozrušené asfaltové povrchy budou skládkovány dle příslušných předpisů.

Uzemnění bude provedeno pomocí zemnící pásky umístěné podél objektu. Realizace bude probíhat dle ochrany před bludnými proudy, tzn. tak aby se zemnící prvky v žádném místě nedotýkaly hlíny a svislé svody se ochrání gumoasfaltovým nátěrem nebo smrštitelnou páskou.

Osvětlení:

Nově navržené osvětlení je zpracováno podrobně viz D.1.4 Slaboproudá elektrotechnika, Ing. Kateřina Svobodová, prosinec 2018.

Navržena je obnova orientačního osvětlení, tzn. rozvody včetně svítidel. Krov není pracovním ani obytným prostorem. Osazena budou nástěnná svítidla a nouzová svítidla s vestavným nouzovým modulem.

V souvislosti s nově navrženým vedením přímo z místa rozváděče ve 2NP budou kabely v tomto podlaží uloženy pod omítku, ev. v elektroinstalačním žlabu a vedeny svisle nahoru pod strop a poté do podkroví. Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 3NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou, finální štukovou vrstvou omítky a výmalbou v odstínu dle okolní omítky.

Střešní plášť:

Nový střešní plášť je navržen v celé ploše na stávající nosné konstrukci krovu. Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Navržená skladba S1 /na šikmé střeše dle projektu/

▪ plechová falcovaná střešní krytina hladká, z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm

▪ strukturovaná separační vrstva, strukturovaná smyčková rohož, tl. 8 mm, vysoce difúzní, kotvená k podkladu těsnícími hřebíky, okraje přeloženy přes sebe

▪ nově navržená pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem

a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu, pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň b1, se samolepícími okraji ke slepení přesahu

▪ nové navržené celoplošné bednění z prken, smrkové dřevo, tl. 25 mm, bez ošetření

▪ stávající nosná konstrukce krovu – s úpravami pouze v rozsahu posudku zpracovaného společností 2M Static s.r.o. uvedeného v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.

Navržená skladba S2 /na ploché střeše dle projektu/

▪ hydroizolační fólie na bázi měkčeného PVC-P, nosná vložka z polyesterové tkaniny, tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená

▪ separační vrstva z netkané geotextilie

▪ stávající nosná konstrukce /vyspravení poškozených míst odstraněním vrchních vrstev cementovým potěrem v předpokládané ploše 30 % z celkové plochy a před aplikací nově navržených vrstev budou provedeny odtrhové zkoušky podkladu kvůli kotvení vrchních vrstev/

▪ nižší plochá střecha, na které jsou umístěné klimatizační jednotky není součástí tohoto projektu, kompletně je řešena v projektu Oprava fasády SPŠ a VOŠ Brno, Sokolská

Záchytný bezpečnostní systém proti pádu z výšky

Střešní plášť bude opatřen trvale umístěným bodovým záchytným bezpečnostním systémem umožňujícím bezpečný pohyb po povrchu střechy v nebezpečném prostoru zejm. u okrajů střechy k provádění revizí, na ploché střeše bude součástí systému i poddajné kotvící vedení z textilního lana.

Na šikmé střeše jsou navrženy certifikované kompletně nerezové kotvicí body pro falcované krytiny, včetně nerezových osazovacích prvků. Předpokládané množství 16 ks.

Na ploché střeše budou osazeny kompletně nerezové kotvící body na tyči Ø 16 mm pro ploché střechy s ukotvením do betonové spádové vrstvy včetně nerezových osazovacích prvků. Předpokládané množství 9 ks.

Prvky jsou systémové a jejich umístění bude ještě upřesněno příslušným poskytovatelem systému a později při realizaci dle umístění krokví. Prvky systému musí být certifikované podle ČSN EN 795:2013 A CEN/TS 16415:2013. Součástí kotvících prvků jsou součásti nutné k upevnění a funkci. Musí být zajištěna vodonepropustnost prostupu kotevního bodu střechou po celou dobu užívání stavby. Uchyceny budou ke dřevěnému prvku min. profilu 60/120 mm.

Osazení systémových prvků bude probíhat samotným poskytovatelem, resp. oprávněnou osobou. Užívat lze bezpečnostní systém proti pádu teprve po kompletně provedené revizi a po předání bezpečnostního systému do užívání oprávněnou osobou. Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky bude každoročně periodicky revidován dle pokynů poskytovatele systému.

Protisněhové zábrany

Na střešním plášti budou osazeny trubkové protisněhové zábrany, provedení dvoutrubkové. Protisněhová zábrana bude provedena z žárově zinkované oceli s povrchovou úpravou v odstínu břidlicově šedém, součástí jsou držáky, spojky a všechny součásti nutné k upevnění a funkci zábran. Předpokládaná délka 85 m.

Ochrana proti ptactvu

Na římsách bude osazen ochranný ohebný nerezový systém s hroty umístěný ve dvou řadách. Systémové prvky budou předpokládané celkové délky 190 m, hroty délky 120 mm, Ø hrotu 1,3 mm, 60 ks hrotů na 1 m.

Konstrukce krovu:

Pokud se týká krovu, proběhnou pouze sanační práce v daných místech podrobně podle části D.1.2 této projektové dokumentace „Návrh sanace vad“ prosinec 2018 a podle „Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení“, listopad 2018 zpracované společností 2M Static s.r.o., jinak bude zachován stávající.

Navrhované úpravy nezasahují do nosných konstrukcí krovu.

Podrobné sondy do prvků krovu nebyly provedeny.

Sanace vad byla zpracována dle provedené vizuální prohlídky zejména z pohledu bezvadnosti rostlého dřeva v krovu, úplnosti krovu a geometrických anomálií.

Dle zprávy se v krovu vizuálně vyskytují vady zejm. z oblasti:

▪ vlhkostně degradované prvky

▪ chybějící spojovací prvky

▪ smykové a výsušné trhliny

▪ špatná geometrie na styku prvků

Sanace vad zahrnuje zejm.:

▪ Vlhkostně degradované prvky budou odstraněny, nahrazeny novými a alespoň 0,5 m od okraje viditelně napadené plochy a bude aplikován chemický postřik; chemický postřik předpokládán na ploše 10 m2.

▪ Sanace dřevěných prvků napadených v malém rozsahu bude provedena plombami, tzn. směsí dřevěných třísek vhodné velikosti a epoxidového nebo polyuretanového lepidla, ev. překrýt příložkami.

▪ Výsušné a smykové trhliny budou sanace se provede pomocí dvouzávitových vrutů dle velikosti průřezu prvku bez použití lepidla.

▪ Sanace rozevřených spár mezi prvky, které mají být v kontaktu budou sanovány vložením klínu odpovídajícího rozměru a tvaru z modřínového dřeva, které budou doplněny celozávitovými pruty.

▪ Pokud se týká chybějících spojovacích prostředků, chybějící ocelové spony v uložení krokví budou doplněny v podobě ocelových pásků nebo s použitím katalogových prvků.

▪ Sanace lokálně narušených částí pozednice hnilobou bude provedena nahrazením a účinným ukotvením do stávajícího zdiva chemickými kotvami. Narušená pozednice se lokálně odstraní a vymění za nový prvek tak, aby tento prvek podepíral alespoň tři krokve. Vyměněnou část je nutno účinně připojit ke stávající části pozednice. Styk lze řešit přeplátováním.

U narušení menšího rozsahu bude postupováno podle Zprávy z odborné prohlídky nosné dřevěné konstrukce zastřešení.

▪ Pokud se týká sanace krokví, pokud je krokev v uložení na pozednici napadená hnilobou, napadená část bude proinjektována a doplněna oboustrannými příložkami.

Vnitřní schodiště:

Vyrovnávací schodiště umístěné na vstupu do podkroví a na vstupu do východní věže jsou navrženy celodřevěné smrkové a přímé. Šířka schodiště je 1300 mm se zábradlím výšky 900 mm. Celodřevěné je i zábradlí s profilem sloupků i madla 40 mm a s vodorovnou výplní profilu 30 mm a je umístěno po obou stranách schodiště. Schody jsou bez podstupnic se 6-ti stupni 220x1300x40 mm. Schodnice je dřevěná tl. 40 mm a šířky 250 mm. Osazení schodiště je provedeno na ocelové plotny ze spodu i z vrchu schodnic, které budou navrchu uchyceny přes plotnu do zdiva, na spodní straně pouze prostě dosedne přes ocelovou plotnu na povrch podlahy. Kompletně celé schodiště i se zábradlím bude chemicky ošetřeno proti vlhkosti a škůdcům.

Klempířské prvky:

Klempířské prvky budou provedeny z předzvětralého titanzinku v břidlicově šedém odstínu schiefergrau, tl. 0,8 mm. Detailně jsou prvky specifikovány ve výpisu klempířských prvků. Uvažuje se s oplechováním říms, komínu, nástřešního žlabu, podokapního žlabu, atik, ukončení střech u stěny, ukončení střech okapnicí, oplechování úžlabí apod.

Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 a s přesahem přes oplechovanou konstrukci min. 30 mm.

Výplně otvorů:

▪ Vnitřní dveře mezi úseky střechy jsou navrženy š. 900 a v. 200 mm, jednokřídlové, bez prahu, s ocelovým rámem a ocelovou zárubní z profilu „L“ 40/40 mm. Křídlo tvoří žárově zinkovaný ocelový plech a provedení klika/klika.

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté schodek, celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ Okenní výplň umístěné ve východní věži směrem na plochou střechu navrženo celodřevěné 2900 x 1200 mm, z původní výšky 1350 mm, resp. Parapet bude zvýšen o 150 mm kvůli napojení povlakové krytiny na svislou stěnu a provedení vnějšího parapetu. Tento prostor bude doplněn pórobetonovými tvárnicemi, z interiéru vyspraven štukovou jádrovou omítkou a opatřen finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky, z exteriéru bude opatřen cementovou omítkou.

V souvislosti s odstraněním fotovoltaického zařízení na ploché střeše se prostupy fasádou vyspraví stejným způsobem jako u zvýšení parapetu.

Okno tvoří tři křídla, z toho dvě pevně zasklená, rámy jsou dřevěné s finální UV stabilizovaným lakem, otvíravá část s celoobvodovým kováním, vícepolohovou okenní klikou v nerezu. Vnitřní parapet tvoří dřevotřísková deska délky 2900 mm, šířka se liší dle tl. stěny, materiál laminát (HPL) tl. min. 0,6 mm, barva bílá, dekor jemná perlička, postformingová hrana, přesah desky 2 cm, bez nosu, spodní strana desky opatřena impregnovaným materiálem, boční hrany - laminát, barva bílá, dekor jemná perlička. Vnější parapet viz výpis klempířských prvků. Odboru památkové péče. Z interiéru bude podél rámu okna provedeno zapravení uvažované na celém ostění, nadpraží i v místě parapetu okna ze štukové stěrky na bázi cementu k finálním úpravám povrchů, odstín bílý, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, předpokládaná spotřeba 4,0 kg/m2. Typ a odstín odsouhlasí Odbor památkové péče.

Okenní výplně umístěné u podlahy v šikmé střeše nejsou součástí rekonstrukce.

▪ Střešní výlezy jsou navrženy š. 410 mm a v. 550 mm s bočně otevíravým křídlem směrem ven. Je tvořen hliníkovým rámem v břidlicově šedém odstínu a s finálním UV stabilizovaným lakem. Vnitřní povrch výlezu je z černého polyuretanu. Zasklení je provedeno izolačním dvojsklem čirým. Je opatřen bočním madlem a pojistkou proti zavření. Dřevěné výměny i oplechování výlezu jsou součástí dodávky. Typ a odstín odsouhlasí Odbor památkové péče.

Komíny:

Komíny vystupující nad úroveň střechy budou zachovány ve stávajícím rozsahu. Povrchy komínů budou očištěny a vyškrábnuté spáry do hloubky min. 15 mm budou vyplněny speciální cementovou maltou s minerálním plnivem a modifikátory v cementově šedém odstínu s pevností 5 MPa s vlastnostmi umožňujícími spárování v exteriéru. Navržena je oprava krycích betonových desek ukončujících komíny tl. 100 mm a přesahujících 80 mm oproti rozměru komínů, vyspravení cementovou maltou v rozsahu 50 % povrchu, plocha krycích desek 2 m2

Úpravy vnitřních povrchů:

Vnitřní povrchy stěn budou ometeny, očištěny a opadávající nesoudržná místa budou otlučené, předpokládá se otlučení 75 % z plochy vnitřní omítky. Omítka bude obnovena minerální jádrovou vápenocementovou omítkou zrnitosti 2 mm, předpokládaná tloušťka omítky je 20 mm.

Úpravy vnějších povrchů:

Vlivem zatékání jsou na mnoha místech stávající omítky v ploše, římsy i zdobení narušené vlhkostí s viditelným výskytem solí. Římsy jsou v menší míře opadané.

Projektant předpokládá opatření fasády speciální štukovou omítkou vhodnou na historické budovy. Technologie a odstín fasády budou zvolené přednostně dle stratigrafického průzkumu a budou předloženy k odsouhlasení Odboru památkové péče.

Úpravy stávajícího podkladu

▪ vysokotlaké chemické očištění ptačího trusu na celé ploše fasády

▪ chemické očištění městských nečistot dle stupně zasažení vhodné pro historické budovy, předpokládá se 1-3 kg/m2, na celé ploše fasády

▪ osekání nesoudržných ploch omítek a štuků cca 0,5 m za degradované plochy, předpokládá se 75 % z celkové plochy

▪ zpevnění zvětralých ploch zpevňovacím prostředkem na bázi křemičitanového roztoku, předpokládá se 0,5 kg/m2, předpokládá se 75 % z celkové plochy

▪ zdrsnění ploch, tzv. otevření pro dobrou adhezi následných vrstev, na celé ploše fasády

Římsy

▪ síranuvzdorný podhoz, předpokládá se 4 kg/m2 celé plochy říms

▪ hrubé, základní založení a vytvarování vlhkost a soli jímající kompresní omítkou 19 kg/m2/2 cm

▪ vytvarování římsy jádrovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, hrubá malta pro základní tažení a zhotovování štukových jader 1,1kg/m2/1 mm

▪ vytažení štukovou rychle tuhnoucí maltou pro restaurování a opravy historických omítaných a štukových fasád, tzn. jemná malta pro finální tažení 1,3 kg/m2/1 mm

▪ alternativně lze nahradit štukovou maltu maltou s minerálními pojivy na bázi historického románského cementu, která je určená pro plošné opravy historických fasád 1,6 kg/m2/1 mm

Fasádní nátěr

▪ po reprofilaci korunní římsy a řádném vyzrání podkladu provedeme paroprodyšný fasádní nátěr s hodnotou sd ≤ 0,1 m

▪ odstín fasády bude zvolen přednostně dle stratigrafického průzkumu a bude předložen k odsouhlasení Odboru památkové péče, předpoklad RAL 1015 "Slonová kost světlá".

Izolace proti vodě:

Na šikmé střeše je navržena pojistná hydroizolace, čtyřvrstvá polypropylénová textilie s difuzním vodotěsným filmem a zpevňující mřížkou s integrovanými samolepicími okraji po obou stranách pásu. Pevnost podélně ca. 5,4 kN/m, příčně ca. 4 kN/m, hmotnost 160 g/m², vodotěsnost w1, třída reakce na oheň B1. Fólie je opatřena samolepícími okraji ke slepení přesahu, aplikovaná na celé ploše střechy.

Povrch ploché střechy bude nově opatřen hydroizolační fólií na bázi měkčeného PVC-P s nosnou vložkou z polyesterové tkaniny, celkové tl. 1,5 mm a mechanicky kotvená

Větrací komínky, větrací potrubí kanalizace:

Osazeny budou větrací systémové prvky dle stávajícího rozsahu, tzn. sanitární nástavec s krytem, obojí z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření a tepelné degradaci v břidlicově šedém odstínu, předpokládaný Ø 125 mm, součástí prvky nutné k vyvedení nad střechu, např. napojovací potrubí apod. ...

Prostup skrz střešní plášť bude zajištěn systémovými prostupy pro průměr dle větracího potrubí pro střešní sklon 15° a 20°.

Vysprávky a doplnění podkladu:

▪ vnitřní dveře

Celý obvod ostění, spodní i vrchní líc budou upraveny kvůli osazení nové zárubně. Dle nutnosti bude tvarováno cementovou maltou, ev. se doplní pórobetonovými tvárnicemi v případě většího poškození. Spodní líc pro osazení zárubně bude dle nutnosti osekána, bude osazena zárubeň. Poté celý obvod i osazovací kotvy zárubně znovu vyspraveny cementovým potěrem pevnosti 25 MPa.

▪ římsy

Veškeré římsy budou znovu reprofilovány a zapraveny dle „Úpravy vnějších povrchů“, viz výše.

▪ atiky

Všechny atiky po odstranění stávajícího oplechování znovu reprofilovány a zapraveny cementovou maltou.

▪ okenní výplň

Kvůli napojení povlakové krytiny na svislou stěnu a provedení vnějšího parapetu bude parapet zvýšen o 150 mm. Tento prostor bude doplněn pórobetonovými tvárnicemi, z interiéru vyspraven štukovou jádrovou omítkou a opatřen finální štukovou vrstvou omítky v odstínu dle okolní omítky, z exteriéru bude opatřen cementovou omítkou.

V souvislosti s odstraněním fotovoltaického zařízení na ploché střeše se prostupy fasádou vyspraví stejným způsobem jako u zvýšení parapetu.

▪ elektroinstalace k osvětlení

Všechny povrchy stěn související s provedením nové elektroinstalace k osvětlení v 2NP budou znovu vyspraveny štukovou jádrovou omítkou, finální štukovou vrstvou omítky a výmalbou v odstínu dle okolní omítky.

# A.3 Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Dodavatel zpracuje výrobní a dílenskou dokumentaci – bude se jednat o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce:

- konstrukční, dílenské a montážní výkresy nosných konstrukcí, pomocných konstrukcí, kompletačních prvků a konstrukcí

  - výrobní dokumentace a výkresy zámečnických, truhlářských, klempířských a ostatních prvků

  - dílenské výkresy výplní otvorů

- výkresy pomocných stavebních a montážních zařízení

- podrobné specifikace materiálů

- dílenské a montážní postupy a výkresy koncových prvků, svítidel a prvků silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a revizních dvířek

- detailní kladečské plány pro ploché střechy

- Podrobné výrobní dokumentace jednotlivých prvků v exteriéru

- technologický postup stavebních prací včetně harmonogramu

- veškerý finální vzhled, povrchy, prvky, technologické postupy, odstíny a jiné vzhled ovlivňující práce budou konzultovány s Odborem památkové péče, popř. s Národním památkovým ústavem

V dodavatelské dokumentaci musí zhotovitel stanovit:

- způsoby zajištění bezpečnosti práce

- opatření při stavebních pracích při souběhu několika dodavatelů

Dílenské, dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění stavby a musí být vypracovány v souladu s příslušnými, platnými technickými normami, vyhláškami a souvisejícími předpisy!!!

- Výrobní dokumentace bude dále obsahovat:

  - Technická zpráva

  - Výkresová část půdorysy, detaily atd.

  - Výkaz materiálu

  - Statické posouzení prvků autorizovaným statikem

  - Každá výrobní dokumentace bude před realizací a výrobou daného prvku odsouhlasena investorem, TDI, AD a autorským dohledem.

- Výrobní dokumentace bude dále obsahovat:

  - soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci

  - dokumentace skutečného provedení včetně zapracování provedených změn

  - dokumentace změn stavby – pro změnu stavby před její dokončením

Dokumentace skutečného provedení stavby včetně všech částí stavby (profesí) bude zpracována elektronicky, nikoli ručním vkreslením změn do papírové podoby dokumentaci pro provedení stavby

# A.4 Obecně závazné požadavky

Požadavky jsou stanoveny obecně platnou legislativou. TDI bude písemně vyzýván k přebírání konstrukcí, jejich vrstev atd. dle jeho požadavku, který si stanoví ve stavebním deníku nebo na KD.

Veškeré uvedené hodnoty konkretizované tímto projektem a uvedenými normami a předpisy jsou pro dodavatele závazné. Před prováděním každé z prací bude předložen písemně zpracovaný technologicky postup ke kontrole TDI.

Veškeré rozměry konstrukci a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Před výrobou výrobků PSV je nutné zaměřit konstrukce, do kterých se tyto výrobky osazuji.

V této dokumentaci uvedené označeni dodávek a materiálů slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla, dodávky či materiálu.

Během stavby bude nutné ověřovat soulad předpokládaného stavu a stavu skutečného. Ve sporných případech či při zjištění nových skutečností je povinností stavební firmy neprodleně informovat projektanta stavby a dohodnout s ním další postup prací, resp. nová opatření. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést zodpovědnost.

Veškeré výrobky budou vzorkovány v dostatečném předstihu, aby případné zamítnutí zvoleného výrobku nemohlo ohrozit termín plnění. Za standard se předepisuje až tříkolové vzorkování. Za dostatečný předstih se považuje předložení vzorků 30 kalendářních dní před termínem dodávky, nebo před termínem kde dodavatel prvky objednává. Na odsouhlasení vzorků určuje projekt 7 pracovních dní.

Veškeré barvy budou vzorkovány. Po předložení vzorků může být barevný odstín upraven autorským dozorem. Shodně specifikované barevné odstíny budou shodné.

Všechny práce musí být kvalitně, perfektně řemeslně zpracovány.

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDI (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů, svítidel, technologií a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDI a AD před vlastním použitím. Definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Pokud si použity materiál, konstrukční prvek nebo konstrukční řešeni zvolené dodavatelem a odsouhlasené investorem vynutí změnu ostatních konstrukci, je nutné toto konzultovat s autorským dozorem. V opačném případě za zvolené změněné vypracované řešeni zodpovídá dodavatel.

Před stanovením pevné ceny je nutno tento projekt jako závazný podklad písemně bez rozporové odsouhlasit investorem akce, technickým dozorem stavby a generálním dodavatelem stavby. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.

Musí být dodrženy veškeré podmínky stanovené vyjádřeními veškerých DOSS a právnických osob.

Nedílnou součásti tohoto projektu je zpráva požární ochrany.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné dokumentace pro stavbu.

Textová část je nedílnou součástí projektové dokumentace. Při projektování dalších stupňů, stejně jako při plánování prací na stavbě je nutné brát zřetel nejen na výkresovou, ale také na textovou část.

Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci a rozpory se skutečným stavem je třeba projednat s projektantem a investorem v dostatečném předstihu tak, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování prostředků žádné z účastněných stran.

Generální dodavatel je povinen seznámit všechny subdodavatele s obsahem projektu a je povinen dodržovat všechna ustanoveni a doporučeni v něm uvedena.

Pokud zpracovatel cenové nabídky zjistí v dokumentaci chybějící či nadbytečné prvky, výrobky nebo materiál uvede toto ve své nabídce v samostatné části.

Cenové nabídky budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace a ne jen dle výkazu výměr. Rovněž tak je nutné, aby se generální dodavatel seznámil s projektem a zohlednil požadavky na stavební připravenosti a související stavební práce ve své cenové nabídce.

Přijetím zakázky generální dodavatel prohlašuje, že materiály a výrobky v požadované kvalitě jsou pro něj dostupné v požadovaných termínech.

Dodavatelé i subdodavatelé jsou povinni prostudovat celou projektovou dokumentaci stavební části (a všech profesi, které objednává generální dodavatel stavby), včetně PD požární ochrany celého objektu. Požární řešeni je nedílnou součástí projektu a zhotovitele stavby si tuto PD vyžádají od investora nebo generálního dodavatele teto stavby.

Za činnost subdodavatelů zodpovídá v plné míře generální dodavatel. Pověřený zástupce generálního dodavatele (stavbyvedoucí) zodpovídá za koordinaci tras vedení, v případě zjištěni kolize tras a odchylky od projektového řešeni bude o tomto neprodleně informovat zpracovatele dokumentace. Změny tras jsou možné pouze po předchozím písemném odsouhlaseni.

Dodavatele všech části stavby jsou povinni předat spolu s dokončením prací příslušné revize, výsledky tlakových zkoušek, provozní řady, pasporty, atesty, prohlášení o shodě a ostatní záruky, vztahující se k předmětu díla dle platných předpisů a norem. Veškeré tyto dokumenty musí dodavatel předat v jednotné ucelené formě. Forma dokumentu bude odpovídat návodu k užívání stavby.

Dodavatel před dopracováním jednotlivých kusů vybavení prověří možnost jejich přepravy na místo dodávky. V případě nutnosti, nedostatku prostoru na přípustných cestách, dodavatel vhodně rozdělí kusy nábytku na přepravitelné části a provede kompletaci na místě.

Dodavatel bude postupovat v souladu s technologickými pokyny výrobců dodávaných materiálů a výrobků.

Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba bude prováděna dle platných norem ČSN. Nedodržením platných norem při provádění znamená, že stavba není prováděna v souladu s touto dokumentací.

Stavbu podle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma, která realizaci provádí v takové úrovni, která odpovídá úrovni oprav kulturních památek.

Součástí dodávky stavby jsou i veškeré bezpečnostní tabulky a směrovky a revize veškerých zařízeních.

Součástí dodávky je kompletní příprava objektu pro kolaudaci a zajištěni kolaudace, včetně veškeré dokumentace požadované platnou legislativou. Dodavatel stavby musí zabezpečit již stávající místnosti nedotčené stavebními pracemi a konstrukce takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. V případě zaprášení, poškrabáni či jiného znehodnoceni je povinen je uvést do původního stavu (např. vymalováni, nové nátěry, příp. výměna). Způsob oprav poškozených konstrukci bude určen během výstavby TDI.

Součástí dodávky od generálního dodavatele musí být úplný a přehledný manuál, určující zcela konkrétně servisní intervaly dodaných součástí interiéru (v úplném rozsahu dle tohoto projektu). Přehled servisních termínů bude dodán mimo tištěné i v elektronické verzi ve formě přehledné tabulky členěné logicky po profesních částech.

Dodavatel bude provádět fotodokumentaci stavby a jejího okolí každý den od předání staveniště až po jeho vyklizení – fotodokumentace musí obsahovat a jasně vyobrazovat průběh stavebních prací, vady, změny, zkoušky na díle. Fotografie musí být vždy opatřeny datem a časem.

Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

V Brně

duben 2019

Vypracovala										Ing. Lucie Kyceltová

Odpovědný projektant									Ing. Josef Dvořáček