|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz , www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

Akce:	Odstranění havarijního stavu střechy budovy A, po živelné pohromě

Investor:           Duhovka - SVČ Břeclav příspěvková organizace, Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav, IČO: 60575514

Stupeň:	dokumentace pro provedení stavby – výběrové řízení

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

říjen 2022

Č.zak 2022/301

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : klusacek@okatelier.cz , www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: 		Odstranění havarijního stavu střechy budovy A, po živelné pohromě

Stupeň PD:		Provádění stavby – výběrové řízení

Číslo parcely: 		st. 969

Katastrální území: 	Břeclav

Obec: 			Břeclav

Stavební úřad: 		Břeclav

Účel stavby: 		objekt občanské vybavenosti

Charakter stavby: 	Stavební úpravy

Způsob provedení:	Dodavatelsky

Dotčené pozemky:	st.969

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Duhovka - SVČ Břeclav příspěvková organizace

Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav, IČO: 60575514

a) Popis navrženého konstrukčního systému, výsledky průzkumu stáv. nosného systému stavby

Dotčená stavební parcela je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, stavebník – Duhovka středisko volného času Břeclav, má právo hospodařit se svěřeným majetkem. Na pozemku par.č. st. 969 se nachází stavba občanské vybavenosti čp. 1060, která byla postaven v roce 1881 jako dům k bydlení. V červnu 2021 byla střecha budovy poničena krupobitím, z tohoto důvodu je nutné provést celkovou rekonstrukci střechy.

Budova č.p. 1060 je napojena stávajícími přípojkami na plyn, NN, kanalizaci a vodu, které jsou napojeny na rozvody veřejných sítí. Nejedná se o památkově chráněnou

Oprava střechy bude obsahovat výměnu krytiny včetně laťování. Nově je navržena skladba střešního pláště s bedněním po celé ploše střechy, se střešní hydroizolací, kontra latěmi a střešními latěmi, střešní keramická krytina (původní vyráběná na zakázku v KZ v Poštorné, v současné době se tyto prvky nevyrábí) je v návrhu nahrazena plechovou krytinou ve dvou odstínech dle původních odstínů krytiny. Tato krytina je navržena z hlediska ceny a dostupnosti. Skladba je doplněna o zateplení minerální izolací, parozábranou a SDK podhledem z interiéru. Tento návrh byl proveden z hlediska současné energetické situace. Dle potřeby budou vyměněny klempířské výrobky, nově bude provedeno veškeré oplechování a lemování na ploše střešního pláště a na atikách a štítech, které přináleží ke střeše. Na stávající fasádě budou dle potřeby opraveny plochy štukovou omítkou a dle finančních prostředků bude proveden nový nátěr fasády v odstínu světlý okr. Na fasádě budou doplněny nové klempířské výrobky – parapety, lemování u nižších stříšek.

Ve zdivu mezi schodištěm a půdou bude osazen požární uzávěr.

b) Navržené výrobky , materiály a konstrukční prvky

PRÁCE HSV

5.2 Základové konstrukce

Stávající základové pasy z prostého betonu prokládaného kamenem. Při prohlídce stavby nebyly zjištěny žádné závažné závady ani statické porušení.  Stavební úpravou nebudou stávající základy přitíženy.

5.3 Vertikální  konstrukce

Stávající svislé konstrukce obvodové i nosné zdivo včetně příček v objektu z cihel plných pálených na MVC.  Komínová tělesa zděná z cihel plných pálených jednom až třech průduších o průměru DN 140mm. Některé jsou vyvložkovány s ohledem pro odtah plynových spalin. Překlady nad otvory cihelné klenbové, někde betonové. Konstrukce jsou v dobrém stavu, není potřeba žádné statické opatření.

Nosné a obvodové stěny nebudou přitíženy, protože výměnou střešní krytiny nebude zvýšeno zatížení.

V půdním prostoru jsou  před hrázděné zdivo navrženy předstěny z ocelové typizované konstrukce, výplň minerální izolace v tl. 200mm, parozábrana a SDK deska GKB 12,5.

Nově budou mezi chodbou a půdním prostorem osazeny ocelové zárubně 800/1970 pro požární uzávěr EW30DP3.

5.4 Horizontální nosné konstrukce

Konstrukce stropů nad 1.PP kombinace klenby cihelné a PZD desky, nad 1.NP a 2.NP se nachází dřevěná stropní konstrukce se záklopem, podbitím a rákosovou omítkou. V půdním prostoru násyp a do něj uloženy půdovky. Stropní konstrukce nebudou přitěžovány.

V půdním prostoru je navržen SDK podhled - zavěšená systémová ocelová konstrukce, zavěšení na konstrukci krovu, zateplený minerální izolací v tl.100+100mm. Před montáží sádrokartonové desky bude provedena montáž parozábrany, požární odolnost REI15.

5.5 Podlahy

Neřeší se.

5.6 Omítky vnější a  vnitřní - povrchové úpravy

Komínová tělesa - pod střešní rovinou budou plochy omítky komínového tělesa očištěny,  narušená omítka 50% plochy bude odstraněna a nově doplněna. Plochy budou sjednoceny vrchní štukovou vrstvou a malbou

Nad střešní rovinou (lícované cihelné zdivo) bude očištěno a zbaveno narušené hmoty ve spárách, dále budou očištěny komínové hlavy opatřené krytinou.  Lícové zdivo se natře nátěrem proti  degradaci cihelného zdiva, nově se proveden vyspárování, komínové hlavy se ponechají s keramickou krytinou, poškozené tašky budou doplněny z tašek ze střechy, bude provedeno tmelení a nové vyspárování.

hrázděné zdivo

Stávající hrázděné zdivo - kombinace dřevěná konstrukce s výplní cihlou plnou pálenou. Bude provedeno očištění dřevěných konstrukcí, nátěr proti hmyzu a hnilobě, nátěr v tmavě hnědém odstínu RAL 8019. Fasáda na cihelném zdivu bud očištěna, vyspraveno bude 50% plochy, bude provedena nová hladká omítka a nový silikonový nátěr v odstínu světlý okr.

Oprava venkovní omítky bude řešena po parapet v 2.NP.

5.8 Sítě

Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, na vedení NN, plyn.

5.9. Bourací práce

Budou vyvěšeny stávající dveře a vybourány zárubně dveří ze schodiště na půdu. Vnitřní omítky komínových těles a stěn na půdě, mimo hrázděné zdivo, budou očištěny a omítky odstraněny dle potřeby, max. do 30ti % plochy.

Bude odstraněna keramická krytina včetně hřebenáčů a  bednění u říms a vikýřů, laťování, dále budou demontovány  klempířských výrobky. Na střeše zůstanou původní ocelové vikýře, z vikýřů budou odstraněny pouze porušené klempířské detaily.

5.94 – Lešení

Okolo celého objektu bude před započetím prací postaveno lešení, nad hlavním vstupem a vstupem do 1.PP bude provedeno zabezpečení tak, aby zaměstnanci a uživatelé objektu mohli bezpečně vejít do budovy a vyjít z budovy. Vedlejší vstup se stříškou nebude při provádění prací používán.

Spodní část bude zabezpečena oplocením, aby nikdo nemohl bez překážek vlézt na lešení.

PRÁCE PSV

6. 711 - Izolace proti vodě

Neřeší se

6. 713 - Tepelná izolace

V předstěně v půdním prostoru bude vložena tepelná minerální izolace v tl. 200mm  + parozábrana.

Podhled v půdním prostoru bude zateplen minerální izolací tl.100+100mm doplněn parozábranou.

6. 762, 764, 765 - Tesařská konstrukce, klempířské konstrukce, krytina

Stávající popis:

Střecha je tvarově členitá tvořená sedlovou střechou s polovalbami. Dále je střecha doplněna věžičkami jehlanového tvaru. Původní krytina z atypických bobrovek s barevnou glazurou je poškozena. Krupobitím došlo k poškození většího množství tašek a dále jsou z vnitřní strany tašky zvětralé a dochází k postupnému uvolňování tašek.

Popis opravy:

V rámci stavebních úprav bude provedena demontáž stávající taškové krytiny včetně laťování. Nová krytina bude z ocelového zinkovaného plechu s barevnou povrchovou úpravou.

KP (krytina plechová v ploše)  ocelový zinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou RAL 9005 nebo 7024 BigStone, klik plech

VP (věžičky, vikýře) -   ocelový zinkovaný plech s barevnou povrchovou úpravou RAL 6005 BigStone, falcovaný plech

Musí být dodrženy tyto vlastnosti plechu:

Ocel  :                                       DXS1 D Z 275

jmenovitá tloušťka :              0,5 mm

geometrický tvar příčného řezu :  výška profilu: 25mm, užitná šířka: 520mm

rozměrová tolerance:           třída 1

odolnost vůči bodovému zatížení:   1,2KN

rozpětí laťování :                  š.250mm

Propustnost vody:               voděodolný

změny rozměrů:                  12x10 (na -6) K (na -1)

chování při vnějším požáru:  B Roof (t1) B Roof (t2) B Roof (t3)

reakce na oheň:                 A1

trvanlivost - kovový povlak: Z 275

povrchová úprava plechu musí splňovat:

Polyester 40mic

Záruka na povrchovou úpravu 30let

Částečný odraz UV záření

Nižší absorbce tepelného záření

Dodavatelská firma si zajistí kladečský výkres plechové krytiny.

Plechová krytina bude kotvena na latě a kontra latě 60/40 mm. Pod kontralatě je navržena pojistná hydroizolace na dřevěný záklop. Mezi krokve je navržena minerální tepelná izolace tl. 200 mm s parozábranou a podhledem ze sádrokartonových desek na nosném roštu.

Konstrukce stávajícího krovu je dřevěná a je v zachovalém stavu. Hlavním vazbou je dvojnásobné věšadlo tvořící hlavní hřeben střechy a k hlavní vazbě jsou přisazeny části konstrukce stojaté stolice, kterou tvoří sloupky, vzpěry a kleštiny. Krokve jsou uloženy na středové vaznice, vrcholovou vaznici a na pozednice. Mezi sloupky a vaznice jsou vloženy ztužující pásky. Spoje jsou svorníkové a spoje pásků s vaznicemi jsou z dřevěných kolíků. Konstrukce krovu je v zachovalém stavu a konstrukce bude dále využita. Lokálně bylo při prohlídce zjištěno napadení některých prvků tesaříkem krovovým. Lze předpokládat, že se v místě úžlabí může vyskytovat poškození hnilobou. Tyto detaily však nejsou přístupné, aby bylo možné tato poškozená místa přesněni identifikovat. Počítá se s doplněním cca 3,5m3 dřeva.

Pro latě a měněné prvky v konstrukci krovu bude použito jehličnaté řezivo S 10 (C24). Dřevěné prvky budou ošetřeny fungicidním a insekticidním přípravkem.

Klempířské výrobky budou nové, jsou navrženy z plechu Ti-Zn.

Veškeré ocelové prvky věžiček a vikýřů budou očištěny, opraveny a natřeny novou barvou RAL9005.

Ozdobné zastřešení komínových těles keramickou krytinou zůstane ponecháno, budou opraveny místa, která jsou poškozeny doplněním krytiny, novým vyspárováním, tmelením.

V projektové dokumentaci nejsou řešeny stříšky a římsy opatřené keramickou krytinou v 1.NP, není řešena ani oprava a nátěr dřevěné konstrukce stříšek v 1.NP

6. 766 - Konstrukce truhlářské

Ve zdivu mezi schodištěm a půdou bude osazen požární uzávěr 800/1970mm – zárubeň ocelová + dveře laminátové s požární odolností typ EW30 DP3.

6. 767 – Konstrukce zámečnické

Vikýře věžičky a vikýře (volské oko)  - ploch očištěny, nově natřeny nátěrem syntetickým a nátěrem proti korozi. Plochy, které budou narušeny budou vytmeleny.

6.8. 711 - Keramická dlažba a povlaková krytina

Neřeší se

6. 781 - Obklady keramické

Neřeší se.

6. 783 - Nátěry

Zárubně budou opatřeny barvou syntetickou 2x s 1x emailováním a tmelením+koroze.

Krov bude napuštěn proti hnilobě a hmyzu.

Věžičky a vikýře – vikýř nad střešní rovinou budou očištěny a natřeny syntetickým nátěrem 2x s 1x emailováním a tmelením + koroze v šedém odstínu RAL 7024 BigStone.

Dřevěné prvky stávající na fasádě budou očištěny, natřeny proti hmyzu a houbám, stávající i nové dřevěné plochy a prvky na fasádě budou opatřeny nátěrem v tmavě hnědém odstínu RAL 8019.

6.12. 784 - Malby

Stěny a komínová tělesa v interiéru půdního prostoru budou opatřeny malbou Primalex plus.

6. 730 Vytápění a větrání

Nezasahuje se do vytápěcího systému, odvětrávací potrubí z WC bude nad střešní plochou opatřeno novým odvětrávacím komínkem napojeno Flexi hadicí. Ohřev TUV  - nezasahuje se do systému.

6. M – 741 Hromosvod

Hromosvod je řešen samostatnou projektovou dokumentací, která je součástí této projektové dokumentace.

c)Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné kce

Řešeno a spočítáno ve zprávě 1.2a - Technická zpráva – stavebně - konstrukční část.

d) Návrh zvláštních, neobvyklých kcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Není třeba řešit.

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukc, případně sousední stavby

Takové práce nebudou prováděny.

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a upevňovacích konstrukcí či prostupů

Dodavatel bude obvyklým způsobem zajišťovat konstrukce při bourání a demontáži. Suť z půdy bude přesunována shozem přímo do kontejneru. Bude třeba zajistit stavbu dle platných předpisů BOZP, jelikož objekt se bude opravovat za plného provozu.

Celá stavba bude oplocena ve vzdálenosti 3,0m od stěna objektu a bude zabezpečena proti vniku nepovolených osob na staveniště. Na plotě bude umístěna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.

Pro stavbu bude zajištěna kontrola výkonu koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Je třeba provést zabezpečení půdního prostoru proti zatečení po demontáži stávající krytiny. Na podlahu půdy bude položena PVC fólie nebo asfaltový nepískovaný pás, práce budou prováděny postupně po částech, kdy se odstraní krytina a laťování, ošetří se krovy, provede se nové bednění, která se položí hydroizolace, která se upevní kontra latí.

h) Zařízení staveniště

Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku stavebníka. Bude oploceno proti vniknutí na staveniště oplocením. Napojení  na zdroje ve stávajícím objektu – dodavatel zajistí podružné měření vody a elektriky.

Po dohodě se stavebníkem je možné užívat místnost a WC, které jim určí.

Vypracovala : Ing. Dalibor Klusáček

Břeclav, říjen 2022