TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – operační hysteroskop“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky je operační hysteroskop a resektoskop pro gynekologickou operativu v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace:

A, Operační hysteroskop, 1 ks

| Operační hysteroskop, 1 ks |  | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání |  | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - operační hysteroskop složený z vnějšího pláště a oddělitelné optiky |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější průměr hysteroskopu max. 5,5 mm |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější plášť musí obsahovat 5 Fr kanál pro pracovní nástroj |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnější plášť musí obsahovat kanál pro irigaci a kanál pro odtok |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - všechny tři kanály musí obsahovat regulovatelný ventil s páčkou |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - všechny ventily musí být plně vyjímatelné z důvodů čištění (bez šroubování) |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - distální konec musí být šikmý a atraumatický umožňující snadný cervikální přístup i u stenotických pacientek |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rychloupínací zámek pro bezproblémovou montáž a demontáž optiky (bez šroubování) |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rigidní optika o průměru 2,7 mm, úhel pohledu 12 stupňů, délka cca 310 mm |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - k hysteroskopu musí být možné připojení i optiky s úhlem pohledu 30 stupňů |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - k hysteroskopu musí být dodána i odnímatelná pracovní rukojeť pro pistolový úchop |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vše je autoklávovatelné při teplotě 134°C |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - příslušenství: |  | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | - 1 ks Grasper „žraločí zuby“ – semiflexibilní/semirigidní – velikost 5Fr, obě čelisti aktivní, nástroj musí být rozebíratelný na pracovní část a rukojeť spojení se provádí pomoci nacvaknutí, rukojeť s pružinovou ochranou proti zničení branží | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | 1 ks Bioptické kleště, semiflexibilní/semirigidní – velikost 5Fr., obě čelisti aktivní, nástroj musí být rozebíratelný na pracovní část a rukojeť spojení se provádí pomoci nacvaknutí, rukojeť s pružinovou ochranou proti zničení branží | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | 1 ks nůžky, semiflexibilní/semirigidní – velikost 5Fr., jedna čelist aktivní, nástroj musí být rozebíratelný na pracovní část a rukojeť spojení se provádí pomoci nacvaknutí, rukojeť s pružinovou ochranou proti zničení branží | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | světlovodný kabel o průměru min. 2,5 mm, délka min. 3 m | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | plastový sterilizační kontejner s plastovým hřeben uvnitř | ANO / NE |  |  |  |  |
|  | reservní sada těsnění | ANO / NE |  |  |  |  |

B, Resektoskop, 1 ks

| Resektoskop, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - určen pro bipolární endoresekci ve fyziologickém roztoku | ANO / NE |  |
| - vnější plášť resektoskopu o průměru max. 26 Fr (8,7 mm) | ANO / NE |  |
| - vnitřní plášť resektoskopu o průměru max. 24 Fr | ANO / NE |  |
| - dvouplášťový 360° rotační systém s připojením hadic pro kontinuální proplach, dva konektory s kohoutem | ANO / NE |  |
| - atraumatický distální keramický konec | ANO / NE |  |
| - přítokový a odtokový ventil minimálně se 4 mm průřezem pro lepší irigační výkon | ANO / NE |  |
| - všechny ventily musí být plně vyjímatelné z důvodů čištění (bez šroubování) | ANO / NE |  |
| - pasivní pracovní element bipolární | ANO / NE |  |
| - rychloupínací nacvakávací systém pro snadné složení a rozložení nástroje (žádné šroubování jednotlivých částí při skládání vnějšího, vnitřního pláště, pracovního elementu, elektrody a optiky) | ANO / NE |  |
| - obturátor | ANO / NE |  |
| - optika 4 mm, 12°, pracovní délka 297 mm, autoklávovatelná do 134°C | ANO / NE |  |
| - možnost použití jednorázových i resterilizovatelných kliček | ANO / NE |  |
| - zpětná kompatibilita se všemi standardními značkami elektrochirurgických generátorů (Erbe, Bowa, KLS Martin, apod.) | ANO / NE |  |
| - možnost připojení min. těchto elektrod: | ANO / NE |  |
| - vaporizační elektroda s dutým středem pro efektivní vaporizaci tkáně | ANO / NE |  |
| - řezací kličky o průměru drátu cca 0,25 mm | ANO / NE |  |
| - jehlová elektroda | ANO / NE |  |
| - elektroda pro plošnou koagulaci tkáně | ANO / NE |  |
| - příslušenství: | ANO / NE |  |
| - kabel k multifunkční zásuvce elektrokoagulace | ANO / NE |  |
| - sterilizační kontejner pro optiku | ANO / NE |  |
| - sterilizační kontejner pro resektoskop s ježkem | ANO / NE |  |
| - rozebíratelná plně resterilizovatelná žaneta (odsávací stříkačka) o objemu cca 150 ml | ANO / NE |  |
| - světlovodný kabel o průměru min. 2,5 mm, délka min. 3 m | ANO / NE |  |
| - 3 ks resterilizovatelných kliček | ANO / NE |  |
| - 3 ks resterilizovatelných elektrod pro plošnou koagulaci | ANO / NE |  |
| - 3 ks resterilizovatelných jehlových elektro | ANO / NE |  |
| - reservní sada těsnění | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)