SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ  BRNO, KUDELOVA 6

DOKUMENTACE PRO ZHOTOVENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVIZE 09/2014

V Brně, prosinec 2008

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing. Antonín Semrád

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA  STAVBY

Budova střední školy grafické se nachází v městě Brně Kudelova ulice č. 6, katastrální území Černá Pole.

Pozemek s budovou je ohraničen ulicí Kudelovou a sousedními budovami.

Jedná se o objekt v řadové zástavbě o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích se sedlovou střechou.

Objekt má půdorysný tvar obdélníkový.

Na východní štít navazuje Střední průmyslová škola stavební.

Nosné svislé konstrukce jsou z cihelného zdiva, strop nad 1. PP je tvořen klenbami, ostatní stropní konstrukce jsou železobetonové.

Fasády jsou jednoduché, hladké se zdvojenými dřevěnými okny se sklápěcími křídly ve spodní části oken. Dvorní fasáda je velmi poškozená.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Spočívá v těchto základních úpravách :

-	Zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. venkovní omítky

-	Vybourání stávajících výplní otvorů v obvodovém zdivu a jejich nahrazení novými výplněmi včetně osazení vnitřních parapetních desek a oplechování parapetů oken a říms a oplechování ukončení kontaktního zateplovacího systému

-	Provedení zateplení půdy objektu nad 4. NP

-	Zateplení půdy (stropu nad 4. NP) vč. osazení pochůzí lávky

-	Demontování konstrukcí na fasádách (svislá lana hromosvodu, podokapní žlaby, odpadní trouby, orientační desky apod.) a jejich osazení po provedeném zateplení stěn

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

##### 1.	Bourací práce :

--------------------

Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.

Nutno dodržet veškeré technické a bezpečnostní předpisy:

- vyhlášku ČÚBP  192/2005, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

- NV č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- NV č. 362/2005 sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 361/2007 sb. Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

- Zákon č. 309/2006 sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V průběhu provádění stavebních prací je nutné dbát:

- zákon č. 258/2000 sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění díl 6 § 30 - 36 -nařízení vlády č. 148/2006 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny

A zajištěny proti poškození a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce.

Technologie bouracích prací bude stanovena odbornou dodavatelskou firmou.

Bourací práce obsahují:

--------------------------------

- Vybourání všech výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu. Stávající okna jsou :

Okna dřevěná jsou zdvojená, převážně s ventilačním křídlem ve spodní části :

Okna rozměru 	1200 x 2400 mm	-	celkem 	46 ks

Okna rozměru 	1200 x 2100 mm	-	celkem 	19 ks

z toho 1 ks opatřen mříží

Okno rozměru 	  900 x 1800 mm	-	celkem 	  1 ks

opatřeno mříží

Okna rozměru 	1200 x 1500 mm	-	celkem 	  2 ks

Okna rozměru 	  850 x   850 mm	-	celkem 	  1 ks

Okna rozměru 	  900 x 1800 mm	-	celkem 	  1 ks

Okna rozměru 	  450 x 1000 mm	-	celkem 	  8 ks

Okna ocelová jsou v 1. PP :

Okna rozměru 	  800 x   600 mm	-	celkem 	  6 ks

plechové dvířka	  800 x   600 mm	-	celkem 	  1 ks

opatřena mříží

Okno rozměru 	  900 x   600 mm	-	celkem 	  1 ks

Okno rozměru 	  900 x 1600 mm	-	celkem 	  1 ks

Okno rozměru 	  900 x 1300 mm	-	celkem 	  2 ks

Okna sklobetonová jsou umístěna nad vstupem a vjezdy:

Okna rozměru 	2600 x   750 mm	-	celkem 	  2 ks

Okno rozměru 	1300 x 1100 mm	-	celkem 	  1 ks

Dveře vstupní dřevěné, prosklené s nadsvětlíkem :

Dveře rozměru 	1800 x 2100  + 600 mm	-	celkem 	  1 ks

Vrata ocelová :

Vrata rozměru 	2600 x 3300 mm	-	celkem 	  2 ks

Vrata rozměru 	1800 x 2700 mm	-	celkem 	  1 ks

-	Odstranění oplechování parapetů oken mimo 7 ks ocelových oken 800 x 600 mm, okna 900 x 600 ( 1 ks ) a 900 x 1600 mm ( 1 ks ) a oken sklobetonových 2600 x 750 mm ( 2 ks ).

-	Odstranění oplechování atiky a okapu střechy: RŠ 500 mm - celkem 7,5 m

-	Odstranění oplechování říms:

RŠ 900 mm - celkem   8,0 m

RŠ 600 mm - celkem 21,0 m

RŠ 500 mm - celkem 56,0 m

-	Demontáž svislých odpadních trub 	- 	celkem 54,0 m

-	Demontáž podokapních žlabů 	- 	celkem 46,0 m

-	Odstranění stávajících dvorních říms   -	celkem 30,0 m

-	Demontáž svislých lan hromosvodů 	- 	celkem 74,0 m

-	Otlučení venkovní omítky dvorní fasády v celé ploše vč. soklu

- Vnější mříže u oken v 1.PP se demontují a nahradí novými

- U stavebních otvorů ve 2.NP se demontují stávající skládací mříže, okna budou z vnější strany doplněna o nové mříže

-	Demontáž orientačních tabulí na fasádě

-	Vybourání ocel. komínu z kotelny v dvorní části

-	Vybourání sklobetonových výplní rozměru 1800 x 2400 mm mezi průjezdem a vstupní halou - celkem 2 ks

- 	Vybourání betonové plochy ve dvorní části v rozsahu 24m2. Předpokládá se 	      tl. 150mm. Po odstranění suti se dosype ornicí a vysází se nový trávník.

- Vybourání rozrušené vrstvy z asfaltobetonu u vjezdu ve dvorní části.

##### 2.	Popis hlavních konstrukcí :

-------------------------------------

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy.

##### 2.1.	Zateplení fasád :

----------------------

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou (perlinka) a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě. Ostění otvorů v obvodovém plášti bude přetaženo o 30mm tepelnou izolací.

Kontaktní zateplovací systém mimo sokl bude proveden s tepelným izolantem z desek fasádního polystyrénu EPS 70F, nad vstupem a vjezdy po celé výšce objektu z minerálních vláken (λ=0,039W/mK). Tloušťka tepelné izolace bude 160 mm.

Boční stěny ploch fasád u vstupu a vjezdu do objektu budou zatepleny polystyrénem tl. 30 mm EPS 70F.

Fasádní římsa v uliční části objektu bude zateplena tepelnou izolací z polystyrénu tl. 80mm EPS 70F.

Zateplení venkovních parapetů oken (pod oplechování) je navrženo polystyrenbetonem v tl. 25 až 30 mm (ve spádu).

Sokl bude opatřen pouze novou sanační omítkou s prodyšným nátěrem, bez tepelné izolace - viz výkresy pohledů.

Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit, příp. provést nový a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Lana hromosvodu budou demontovány. Po provedení zateplovacího systému se provede hromosvod z nových lan. Lana se napojí na stávající střešní hromosvod. Dešťové svody budou provedeny z nových trub. Kotvící prvky lan hromosvodu a objímky dešťového svodu se doporučuje připravit před realizací zateplovacího systému.

Římsy podokapní (od úrovně +15,600) budou opatřeny vápenocementovou omítkou na vyspravený, příp. nový pevný podklad.

Vyspravení podkladu fasád z cca 40% plochy uliční fasády. Dvorní fasáda bude v celé ploše otlučena a bude provedena venkovní nová omítka vápenocementová dvouvrstvá hladká.

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

Zateplovací systém provádět dle technologických pravidel a postupů dodavatele.

OBECNÉ POŽADAVKY NA KZS (ETICS dle normy ČSN 732901):

- KZS provést dle ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014

- KZS provést dle technologického postupu předepsaného výrobcem pro konkrétní použitý systém

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS musí splňovat třídu reakce na oheň „B“ a izolant třídu reakce „E“ – viz. PBŘS – samostatná nedílná součást projektu.

POSTUP

- PŘIPRAVENOST PODKLADU

Budou odstraněny nesoudržné plochy omítky a vyspraveny novou omítkou. Bude provedeno čištění fasády tlakovou vodou. Systém musí být prováděn na pevný a suchý podklad.

- LEPENÍ DESEK TEPELNÉ IZOLACE

Před prováděním provést odtrhovou zkoušku pro ověření vlastností podkladu. Druh lepící hmoty bude použit dle konkrétního systému. První řada desek bude provedena do kovového zakládacího profilu. Izolace ostění a nadpraží bude tvořena přesahem polystyrenu 30mm přes rám oken (dveří).

- KOTVENÍ HMOŽDINKAMI

Jsou navrženy šroubovací talířové kotvy s certifikovanou zápustnou montáží splňující bodový prostup tepla 0,001W/K, délka hmoždinky min. 235mm (při tl. izolace 160mm).

- PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY

Před provedením nutno osadit všechny ukončovací, nárožní, dilatační profily a zesilující vyztužení. Do nadpraží použít okapničky, okolo rámů oken a dveří zvenku i zevnitř připojovací profily (začišťovací okenní lišty). Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné (armovací) vrstvy – lepící hmoty a sklotextilní síťoviny. Tloušťka dle technologického předpisu konkrétního výrobce. Rovinnost musí být dodržena dle velikosti zrna finální vrstvy omítky: při zrnitosti 1,5mm je rovinnost 2mm pro lať 1m.

- PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Finální omítková vrstva bude provedena na základní vrstvu po provedení penetračního nátěru. Omítka bude na silikonové bázi, zrnitost 1,5mm. Barevnost bude určena dle předloženého vzorníku konkrétního systému v průběhu stavby. Vybrané vzorky v počtu cca 6ks budou předloženy dodavatelem na polystyrenových tabulích 0,5x1m fyzicky k závěrečnému odsouhlasení.

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

##### 2.2.	Výplně otvorů:

-------------------

Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů. Zasklení je řešeno izolačním dvojsklem.

Všechna okna musí mít (U = 1,2 W/m2K) pro celé okno (rám i sklo).

Izolační dvojsklo bude mít parametry U = 1,1 W/m2K.

Zvukoizolační zasklení Rw  = 37 dB.

Kování celoobvodové, těsnění celoobvodové přítlačné. U horních křídel oken bude ovládací klika umístěna v nižší části křídla pro lepší manipulaci.

Okna budou opatřena horizontálními vnitřními žaluziemi stříbrné barvy. Jedná se o učebny, kabinety, kanceláře, ředitelnu, atd.

Okna budou dodána s parapetními deskami (vnitřní parapety) ze stejného materiálu jako okna. Součástí dodávky parapetů budou pod parapetní profily.

Okna budou posunuta o 100 až 150 mm směrem k venkovnímu líci obvodových stěn.

Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací - výrobky z plastů.

Stávající plastové okna v 1., 2. a 3.NP na záchodech se posunou směrem k vnějšímu líci fasády. Jedná se o 3 okna (0,45x1,00m) a 3 okna (1,20x0,80m). Bude nutné omítnout ostění a nadpraží vápenocementovou jádrovou omítkou a vytvořit podklad pro nové parapety. V současnosti nejsou omítnuty. Na záchodech se doplní keramický obklad.

Osazení nových výplní otvorů musí být provedeno dle ČSN 73 0540, především z hlediska kritických povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Zejména poloha pevných rámů vůči ostění musí umožnit překrytí pevného rámu okna či dveří tepelně izolační vrstvou vnějšího zateplení ostění o 30mm.

Doporučuji osazovací spáry na interiérové straně parotěsně uzavřít a na vnější straně opatřit proti zatékání srážkové vody.

Výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a

nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, prahových spojek a prahů, vnitřních parapetů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., uchazeč předloží statický výpočet vyztužení nejčastěji se opakujícího okna.

Kotvení oken, dveří a jejich sestav musí být provedeno - rámy - ocelo-hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, případně turbošrouby. Kotvy budou osazeny krytkami. Součástí nabídky musí být statický návrh kotvení nejčastěji se opakujícího okna. Kotvení bude prováděno do 200mm od každého rohu výrobku a pak každých max. 700 mm. Osazovací spáry musí být na interiérové straně parotěsně uzavřeny parotěsnou páskou a na vnější straně opatřeny proti zatékání srážkové vody  - v systémovém provedení.

Výrobky osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému. Tepelně technické parametry výrobků musí vyhovět požadavkům této dokumentace, požadavkům platných předpisů a norem a jejich doložení certifikáty, technickými listy a zprávami musí být součástí nabídky uchazeče.

##### 2.3.	Zateplení půdy:

--------------------

Zateplení stropu nad 4. NP (na půdě) bude provedeno deskami z minerálních vláken (λ =0,039W/mK) v celkové tl. 250 mm (desky klást ve dvou vrstvách s překrytím spár ).

Na tepelnou izolaci bude z horní strany položena paropropustná folie, která se stabilizuje proti posunutí. Schopnost propustit vodní páry v množství Sd =0,02m o hmotnosti 100g/m2.

Od vstupu na půdu bude v podélné ose půdy i v bočních částech půdy provedena pochůzí lávka š=600mm, celkem 132m2, z 2 x desek OSB                       (s překrytím spár) vč. nosné konstrukce. Nosná konstrukce z dřevěných hranolů kotvených k vazným trámům.

Svislé a vodorovné konstrukce oddělující hlavní schodišťový prostor od půdy bude zateplen minerální vatou (λ =0,039W/mK) v tl.250mm z vnější strany. Součástí dodávky tepelné izolace budou i kotvící prvky (např. hmoždinky s kovovými trny)

##### 2.4.	Zateplení střechy přístavku nad 1. NP vč. krytiny:

-----------------------------------------------------------------

##### Zateplení střechy je navrženo deskami z minerálních vláken (λ =0,039W/mK) v tl. 260 mm.

Skladba navržené úpravy střechy je popsána na výkrese „Řez B - B´“

##### 2.5.	Stavební práce:

---------------------

DOZDÍVKY

-	Mezi průjezdem a vstupní halou bude po vybouraných sklobetonových výplních provedeno dozdění z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm (U = 0,30 W/m2K ) rozměrů 1800 x 1800 mm. Celkem 2 ks, vč. vnitřní omítky natažené na armovací síťovinu.

-	Dozdění otvoru 900 x 1400 mm do líce venkovního zdiva na tl. 250 mm v       1. PP - celkem ve dvou případech.

-	Nadezdění atiky střechy dvorního přístavku z pórobetonových tvárnic šířky 300 mm na výšku 250 mm.

-	U všech oken dvorní fasády bude doplněno a vyspraveno ostění - celkem cca 248 bm.

- Zazdění okenních otvorů v 1.,2.,3. a 4. NP o velikosti 0,45x1,0m v celkovém počtu 8ks poro-betonovými tvárnicemi. Dozděná plocha se v interiéru omítne vnitřní tenkovrstvou omítkou s výztužnou tkaninou a lepidlem. Nová omítnutá plocha bude plynule navazovat na stávající omítku. Bude-li stávající omítka vykazovat velkou nerovnost nebo různou tloušťku, použije se standartní vápenocementová jádrová omítka se štukem. V kuchyni se doplní keramický obklad.

OMÍTKY, VYSPRAVENÍ PODKLADU

-	Omítka soklu je navržena sanační, opatřená prodyšným nátěrem. Provádět na pevný (vyspravený) podklad. U uliční fasády bude provedeno vyspravení soklu cca ze 40 % plochy. U dvorní fasády bude provedena nová omítka soklu (venkovní omítka sanační ) na 100 % plochy soklu.

-	Omítka podokapních říms je navržena vápenocementová opatřená nátěrem -provádět na pevný (vyspravený) podklad. Vyspravení podkladu z cca 60 % plochy říms.

- Podklad fasádní uliční římsy bude vyspraven, příp. doplnění chybějících částí cca  z 60 % plochy říms.

- Dvorní fasádní římsy budou odstraněny po celé délce a podklad pod nimi se vyrovná a připraví pro zateplení

-	Vyspravení podkladu fasád - cca 40% plochy uliční fasády nutno ověřit provedením sond.

-	Venkovní omítka dvorní fasády bude nová dvouvrstvá hladká vápenocementová po celé ploše.

-	V místě ostění a nadpraží nových a posunutých výplní otvorů budou provedeny vnitřní vápenoštukové omítky. Kde se nachází ve špatném stavu nebo zcela chybí omítkovina, se provede nová vápenocementová jádrová. Omítky provést tak, aby plynule navazovali na stávající.

MALBY

-	Nové malby budou provedeny na ostění a nadpraží vyměněných a posunutých výplní otvorů a celých vnitřních stěnách s novými výplněmi otvorů. Dále se provedou na všech stěnách zazdívaných otvorů.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE A VÝROBKY

-	Všechny stávající klempířské prvky na fasádách budou odstraněny a po provedení kontaktního zateplovacího systému budou osazeny prvky nové.

-	Podrobný popis je uveden na samostatném výkrese.

-	Klempířské práce provádět dle ČSN 73 36 10.

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE A VÝROBKY

-	Jsou navrženy nové ocelové vrata do průjezdu a skladu vč. zárubní a tepelné izolace

-	Nové ocelové mříže budou provedeny z pozinkované tyčové oceli. Jedná se o okna v 1.PP a 2.NP. Kotvit se budou do obvodového zdiva.

-	Nové vstupní prosklené dveře budou rovněž tepelně izolační.

-	Odvětrání kotelny se provede z pozinkované trouby průměru 200mm. Bude nutné provést stavební prostup přes obvodovou zeď šířky 1,0m.

-	Podrobný popis prvků je uveden na samostatném výkrese.

NÁTĚRY

-	Kotevní prvky demontovaných konstrukcí budou po očištění opatřeny 2 x základním a 2 x vrchním nátěrem.

PODHLED

-	V 1.NP v průjezdu bude proveden podhled ze sádrokartonových desek             tl.15 mm na ocelové nosné konstrukci s tepelnou izolací z minerálních vláken (λ =0,039W/mK) v tl. 100 mm.

HROMOSVOD

- Stávající hromosvodné lana na fasádě budou demontovány a nahrazeny novými.

OSTATNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

- Nový okapový chodník ve dvorní části z betonové dlažby 500x500x50 do pískového lože, ohraničen zahradní obrubou do betonu. Celková délka okapového chodníku je 32m. Zpevněná plocha ve dvorní části před vjezdem ze zámkové dlažby tl.60mm do pískového lože o celkové ploše 17m2. Podloží bude ze zhutněného štěrku tl.150mm.

- Demontáž a zpětná montáž fasádních prvků. Jedná se o 4ks cedulí.

- Nové dešťové svody budou doplněny o lapače střešních splavenin, které se napojí na stávající ležatou kanalizaci. Jedná se o 3ks.Tato stavební práce bude zahrnovat odkop v místě soklu. V jednom případě bude nutné provést odbočku k ležaté kanalizaci.

- VYTÁPĚNÍ

Stávající vytápění střední školy grafické je řešeno napojením ze sousední Střední průmyslové školy stavební bez měření spotřeby tepla, která je účtována dle plochy školy.

Navržena je úprava spočívající ve vybudování předávacího místa tepla v 1. PP střední školy grafické.

8.		MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Objekt je navržen z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou.

9.		HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Navržené řešení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví osob a zdravých životních podmínek. Při výstavbě budou použity jen certifikované, nezávadné materiály a technologie.

10. 	OCHRANA PROTI HLUKU

Navržené materiály, konstrukce a prvky  jsou navrženy v souladu s platným právním předpisem. Stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost.

Nová okna budou z plastových, pětikomorových profilů, bílé barvy. Okna budou zasklená izolačním dvojsklem.

11. 		ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

- Tepelně technické vlastnosti  materiálů a konstrukcí řešené stavby budou po stavebních úpravách  splňovat předepsané normové hodnoty.

12. 	OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska ochrany obyvatelstva je ke stavbě navržen příjezd pro vozidla hasičského záchranného sboru a vozidla lékařské záchranné služby.

13.		POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

- Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou součástí projektové dokumentace.

DODATEČNÉ POŽADAVKY INVESTORA:

Stávající rozvody SLP vedené volně po fasádě, budou vloženy do PVC chráničky, která bude zapuštěna do drážky a následně zakryta navrženou tepelnou izolací.

Jedná se o rozvody na uliční fasádě o celkové přibližné délce 36m. Délku kabelu je nutné přeměřit na stavbě.

Stávající rozvody SLP vedené po fasádě ve dvorní části budou zrušeny odstřižením. Jedná se o 24m kabelu.

Provede se vnitřní úprava vedení SLP v místě parapetů oken. V současnosti jsou vedeny v lištách těsně pod vnitřním parapetem. Bude nutné jejich přeložení a to v rozsahu cca 20m. Rozvody budou vedeny v nových lištách. Umístění se upřesní dle možnosti posunu stávajících rozvodů SLP.

U stávajících topných těles chybí termohlavice. Celkem se jedná o 8ks. Budou doplněny v rámci zateplení objektu. Druh termohlavice bude upřesněn na stavbě.