PŘÍLOHA Č. 4B DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ČÁST 2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Specifikace předmětu plnění - část 2 veřejné zakázky

# Jednonožový řezací stroj

Pokyny pro účastníka:

Při zpracování nabídky doplní účastník ke položce technické specifikace nebo zařízení jeho obchodní název (značku a typ) a cenu za kus bez DPH a uvede technickou specifikaci tak, aby odpovídala specifikaci jím nabízeného plnění a splňovala minimální technické požadavky zadavatele, které jsou stanoveny v levém sloupci (příp. prvních dvou sloupcích nacházejících se vlevo), přičemž není oprávněn některý ze zadavatelem uvedených minimálních technických parametrů měnit. Z takto účastníkem uvedené technické specifikace musí být vždy zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele.

### U spotřebního materiálu uvede obchodní název (značku a typ) a cenu nabízeného zboží za kus za bez DPH. Nabízené zboží musí odpovídat požadované specifikaci. Účastník je oprávněn doplnit údaje pouze do polí podbarvených světle zelenou barvou následovně: ___,účastník není oprávněn ostatní pole technické specifikace jakkoliv upravovat, měnit či mazat či do nich jakkoliv zasahovat.

Položka č. 1: Jednonožový řezací stroj, MAX. CENA 1 044 062,00 Kč bez DPH,                   celkem 1 kus

| Výrobce, Značka, Typ: | "[Doplní účastník]" |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za ks bez DPH: | "[Doplní účastník]" |  |
|  | Požadavky: | Nabízené parametry: |
| šířka řezacího stolu | min. 920 mm | "[Doplní účastník]" |
| výška stohu | min. 120 mm | "[Doplní účastník]" |
| přítlak | 2-30 kN | "[Doplní účastník]" |
| výška stolu | min. 870 mm | "[Doplní účastník]" |
| výkon hlavního pohonu | min. 3 kW | "[Doplní účastník]" |
| hmotnost maximální | 2000 kg | "[Doplní účastník]" |
| pohon sedla | přesný a variabilní | "[Doplňte ANO/NE]" |
| lisování | flexibilní pro každý řezaný materiál | "[Doplňte ANO/NE]" |
| bezpečnost | bezpečnostní prvky pro obsluhu a stroj: automatický diagnostický software, textové označení chyby na displeji - bezpečnostní balíček s vícekanálovou světelnou závorou a mechanickou ochranou přeběhu nože - obouruční spouštěním řezu s řízením simultánnosti spuštění - GS certifikát, CE norma | "[Doplní účastník]" |
| příslušenství, vybavení, nože | kompletní elektrické vybavení pro 400V, 50Hz, 3 fáze - uzamykatelný hlavní vypínač - motor hlavního pohonu s řazením hvězda – trojúhelník - ochranný vypínač pro všechny motory - osvětlení pracoviště - optické a mechanické naznačení řezu - nerezový povrch řezacích a bočních stolů (plátováno) - vzduchový polštář pro řezací a boční stoly, kompletně - zadní a přední boční dorazy vpravo a vlevo s rozfuky - sebehlídací světelná závora - hydraulické lisování (dodání bez olejové náplně) - mechanická ochrana proti přeběhu - vestavěné zařízení na výměnu nože (zdviž s opěrkami, měrky a ochranná lišta na nůž pro rychlou výměnu nože do 5 minut) - automatický diagnostický software - krycí plech lisu - spouštění řezu obouruč s řízením simultánnosti - 1 x flash paměť B90 - bezpečnostní řízení nože podle normy CE - kryt zadního stolu z plexiskla - 2 nože z rychlořezné oceli v ochranné skříňce - 10 dořezových lišt 10 x 4,5 mm - pomůcka pro zarovnávání stohu (tzv. "štosovátko") a nářadí - CE a GS-certifikováno - návod k obsluze, katalog ND, elektrické schéma | "[Doplní účastník]" |
| ovládání stroje | 19" barevná dotyková obrazovka ve formátu 16:10 - uzavřená a jasně strukturovaná ovládací plocha s jednoznačnými symboly umožňující snadnou obsluhu, sběr dat – počet řezů, cyklus mazání, provozní hodiny - připravenost pro připojení k místní síti a použití dat pro přímé vytváření řezacích programů (opce) - neomezená kapacita (20.000-40.000 programů) - CIP3 - USB - varianta s kompletním rozsahem funkcí včetně vizualizace řezacího procesu - pomocí grafické informace o posloupnosti kroků řezacího programu lze užít funkci přestavení tlaku - možné řízení přídavných zařízení a výměna signálu mezi periferiemi | "[Doplní účastník]" |
| záruka | 24 měsíců | "[Doplní účastník]" |