centrum přírodovědného vzdělávání

- B    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

E       ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Investor   : 	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Zpracoval :		Atelier Svět, Daskabát 268, Třeboň 379 01

Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

Leden 2013

B.  Souhrnná technická zpráva

a. Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby:		Centrum přírodovědného vzdělávání

katastrální území Valtice

Místo stavby:		k.ú. Valtice, par.č. 855

Katastrální území:	Valtice

Charakter stavby:		stavební úpravy

Stupeň PD:		projekt pro stavební řízení

Po dohodě se stavebním úřadem - nově navržené inženýrské sítě (projekt pro územní řízení, sloučené územní a stavební řízení)

Datum zpracování:        	Leden 2013

Projektant:		ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

Atelier Svět

Daskabát 268, Třeboň 379 01

Tel. 384 724 724

Zodpovědný projektant:

Ing. Michal Skalík

Táboritská 353/II

Třeboň

IČO: 168 15 211

Investor:		Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Uživatel:		Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42

Dodavatel:        	stavba prováděna dodavatelsky – podle výsledků výběrového řízení

Termín realizace: 	06/2014-06/2015

Parametry stavby

dle grafické části – zastavěná plocha 598,40 m2

- 1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- a)zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu zázemí zahradního centra včetně skleníků. Staveniště a stávající objekt je umístěn v rovinatém terénu na pozemku par.č. 855 v k.ú. Valtice v areálu Františkánské zahrady na okraji města Valtice. Pozemek a přilehlé plochy jsou ve vlastnictví státu Česká Republika s právem hospodaření s majetkem disponuje investor.

Areál a samotný pozemek na parcele p.č. 855 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po areálové komunikaci ve vlastnictví investora. Staveniště bude oploceno dočasným mobilním oplocením po dobu stavby. Na staveniště bude zabezpečen přístup branou. Do stávajícího objektu jsou přivedeny inženýrské sítě vody a NN, dále budou realizovány přípojky plynu a kanalizace. Tyto inženýrské sítě budou využity pro samotný objekt i pro realizaci provádění stavby. Staveniště se nachází v rovinatém terénu bez omezujících vnějších vazeb.

- b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících

Urbanistické řešení stavby je stávající, které se objemově nemění a je provozně nejvýhodnější z hlediska konfigurace terénu a vzhledem k vnějším vazbám.

Architektonické řešení je podřízeno požadavku územního plánu a navrženo s ohledem na stávající objekt a přilehlým stavbám.

Sadové úpravy projekt neřeší vzhledem charakteru stavby a areálu zahradního centra. Veškeré výkopové práce budou prováděny s ohledem na charakter Františkánské zahrady a po skončení stavebních prací bude vše uvedeno do původního stavu. Především bude doplněn travní porost po provedení stavby.

Stávající objekt je jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou v započaté rekonstrukci. Ze západní strany k objektu navazují dva skleníky (v současnosti pouze zděná podezdívka a nosné ocelové prvky pro osazení zasklení). Na objektu zázemí bude dokončena započatá rekonstrukce s úpravou části vnitřních dispozic pro vestavbu centra přírodovědného vzdělávání.

- Veškeré úpravy a dispozice jsou patrny z grafické části tohoto projektu.

- c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

- Bourací práce

Bourací práce spočívají ve:

- demontáži části stávajících dveří a zárubní

- vybourání otvorů ve zdivu pro osazení nových dveří

- ubourání části stávajícího komínu

- demontáž stávající ocelové konstrukce stolů v 1. skleníku

- ubourání stávající podezdívky ve 2. skleníku

- ubourání stávajícího chodníčku v degradovaném stavu ve sklenících

- odstranění degradovaných části hlavy podezdívky skleníků

- bourání části podlahových konstrukcí pro osazení technologie vytápění

Bourání otvorů prováděno za předešlého podepření stávajícího zdiva a prověření stávajících překladů. Proříznutí a vybourání podkladních betonů včetně tepelné izolace pro prohloubení podkladního betonu

Bourací práce budou prováděny postupným rozebíráním. Při bouracích pracích postupujících shora dolů je nutno dbát zvýšené ochrany bezpečnosti práce, používat patřičné pomůcky a ochranné oděvy. Bouraný materiál bude tříděn a odvážen na skládky odsouhlasené stavebním úřadem.

Rozsah bouraných konstrukcí je patrný z grafické části.

- Zemní práce + základy

Spočívají ve vykopání zeminy pro přípojky sítí, samotné osazení jímky do terénu a vytěžení zeminy kolem samotného objektu zázemí a skleníků pro obsyp kačírkem. Základové pasy stávající bez úprav pouze založení technologie vytápění na zesíleném podkladním betonu. Předpokládaná těžitelnost zeminy – 2 až 3. Strojní technologie není předepisována. Pod novou jímkou bude proveden štěrkopískový polštář o mocnosti 0,2m hutněný na minimální únosnost 0,2MPa. Hladina spodní vody se předpokládá pod základovou spárou. Před započetím zemních prací nutno vyzvat správce podzemních sítí k jejich vytýčení. Základová spára bude převzata statikem, či geologem. Sejmutá ornice bude použita na zvýšení orniční vrstvy na pozemku investora.

Rozsah zemních a základových konstrukcí je patrný z grafické části.

- Svislé nosné a nenosné konstrukce

Systémové zdění bude dodržovat technologické předpisy výrobce materiálu tak, aby bylo dodrženo technických parametrů zdiva a záruky dodávky. Překlady otvorů budou stávající  za  předpokladu jejich prověření.

Svislé nosné a nenosné konstrukce skleníků bude ponechána stávající. Podezdívka z vápennocementových cihel bude opravena a doplněna část betonové hlavy, ocelová nosná konstrukce skleníku očištěna a prověřena případně doplněna o chybějící prvky a natřena 1x základním a 2x syntetickým nátěrem. Vnější obvodový plášť skleníků bude proveden z polykarbonátu tloušťky 10 mm. Jihovýchodní strany skleníků budou zaskleny profily polykarbonátovými jednokomorovými. Zbylé stěny budou z dvoukomorových polykarbonátových desek.

- Vodorovné konstrukce

Podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek  tl. 12,5 mm (s reakcí na oheň A1 nebo A2 ) na stávající rošt z hliníkových profilů. Sádrokartonový podhled ve vlhkých provozech (umývárna, WC) proveden z hydrofobních sádrokartonových desek.

- Konstrukce zastřešení + střešní plášť

Konstrukci zastřešení na samotném objektu tvoří stávající dřevěné sbíjené příhradové vazníky. Prvky krovu budou prověřeny případně impregnovány proti biologické korozi a degradaci materiálu (protihnilobním nátěrem).

Ocelová plechová krytina - stávající bez úprav. Klempířské prvky z FeZn plechu - stávající.

Nově oplechována atika z důvodu rozšíření tepelnou izolací.

Konstrukce zastřešení na sklenících bude ponechána stávající a doplněna o hliníkové profily nesoucí střešní krytinu provedenou z polykarbonátových komůrkových desek tloušťky 10 mm.

- Tepelná izolace

Všechny tepelné izolace použité v konstrukcích (střešní plášť, obvodové stěny, podlahy ) jsou popsány (název, materiál, tloušťka, atd.) ve výkresové části projektu a ve skladbách podlah a konstrukcí, popř. budou upřesněny A.D. během realizace stavby. Obvodový plášť je zateplen kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrenu tl.100mm. Podhled zateplen minerální tepelnou izolací tl. 260mm.

- Podlahy, obklady

Nášlapné vrstvy podlah jednotlivých místností jsou popsány v tabulkách místností výkresové části projektové dokumentace. Konkrétní typ a barevnost nášlapných vrstev budou odsouhlaseny investorem dle nabídky trhu. Dodavatel dodá s použitým materiálem certifikát a technickým listem bude dokladovat fyzikálně technické vlastnosti. Obklady a dlažby budou shodné kalibrace. Výšku obkladů v sociálních zařízení doporučuje  projektant v minimální výšce 2100 mm.

Podlaha  chodníků ve sklenících bude provedena betonová tl. 100mm z betonu C20/25 vyztužená ocelovou kari sítí Q188 6/150x6/150 na štěrkový podsyp.

Povrchové úpravy

EXTERIÉR

Vnější zdivo

- tenkovrstvá minerální, popř. silikátová omítka  zateplovacího systému

- podezdívka (sokl) – betonový střik

- barevné odstíny fasádního nátěru budou upřesněny investorem před realizací

- Truhlářské prvky

- okna stávající plastová a vnější stávající tepelně izolované dveře s tepelně izolačními skly,

Tesařské konstrukce

- povrchově upraveny lazurovacím lakem

- barevný odstín lazurovacího laku – hnědý

- nátěr prvků krovu proti biologické a vlhkostní degradaci

Klempířské výrobky

- stávající z FeZn plechu

INTERIÉR

Vnitřní zdivo

- tenkovrstvá omítka včetně nátěru vnitřní disperzní barvou (alt. vápenným mlékem)

- barevné odstíny vnitřních nátěrů budou upřesněny před realizací

- keramické obklady ve vlhkých provozech budou provedeny v rozsahu vyplývajícím z výkresové části projektové dokumentace

- konkrétní obklady a dlažby (rozměry, barevný odstín, …) budou specifikovány před realizací investorem

Sádrokartonové konstrukce

- povrchový nátěr vnitřní disperzní barvou (např. klihový nátěr Primalex-karton)

- barevné odstíny vnitřních nátěrů budou upřesněny před realizací

Truhlářské prvky

- vnitřní dveře dřevěné, popř. dýhované povrchově upraveny lazurovacím nátěrem, zárubně ocelové

- barevný odstín lazurovacího laku upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace

- ocelové zárubně opatřeny nátěrem 1 x základním, 2 x syntetickcým

Tesařské konstrukce

- Podhledová konstrukce stropu bude provedena ze sádrokartonových desek tloušťky 12,5,mm se základním požadavkem na reakci na oheň A1, nebo A2.

- povrchově upraveny lazurovacím lakem

- barevný odstín lazurovacího laku – hnědý

* Konkrétní barevné odstíny všech povrchových úprav budou určeny před realizací po konzultaci investora a zástupce prováděcí firmy

* Plošný rozsah vnitřních keramických obkladů a dlažeb je patrný z grafické části. Konkrétní typ, velikost a barevnost bude upřesněna AD a investorem v návaznosti na nabídku dodavatele. Podmínkou dodávky je stejná kalibrace, jednotná barevnost a doložení certifikátu.

Ocelové konstrukce

V rámci této stavby jsou používány běžné ocelové prvky a  není vyžadována zvláštní ochrana. Ocelové prvky budou očištěny od rzi a povrchově upraveny základním a syntetickým nátěrem v plném rozsahu.

Výplně otvorů

V obvodových stěnách jsou stávající plastová okna a dveře - zasklené tepelně izolačním dvojsklem U=1,2 W/m2K. Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelové zárubně.

Skleníky budou opláštěny komůrkovým polykarbonátem tloušťky 10 mm. Jihovýchodní strany stěn skleníku a zastřešení bude provedeno z jedno komůrkového profilu. Ostatní stěny skleníku budou dvou komůrkové.

Klempířské výrobky

Nové klempířské výrobky budou provedeny z FeZn plechu.

Údaje o technickém vybavení objektu (ZI, EI,ÚT, UO)

KANALIZACE:

Projekt ZTI řeší napojení nových zařizovacích předmětů na stávající rozvody vody a kanalizace a nové rozvody vody do skleníků.

Ležatá kanalizace splašková: Z objektu je vedena kanalizace a je napojena na kanalizační jímku objemu 8 m3. Tato jímka bude betonová kruhová. Do stropu bude osazen revizní poklop. Na stěně jímky budou osazeny stupadla, či žebřík.

Připojovací potrubí: Typové běžné zařizovací předměty jsou napojeny připojovacím potrubím na jednotlivé rozvody.

Dešťové  potrubí: Je stávající.

VODOVOD:

Vodovodní přípojka: Je stávající.

Vnitřní voda: Rozvod studené vody je napojen na stávající potrubí, které je již nainstalováno v prostoru sprch.

Ohřev TUV pro sprchy je zajištěn v elektrickém zásobníku TUV o objemu 160 litrů.

Voda pro skleníky: 	Hlavní přívod vody pro skleníky je napojen v kotelně a je veden přes chodbu do prostor skleníků, kde je pod stropem veden k jednotlivým výtokovým místům.

Na chodbě jsou osazeny kulové uzávěry  pro snadné vypuštění.

Ve skleníku jsou osazeny dvě umyvadla s nástěnnou baterií pro studenou vodu a zahradní ventily určené pro zalévání rostlin.

Potrubí mimo prostory skleníků bude izolováno proti rosení izolací mirelon tl.6 mm.

Materiál: Rozvodné potrubí v objektu bude z materiálu PPR PN 16  a pozinkované pro skleníky.

Potrubí je vedeno v podlaze nebo ve zdech ve vysekaných drážkách a je opatřeno návlekovou izolací Mirelon v požadované tloušťce. Ve skleníkách je zavěšeno pod stropem.

Závěr: Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce. O výsledku zkoušky provede prováděcí firma zápis. Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.

Zařizovací předměty: Jsou navrženy standardního typu a dle výběru investora. Umyvadlo se stojánkovou baterií,Wc kombi, vana, sprchový kout.

ELEKTROINSTALACE

Tento projekt řeší úpravu elektroinstalace stávajícího objektu.

Provozní napětí: 3+PEN, 1+PE+N ,400V/230V , 50Hz stř.

Napěťová soustava : TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : základní-samočinným odpojením             	vadné  	části od zdroje.

Úpravami elektroinstalace nedojde k navýšení stávajícího soudobého

příkonu celého objektu.

V části objektu bude provedena výměna stávajících svítidel za nové. V levé části vznikne nová místnost učebny. Pro osvětlení učebny budou použita zářivková stropní svítidla s parabolickou mřížkou. Pro nasvětlení tabule se použijí svítidla s asymetrickým reflektorem pro nasvětlování svislých ploch. Intenzita osvětlení je provedena dle ČSN EN 12464-1, pro učebny 500lx. Ovládání osvětlení bude rozděleno po řadách. Dále bude připravena zásuvka pro připojení dataprojektoru s promítáním na plátno případně interaktivní tabuli. Toto zařízení není součástí dodávky el. instalace. Světelný okruh se provede kabelem CYKY 2-3x1,5 a zásuvkový kabelem CYKY 3Cx2,5. Napojení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče do kterého se doplní jistič 10A pro světelný okruh a 16A pro zásuvkový okruh. Pro zásuvkový okruh bude doplněn proudový chránič.

Svítidla budou použita zapuštěná do podhledu a nástěnná. Typy budou vybrány investorem.

Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny dle platných norem ČSN a tak,aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana zdraví,jak při normálních provozních režimech,tak při poruchových stavech, údržbě a revizích.

Po dokončení prací,před uvedením zařízení do provozu bude zpracována zpráva o výchozí revizi.

Nová elektroinstalace  ve sklenících.

Provozní napětí: 3+PEN, 1+PE+N ,400V/230V , 50Hz stř.

Napěťová soustava : TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím : základní-samočinným odpojením             	vadné  	části od zdroje.

Úpravami elektroinstalace nedojde k navýšení stávajícího soudobého

příkonu celého objektu.

Ve sklenících bude provedena veškerá el. instalace nová. Světelné a zásuvkové okruhy se napojí ze stávajícího rozvaděče v přistavěném objektu.

K osvětlení jsou navržena zářivkoví svítidla v krytí IP65. Samostatně bude ovládáno osvětlení uličky a samostatně osvětlení ploch s rostlinami. Jako zdroj bude bude ve svítidlech použita speciální zářivka s s vysokým podílem modré a červené barvy,což podporuje fotosyntézu a tím zajišťuje ideální světelné podmínky pro růst rostlin.

Svítidla budou ovládána vypínači případně přes spínací hodiny s nastavitelným programem svícení. Dále budou ve sklenících osazeny zásuvky 230V. Veškeré el. zařízení musí být v provedení do mokrého prostředí.

El. rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými po konstrukci skleníku. Zásuvky budou napojeny přes proudový chránič.

Dále bude provedena kontrola uzemnění skleníku a bude provedeno proměření  zemního odporu, který nesmí překročit hodnotu 5 ohmů. V případě nutnosti bude provedeno dopnění uzemnění.

Veškeré elektroinstalační práce musí být prováděny dle platných norem ČSN a tak,aby byla zaručena max. bezpečnost a ochrana zdraví,jak při normálních provozních režimech,tak při poruchových stavech, údržbě a revizích.

Po dokončení prací,před uvedením zařízení do provozu bude zpracována zpráva o výchozí revizi.

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

Projekt řeší ústřední vytápění v prostorách  stávajícího objektu a skleníků.

Zdrojem tepla je kotel na tuhá paliva a záložní nástěnný plynový kotel o výkonu 48 kW, kotle osazeny v technické místnosti.

Systém je uzavřený a s nuceným oběhem. Rozvody vytápění jsou již z části provedeny. Bude provedeno jejich doplnění

Plynový kotel je vybaven čerpadlem, pojistným zařízením , expanzní nádobou, dopouštěním a ekvitermní regulací . U kotle je osazen regulační a přepouštěcí ventil.

Odtah spalin je vedený koaxiálním potrubím nad střechu. Jedná se o spotřebič typu „C“.

Potrubí je vícevrstvé mosazné.

Systém vytápění kotlem na tuhá paliva je popsán v části projektu ústřední vytápění.

PLYN

Nový rozvod plynu je napojen v sousedním objektu ve vlastnictví investora na stávající plynovodní potrubí po předchozím prověření funkčnosti a umožnitelnosti napojení. Od místa napojení je plynovod veden sousedním objektem k obvodové zdi , kde prochází do země. Dále je potrubí vedeno zemí ve výkopu k rekonstruovanému objektu. Ze země plynovod vchází do objektu a je přivedeno do technické místnosti k plynovému kotli. Před kotlem bude plynovod zakončen plynovým kulovým uzávěrem. Kotel bude připojen typovou plynovou hadicí se šroubením.

Potrubí je navrženo ocelové a bude opatřeno nátěrem ve žluté barvě. V zemi bude použito předizolovaného ocelového potrubí, které bude uloženo v pískovém loži a zasypáno pískem  kolem potrubí . Nad potrubím bude ve výkopu položena  výstražná páska „ PLYN“. Celé potrubí bude vodivě pospojeno a uzemněno.

Přívod vzduchu a odvod spalin  plynového kotle bude zajištěno koaxiálním potrubím, které je vyvedeno nad střechu. Jedná se o spotřebič typu „C“.

Po montáži plynového  potrubí bude provedena tlaková zkouška a revize.

Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.

VZDUCHOTECHNIKA

Projekt řeší odvod vzduchu z objektu v prostoru sprch.

Odvětrání prostorů sprch je řešeno odtahovým potrubím, které je vedeno v prostoru půdy mezi vazníky. Na jednotlivých koncích přípojek jsou osazeny regulační výústky vycházející z podhledu.

Na konci potrubí je osazen centrální podtlakový ventilátor. Za ventilátorem je osazena zpětná klapka. Potrubí je vyvedeno do fasády, kde je osazena krycí mřížka.

Potrubí je pozinkované SPIRO a je opatřeno tepelnou izolací v požadované tloušťce. Spínání ventilátoru bude zajištěno  samostatným vypínačem nebo vypínačem světla v prostorách sprch a WC s nastavením doběhu ventilátoru.

Odvětrání prostoru kotelny je řešeno odtahovým potrubím, které je vedeno v prostoru půdy mezi vazníky. Na konci přípojky je osazen regulační výústek vycházející z podhledu.

Na konci potrubí je osazen centrální podtlakový ventilátor. Za ventilátorem je osazena zpětná klapka. Potrubí je vyvedeno do fasády, kde je osazena krycí mřížka.

Potrubí je pozinkované SPIRO a je opatřeno tepelnou izolací v požadované tloušťce. Spínání ventilátoru bude zajištěno  samostatným vypínačem.

V nejnižší části potrubí bude osazen sifon HL 138 pro odvod kondenzátu.

- e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Navrhovaná stavba je napojena na stávající místní komunikační síť. Stavbou nedojde k navýšení kapacity dopravy. Vzhledem k minimálnímu provozu v hodinách nočního klidu bude doprava v klidu minimální. Samotné území stavby není poddolováno pouze v přilehlých parcelách nutno ověřit u investora vedení místních sklepů pro možný pojezd stavební techniky.

- f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Staveništní suť bude tříděna a odvážena na skládky odsouhlasené stavebním úřadem.

Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají.

Co se týká odpadů, bude zde produkován komunální odpad, ten bude pravidelně odvážen. Svoz probíhá na základě smlouvy s příslušnou firmou specializovanou na likvidaci odpadů daného druhu.

- g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Samotný objekt není řešen jako bezbariérový.

- h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Dle rešerše jsou základové poměry normální. Hladina podzemní vody se předpokládá v dostatečné hloubce pod základy objektu.

- i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Objekt bude vytyčen pověřeným geodetem, ±0,000 je stanovena v systému Bpv dle úrovně podlahy v 1.N.P. Viz grafická část.

- j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

- Stavba není členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty. Stavba je jedním stavebním objektem.

- k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

- Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby bude brán maximální zřetel na ochranu okolí stavby. Stavba bude prováděna v denních hodinách od 7 do 19 hodin za opatření protihlukových a protiprašných. Staveništní odpad bude průběžně tříděn a odvážen na skládky.

- l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

- Bezpečnost práce

- Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky dané zákonem č. 309/2006 a předpisů souvisejících a dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních prací. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími s činností na stavbě.

- Stavba bude prováděna jako rekonstrukce. Před započetím budou specifikovány postupné kroky dodavatele stavby – dílčí etapovitost časová i provozně – technická. Tyto budou v rámci harmonogramu prací investorem odsouhlaseny včetně ochrany BOZP.

- Na staveništi bude během stavby částečný pohyb jak zaměstnanců dodavatele, tak technický dozor investora. Navržené a odsouhlasené postupy výstavby musí odpovídat tomuto faktu za dodržení maximální bezpečnosti.

- Staveniště vně objektu bude zajištěno oplocením výše 2m s vjezdovou branou, či brankou. Uvnitř staveniště a objektu bude materiál uskladněn v zabezpečených prostorech – upřesněno individuelně po dohodě stavebníka – provozovatele a dodavatelské firmy před započetím stavby.

- Rozsah všech prací je patrný z textové a grafické části dokumentace pro stavební řízení. BOZP v průběhu těchto prací bude zajištěno dodavatelem stavby. Pracovníci dodavatele i technický dozor investora budou před započetím změny stavby následně proškoleni a budou seznámeni s etapovitostí jednotlivých činností tak, aby v průběhu stavby nedošlo k porušování norem, vyhlášek a minimalizovala se možnost jakéhokoli úrazu. Dodavatel stavby navrhne patřičná opatření, která před zaškolením osob a započetím stavby odsouhlasí s bezpečnostním referentem .

- Během provádění díla nutno dodržovat požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle NV 591/2006.

- Veškeré práce budou prováděny dle platných norem.

- Všechny únikové cesty budou neustále během stavebních prací průchodné – suť, apod. bude odstraňována průběžně.

- Během stavby bude nutné provádět opatření k minimalizaci prašnosti. Tato zvýšená prašnost bude dodavatelem minimalizována a průběžně odstraňována. Organizační a technická opatření odsouhlasí dopředu technický dozor dané stavby.

- Dojde-li k pracovnímu, nebo služebnímu úrazu, který vznikne v důsledku provádění stavby, je nutno úraz neprodleně nahlásit a skutečnost zapsat do stavebního deníku.

- O víkendech, svátcích a dnech neprovádění stavebních prací nutno nechat prostory uklizené.

- V případě znečištění komunikací, chodníků a zpevněných ploch nutno urychleně toto znečištění odstranit.

12.   Při podpisu smlouvy s dodavatelem stavby bude určen režim dohlídek bezpečnosti práce

s autorizovaným stavitelem , či  referentem – koordinátorem BOZP.

Plán BOZP a přípravy realizace stavby bude zpracován dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. před započetím stavby po provedení výběru dodavatele stavby, jelikož bude stavba případně prováděna v jednotlivých časových krocích určených ve smlouvě o dílo s konkrétním dodavatelem stavby. Stanovení pravidel BOZP, kontrolních dohlídek a podmínek pro případné subdodavatele budou přílohou smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem. Smlouvou s dodavatelem stavby bude upřesněna činnost autorizovaného stavitele nebo koordinátora BOZP.

- 2.   Mechanická odolnost a stabilita

- Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek

- a) zřícení stavby nebo její části,

- b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

- d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stávající objekt

- Stávající objekt jednopodlažní zděný předpoklad z cihel plných pálených s pultovou střechou na dřevěné příhradové konstrukci. Objekt je v započaté rekonstrukci a další úpravy popisovány v tomto projektu nebudou mít nepříznivý dopad na nosné konstrukce stávajícího objektu.

Skleníky

Stávající nosná konstrukce skleníku je tvořena ocelovými svařovanými rámy profilu I 100. Osová vzdálenost rámů je 2500 mm. Paty rámů jsou osazeny na zděné podezdívce, jejíž výška je cca 975 mm od přilehlého terénu. V podélném směru jsou rámy propojeny podélníky profilu L 50/50/5, které vynášejí střešní a obvodový plášť skleníku. Plášť skleníku bude tvořen polykarbonátem. Původní plášť skleníku tvořily skleněné tabule, takže je zřejmé, že nové zatížení skleníku obvodovým a střešním pláštěm bude výrazně nižší než v minulosti. Před montáží obvodového a střešního pláště je nutno celou konstrukci důkladně zkontrolovat a případná korozí narušená místa dle stupně poškožení adekvátně vyspravit (od lokálního zesílení přivařením ocelových příložek k úplné výměně části poškozeného prvku). Dále je nutno prověřit technický stav zděné podezdívky a kotvení nosné ocelové konstrukce skleníku k podezdívce. Případné degradované části podezdívky bude nutno opravit přezděním.

Závěrem lze konstatovat, že stávající ocelová konstrukce skleníku není nikterak výrazně zdeformovaná, lze ji tudíž při výše zmíněném menším novém zatížení střešním a obvodovým pláštěm považovat za vyhovující. Je však nutno zohlednit stávající technický stav konstrukce, jak bylo popsáno výše.

- 3.   Požární bezpečnost

- a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

- b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

- c) omezení šíření požáru na sousední stavbu,

- d) umožnění evakuace osob a zvířat ,

- e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Detailně řešeno požární zprávou.

- Požární opatření  je patrno ze samostatné přílohy projektové dokumentace – požární zprávy.

- Bezpečnostní značení bude provedeno v souladu s požární zprávou a ve spolupráci  s TPO.

- Objekt je posuzován dle ČSN Požární bezpečnost staveb .

- Dodavatel prací předloží platné atesty a bezpečnostní listy od dodaného materiálu.

- Dodavatelem budou doloženy před zahájením provozu platné revizní zprávy.

- V případě provádění svářečských prací o tom bude informován TPO, který stanoví podmínky

v souladu s vyhláškou 87/2000. Během svářečských prací a po jejich ukončení dodavatel

zabezpečí dozor.

- Před zahájením prací bude vedoucímu objektu předložen seznam pracovníků dodavatele, kteří budou  seznámeni se zásadami požárního zabezpečení objektu. Prokazatelné zaškolení bude založeno u  stavebního deníku.

- Dodavatel bude v průběhu stavebních prací mít k dispozici minimálně 2 ks RHP.

- Prostory objektu, kde se budou provádět stavební práce budou průchozí pro únik osob z objektu v dostatečné šíři.

- Požadované zásady požární zprávy, technického řešení, norem a vyhlášek budou dodavatelem bezezbytku během realizace stavby dodrženy

- Přístup k objektu je zabezpečen po komunikacích a zpevněných plochách ze všech čtyř stran objektu.

- 4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s zák.č.185/2001 Sb. Odpady vzniklé provozem stavby budou tříděny a odváženy firmou zajišťující likvidaci vzniklého odpadu v obci Valtice. Vnitřní prostory objektu – sociální zařízení, budou nuceně odvětrány a rozvod veden nad podhledovou konstrukcí s vyustěním do fasády.

- 5.   Bezpečnost  při užívání

Stavba bude užívána běžným způsobem. Nejsou kladeny zvýšené bezpečnostní nároky při užívání stavby.

- 6.    Ochrana proti hluku

Samotný objekt neprodukuje hluk. Dojde k nízkému navýšení pouze během realizace stavby. Toto bude vhodnými opatřeními minimalizováno.

- 7.  Úspora energie a ochrana tepla

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů  podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby. Viz část profesí. Tepelný odpor obvodových konstrukcí a výplní otvorů je navržen na požadované hodnoty ČSN.

- 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Samotný objekt vzhledem k využívání není řešen jako bezbariérový.

- 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

- Dle rešerše jsou základové poměry normální.

- Výskyt agresivní spodní vody se nepředpokládá.

- Stavba se nenachází v seismicky aktivním území.

- Samotné území stavby není poddolováno pouze v přilehlých parcelách nutno ověřit u investora vedení místních sklepů pro možný pojezd stavební techniky.

- Stavba nezasahuje do žádných ochranných a bezpečnostních pásem

- 10. Ochrana obyvatelstva

Není požadováno.

- 11. Inženýrské stavby  (objekty)

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

– odpadní vody splaškové budou vypouštěny do nově navržené jímky na vyvážení.

- dešťové vody ze střechy objektu budou likvidovány na pozemku investora

b) zásobování vodou

– vodovodní přípojka stávající je napojena na parcele investora.

c) zásobování energiemi

- objekt je napojen na stávající rozvod NN.

- objekt bude vytápěn novým kotelem na tuhá paliva a záložním plynovým kotlem viz projekt ÚT.

- plynovodní přípojka řešena připojením z přilehlého objektu ve vlastnictví investora viz grafická část

d) řešení dopravy

- pozemek a upravovaný objekt na parcele p.č. 855 k.ú. Valtice je dopravně přístupný po místní komunikaci a po areálové komunikaci ve vlastnictví investora.

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

- po ukončení stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do původního stavu. V tomto projektu není uvažováno se stavebními pracemi měnící ráz okolí stavby ani s vegetačními úpravami v okolí stavby. Sadové úpravy budou upřesněny investorem po provedení stavby. Pro výsadbu budou použity místně původní dřeviny. Ze sadových úprav se jedná zejména o doplnění travní směsi.

f) elektronické komunikace

- nepočítá se s napojením nově vzniklých prostor na elektronické komunikace.

- 12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

V objektu se technologická zařízení nenachází.

E. Zásady organizace výstavby

- 1.   Technická zpráva

- a) informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště

- Výstavba bude zadána generálnímu dodavateli, který bude určen na základě výběrového řízení. Tento GD si v rámci přípravy stavby zpracuje plán organizace výstavby včetně zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude v rámci objektu kolem samotné stavby oploceno.

- Přebývající zemina z výkopů bude ponechána investorovy pro další zpracovaní. Trvalé deponie a mezideponie nejsou požadovány. Přístup ke staveništi je možný po stávajících místních komunikacích a po areálové komunikaci ve vlastnictví investora. Případné znečištění těchto komunikací stavbou, bude neprodleně uklizeny.

- Ornice z výkopových prací bude použita pro navýšení orniční vrstvy na pozemku.

- b) významné sítě technické infrastruktury

Na staveništi nejsou známa ochranná pásma.

- c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Staveniště bude po dobu stavby napojeno na rozvod vody a elektřiny ve stávajícím objektu ze stávajících rozvodů. Staveništní přípojky na rozvody vody a el. energii budou osazeny podružnými měřícími zařízeními. Odvodnění staveniště není nutno vzhledem k hydrogeologickým poměrům provádět. Toto odvodnění bude opatřeno stavebními úpravami zamezující stékaní hrubých nečistot ze stavby do kanalizační jímky.

- d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Bezpečnost práce

Při provádění veškerých prací musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb. ČÚBP a ČÚB o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracech. Pracovníci stavby musí být pravidelně školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je nutné dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce, platné v době provádění prací! Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejícími s činností na stavbě.

- e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Zařízení staveniště bude uspořádáno tak, aby byly ponechány volně průchozí únikové pruhy. Stavební materiál a stavební technika budou skladovány tak, aby se předešlo možnému zranění osob. Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou dodržovat podmínky BOZP se kterými budou seznámeni před započetím stavby. O zaškolení bude proveden zápis.

- f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště  bude  zřízeno na volném prostranství vedle stávajícího objektu, které je součástí majetku investora. Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze. Bude zahrnovat eventuelně zpevněnou plochu pro autojeřáb, mobilní buňky sloužící jako sociální zařízení , sila pro přípravu maltových směsí a plochy pro uložení stavebního materiálu.

- g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Zařízení staveniště si nevyžaduje samostatné ohlášení.

- h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Negativní  účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají.

Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní částečná dočasná zvýšená prašnost a hlučnost během provádění stavby. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat.

Dodavatel stavebních prací, jakož i každý pozdější individuální investor, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj, aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace. Vozidla musí být před vjezdem na místní, resp. státní komunikaci očištěny, bez použití chemikálií.

- i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích

Podle § 79 odst. 5 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě.Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001:

Kód druhu odpadu	Název druhu odpadu			Předpokládané množství

13 08 99*		Odpady jinak blíže neurčené		  0,500 m3

15 01 01		Papírové a lepenkové obaly		  0,500 m3

15 01 02		Plastové obaly				  0,500 m3

15 01 03		Dřevěné obaly				  0,500 m3

15 01 04		Kovové obaly				  0,200 m3

15 01 10*		Obaly obsahující zbytky		               0,500 m3

nebezpečných látek

15 01 11*		Kovové obaly obsahující		  0,500 m3

nebezpečnou výplňovou hmotu

17 01 01		Beton					  1,500 m3

17 01 02		Cihly					  0,500 m3

17 01 03		Tašky a keramické výrobky		  0,000 m3

17 02 01		Dřevo					  0,200 m3

17 02 03 		Plasty					  0,500 m3

17 03 01*		Asfaltové směsi obsahující dehet	  0,000 m3

17 04 11		Kabely					  0,200 m3

17 05 04		Zemina a kamení			10,000 m3

17 05 05*		Vytěžená hlušina obsahující		  0,000 m3

nebezpečné látky

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady      2,000 m3

* jsou označeny nebezpečné látky

Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.	Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou.V prostorách obce jsou umístěny sběrné nádoby k odkládání tříděného odpadu (plast, papír, sklo)  - (dle ustanovení §10 zák.č. 185/2001Sb.). Odvoz si smluvně zajistí investor.

- j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Termín realizace: 	06/2014 - 06/2015

Vypracoval: Ing. Michal Skalík, Jiří Novotný

V Třeboni: Leden 2013