CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

PROVÁDĚCÍ  DOKUMENTACE

kanalizace a vodovod

Investor:		Soš vinařská a Sou zahradnické, Sobotní 116,

691 42 Valtice

Vypracoval:      	Ing. Michal  Skalík, Jiří Götz

Dne:               	leden  2013

KANALIZACE:

Úvod:

Projekt ZTI řeší napojení nových zařizovacích předmětů na stávající rozvody vody a kanalizace a nové rozvody vody do skleníků.

Ležatá kanalizace splašková:

Z objektu je vedena kanalizace a je napojena na kanalizační jímku.

Svislé potrubí:

Stávající.

Připojovací potrubí:

Zařizovací předměty jsou napojeny připojovacím potrubím na jednotlivé rozvody.

Dešťové  potrubí:

Je stávající.

VODOVOD:

Vodovodní přípojka:

Je stávající.

Vnitřní voda:

Je stávající. Ohřev TUV je zajištěn v elektrickém zásobníku o objemu 160 litrů umístěného v kotelně.

Voda pro skleníky:

Hlavní přívod vody pro skleníky je napojen v kotelně na hlavní přívodní potrubí a je veden přes chodbu do prostor skleníků, kde je pod stropem rozveden k jednotlivým výtokovým místům.

Na chodbě jsou osazeny kulové uzávěry  pro snadné vypuštění.

Ve skleníku jsou osazeny zahradní ventily určené pro zalévání rostlin.

Potrubí mimo prostory skleníků bude izolováno proti rosení izolací Mirelon tl.6 mm.

Materiál:

Rozvodné potrubí pozinkované pro skleníky.

Potrubí je vedeno pod stropem nebo ve zdech ve vysekaných drážkách a je opatřeno návlekovou izolací mirelon v požadované tloušťce. Ve skleníkách je zavěšeno pod stropem.

Závěr:

Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce. O výsledku zkoušky provede prováděcí firma zápis. Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.