CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

VZDUCHOTECHNIKA , PLYN

Prováděcí projekt

Investor:		Soš vinařská a Sou zahradnické, Sobotní 116,

691 42 Valtice

Vypracoval:      	Ing. Michal  Skalík, Jiří Götz

Dne:               	leden 2013

VZDUCHOTECHNIKA

Úvod:

Projekt řeší odvod vzduchu z objektu v prostoru sprch a kotelny

Popis:

Odvětrání prostorů sprch a kotelny je řešeno odtahovým potrubím, které je vedeno v prostoru půdy mezi vazníky. Na jednotlivých koncích přípojek jsou osazeny regulační výústky vycházející z podhledu.

Na konci potrubí je osazen centrální podtlakový ventilátor. Za ventilátorem je osazena zpětná klapka. Potrubí je vyvedeno do fasády, kde je osazena krycí mřížka.

Potrubí je pozinkované SPIRO a je opatřeno tepelnou izolací v požadované tloušťce. Spínání ventilátoru bude zajištěno  samostatným vypínačem nebo vypínačem světla v prostorách sprch a WC s nastavením doběhu ventilátoru.

V nejnižší části potrubí bude osazen sifon HL 138 pro odvod kondenzátu.

Závěr:

Montáž potrubí bude zajištěno odbornou firmou . Funkčnost zařízení  prověří provozní zkouška.

PLYN

Nový rozvod plynu je napojen v sousedním objektu na stávající plynovodní potrubí po předchozím prověření funkčnosti a možnosti jeho napojení. Od místa napojení je plynovod veden sousedním objektem k obvodové zdi , kde prochází do země. Dále je potrubí vedeno zemí ve výkopu k rekonstruovanému objektu. Ze země plynovod vchází do objektu a je přivedeno do technické místnosti k plynovému kotli. Před kotlem bude plynovod zakončen plynovým kulovým uzávěrem. Kotel bude připojen typovou plynovou hadicí se šroubením.

Potrubí je navrženo ocelové a bude opatřeno nátěrem ve žluté barvě. V zemi bude použito předizolovaného ocelového potrubí, které bude uloženo v pískovém loži a zasypáno pískem  kolem potrubí . Nad potrubím bude ve výkopu položena  výstražná páska „ PLYN“. Celé potrubí bude vodivě pospojeno a uzemněno.

Přívod vzduchu a odvod spalin  plynového kotle bude zajištěno koaxiálním potrubím, které je vyvedeno nad střechu. Jedná se o spotřebič typu „C“.

Po montáži plynového  potrubí bude provedena tlaková zkouška a revize.

Potrubí bude montováno dle platných předpisů a norem odbornou firmou s dodržením BOZP.