##### Nemocnice Vyškov, p.o.

##### Centrum přirozeného porodu

##### – SO 01 – Stavební úpravy 1.NP křídla C1

# D.1.01.6 - INTERIER –

# příloha č. 1- ZPRÁVA, STANDARDY

ÚVOD

Předmětem této samostatné části projektové dokumentace INTERIER je vybavení části 1.NP křídla C1 Nemocnice Vyškov nábytkovými a doplňkovými prvky.

V dané etapě tvoří obsah návrhu šest základních skupin prvků, a to: sedací nábytek, pracovní linky, skříně, skříňky a jejich sestavy, stoly a kontejnery, doplňkové prvky mobiliáře a typové prvky.

Rozhodnutím investora byly některé z prvků zařazeny do dodávky zhotovitele stavby – tyto prvky jsou nadále začleněny v dokumentaci interieru, nebudou ale dodavatelem interieru naceněny a dodávány.

Jedná se o tyto položky:

- Pol. 101	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 102	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 103	Pracovní linka s kartotékami	1 ks

- Pol. 104	Pracovní linka s kartotékami	1 ks

- Pol. 405	Deska pod umyvadla		            1 ks

Podkladem pro zpracování dokumentace byl prováděcí projekt stavby, koncept interieru zpracovaný v předešlých stupních PD a konzultace s uživatelem. Umístění a charakter všech prvků byly koordinovány s vybavením lékařskou technologií a jsou předkládány v podobě tak, jak byly projednány s investorem.

Důraz je kladen na vhodnost jednotlivých prvků dle typů konkrétních místností.

Vzhledem  ke skutečnosti, že stavba je připravována v režimu veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, není možné v dokumentaci uvádět jakékoliv konkrétní výrobky (pouze s exaktně zdůvodněnými výjimkami) ani specifikace, které by zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky. Z tohoto důvodu byla pro stavbu zpracována pouze základní dokumentace „Koncept barevného řešení“ (na niž naváže konkrétní barevné řešení v době po uzavření výběru dodavatele a vymezení konkrétních výrobních řad dodávaných stavebních výrobků) a návazně tedy nelze ani obecně stanovit barevnost interierových prvků - ta musí být se stavební částí provázána tak, aby výsledkem byl harmonický, bezkolizní celek. Volba konkrétních materiálů interirového vybavení a jejich barevnosti bude stanovena výběrem architekta a zástupců nemocnice

před realizací z fyzických vzorníků vybraného subdodavatele. V případě osazení celých typových výrobků nebo typových částí atypických výrobků je také nezbytné jejich vyvzorkování a odsouhlasení.

Požadované technické parametry materiálů a typových prvků jsou uváděny v následujících kapitolách, popř. popisem ve výkresové části.

Odchylky od této dokumentace (ať už z důvodu výrobních zvyklostí vybraného dodavatele, rozporu mezi předpokládanými rozměry a skutečností na stavbě, či možnostmi aktuální nabídky na trhu) je nutné před realizací konzultovat s architektem a zástupci nemocnice.

Poznámky:

- Součástí dokumentace jsou schemata nábytkových sestav v měřítku 1:50, jednoduché prvky jsou popsány slovně. Detaily exponovaných prvků, směr dekorů dřevodezénu laminovaných desek a jiné podrobnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem dokumentace.

- Rozměry všech prvků je nutné ověřit doměřením na stavbě.

- Součástí dokumentace jsou rovněž vybraná instalační schemata určená mj. jako podklad pro stavební přípravu.

- Součástí dodávky interieru je finální komplexní očištění všech interierových prvků a dotčených prostor, odvoz obalového materiálu a příprava předávaných prvků pro užívání

- Dodavatel interieru je povinen při zaměření a instalaci prvků poskytnout součinnost s generálním dodavatelem stavby.

- Veškerá dodavatelská dokumentace musí být odsouhlasena zástupci nemocnice a architektem zakázky.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Všechny sestavy a prvky truhlářských výrobků pro jednotlivé místnosti budou zakázkovou výrobou s využitím rozměrově atypických prvků (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).

- součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; u sestav a komponent vybavení obsahujících připojované prvky (elektrospotřebiče, osvětlení, vypínače, vodovodní

baterie...) musí být součástí ceny i jejich montáž včetně potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti tří metrů

- je-li to platnými předpisy vyžadováno (elektrorozvody ...), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení, návazně také plán revizí

Materiály nábytkových sestav a prvků

- základní materiál – DTD laminovaná tl. min. 18 mm (v dokumentaci kótováno a popisováno zaokrouhleně – 20 mm), ABS hrany (na čelech korpusů, hranách dvířek a zásuvek tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm) lepené PUR lepidly, odstín a dezén hran vždy shodný se základním materiálem.

- DTD laminované budou použity buď v odstínech tzv. unibarev (s velmi jemnou nebo zcela hladkou povrchovou strukturou), s podílem sytých odstínů cca 50 %, nebo v tzv. dřevodekorech ( s realistickou, s dekorem synchronizovanou povrchovou strukturou, event. se strukturou kartáčovaného dřeva).

- pracovní desky – postforming, tl. cca 38 mm, boční hrany tl. 2 mm

- zádové desky/zástěny k pracovním deskám – na bázi dřevotřískové desky, potažené oboustranně laminátem, dekorová shoda s pracovními deskami, tl. cca 8-10 mm, lepeno na stěnu, spoj pracovní a zádové desky bez těsnící lišty (pouze těsnící hmota – silikon)

- desky stolů – tloušťka desek 25-28 mm

- dvířka i odpovídající viditelné části korpusů vždy ze shodného materiálu

- záda skříní a skříněk – pohledová DTD laminovaná tl. min. 8 mm

- nábytkové kování (závěsy dvířek, výsuvy zásuvek…) – s tlumením pro tiché zavírání, závěsy dvířek s otevíráním min. 95°, zásuvky plně výsuvné, záruka kování na celou životnost nábytku

- skříně a spodní skříňky na rektifikačních nohách v. 100 mm

- sokly – plně omyvatelné, konstrukčně samostatná část, v. 100 mm, fixované k rektifikačním nohám,  povrchová úprava broušený hliník, včetně rohů a koncovek

tvarový příklad nábytkového soklu

- nábytkové úchytky – hliník, rozteč cca 160 mm, dle tvarového příkladu

tvarové příklady nábytkové úchytky

- mřížky v deskách stolů nad tělesy ÚT - hliník

- některé skříně, skříňky a zásuvky uzamykatelné - zámky jazýčkové, od výšky skříní 1200 mm zámky trojcestné, vyměnitelná vložka zámku, v rámci každého jednoho podlaží všechny dané prvky uzamykatelné stejným klíčem (!)

- kabelové průchodky v deskách stolů v barvě blížící se odstínu desky

- šatní háčky nástěnných věšáků – matný nerez, alt. hliník, cca 34/34/35 mm

tvarový příklad háčku

Stolové podnože

Podnože pracovních stolů – kovové kancelářské stolové konstrukce se skrytým vertikálním i horizontálním vedením kabeláže, tvořené spodními a horními ližinami, excentrickými postranními nohami (bočnicemi) š. cca 200 mm a spojovacím mostem, fixní výška,  povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná

tvarový příklad podnože pracovních stolů

Podnože odkládacích stolků – centrální podnože z broušené nerezi, základna d = 450 mm, pro desku stolku d = 500 mm, výška stolku 500 mm

tvarový příklad podnože odkládacích stolků

Dřezy a umyvadla

Vestavné jednodřezy - čtvercové či obdélníkové, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, rozměr cca 400x400 mm, hloubka cca 170 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

Vestavná umyvadla -  kruhová, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, průměr cca 400 mm, hloubka cca 170-180 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

- vodovodní baterie a sifony – dodávka stavby

Elektrospotřebiče

Vestavné chladničky malé – pod pracovní desku, do skříňky š. 600 mm, jednodveřové, s mrazícím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladící části, vnitřní police, možnost záměny směru otevírání (pravé/levé), hlučnost max. 38 dB, energetická třída min. E.

LED osvětlení pracovní plochy linek

- osvětlení LED pásky ve vestavných hliníkových profilech s mléčným difuzorem, teplota chromatičnosti světla 4000 K (neutrální bílá)), osazení do vyfrézované drážky na spodní straně horních skříněk, provedení na celou délku řady horních skříněk, dodávka včetně zdroje/trafa, jednopólový spínač dodávkou EL SIL

TYPOVÉ PRVKY

Držáky na PC

Kovové držáky na PC skříň, určené k montáži pod desku stolu, subtilní konstrukce, výškově i šířkově stavitelné, barva stříbrná dle RAL 9006, alt. černá. Potřebnou nosnost nutno konzultovat s investorem.

Tvarový příklad držáku na PC

Zástěny

- skládací zástěny ze vzájemně spojených segmentových dílů š. 250 mm (počet dílů a výška dle jednotlivých položek), s kovovými nožkami s kolečky (s obousměrnou brzdou), s držadlem na posledním dílu, plné výplně v barvě bílé, montáž k závěsu na stěně

Tvarový příklad zástěny

Nástěnný přebalovací pult

- nástěnný, sklopný a zavírací přebalovací pult, zaoblený tvar, dřevodekor z vnější strany, vnitřní strana březová překližka, vnitřní integrované poličky, nosnost 15 kg, systém na jednoduché zavěšení, včetně přebalovací podložky umístitelné dovnitř zavřeného pultu

Tvarový příklad přebalovacího pultu

SEDACÍ NÁBYTEK

Pro sedací nábytek není specifikována barevnost čalounění a plastů – bude upřesněna před realizací výběrem architekta z nabídky subdodavatele (dle fyzických vzorníků) – níže uvedená vyobrazení jsou ilustrací tvaru, nikoliv požadované barevnosti.

Čalounění koženkou – čalounická koženka vhodná pro použití ve zdravotnických provozech (snadno udržovatelná, odolná proti biologickým materiálům a dezinfekčním prostředkům, antibakteriální), odolnost v otěru min. 100 000 otáček Martindalle, stálobarevnost na světle st. min. 7, výběr min. z 10 odstínů

Čalounění ekokůží – materiál tvořený spodní vrstvou z bavlněného úpletu a vrchní vrstvou z polyuretanu imitující přírodní kůži

Židle pracovní (ekokůže)

Pol. 001

Židle s čalouněním prošívanou ekokůží v barvě černé, vysoký opěrák, otočná, výškově stavitelná plynovým pístem, synchronní s houpáním, s nastavením tuhosti sedu, pevné chromované  područky s částečným čalouněním, chromovaný kříž, kolečka pro PVC podlahu, nosnost min. 120 kg

Tvarový příklad židle

Židle jednací (plast)

Pol. 002

Židle s plastovým sedákem a opěrákem v barvě černé, s plastovými černými kryty sedáku a opěráku, bez područek, čtyřnohá ocelová podnož v úpravě chrom, stohovatelná, plastové kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 120 kg, záruka min. 3 roky

Tvarový příklad židle

Zdravotnická stolička pevná

Pol. 003

Zdravotnická stolička pevná, čalouněná koženkou, kostra kovová v provedení chrom, nosnost min. 120 kg, výška cca 45 cm, průměr sedáku cca 35-40 cm.

Tvarový příklad stoličky

Židle čekárenská (plast)

Pol. 004

Židle s plastovým sedákem a opěrákem, plastovými kryty sedáku a opěráku, bez područek, čtyřnohá ocelová podnož v úpravě chrom, stohovatelná, plastové kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 120 kg, výběr z min. 6 odstínů plastu, záruka min. 3 roky

Tvarový příklad židle